Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Žemagrindžiai, vienaaukščiai (M3CE klasės) elektra varomi autobusai, kurių bendras keleivių sėdimų ir stovimų vietų skaičius ne daugiau kaip 35
	Eil. Nr. 
	Perkamų Prekių techniniai reikalavimai ir jų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų Prekių techniniai rodikliai atitinka reikalaujamus techninėje specifikacijoje Prekių parametrus ir jų reikšmes, charakteristikas
[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, atitinkančius reikalaujamus parametrus]
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pavadinimas, puslapis kuriame turi būti pažymėta reikalinga (aktuali) informacija
[Pildo Tiekėjas]

	1.
	BENDRI DUOMENYS

	1.1.
	Transporto priemonės markė, modelis:

Automobilio klasė – vienaaukštis, keleivinis autobusas, kodas M3CE, žemagrindė dalis tarp ratų bazės, mažiausiai vienerios keleivių įlipimo durys pritaikytos neįgaliesiems asmenims.
Transporto priemonė turi būti žemagrindė, kurioje ne mažiau kaip 35 proc. ploto skirta keleiviams stovėti (sujungtosiose transporto priemonėse – priekinėje dalyje); šis plotas turi būti tarp ašių, be laiptų ir iš jo galima prieiti bent prie vienų tarnybinių durų; transporto priemonės kėbulo kodas registracijos liudijime CE – žemagrindė vienaukštė transporto priemonė"

Pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) taisyklę Nr. 107 – turi būti sertifikuotas neįgaliojo vėžimėlio ir vaikiško vežimėlio tvirtinimas pagal perkamą ir tiekėjo siūlomą autobuso klasę (M3CE).

Transporto priemonės dalys (kėbulo dalis, sėdynės) turi būti pagamintomis iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkančių žaliavų. 

Iš viso 15 autobusų.
	
	

	1.2.
	Transporto priemonės gamintojas (gamintojai jeigu yra keli surinkimo etapai) produkcijos pristatymo metu turi turėti galiojantį (galiojančius) neribotos serijos patvirtintą tipą (patvirtintus tipus), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2018/858 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ (pagal aktualią redakciją). 

Kartu su transporto priemone pateikiamas Europos Bendrijos neribotos serijos atitikties liudijimas (ang. Certificate of Comformity) ir tipo patvirtinimo patvirtintas ir galiojantis informacinis aprašas.
	
	

	1.3. 
	Bendras keleivių sėdimų ir stovimų vietų skaičius – ne daugiau 35 (be vairuotojo), iš jų:  ne mažiau 16 sėdimos + 1 vairuotojo +  stovimų vietų – ne mažiau 9 vietų. Kiekviename autobuse turi būti numatyta vieta neįgaliojo vežimėliui.
	[Tiekėjas nurodo:

vietų skaičius -]
	

	1.4. 
	Pritaikyta važiuoti oro temperatūros sąlygomis nuo minus 30º C iki plius 45º C (ne siauresniame diapazone už nurodytą).
	
	

	1.5. 
	Galios šaltinis – elektra.
	
	

	1.6. 
	Nauji, neekspoatuoti autobusai. 
	
	

	1.7.
	Atitinka Europos Sąjungos ir Tarybos Reglamento  2019/2144 „Saugos reglamento: taisyklių B paketą, įsigaliosiantį nuo 2024 m. liepos 7 d. visoms tiekiamoms į rinką transporto priemonėms.
	Tiekėjas deklaruoja TAIP arba Ne


	

	1.8. 
	Išmatavimai:

Ilgis – ne mažiau 7 000 mm;

Kėbulo plotis – ne daugiau kaip 2500 mm (neįskaitant išorinių veidrodžių gabaritų);

Aukštis – iki 3 600 mm.
	[Tiekėjas nurodo:

išmatavimai: 

ilgis - 

plotis - 

aukštis - ]
	

	1.9.
	Kelių transporto priemonės turi atitikti I arba II klasės keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107 (Tiekėjas negali siūlyti III ir B klasės transporto priemonių)
	[Tiekėjas nurodo:

klasė - ]
	

	1.10.
	Autobusas turi turėti įrengtas pirmenybines sėdimas vietas (ne mažiau 2 vietų) (specialiąsias sėdynes – padidintas, atitinkamai paženklintas), atitinkančias JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus, riboto judumo keleiviams; šios sėdimos vietos privalo būti pasiekiamos iš nužemintos grindų zonos be papildomų laiptelių; atlenkiamos sėdynės nėra laikomos pirmenybinėmis sėdynėmis.
	
	

	1.11.
	Transporto priemonė turi atitikti Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, III skyriuje nustatytus reikalavimus bei Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, V skyriuje nustatytus reikalavimus.
	
	

	1.12.
	Transporto priemonė turi atitikti 2022 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3-439 „Dėl viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
	
	

	1.13.
	Autobusų spalva balta.
	
	

	2.
	RAMPA VEŽIMĖLIUI

	2.1. 
	Mechaninė rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui turi būti sumontuota prie keleivių įlipimo durų, kurių plotis yra ne mažiau kaip 1200 mm.

Rampa privalo išlaikyti ne mažiau kaip 300 kg apkrovą. Mygtukai, skirti pranešimui dėl neįgaliojo ar vaiko vežimėlio įvažiavimo/išvažiavimo, ir su specialiu piktografiniu žymėjimu transporto priemonėje prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos ir turi turėti vaizdinį ir garsinį signalą, kuris patvirtintų mygtuko panaudojimą.
	[Tiekėjas nurodo:

apkrova - ]
	

	3.
	KELEIVIŲ INFORMAVIMO SISTEMA

	3.1.
	Turi būti įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
	[Tiekėjas nurodo: 

markė, modelis, gamintojas, kilmės šalis -]
	

	3.2. 
	LED informacinės švieslentės priekyje šone ir gale. Priekinės švieslentės matmenys – ne mažiau kaip: plotis 1200 x aukštis 200 mm. Šoninės švieslentės matmenys (plotis x aukštis) – ne mažiau kaip: 900 x 200 mm. Galinės švieslentės matmenys (plotis x aukštis) – ne mažiau kaip: 300 x 300 mm. LED matrica.
	[Tiekėjas nurodo:

priekinės švieslentės matmenys - 

šoninės švieslentės matmenys - ]

	

	3.3.
	Vidinė informacinė švieslentė. Matmenys (plotis x aukštis) – ne mažiau kaip 600 x 100 mm. LED matrica.
	[Tiekėjas nurodo:

matmenys - ]
	

	3.4.
	Garsiniai pranešimai išorėje ir viduje.

Ne mažiau dviejų garsiakalbių viduje ir ne mažiau vieno garsiakalbio išorėje.
	
	

	3.5.
	Keleivių informacinė sistema programuojama lietuvių kalba.
	
	

	3.6.
	Švieslentės ir garsinio pranešimo sistemos valdomos vienu valdikliu arba užtikrinant valdiklių sinchronizavimą.
	
	

	4.
	KĖBULAS

	4.1.
	Autobuso kėbulo karkasas turi būti suvirintas iš plieno arba lygiaverčių profilių jų sujungimo vietose sustiprintas arba parinktas lygiavertis sutvirtinimo būdas. 

Ratų nišų arkos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno lakštų, arba jei arka pagaminta iš kitos atsparios korozijai medžiagos, tai papildomai arka turi būti apsaugota nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų. 

Visos kėbulo detalės turi būti apsaugotas nuo korozijos. Autobuso karkasas jo pakėlimo zonose turi būti sustiprintas.
Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbului numatytų garantinių įsipareigojimų vykdymą.

Autobuso kėbulo išorės apdailos plokštės turi būti pagaminta iš antikorozinį padengimą turinčios medžiagos. Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama 1.4. punkte numatytoms klimato sąlygoms.

Kėbului suteikiama ne mažiau kaip 8 metų garantija nuo kiauryminio prarūdijimo.
	[Tiekėjas nurodo:

konkrečios kėbulo techninės charakteristikos bei pagaminimo savybės - ]

Tiekėjas deklaruoja ir paaiškina iš kokios medžiagos pagamintas arba kokiu būdu yra apsaugotas kėbulas (arka).
	

	4.2.
	Priekinio lango stiklas apšildomas oru.
Šoniniai stiklai turi būti pagaminti iš grūdinto stiklo paketų .

Vairuotojo kabinos langai, stiklo paketai arba viengubo stiklo šildomi elektra.
Durų stiklai turi užimti ne mažiau 50 proc. durų ploto.

Keleivių skyriaus šoniniuose stikluose turi būti įrengtos mažiausiai trys, į vidų atidaromos orlaidės su raktu atrakinamu užraktu.
Keleivių skyriaus šoninių stiklų šviesos laidumas nuo  31 proc. iki 50 proc. įskaitytinai.
	
	

	4.3.
	Grindys padengtos vientisa, neslidžia, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga.

PVC dangos spalva ir raštai turi būti maskuojantys nešvarumus.

PVC dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų.

Keleivių įlipimo / išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu.
	
	

	4.5.
	Turi būti įrengti tvirtinimo diržai, ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu.
	
	

	4.6.
	Priemiesčio tipo paminkštintos sėdynės. Keleivių sėdynės turi būti su tritaškiais saugos diržais. Atlenkiamos sėdynės turi būti su dvitaškiais saugos diržais.
	
	

	4.7.
	Autobuse sudėta garso ir šiluminė izoliacija – grindų (išskyrus žemagrindės platformos zonoje), šonų ir lubų.
	
	

	5. 
	GALINIO MATYMO VEIDRODĖLIAI 

	5.1. 
	Viduje     sumontuotas  galinio  matymo    veidrodis (-džiai) - turi būti įrengti veidrodis (-džiai), leidžiantys vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų. Išorėje turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti elektra šildomi ir elektra reguliuojami iš vairuotojo kabinos. Išoriniai veidrodžiai turi būti užlenkiami arba be įrankių pagalbos nuimami.
	
	

	6.
	STEBĖJIMO SISTEMA

	6.1.
	Turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojo saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną.
	[Tiekėjas taip pat nurodo: 

markė, modelis, gamintojas, kilmės šalis -]
	

	6.2.
	Vaizdo kameros (ne mažiau kaip 2 kameros) sumontuotos salono lubose ir su ne mažiau kaip 4 MP.IP raiška. 
	[Tiekėjas taip pat nurodo: 

markė, modelis, gamintojas, kilmės šalis -]
	

	6.3.
	Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti be judančių dalių arba atsparus vibracijoms specializuotas skirtas naudoti transporto priemonėse skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys MDVR (angl. – Mobile Digital Video Recorder) su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi.
	
	

	6.4.
	Vaizdo kameros veikimo temperatūrų diapazonas ne mažesniame  intervale  nuo  minus 30 °C iki  plius  45 °C, kameros turi būti atsparios dulkėms, vibracijai, dideliems temperatūros pokyčiams. 
	
	

	6.5.
	Turi būti galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą bent su šiomis vaizdo peržiūros programomis (pvz. Windows media player, VLC media player arba lygiavertėmis). 
	
	

	6.6.
	Turi būti numatytas automatinis įrašymo pradėjimas užvedus transporto priemonės variklį. 
	
	

	7.
	GALIOS AGREGATAS

	7.1.


	Galios šaltinis – elektra. Atskiras elektros variklis

tiesiogiai sujungtas su galiniu tiltu. Elektra transporto priemonei tiekiama iš įkraunamų akumuliatorių. Didžiausia elektros variklio galia – ne mažiau kaip 120 kW. Didžiausios variklio galios (kW) reikalavimas nustatomas, nes būtinas staigus pagreitėjimas autobusui išvažiuojant iš stotelės. Priemiestyje negalioja taisyklė duoti kelią maršrutiniam transportui pradedančiam važiuoti iš pažymėtos stotelės.
	[Tiekėjas nurodo:

nuolatinė elektros variklio galia - ]

	

	7.2.
	Elektros energijos sąnaudos 100 km kilovatvalandėmis (kWh) ne didesnės kaip 50 (kWh) pagal E-SORT3 (su išjungtomis šildymo ir šaldymo sistemomis, ne mažiau kaip 300 km). Tiekėjas turi pateikti kompetentingos įstaigos ar organizacijos sertifikatą, testų rezultatus ar kitus lygiaverčius dokumentus, atitinkančius E-SORT3.
	[Tiekėjas nurodo:

elektros energijos sąnaudos 100 km - ]
	

	8.
	TRAUKOS BATERIJOS IR BAKAI PAPILDOMAI ŠILDYMO SISTEMAI

	8.1. 
	Traukos baterijos talpa ne mažiau kaip 125 kWh.
	[Tiekėjas nurodo:

traukos baterijų charakteristikos - 

talpa - ]

	

	8.2. 
	Dyzelinio bako talpa papildomai šildymo krosnelei ne mažiau 15 litrų.
	[Tiekėjas nurodo:

talpa - ]

	

	8.3.
	Autobuso baterijos įkrovimas naudojant CCS2 jungtį. Įkrovimo galingumas ne mažiau kaip100 kW.
	
	

	8.4.
	Transporto priemonės traukos baterija (-os) turi šildymo ir/arba aušinimo sistemas arba lygiavertes sistemas, kurios padeda išlaikyti optimalias baterijų darbines charakteristikas.
	
	

	8.5.
	Stabdymo metu atsirandanti energija turi būti gražinama į akumuliatorius. Stabdymo varikliu jėga gali keisti vairuotojas.
	
	

	9.
	AUŠINIMO SISTEMA

	9.1.
	Transporto priemonės galimos aušinimo sistemos turi būti užpildytos aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie minus 30°C temperatūros.
	
	

	10.
	TRANSMISIJA

	10.1.
	Visi stabdžiai – diskinio tipo.

Dviejų kontūrų pneumatinė arba hidraulinė sistema su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS (angl. Anti-lock Braking System), traukos kontrolės TCS (angl. Traction Control System) ir elektroninė stabilumo programa ESP (angl. Electronic Stability Program) arba lygiavertės sistemos.
	
	

	10.2.
	„Transporto priemonių padangos, pagal užsakovo pasirinktą padangų paskirtį ir pagal siūlomos

transporto priemonės gamintojo sertifikuotus padangos išmatavimus, turi atitikti Europos gaminių

energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL) aukščiausią išorinio

riedėjimo triukšmo vertę ir mažiausiai antrą padangoms taikomą riedėjimo varžos vertę (darančią

įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir

Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą

ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas

Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti (EPREL) bazėje.

(EPREL) duombazė - https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres
Komplekte turi būti atsarginis ratas. Atsarginis ratas gali būti pateikiamas atskirai.
	
	

	10.3.
	Abiejų arba galinės ašies pneumatinė pakaba su automatine aukščio palaikymo sistema.
	
	

	11.
	APŠVIETIMAS
	
	

	11.1.
	Saugumo ir energijos taupymo sumetimais transporto priemonė privalo turėti šiuos LED žibintus:

Dienos šviesų;

Artimųjų šviesų;

Tolimųjų šviesų;

Priešrūkinius;

Posūkių;

Stabdžių;

Gabaritinius ir kontūro.
	
	

	11.2
	Nuo važiavimo sąlygų automatiškai valdomi dienos ir artimųjų šviesų žibintų pasirinkimai.
	
	

	11.3.
	Vairuotojo kabinoje ir keleivių salone naudojami žibintai privalo būti LED tipo.
	
	

	11.4.
	Salono  apšvietimas dviejų  režimų:  dieninis/naktinis.
Atskiras apšvietimas vairuotojo zonai. Turi būti užtikrintas kasos aparato įrengimo zonos apšvietimas.
	
	

	12.
	VAIRUOTOJO DARBO VIETA

	12.1.
	Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba.

Turi būti rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis vairuotojo prietaisų skydelyje (procentais) arba kitomis dalimis atvaizduotas bendroje įkrovos skalėje.
Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę.

Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.

Prietaisų skydelyje sumontuotas spidometras. Variklis aktyvuojamas iš vairuotojo kabinos raktelio ar mygtuko pagalba, apsaugant
nuo nesankcionuoto paleidimo.

Vairuotojo  sėdynė  su  pneumatine  pakaba,
reguliuojamu aukščiu, reguliuojamu atlošu pasvyrimo kampu ir atstumu nuo vairo. 

Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių.

Vairuotojo darbo vieta turi būti dalinai atskirta nuo keleivių.

Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengti 2  USB-C lizdai.

Skyrius vairuotojo krepšiui, reguliuojamas šviestuvas skaitymui ir pinigų stalčiuko/dėtuvės apšvietimui.
	
	

	12.2. 
	Turi būti įrengtas antialkoholinis variklio užraktas (alkoholio matuoklis, sujungtas su variklio paleidimo mechanizmu ir galintis užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į matuoklį iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją).
	
	

	12.3.
	Autobuse turi būti įrengtas ir sukalibruotas išmanusis II kartos tachografas.
	
	

	12.4.
	Turi būti įrengtas kasos aparato laikiklis su elektros maitinimu (12V) ir bankinių kortelių skaitytuvo laikiklis.
	
	

	13.
	AUTOBUSO GREITIS

	13.1. 
	Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas – ne didesnis nei 80 km/val.
	
	

	14. 
	KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA

	14.1.
	Ne mažiau 10 vnt. USB-C krovimo lizdų.
	
	

	14.2. 
	Sėdynių apmušalų audinys turi būti atsparus trinčiai, valomas, plaunamas.

Sėdynių išdėstymas ir spalva derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
	
	

	15. 
	APSAUGOS ĮRANGA

	15.1. 
	Lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai du 4 kg milteliniai ugnies gesintuvai.

Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.

Dvi ratų atsparos.

Du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai. 
	
	

	15.2.
	Visas vairuotojo kabinos ir keleivių salono ženklinimas privalo būti lietuvių kalba.
	
	

	15.3.
	Turi būti pridėti avariniai plaktukai apsaugoti nuo vagystės.
	
	

	15.4.
	Įtaisas  autobuso  vilkimui  turi  būti  tvirtinamas
priekyje .
	
	

	15.5.
	Traukos baterijų skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro signalizacijos sistema. Prietaisų skydelyje arba vairuotojo darbo vietoje turi būti pateikiama aiški informacija apie gaisro signalizavimą.
	
	

	16.
	DURYS

	16.1. 
	Ne mažiau nei vienerios durys dešinėje transporto priemonės pusėje ir gali būti vairuotojo įlipimo durys kairėje autobuso pusėje.

Bendras durų angos plotis – ne mažiau 1 200 mm. Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti).

Su avariniais durų atidarymo jungikliais išorėje. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje.
	[Tiekėjas nurodo:

vienvėrių durų plotis - 

dvivėrių durų plotis - ]
	

	16.2.
	Turi būti įrengtas išorinis keleivių įlipimo/išlipimo durų LED apšvietimas transporto priemonei sustojus ir atidarius duris.
	
	

	17.
	ELEKTROS SISTEMA

	17.1.
	Išorinis garsiakalbis šalia pirmųjų durų.
	
	

	17.2.
	Garsinis atbulinės eigos signalas.
	
	

	17.3.
	Vienas radijo imtuvas su garsiakalbiais: vienas garsiakalbis  vairuotojo darbo vietoje ir ne mažiaus 4 garsiakalbiai keleivių salone.
	[Tiekėjas taip pat nurodo: 

markė, modelis, gamintojas, kilmės šalis -]
	

	17.4.
	Mikrofonas
su lanksčia jungtimi vairuotojui.
	
	

	17.5. 
	Laikrodis vairuotojo darbo vietoje, 

Termometras rodantis vidaus ir lauko temperatūrą.
	
	

	17.6.
	Įrengtas mechaninis jungiklis žemo voltažo akumuliatorių atjungimui, lengvai prieinamas iš išorės arba prie vairuotojo darbo vietos.
	
	

	17.7.
	Įrengtas aukšto voltažo baterijų avarinis atjungimas vairuotojo kabinoje arba autobuso išorėje.
	
	

	18. 
	VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS

	18.1.
	Transporto priemonėje turi būti įrengta šildymo sistema. Šildymas yra nuo elektrinių aukštos įtampos orinių šildytuvų, kurių bendra šiluminė galia ne mažiau kaip 5 kW, ir dyzelinės krosnelės (arba alternatyvaus šaltinio), kurios šiluminė galia ne mažiau kaip 10 kW, papildomai veikiančios šilumos kiekiui autobuse palaikyti. Šildymo sistema privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 patvirtintose Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse įtvirtintas rekomendacijas: salono ir lauko temperatūrų skirtumas neturi būti didesnis kaip 6–8 °C. Salono temperatūra žiemos laikotarpiu turi būti nuo 5 iki 15 °C, o vasaros laikotarpiu – nuo 18 iki 28 °C.

	[Tiekėjas nurodo:

hibridinės šildymo sistemos charakteristikos - 

galios - ]
	

	18.2.
	Transporto priemonėje turi būti įrengta kondicionavimo sistema. Bendra sistemos šaldymo galia ne mažiau 18 kW. Transporto priemonėje turi būti įrengta kondicionavimo sistema. Bendra sistemos šaldymo galia ne mažiau 7 kW. Kondicionavimo sistema privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 patvirtintose Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse įtvirtintas rekomendacijas: salono ir lauko temperatūrų skirtumas neturi būti didesnis kaip 6–8 °C. Salono temperatūra žiemos laikotarpiu turi būti nuo 5 iki 15 °C, o vasaros laikotarpiu – nuo 18 iki 28 °C.
	
	

	18.3.
	Transporto priemonės šildymo ir šaldymo sistemos turi būti pritaikytos 1.4. punkte numatytoms klimato sąlygoms.
	[Tiekėjas nurodo:

šildymo galia - ]
	

	18.4.
	Radiatoriai su priverstiniu šilto oro išpūtimu keleivių salone.
	
	

	18.5.
	Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskiru valdymu vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui.

Vairuotojo kabina ir keleivių salonas privalo būti vėdinami atskirai.

Vairuotojo ir salono langų apipūtimas.
	
	

	18.6.
	Ventiliatorius stogo galinėje dalyje salono vėdinimui.
	
	

	19.
	GARANTIJA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

	19.1.
	Bendra minimali transporto priemonių agregatų ir detalių garantija – ne mažiau 36 mėnesiai arba ne mažiau 200 000 km priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Garantija netaikoma greitai nusidėvinčioms dalims (padangoms, filtrams, tarpinėms).
	[Tiekėjas nurodo:

garantijos laikotarpis - ]
	

	19.2.
	Garantija traukos baterijoms ne mažiau kaip 60 mėnesių. 

Šios garantijos laikotarpiu traukos baterijos talpa turi būti ne mažesnė kaip 80 proc.
	[Tiekėjas nurodo:

garantijos laikotarpis - ]

	

	19.3.
	Garantija kėbulo karkasui dėl korozijos poveikio, deformacijos ir įtrūkių ne mažiau 96 mėn. 
	[Tiekėjas nurodo:

garantijos laikotarpis - ]
	

	19.4.
	Siūlomų transporto priemonių detalės, sudedamosios dalys ir agregatai turi būti gaminami ne mažiau kaip 10 metų nuo autobuso įsigijimo datos.
	
	

	19.5.
	Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti transporto priemonės gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą tiekėjo nurodytame autoservise.
	[Tiekėjas nurodo:

serviso duomenys - ]
	

	19.6.
	Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekių pristatymo užsakovui dienos.
	
	

	19.7
	Tiekėjas privalo pateikti ne mažiau 2 vnt. diagnostikos kompiuterį (visam autobusų pirkimui) ir programinę įrangą (pridedant instrukciją lietuvių kalba), kurių pagalba būtų galima nustatyti gedimus ir nuskaityti sistemų parametrus, ir turėti galimybę prie programinės įrangos jungtis nuotoliniu būdu.
	
	

	19.8.
	Tiekėjas kartu su transporto priemone turi pateikti:

registracijos liudijimus, tachografo ir greičio ribotuvo patikros pažymėjimus, garantinių aptarnavimų apžiūrų knygutes.
	
	

	19.9.
	Tiekėjas turi perduoti Užsakovui visą vairuotojams skirtą medžiagą – instrukciją apie autobusų sandaros ir eksploatavimo ypatumus. 

Pristatęs transporto priemones, tiekėjas Užsakovo patalpose pagal savo sudarytą programą privalo savo sąskaita kontaktinių 2 (dviejų) darbo dienų trukmės mokymų (16 valandų) būdu apmokyti 1-ą remonto meistrą ir 1-ą šaltkalvį, kaip naudotis diagnostine įranga. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Užsakovu. Tiekėjas turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Tiekėjas turi perduoti Užsakovui visą medžiagą-instrukciją, skirtą vairuotojams apie transporto priemonių  sandaros ir eksploatavimo ypatumus lietuvių kalba. Pristatęs transporto priemones, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas, tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 3-is, bet ne daugiau kaip 5-is Užsakovo autobusų vairuotojus pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą pristatytoms transporto priemonėms. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Užsakovu. Tiekėjas, privalo pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus.

Techninė dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) turi būti pateikta lietuvių kalba.

Visa techninė dokumentacija, įskaitant ir atsarginių dalių katalogus bei diagnostines programas, turi būti periodiškai atnaujinamos pagal gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus. Atnaujinimai turi būti atliekami nemokamai ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų, terminą skaičiuojant nuo Prekės perdavimo Užsakovui dienos. Kartu su transporto priemonėmis turi būti pateikta visa reikiama techninė ir programinė įranga reikalinga vaizdo įrašų valdymui, persiuntimui iš transporto priemonių, saugojimui ir peržiūrai. 

Tiekėjas turi pateikti išsamią transporto priemonėse sumontuotos techninės ir programinės įrangos dokumentaciją, įskaitant įrangos techninius parametrus, lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti konfigūravimo failus, kuriais vadovaujantis galima būtų pilnai atlikti įrangos pakartotinio pajungimo / konfigūravimo darbus.

Tiekėjas turi pateikti trumpą naudotojo gidą lietuvių kalba (1 egz.), kuriuo vadovaujantis būtų galima atlikti įprastus veiksmus vaizdo kamerų ir keleivių informavimo sistemose. 

Turi būti pateiktos reikiamos licencijos neribojant darbo vietų skaičiaus, suteikiančios teisę neribotą laiką naudotis programine įranga ir pilnu jos funkcionalumu.
	
	


Pastaba:
Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus sertifikatas, protokolas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), jis yra tik informacinio pobūdžio ir yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą (standartą) nurodytajam.
