## SPS 3 priedas

# SKRYDŽIŲ BANDYMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

- Techninėje specifikacijoje naudojami šie sutrumpinimai ir sąvokos:

Paslaugų teikėjas – Dalyvis, kurio pasiūlymas pirkimui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta Sutartis.

Pirkėjas – Akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

Sutartis – Paslaugų tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma Paslaugų teikimo sutartis.

Paslaugos – Skrydžių bandymų paslaugos.

Užsakymas – Pirkėjo Paslaugų tiekėjui pateiktas rašytinis Paslaugų užsakymas dėl Paslaugų teikimo.

Subtiekėjas – ūkio subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), kurį Paslaugų teikėjas savo rizika ir sąskaita pasitelkia atlikti dalį Sutarties dalyką sudarančių Paslaugų ar su jomis susijusių funkcijų (įskaitant, bet neapsiribojant, padėties nustatymą, skrydžio sekimą, duomenų apdorojimą, įrangos priežiūrą, kalibravimą, duomenų saugojimą). Paslaugų teikėjas išlieka visiškai atsakingas už rezultatą, šios specifikacijos reikalavimų laikymąsi ir Subtiekėjo veiksmus bei jų pasekmes.

- PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR REIKALAVIMAI

- Pirkėjas perka skrydžių bandymų paslaugas navigacijos įrangai (1 lentelė) Lietuvoje. Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, su galimybe pratęsti sutarties galiojimą 1 kartą  vieneriems metams. Bendras sutarties galiojimo laikotarpis neilgesnis nei 2 (dveji) metai. Sutarties galiojimo metu teikiamos paslaugos:

- Periodiniai skrydžių bandymai;

- Įvadiniai skrydžių bandymai;

- Esant būtinybei, papildomi parametrų reguliavimai periodinių skrydžių bandymų metu*;

- Esant būtinybei, specialieji skrydžių bandymai*;

- Esant būtinybei, procedūrų tikrinimo paslaugos: tradicinių, RNP,P-RNAV (DME-DME, GNSS)*.

- Paslaugų teikėjas (įskaitant orlaivio įgulą, techninį personalą bei kitus bandymų metu dalyvaujančius asmenis) turi būti iš Europos Sąjungos arba NATO valstybių narių. Teikėjas turi pateikti patvirtinimą, kad: skrydžių bandymų paslaugų teikime nedalyvaus juridiniai ar fiziniai asmenys, kurių kilmės ar veiklos šalis yra laikomos nepatikimomis, kaip apibrėžiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jokie skrydžių bandymų vykdymo, duomenų analizės, įrangos priežiūros ar kiti susiję procesai nebus patikėti asmenims (nuolat gyvenantiems ar turintiems pilietybę) ar subjektams iš šių šalių ar teritorijų: 1. Rusijos Federacija. 2. Baltarusijos Respublika. 3. Kinijos Liaudies Respublika (išskyrus Taivaną, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorija). 4. Krymas, aneksuotas Rusijos Federacijos. 5. Transnistrijos teritorija, nekontroliuojama Moldovos Respublikos Vyriausybės. 6. Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos, nekontroliuojamos Sakartvelo Vyriausybės. Šie reikalavimai mutatis mutandis taikomi ir visiems Paslaugų teikėjo Subtiekėjams, jų darbuotojams, naudojamai įrangai bei duomenų apdorojimo ir saugojimo vietoms. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti Subtiekėjų atitiktį šiems reikalavimams. Paslaugų teikėjas privalo visose subtiekimo sutartyse įtvirtinti reikalavimus, ne mažiau griežtus nei šiame punkte ir visoje Techninėje specifikacijoje nustatyti (įskaitant kilmės, nacionalinio saugumo, tiekimo grandinės, duomenų tvarkymo ir saugojimo apribojimus), ir užtikrinti jų vykdymą visoje subtiekimo grandinėje (iki paskutinio subtiekėjo).

* Papildomų skrydžių paslaugų bendra apimtis:

- Papildomi skrydžiai – ne daugiau kaip 24 valandų;

- Papildomi perskridimai į Paslaugų teikimo vietą – ne daugiau kaip 3 kartai.

Apmokėjimas už papildomus skrydžius nustatomas iš dviejų dalių:

- Atvykimo įkainis – fiksuota suma, taikoma už paslaugos teikėjo atvykimą į Paslaugos teikimo vietą.

- Valandinis įkainis – mokestis už faktiškai atlikto darbo trukmę, skaičiuojamas pagal sutartyje nustatytą valandinį tarifą.

- PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTIS

- Paslaugų teikimo apimtys pateiktos šios techninės specifikacijos 1–7 lentelėse, taip pat tolimesniuose punktuose.

- Pirkėjas nepatiria jokių papildomų išlaidų, išskyrus pasiūlyme nurodytas. Paslaugų teikėjas į pasiūlymo kainą įtraukia visus su paslaugų suteikimu susijusius kaštus (orlaivio kurą, tūpimo, palydos, parkavimo, keleivių, saugumo rinkliavas, kitas reikalingas paslaugas, įgulos apgyvendinimą, atvykimą iš/nuvykimą į gyvenamąją vietą ir pan.). Šiame punkte taip pat nustatoma:

5.1 Už kiekvieną įrenginį (pvz., ILS, DVOR/DME, NDB, DME) apmokama tik tada, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

a) per 24 val. po skrydžio Pirkėjui pateiktas preliminarus sertifikatas;

b) per 14 kalendorinių dienų pateikta galutinė ataskaita su matavimų rezultatais;

c) pateikti matavimų rezultatai yra pilni, patikimi ir atsekami bei leidžia nustatyti įrangos būklę pagal šios Techninės specifikacijos priėmimo kriterijus ir tolerancijas (išvada „atitinka“ arba „neatitinka“);

d) Pirkėjas pasirašo Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą.

5.2 Bandymai, daliniai ar neteisingi duomenys neapmokami atskirai ir laikomi įskaičiuoti į vienetinius įkainius.

- Paslaugų teikėjas privalo nustatyta tvarka užpildyti paraišką dėl leidimo civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje, kai paslaugų teikimui būtina patekti į pasienio zoną. Paraiškos pateikimo tvarka nurodyta Lietuvos Respublikos AIP.

1 lentelė. Naudojama navigacinė įranga

| Oro uostas | ILS/DME | DVOR/DME | NDB | DME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EYVI (Vilniaus oro uostas) | IAV 01 (CAT II) | VNO |  | PBZ |
|  | IBK 19 (CAT I) |  |  | SML |
|  |  |  |  | VLK |
| EYKA (Kauno oro uostas) | IKM 08 (CAT I) | KNA | KUS |  |
|  | ISE 26 (CAT II) |  |  |  |
| EYPA (Palangos oro uostas) | IAN 19 (CAT I) | KLP | PN | PLG |

2 lentelė. Skrydžių bandymų periodiškumas

| Įranga | Patikrinimas | Intervalas (mėnesiai) | Kontrolės sistema | Atsarginis siųstuvas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ILS/DME Cat I&II | Periodiniai | 6 | Taip | Taip |
|  | Periodiniai | 6 | Ne | Taip |
|  | Įvadiniai | Pageidaujant | Taip | Taip |
| DVOR/DME | Orbitos | 12 | - | Taip |
|  | Radialai | 12 | - | Ne |
|  | Artėjimas tūpti | 12 | - | Ne |
|  | Įvadiniai | Pageidaujant | Taip | Taip |
| NDB | Periodiniai | 12 | - | Ne |
|  | Artėjimas tūpti | 12 | - | Taip |
| DME | Orbitos | 12 | - | Taip |
|  | Radialai | 12 | - | Taip |
|  | Įvadiniai | Pageidaujant | - | Taip |

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

- Bendri reikalavimai Paslaugoms:

- Paslaugų teikėjas teikti paslaugas turi savo jėgomis ir (ar) pasitelkdamas subtiekėjus. Visais atvejais jis lieka visiškai atsakingas už rezultatą, terminų laikymąsi, kokybę ir subrangovų veiksmus bei neveikimą;

- Konkrečios periodinių ir įvadinių skrydžių bandymų datos, nustatomos pagal šalių suderintą grafiką, atsižvelgiant į nominalias skrydžių bandymų datas, nurodytas 1 priede. Paslaugų teikėjas turi turėti galimybę atlikti specialiuosius skrydžių bandymus, jei Pirkėjas apie tai praneša prieš 30 kalendorinių dienų;

- Prieš pradėdamas teikti paslaugas, Paslaugų teikėjas turi supažindinti atsakingus Pirkėjo darbuotojus (skrydžių vadovus, bei tikrinamą įrangą prižiūrintį techninį personalą) su paslaugų teikimo procedūromis ir eiga. Po įrangos patikrinimo šalys aptaria ir išanalizuoja skrydžių bandymų rezultatus;

- Paslaugų teikėjas, esant galimybei, skrydžio metu po kiekvienos skrydžių bandymų procedūros praneša įrangą aptarnaujančiam Pirkėjo personalui matavimo rezultatus. Jei išmatuoti parametrai yra nukrypę nuo nominalių reikšmių ar yra už leistinų ribų, Pirkėjo atsakingi darbuotojai turi teisę reguliuoti priemones ir reikalauti pakartoti procedūrą;

- Visų tipų skrydžių bandymai (įvadiniai, periodiniai, jei reikalinga- specialieji) turi būti atliekami vadovaujantis Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Radionavigacinių priemonių patikrinimo vadovu (Manual on testing of radio navigation aids), Dok. 8071, 1 tomas ir 2 tomas. Tikrinamos priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus, bei Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) 10 priedo, Dok. 8071 reikalavimus ir tolerancijas tikrinamai įrangai. Turi būti taikomos šių dokumentų aktualios (galiojančios) redakcijos;

- Pageidautina, kad Paslaugų teikėjas turėtų kokybės vadybos sistemą, atitinkančią naujausią standarto ISO9001 (arba lygiaverčio) versiją (nėra privalomas reikalavimas);

- Paslaugų teikėjas, Pirkėjui pareikalavus, turi įrodyti, kad skrydžių bandymų įranga yra kalibruojama pagal ISO/IEC arba nacionalinį atitikmenį;

- Paslaugų teikėjo veikla ir priemonės turi tenkinti reikalavimus nustatytus  komisijos reglamente (ES) Nr.965/2012 ir visuose jo pakeitimuose bei papildymuose, taip pat reikalavimus nustatytus ICAO Dok. 8071 1 tome.

- Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad teikiamos paslaugos atitiktų Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ICAO dok.  9906, 6 tomo „Flight validation pilot training and evaluation“ reikalavimus pilotų kompetencijai. Paslaugų teikėjas turi turėti įrodymus (sertifikatus, mokymo programų įvykdymo dokumentus ar lygiaverčius įrodymus), patvirtinančius, kad pilotai atitinka ICAO 9906 6 tomo kompetencijos kriterijus.

- ILS, DVOR, DME ir NDB tikrinimo metu vietos nustatymui ir skrydžio sekimui pagrindine priemone turi būti naudojama pasaulinė palydovinė navigacijos sistema (GNSS), tačiau esant GNSS signalų slopinimui ir(ar) klaidinimui, paslaugų teikėjas privalo naudotis alternatyviomis vietos nustatymo ir skrydžio sekimo sistemomis arba būdais.

- Paslaugų teikėjas privalo vykdyti skrydžių bandymus esant GNSS signalo trikdžiams. GNSS trikdžiai nelaikomi force majeure aplinkybe ir nesudaro pagrindo papildomam apmokėjimui ar terminų pratęsimui, išskyrus atvejus, kai kompetentinga institucija oficialiai uždraudžia skrydžius dėl saugos ar saugumo priežasčių. Tokiu atveju skrydžių bandymai perkeliami be papildomų kaštų, o apmokėjimas atliekamas  tik po jų priėmimo pagal 5.1 punktą.

- ILS/DME skrydžių bandymų paslaugos turi būti teikiamos šia tvarka:

3 lentelė. Reikalavimai krypties radijo švyturio skrydžių bandymams

| Parametras | Įvadiniai skrydžių bandymai | Periodiniai skrydžių bandymai (lapkritis) | Periodiniai skrydžių bandymai (gegužė) |
| --- | --- | --- | --- |
| Krypties linijos nustatymo tikslumas | Taip | Taip | Taip |
| Krypties linijos struktūra | Taip | Taip | Taip |
| Atpažinimo signalas | Taip | Taip | Taip |
| Moduliacija | Taip | Taip | Taip |
| Jautrumas poslinkiui | Taip | Taip | Taip |
| Klirensas | Taip | Taip | Taip |
| Aukšto kampo klirensas | Taip | Ne | Ne |
| Veikimo zona | Taip | Taip | Taip |
| Poliarizacija | Taip | Ne | Ne |
| Krypties linijos nustatymo kontrolės sistema (avarija) 90Hz | Taip | Ne | Taip |
| Krypties linijos nustatymo kontrolės sistema (avarija) 150Hz | Taip | Ne | Taip |
| Jautrumo poslinkiui kontrolės sistema (avarija) platus | Taip | Ne | Taip |
| Jautrumo poslinkiui kontrolės sistema (avarija) siauras | Taip | Ne | Taip |
| Galingumo kontrolės sistema (avarija) | Taip | Ne | Ne |
| Fazavimas | Taip | Ne | Ne |
| Artėjimo tūpti procedūros | Taip | Taip | Taip |

4 lentelė. Reikalavimai tūptinės radijo švyturio skrydžių bandymams

| Parametras | Įvadiniai skrydžių bandymai | Periodiniai skrydžių bandymai (lapkritis) | Periodiniai skrydžių bandymai (gegužė) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kampo nustatymo tikslumas | Taip | Taip | Taip |
| Atraminio taško aukštis | Taip | Ne | Ne |
| Tūptinės linijos struktūra | Taip | Taip | Taip |
| Moduliacija | Taip | Taip | Taip |
| Kliūčių klyrensas | Taip | Taip | Taip |
| Veikimo zona | Taip | Taip | Taip |
| Jautrumas poslinkiui | Taip | Taip | Taip |
| Klirensas | Taip | Taip | Taip |
| Kampo linijos nustatymo kontrolės sistema (avarija) 90Hz | Taip | Ne | Taip |
| Kampo linijos nustatymo kontrolės sistema (avarija) 150Hz | Taip | Ne | Taip |
| Jautrumo poslinkiui kontrolės sistema (avarija) platus | Taip | Ne | Taip |
| Jautrumo poslinkiui kontrolės sistema (avarija) siauras | Taip | Ne | Taip |
| Galingumo kontrolės sitema (avarija) | Taip | Ne | Ne |
| Fazavimas | Pareikalavus | Pareikalavus | Pareikalavus |
| Artėjimo tūpti procedūros | Taip | Taip | Taip |

- Skrydžių bandymų paslaugų teikėjas sprendžia kiek artėjimų tūpti reikalinga tinkamai išmatuoti parametrus, taip pat jis gali reikalauti patikrinti papildomus parametrus kitomis darbo sąlygomis, jei tai būtina priemonės atitikimui standartams nustatyti ir skrydžių bandymų sertifikato išdavimui. Papildomi apskraidymai ar papildomų parametrų matavimai nėra apmokami papildomai, visa tai daroma tiekėjo pasirinkimu ir jo sąskaita;

- Tiek įvadinių, tiek periodinių skrydžių bandymų metu tikrinamos artėjimo tūpti pagal ILS/DME procedūros, veikiant vienam iš siųstuvų (pageidautina kiekvieną kartą skirtingu);

- Krypties linijos struktūra turi būti pateikiama iki ILS D taško;

- Įvadinių ir periodinių skrydžių bandymų metu tikrinami du krypties radijo švyturių siųstuvai ir kontrolės sistemos, du tūptinės radijo švyturių siųstuvai ir kontrolės sistemos;

- Kontrolės sistemos tikrinimo metu, jei leidžia galimybės vieno artėjimo tūpti metu gali būti tikrinami du siųstuvai.

- DVOR/DME skrydžių bandymų paslaugos turi būti teikiamos šia tvarka:

5 lentelė. Reikalavimai Doplerio visakrypčio radijo švyturio su toliamačio įranga (DVOR/DME) skrydžių bandymams.

| Parametras | Įvadiniai skrydžių bandymai | Periodiniai skrydžių bandymai |
| --- | --- | --- |
| Skrydžio krypties indikacija | Taip | Taip |
| Sukimosi kryptis | Taip | Taip |
| Poliarizacijos įtaka | Taip | Taip |
| Krypties struktūros tikslumas | Taip | Taip |
| Veikimo zona | Taip | Ne |
| Moduliacijos | Taip | Taip |
| Atpažinimo signalas | Taip | Taip |
| Azimuto kontrolė | Taip | Ne |
| Atraminis taškas | Taip | Ne |
| Artėjimo tūpti procedūros | Taip | Taip |

- Visų DVOR orbitiniai skrydžiai atliekami 10 NM spinduliu 2000 pėdų aukštyje virš žemės (AGL);

- Periodinių skrydžių bandymų metu DVOR/DME artėjimo tūpti procedūra viena KTT kryptimi tikrinama veikiant vienam siųstuvui, o kitos KTT krypties artėjimo tūpti procedūra tikrinama veikiant antram siųstuvui. Kitų periodinių skrydžių bandymų metu turi veikti kitas siųstuvas;

- Vilniaus DVOR turi būti tikrinami tokie radialai: 070° - 10 NM, 124° - 9 NM, 241° - 50 NM (tik nuo švyturio), 288° - 40 NM, 341° - 50 NM, 358° - 50 NM. Visi radialai skrendami 4500 pėdų aukštyje virš jūros lygio (MSL);

- Kauno DVOR turi būti tikrinmai tokie radialai: 099° - 50 NM, 216° - 44 NM, 282° - 50 NM, 347° - 50 NM. Visi radialai skrendami 4500 pėdų aukštyje virš jūros lygio (MSL);

- Klaipėdos DVOR turi būti tikrinmai tokie radialai: 072° - 50 NM, 162° - 20 NM, 258° - 40 NM, 342° - 12 NM. Visi radialai skrendami 4500 pėdų aukštyje virš jūros lygio (MSL).

- DME skrydžių bandymų paslaugos turi būti teikiamos šia tvarka:

6 lentelė. Reikalavimai toliamačio įrangos (DME) skrydžių bandymams.

| Parametras | Įvadiniai skrydžių bandymai | Periodiniai skrydžių bandymai |
| --- | --- | --- |
| Veikimo zona/signalo stiprumas | Taip | Ne |
| Tikslumas | Taip | Taip |
| Impulso forma | Taip | Taip |
| Laiko tarpas tarp impulsų | Taip | Taip |
| Atpažinimo signalas | Taip | Taip |
| Atsakymų efektyvumas | Taip | Taip |
| Išsijungimai | Taip | Taip |
| Artėjimo tūpti procedūros | Taip | Taip |

- DME veikiantys kartu su ILS arba DVOR turi būti tikrinami tuo pačiu metu kaip suporuota priemonė;

- Įvadinių ir periodinių skrydžių bandymų metu tikrinami du toliamačio įrangos siųstuvai;

- Palangos DME turi būti tikrinamas tuo pačiu metu kaip ir NDB;

- Tikrinant atskirai įrengtus DME turi būti atliekamas orbitinis skrydis 10 NM atstumu ir 2000 pėdų aukštyje virš žemės (AGL);

- Atskirai įrengtiems DME artėjimo tūpti procedūros netaikomos;

- SML DME turi būti tikrinami tokie radialai: 118° ir 349° - nuo 10 NM iki švyturio ir nuo švyturio 10 NM; Radialai skrendami 2000 pėdų aukštyje virš žemės (AGL);

- PBZ DME turi būti tikrinami tokie radialai: 26°, 160° - nuo 10 NM iki švyturio ir nuo švyturio 10 NM; Radialai skrendami 2000 pėdų aukštyje virš žemės (AGL);

- VLK DME turi būti tikrinami tokie radialai: 140°, 215° - nuo 10 NM iki švyturio ir nuo švyturio 10 NM; Radialai skrendami 2000 pėdų aukštyje virš žemės (AGL);

- Palangos DME periodinių skrydžių bandymų metu taip pat turi būti tikrinamos NDB DME artėjimo tūpti procedūros veikiant vienam iš siųstuvų (pageidautina kiekvieną kartą skirtingu);

- NDB skrydžių bandymų paslaugos turi būti teikiamos šia tvarka:

7 lentelė. Reikalavimai bekrypčio radijo švyturio (NDB) skrydžių bandymams.

| Parametras | Periodiniai skrydžių bandymai |
| --- | --- |
| Atpažinimo signalas | Taip |
| Nominali veikimo zona | Ne |
| Švyturio praskridimas | Taip |
| Rezervinė įranga | Taip |
| Artėjimo tūpti procedūros | Taip |

- Periodinių skrydžių bandymų metu artėjimo tūpti procedūra viena KTT kryptimi tikrinama veikiant vienam siųstuvui, o kitos KTT krypties artėjimo tūpti procedūra tikrinama veikiant antram siųstuvui. Kitų periodinių skrydžių bandymų metu turi veikti kitas siųstuvas.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

- Paslaugos turi būti suteikiamos šiais adresais:

Vilniaus oro uostas, Rodūnios kel. 2., Vilnius;

Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.;

Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga;

Dirvupiai, Klaipėdos raj.;

Paberžė, Paberžės sen., Vilniaus raj.;

Lajus, Semeliškių sen., Elektrėnų sav.;

Paklėštarė, Valkininkų sen., Varėnos raj.

- Skrydžių bandymų paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis, Pirkėjo darbo valandomis: I-IV nuo 7:30 iki 16:15 val., V 7:30 – 15:00 val. (vietos laiku).

- Nesant galimybės atlikti skrydžių bandymus šiuo laiku, laikas turi būti derinamas iš anksto (ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki skrydžių bandymų).

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

- Atlikus skrydžių bandymus ir aptarus rezultatus Paslaugos teikėjas turi pateikti Pirkėjui užpildytus ir pasirašytus skrydžių bandymų sertifikatus ir ataskaitas.

- Sertifikatuose Paslaugų teikėjas nurodo, kad patikrinta priemonė atitinka ICAO 10 priedo ir ICAO Radionavigacinių priemonių patikrinimo vadovo (Manual on testing of radio navigation aids), Dok. 8071, naujausių versijų reikalavimus.

- Jei iškart po skrydžių bandymų Paslaugų teikėjas negali pateikti galutinių ataskaitų ir sertifikato, turi pateikti preliminarų sertifikatą ne vėliau kaip per 24 valandas. Preliminariame sertifikate turi būti nurodyta ar įranga atitinka nustatytus reikalavimus.

- Galutinės ataskaitos turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 2 savaites po skrydžių bandymų. Galutinių ataskaitų ir sertifikatų išvados  negali prieštarauti anksčiau išduotų preliminarių sertifikatų išvadoms.

- Galutinę ataskaitą turi sudaryti Paslaugų teikėjo atliktų skrydžių bandymų sertifikatai kiekvienai tikrintai priemonei ir susiję su atlikta užduotimi įrašyti duomenys. Matavimų rezultatai turi būti pateikiami rašytine forma, pridedant grafinę medžiagą (struktūrą (ILS sistemoms nurodoma iki kurio taško struktūra atitinka reikalavimus), signalo stiprumą, moduliacijų gylių skirtumų grafikus, paklaidų kreives ir kt.) Taip pat ataskaitoje turi būti pateikiamos rekomendacijos ir siūlymai, susiję su korekciniais veiksmais ir galimu navigacinių priemonių charakteristikų tobulinimu.

- Paslaugos teikėjas yra atsakingas už kiekvienos navigacijos priemonės matavimų įrašymą pagal patvirtintas procedūras, įskaitant visus susijusius parametrus, būtinus testuojamų navigacijos priemonių eksploatacinėms savybėms įvertinti. Paslaugos teikėjas atsako už pateikiamų rezultatų teisingumą.

- Neapdoroti parametrų duomenys turi būti pateikiami, jei Pirkėjas pareikalautų.

Skrydžių bandymų paslaugų pirkimo

Techninės specifikacijos

1 priedas

Navigacijos priemoniųskrydžių bandymų atlikimo nominalios (preliminarios) datos ir tipai

| Įranga | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Periodiniai skrydžių bandymai be kontrolės sistemos tikrinimo | Įvadiniai skrydžių bandymai | Periodiniai skrydžių bandymai su kontrolės sistemos tikrinimu | Periodiniai skrydžių bandymai be kontrolės sistemos tikrinimo | Įvadiniai skrydžių bandymai | Periodiniai skrydžių bandymai su kontrolės sistemos tikrinimu | Periodiniai skrydžių bandymai be kontrolės sistemos tikrinimo |
| Vilniaus ILS/DME KTT01 | Spalio 28 d. |  | Gegužės 11 d. | Lapkričio 9 d. |  | Gegužės 10 d. |  |
| Vilniaus ILS/DME KTT19 | Spalio 27 d. * | Spalio 27 d. GP19 * | Gegužės 12 d. | Lapkričio 10 d. |  | Gegužės 11 d. |  |
| Kauno ILS/DME KTT08 | Spalio 31 d. |  | Gegužės 14 d. | Lapkričio 13 d. |  | Gegužės 12 d. |  |
| Kauno ILS/DME KTT26 | Lapkričio 3 d. |  |  | Lapkričio 16 d. | Birželio 10 d. planuojama | Gegužės 13 d. |  |
| Palangos ILS/DME KTT 19 | Lapkričio 4 d. |  | Gegužės 18 d. | Lapkričio 17 d. |  | Gegužės 17 d. |  |
| Įranga | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |
|  | Periodiniai skrydžių bandymai |  | Periodiniai skrydžių bandymai |  | Įvadiniai skrydžių bandymai | Periodiniai skrydžių bandymai |  |
| Vilniaus DVOR/DME (VNO) | Spalio 29 d. |  |  |  | Lapkričio 11 d. planuojama |  |  |
| Valkininkų DME (VLK) | Spalio 30 d. |  |  | Lapkričio 12 d. |  |  |  |
| Semeliškių DME (SML) | Spalio 30 d. |  |  | Lapkričio 12 d. |  |  |  |
| Paberžės DME (PBZ) | Spalio 29 d. |  |  | Lapkričio 12 d. |  |  |  |
| Kauno DVOR/DME |  |  | Gegužės 15 d. |  |  | Gegužės 14 d. |  |
| Kauno NDB |  |  | Gegužės 15 d. |  |  | Gegužės 14 d. |  |
| Klaipėdos DVOR/DME |  |  | Gegužės 19 d. |  |  | Gegužės 17 d. |  |
| Palangos DME | Lapkričio 4 d. |  |  | Lapkričio 17 d. |  |  |  |
| Palangos NDB | Lapkričio 4 d. |  |  | Lapkričio 17 d. |  |  |  |

*2025 m. spalio 27 d. Vilniaus ILS/DME KTT19 skrydžių bandymai GP19 atliekami kaip įvadiniai skrydžių bandymai, LLZ19 atliekami kaip periodiniai skrydžių bandymai be kontrolės sistemos tikrinimo.

Navigacijos priemonių skrydžių bandymų atlikimo nominalios (preliminarios) datos gali būti keičiamos ne daugiau kaip ±10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo nustatytų datų. Bet koks didesnis nuokrypis galimas tik išskirtiniais atvejais šalių susitarimu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-03-29 nutarimas Nr. 22-4687 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo" (aktuali redakcija)