Priešgaisrinės įgarsinimo sistemos įrengimo medžiagų kiekių žiniaraštis

P

| EIL. NR. | PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS | MODELIS | MATO VNT. | KIEKIS | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRIEŠGAISRINIO ĮGARSINIMO SISTEMA |  |  |  |  |
| 1.1. | 19” rack tipo spinta 42U, su ventiliatorių, kabelių sutvarkymo, maitinimo, įžeminimo panelėmis | 42U 600x800 | kompl | 1 |  |
| 1.2. | PGEVS sistemos centralė |  | kompl. | 1 | Įgarsinimo kontroleris su zonų išplėtimo moduliu |
| 1.3. | Rezervinio maitinimo šaltinis |  | vnt | 1 | Komplekte su akumuliatoriais |
| 1.4. | Stiprintuvas 500W / 100V |  | vnt | 4 |  |
| 1.5. | Balso pranešimų mikrofonas |  | vnt | 8 |  |
| 1.6. | Internetinis radijas, FM radijo imtuvas, USB grotuvas |  | vnt | 1 |  |
| 1.7. | Lubinis garsiakalbis, reguliuojamo galingumo 6W/3W/1.5W/0.75W, 100V, atitinkantis EN-54- 24 |  | vnt | 20 |  |
| 1.8. | Drėgmei atsparus lubinis garsiakalbis, reguliuojamo galingumo 6W/3W/1.5W/0.75W, 100V, atitinkantis EN-54-24 |  | vnt | 10 |  |
| 1.9. | Korpusinis garsiakalbis, reguliuojamo galingumo 6W/3W/1.5W/0.75W, 100V, atitinkantis EN-54-24 |  | vnt | 160 |  |
| 1.10. | Dviejų krypčių garso projektorius, reguliuojamo galingumo 10W/5W/2.5W/1.75, 100V, atitinkantis EN-54-24 |  | vnt | 4 |  |
| 1.11. | Ruporinis garsiakalbis reguliuojamo galingumo 15W/7.5W/3.75W/1.87W, 100V, atitinkantis EN-54-24 |  | vnt | 8 |  |
| 1.12. | Vertikalus koloninis garsiakalbis, reguliuojamo galingumo 20W/10W/5W/2.5W, 100V, atitinkantis EN-54-24 |  | vnt | 8 |  |
| 1.13. | Garsiakalbių zonos galinis įrenginys (EOL) |  | vnt | 8 |  |
| 1.14. | Ugniai atsparus kabelis 100V garso sistemai E60 min; 2x1,5mm2 |  | m | 4000 |  |
| 1.15. | Kabelis FTP 6 kat., atsparumas ugniai E60 min. | U-FTP 6Cat. | m | 1220 |  |
| 1.16. | LS0H vamzdis d20mm diametro | - | m | 1940 |  |
| 1.17. | Montažinė dėžutė | - | vnt | 50 |  |
| 1.18. | Nedegios sandarinimo medžiagos kabelių perėjimams per sienas, perdangas | - | kompl. | 1 |  |
| 1.19. | Aktyvinės įrangos komutaciniai kabeliai | - | kompl. | 1 |  |
| 1.20. | Programinės įrangos licencija sistemos valdymui aptarnavimui | - | kompl. | 1 |  |
| 1.21. | Kabelių tvirtinimo medžiagos | - | kompl | 1 |  |
| 1.22. | Papildomos medžiagos | - | kompl | 1 |  |
| 1.23. | Montavimo-derinimo darbai | - | kompl | 1 |  |
| 1.24. | LS0H d32mm diametro vamzdis | - | m | 60 |  |