Sutarties Nr. ______ 1 priedas

LABORATORINĖS ĮRANGOS

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VII PIRKIMO DALIS.

INDIKATORINIAI VAMZDELIAI ĮVAIRIŲ TERŠALŲ NUSTATYMUI

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Indikatoriniai vamzdeliai, 3 kompl. (toliau – Prekė).

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (7.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

7.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Įvairių teršalų nustatymui naudojant automatinį Drager X act 5000 siurblį. |
| 2 | Vamzdelio korpusas | Pagamintas iš stiklo arba lygiavertės medžiagos, užpildytas cheminiu reagentu, hermetiškas. |
| 3 | Vamzdeliai skirti sekančių cheminių medžiagų nustatymui |  |
| 3.1 |  | - CO, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (2÷60) ppm,; |
| 3.2 |  | - NO2, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,1÷5) ppm; |
| 3.3 |  | - SO2, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,1÷3) ppm; |
| 3.4 |  | - benzenas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,25÷2) ppm.; |
| 3.5 |  | - Amoniakas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,25÷3) ppm; |
| 3.6 |  | - Sieros vandenilis, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,2÷6) ppm.; |
| 3.7 |  | - Merkaptanai, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,1÷2,5) ppm; |
| 3.8 |  | - Formaldehidas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (0,5÷5) ppm; |
| 3.9 |  | - Acetaldehidas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (100÷1000) ppm; |
| 3.10 |  | - Stirenas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (10÷200) ppm; |
| 3.11 |  | - Etanolis, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (100÷3000) ppm; |
| 3.12 |  | - Toluenas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (5÷80) ppm; |
| 3.13 |  | - Acetonas, nustatymo intervalas ne siauresnis kaip (40÷800) ppm. |
| 4 | Kiekis | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 10 vnt. vamzdelių, užpildytu su tuo pačiu cheminiu reagentu. |
| 5 | Priedai | Drager simuliatorius, talpinantis ne mažiau 3 vnt. vamzdelių. |
| 6 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą: 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys; 1 kompl. - Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius; 1 kompl. - Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas. |
| 7 | Dokumentacija | Pateikiami cheminių medžiagų sertifikatai. |
| 8 | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |