Sutarties Nr. ______ 1 priedas

LABORATORINĖS ĮRANGOS

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIII PIRKIMO DALIS.

VANDENS DISTILIAVIMO ĮRANGA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Distiliatorius, 2 vnt.  (toliau – Prekė).

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriai, nurodyti specifikacijoje (8.1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

8.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Vandens distiliavimui. |
| 2. | Našumas | Ne mažiau kaip 12 litrų per valandą. |
| 3. | Vandens saugyklos talpa | Ne mažiau kaip 24 litrai. |
| 4. | Vandens kiekis, reikalingas aušinimui | Ne daugiau kaip 200 litrų per valandą. |
| 5. | Laidumas | Ne daugiau 2,5 µS/cm prie 20 ˚C. |
| 6. | Vandens slėgis | nuo 3 bar iki 7 bar. |
| 7. | Distiliatoriaus elementai | Nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai. |
| 8. | Maitinimas | 400 V/ 50-60 Hz / 9.0 kW. |
| 9. | Išoriniai matmenys | Plotis - ne mažesnis kaip 700 mm ir ne didesnis kaip 800 mm. Gylis - ne mažesnis kaip 400 mm ir ne didesnis kaip 500 mm. Aukštis - ne mažesnis kaip 600 mm ir ne didesnis kaip 700 mm. |
| 10. | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 vnt. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 vnt. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus. |
| 11. | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. |
| 12. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |