Žemės sklypų ribų paženklinimo vietovėje ir

kadastro duomenų bylų parengimo paslaugų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Žemės sklypų, suprojektuotų žemės reformos žemėtvarkos projektuose ir/ar teritorijų planavimo dokumentuose ir/ar kituose teritorijų planavimo dokumentuose ir numatomų perduoti VĮ Valstybinių miškų urėdijai (toliau – Pirkėjas) patikėjimo teise, ribų paženklinimo vietovėje ir kadastro duomenų bylų parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos) turi būti atliekamos vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Lietuvos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, 2025 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-89 „Dėl Nekilnojamojo turto kadastro informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-349 „Dėl Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija), Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1P-209 „Dėl žemės sklypo ribų ženklinimo“ (aktuali redakcija), ir kitais, Paslaugos atlikimą reglamentuojančiais, aktualiais teisės aktais, parengtais ir galiojančiais žemės reformos žemėtvarkos projektais, valstybinės reikšmės schemomis, valstybinių miškų kadastro duomenimis ir kitais žemės valdos projektais, teritorijų planavimo dokumentais ir šia technine specifikacija.

- Žemės sklypų ribų posūkio taškų vietas Tiekėjas pažymi riboženkliais pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1P-209 „Dėl žemės sklypo ribų ženklinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintas Žemės sklypo ribų paženklinimo taisykles ir Riboženklių standartus, naudojant metalinius riboženklius (Riboženklių standartų 6 priedas). Riboženklių viršutinei daliai turi būti naudojamas 80 mm skersmens plastikinis ženklas. Paslaugų teikimui reikalingus riboženklius įsigyja, juos tinkamai įtvirtina ir, užtikrinant matomumą tarp riboženklių, ribines linijas ilgos fiksacijos dažais (užpurškiant dažus ant medžių ir krūmų 1,3 m aukštyje)  pažymi Tiekėjas.

- Žemės sklypų ribos ir posūkio taškai turi būti žymimi tik dalyvaujant Pirkėjo  atitinkamo regioninio padalinio atstovams.

- Tiekėjas, atlikęs lauko matavimo darbus, per 10 (dešimt) darbo dienų turi pateikti žemės sklypo ribas elektroninėje formoje (plotine išraiška ESRI Shapefile formatu) įvertinimui Pirkėjo Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytiems atsakingiems asmenims, kurie per 5 (penkias) darbo dienas įvertina pateiktus duomenis ir pritaria arba pateikia pastabas Tiekėjui dėl žemės sklypo ribų atitikimo patvirtintiems žemės reformos žemėtvarkos projektams ar jiems prilyginamiems planams, valstybinės reikšmės miškų schemos plotams, miško žemės plotams, užregistruotiems Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre.

- Žemės sklypų kadastro duomenų bylos turi būti patikrintos valstybės įmonėje Registrų centre (toliau – RC) ir sklypų planai suderinti teisės aktų nustatyta tvarka.

- Paslauga laikoma pilnai atlikta, kai žemės sklypai yra užregistruojami valstybės vardu Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre. Už Žemės sklypų registravimo apmokėjimą atsako Pirkėjas.

- Tiekėjui atlikus paslaugą, Pirkėjui turi būti pateiktos žemės sklypų kadastro duomenų bylos bei jose komplektuojami žemės sklypų planai parengti skaitmenine forma (PDF ir DWG formatu bei plotine išraiška ESRI Shapefile formatu).

- Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis, per Pirkėjo nurodytą protingą terminą, kuris neturi būti ilgesnis nei 5 (penki) mėnesiai, ištaisyti žemės sklypų kadastro duomenų bylose nustatytus trūkumus, jei RC, Sutarties galiojimo metu, nustato juos.

- NŽT skyriaus vedėjo įsakymus, kuriais patvirtintuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose ar jiems prilyginamuose planuose  Pirkėjui numatomi perduoti valdyti patikėjimo teise suprojektuoti miško žemės sklypai, ir žemės reformos žemėtvarkos projektų (ar planų) ištraukas užsako ir NŽT skyriuje gauna Tiekėjas.

- Tiekėjas  įsipareigoja suteikti 2 (dviejų) metų garantiją atliktiems darbams. T. y. RC atlikus paženklintų žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimą ir nustačius trūkumus, Tiekėjas ištaiso nustatytus trūkumus savo lėšomis.

- Žemės sklypų kiekiai, vieta, nurodyti Techninės specifikacijos 1 priede „Paslaugų kiekiai pagal pirkimo dalis“ gali kisti, Pirkėjas  apmoka už faktiškai atliktus darbus.

- Žemės sklypams, perduotiems  Pirkėjui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kurie nėra suprojektuoti žemės reformos projektuose, atliekant kadastrinius matavimus , reikia vadovautis valstybinės reikšmės miškų schemomis, valstybinių miškų kadastro duomenimis, kitais žemės valdos projektais, teritorijų planavimo dokumentais.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punktu, pirkimo objektas tenkina Aprašo 4.4.3 papunktyje nustatytą sąlygą, t. y. perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios tiekimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos, todėl pirkimo objektas atitinka šį reikalavimą.

- Vadovaujantis Aprašo 4.4 papunkčiu – mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, kaip nurodyta aprašo 4.4.4.1 papunktyje.

Priedai:

1 priedas „Paslaugų kiekiai pagal pirkimo dalis“.