Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų priedas Nr. 5

MEDKIRČIŲ KONTROLINIŲ MATAVIMŲ IR KALIBRAVIMO ATMINTINĖ

Kontrolinis matavimas – tai medkirtės operatoriaus pasirinkto medžio matavimas medkirtės matavimo kokybei patikrinti.

1. Kada būtina atlikti kontrolinį matavimą:

- pradedant naują biržę, kurioje iškertamas tūris nemažesnis kaip 100 ktm;

- pastebėjus neatitikimus tarp faktinių ir sistemos matavimų;

- po remonto (pvz. genėjimo peilių, volų, hidraulikos komponentų, matavimo daviklių keitimo ir kita);

- esant besikeičiančiomis oro sąlygoms (teigiamą temperatūrą keičia neigiama (šaltis) ir atvirkščiai);

- keičiantis pamainai;

- kai nuokrypiai viršija leistinas normas;

- po programinės įrangos atnaujinimo.

2. Medžių kontroliniams matavimams parinkimas:

- Pasirinkta medžių rūšis turi būti vyraujanti esamoje kirtavietėje;

- pasirinkti ne plonesnius nei 15 cm 1,3 m aukštyje skersmens medžius;

- vengti sustorėjimų, žaizdų, kreivumo ties matavimo vietomis, kamieno ovalumo, stambių šakų ar didelės žievės pažaidos;

- skersmenį matuoti du kartus – skirtingomis kryptimis su žieve, kur nėra reikšmingos stiebo deformacijos;

- ne rečiau kaip kartą per pamainą tikrinti gaminamų sortimentų ilgį ir skersmenį.

3. Reikalaujamas tikslumas:

- medkirtės rodmenys nuo faktiškai išmatuoto diametro negali skirtis daugiau nei ±3 mm;

- skersmuo: ≥80 % matavimų turi pakliūti į ±6 mm ribas;

- ilgis: leidžiama paklaida ±2 cm;

- tūris: bendras skirtumas tarp kontrolinių matavimų ir mašinos duomenų turi būti  ±3 %.

4. Medkirtės kalibravimas atliekama:

- kai kontroliniai matavimai neatitinka reikalaujamo tikslumo;

- kalibravimui naudoti informaciją iš ne mažiau 5 atliktų kontrolinių matavimų (t.y. 5 sumatuotų medžių);

- jei randama labai didelė duomenų sklaida, pirmiausiai reikia įsitikinti, jog tai ne mechaninis gedimas, kuris gali iškraipyti rezultatus;

- vadovaujantis medkirtės matavimo įrenginio gamintojo kalibravimo instrukcija.

5. Duomenų suvedimas:

- nustačius netikslumus, medkirtės kompiuteryje įvesti rankiniu būdu išmatuotas korekcijas ilgiui ir/arba skersmeniui;

- vadovautis medkirtės matavimo įrenginio gamintojo kalibravimo instrukcija;

- išsaugoti kontrolinio matavimo duomenis ir kalibravimo rezultatus medkirtės matavimo įrenginio kompiuterio atmintyje.

6. Kasdienė priežiūra:

- patikrinti ilgio matavimo ratuko (žvaigždutės), volų ir peilių būklę;

- nuvalyti jutiklius, pašalinti purvą ir ledą;

- patikrinti 1–2 rąstų ilgius ir skersmenis;

- palyginti diametro daviklių rodmenis uždarius/atidarius kirtimo galvutę su gamykliniais rodmenimis.

________________