TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Molėtų r. sav. administracija vykdo Giedraičių gimnazijos, esančios Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 16,  patalpų pritaikymą žmonėms, turintiems judėjimo negalią. Tam tikslui gimnazijos aktų salėje planuoja įrengti vertikalų, atviros platformos keltuvą, skirtus neįgaliesiems:

Trumpas aprašymas

Keltuvas skirtas pašalinti barjerus bei kliūtis laisvam žmonių su negalia judėjimui.

Keltuvas bus naudojamas pastato viduje. Keltuvu turi būti užtikrintas saugus ir lengvas kilimas bei nusileidimas. Turi būti šiuolaikiškas, lengvas, taupus, patikimas, saugus, paprastas, lengvai montuojamas.

Keltuvo techninė specifikacija:

Kėlimo aukštis – ne mažiau kaip 81 cm.;

Sustojimų skaičius – 2;

Keliamoji galia – ne mažiau kaip 180 kg;

Platformos pagrindo matmenys – ne mažiau kaip 800 x 1495 mm;

Reikalinga elektros srovė – 230V, 1 fazė;

Apsauginė juosta ant platformos;

Išorinis valdymas (laidais arba valdomas radijo ryšiu);

Platformos praėjimas – 90° šoninis praėjimas (nuvažiavimas) pakilus (tiesiai ir į dešinę);

Nereikalingas betono pagrindas (pamatas) – keltuvas pastatomas ant esamų salės grindų;

Nuleisto keltuvo platformos aukštis – ne daugiau 140 mm;

Keltuvo spalva – RAL 7035 arba spalva, pritaikyta prie aktų salės interjero;

Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija;

Keltuvas privalo būti sertifikuotas – CE.

Pastabos:

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota keltuvo pagaminimas, pristatymas į objektą, keltuvo sumontavimas, elektros kabelio privedimas ir elektros prijungimas, paleidimo-derinimo darbai, personalo apmokymas eksploatuoti keltuvą.

Aplinkosauginiai reikalavimai

1. Šalys, vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai  turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 visus susitikimus šios Sutarties vykdymo klausimais vykdys nuotoliniu būdu.

2. Šalys vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai  turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 įsipareigoja Sutarties vykdymo dokumentus pateikti elektroniniu būdu, dokumentus pasirašant tik elektroniniu parašu.

3. Rangovas, vadovaudamasis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai  turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 4.4.4.3. papunkčiu, įsipareigoja užtikrinti, kad darbams atlikti bus naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

4. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tiekėjas kartu su pristatytomis prekėmis turės pateikti gamintojo deklaraciją dėl šio aplinkosauginio reikalavimo.

Keltuvo tipo pavyzdys*

*-Specifikacijose pateiktas keltuvo paveikslėlis yra informacinis. Tiekėjų siūlomų keltuvų dizainas neprivalo atitikti paveikslėlyje, nurodyto dizaino.