TSD-258, VPP-8681

Radiacinės saugos priemonių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Apsauginiai akiniai su dioptrijomis | Kiekis – 3 vnt. | „RX 602“ |
| 10.1. | Paskirtis | Skirti akių apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės su dioptrijomis (dioptrijos nurodomos užsakymo metu) | Taip, skirti akių apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės su dioptrijomis Prekių aprašymo 10 dalis psl. Nr. 24, 29 |
| 10.2. | Rėmelių medžiaga | Rėmeliai pagaminti iš nailono arba lygiavertės medžiagos | Taip, rėmeliai pagaminti iš nailono Prekių aprašymo 10 dalis psl. Nr. 24 |
| 10.3. | Apsauginė medžiaga | Su apsauginiais stiklais, įmontuotais priekyje, bei apsauginiais stiklais arba kitos medžiagos apsaugomis šonuose | Taip, su apsauginiais stiklais, įmontuotais priekyje, bei apsaugomis šonuose Prekių aprašymo 10 dalis psl. Nr. 24 |
| 10.4. | Švino ekvivalentas | Priekinių apsauginių stiklų švino ekvivalentas ≥ 0,75 mm Pb, šoninių apsauginių stiklų (arba kitos medžiagos) ≥ 0,5 mm Pb | Priekinių apsauginių stiklų švino ekvivalentas 0,75 mm Pb, šoninių apsaugų 0,5 mm Pb Prekių aprašymo 10 dalis psl. Nr. 24 |
| 10.5. | Konstrukcija | Akinių svoris ne daugiau kaip 96 g | 65 g Prekių aprašymo 10 dalis psl. Nr. 24 |
| 10.6. | Komplektacija (pageidautina) | Kartu su akiniais komplektuojamas: - Akinių dėklas; - Akinius prilaikanti juostelė. | Taip, kartu su akiniais komplektuojami: 1. Akinių dėklas; 2. Akinius prilaikanti juostelė. Prekių aprašymo 10 dalis psl. Nr. 24 |
| 10.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės | Taip, švino ekvivalentas nurodytas ant priemonės remiantis IEC 61331-3:2014 standarto atitiktimi Prekių aprašymo 10 dalis psl. Nr. 2 |
| 10.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su akiniais pateikiamos jų priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | Taip, kartu su akiniais pateikiamos jų priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |
| 10.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus | Taip, apsaugos priemonė atitinka IEC 61331:2015 standartą Prekių aprašymo 10 dalis psl. Nr. 2 |
| 10.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitinkamą tiekėjo patvirtinimą, nurodant, koks garantijos laikotarpis suteikiamas) | 24 mėnesiai Taip pateikiame patvirtinimą po TS lentele |
| 10.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Taip, pateikiama EB atitikties deklaracija Prekių aprašymo 10 dalis psl. Nr. 55 |
| 10.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos | Taip, į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą naudotis priemonėmis / įranga (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).

Mes, UAB „Abameda“ PATVIRTINAME:

- kad - Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą naudotis priemonėmis / įranga

- kad pagal 10.10 punkto reikalavimą yra suteikiamas 24 mėnesių garantinis terminas.

| Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė |  |  |  | Vilma Gudonienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |