Radiacinės saugos priemonių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Apsauginiai akiniai | Kiekis – 23 vnt. | Kiekis – 23 vnt. |
| 9.1. | Paskirtis | Skirti akių apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės | Skirti akių apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės AmRay akiniai.pdf |
| 9.2. | Rėmelių medžiaga | Rėmeliai pagaminti iš nailono arba lygiavertės medžiagos | Rėmeliai pagaminti iš nailono AmRay akiniai.pdf |
| 9.3. | Apsauginė medžiaga | Su apsauginiais stiklais, įmontuotais priekyje, bei apsauginiais stiklais arba kitos medžiagos apsaugomis šonuose | Su apsauginiais stiklais, įmontuotais priekyje, bei apsauginiais stiklais šonuose AmRay akiniai.pdf |
| 9.4. | Švino ekvivalentas | Priekinių apsauginių stiklų švino ekvivalentas ≥ 0,75 mm Pb, šoninių apsauginių stiklų (arba kitos medžiagos) ≥ 0,5 mm Pb | Priekinių apsauginių stiklų švino ekvivalentas 0,75 mm Pb, šoninių apsauginių stiklų 0,5 mm Pb AmRay akiniai.pdf |
| 9.5. | Konstrukcija | Akinių svoris ne daugiau kaip 96 g | Akinių svoris 90 g AmRay akiniai.pdf |
| 9.6. | Komplektacija (pageidautina) | Kartu su akiniais komplektuojami: - Akinių dėklas; - Akinius prilaikanti juostelė. | Kartu su akiniais komplektuojami: - Akinių dėklas; - Akinius prilaikanti juostelė. Gamintojo deklaracija.pdf |
| 9.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės Gamintojo deklaracija.pdf |
| 9.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su akiniais pateikiamos jų priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | Kartu su akiniais bus pateikiamos jų priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |
| 9.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus | Apsaugos priemonė atitinka IEC 61331-3:2014 AmRay akiniai CE.pdf Gamintojo deklaracija.pdf |
| 9.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 36 mėnesiai |
| 9.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Yra žymėjimas CE ženklu, pateikiama deklaracija AmRay akiniai CE.pdf Gamintojo deklaracija.pdf |
| 9.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |
| 11. | Apsauginis skydelis veidui | Kiekis – 11 vnt. | Kiekis – 11 vnt. |
| 11.1. | Paskirtis | Skirtas akių ir veido apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės, nešiojant ant galvos | Skirtas akių ir veido apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės, nešiojant ant galvos AmRay katalogas.pdf, p.38 |
| 11.2. | Švino ekvivalentas | Priemonės švino ekvivalentas ≥ 0,10 mm Pb | Priemonės švino ekvivalentas 0,10 mm Pb AmRay katalogas.pdf, p.38 |
| 11.3. | Svoris | Svoris ne daugiau kaip 410 g | Svoris 395 g AmRay katalogas.pdf, p.38 |
| 11.4. | Konstrukcija | Skydelis komplektuojamas kartu su skydelio laikikliu, tvirtinamu ant galvos: - Skydelio laikiklis galvai universalaus dydžio – pritaikomas skirtingoms galvos apimtims; - Skydelio laikiklio konstrukcija leidžia išvengti priemonės nukritimo, nuslydimo nešiojimo metu – priglunda; - Skydelio konstrukcija netrukdo tuo pačiu metu dėvėti akinių. | Skydelis komplektuojamas kartu su skydelio laikikliu, tvirtinamu ant galvos: 1. Skydelio laikiklis galvai universalaus dydžio – pritaikomas skirtingoms galvos apimtims; 2. Skydelio laikiklio konstrukcija leidžia išvengti priemonės nukritimo, nuslydimo nešiojimo metu – priglunda; 3. Skydelio konstrukcija netrukdo tuo pačiu metu dėvėti akinių. AmRay katalogas.pdf, p.38 Gamintojo deklaracija.pdf |
| 11.5. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės Gamintojo deklaracija.pdf |
| 11.6. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su apsauginiu skydeliu veidui pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | Kartu su apsauginiu skydeliu veidui bus pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |
| 11.7. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus | Apsaugos priemonė atitinka IEC 61331-1:2014 ir IEC 61331-3:2014 AmRay skydelis CE.pdf |
| 11.8. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 11.9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Yra žymėjimas CE ženklu, pateikiama deklaracija AmRay skydelis CE.pdf Gamintojo deklaracija.pdf |
| 11.10. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |
| 16. | Širma/ekranas, tvirtinami prie operacinio stalo | Kiekis – 3 vnt. | Kiekis – 3 vnt. |
| 16.1. | Reikalavimai | - Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; - Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Apatinė apsaugos dalis lanksti, susidedanti iš ne mažiau kaip 6 lapelių; - Bendras apatinės dalies plotis pasirenkamas nuo 63 cm iki 120 cm (pusė ir konkretus dydis pasirenkami užsakymo metu); - Apatinės dalies aukštis ≥ 73 cm; - Apatinė apsaugos dalis yra ant pasukamos alkūnės, tvirtinamos prie operacinio stalo bėgelio arba papildomo bėgelio (adapterio); - Širmos paviršiai turi būti lengvai prižiūrimi, valomi; - Komplektuojama su viršutine apsaugos dalimi: - Apsaugos plotis ≥ 60 cm; - Apsaugos aukštis pasirenkamas nuo 40 cm iki 80 cm (konkretus dydis pasirenkamas užsakymo metu); - Pozicionuojama virš paciento bei gali būti pasukta šonu; - Tvirtinama ant pasukamos alkūnės. - Tvirtinimo detalės ir priedai įtraukti į komplektaciją. | 1. Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; 2. Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; 3. Apatinė apsaugos dalis lanksti, susidedanti iš ne mažiau kaip 6 lapelių; 4. Bendras apatinės dalies plotis pasirenkamas nuo 63 cm iki 120 cm (pusė, konkretus prie operacinio stalo matmenų pritaikytas dydis ir pasirenkami užsakymo metu); 5. Apatinės dalies aukštis 75 cm; 6. Apatinė apsaugos dalis yra ant pasukamos alkūnės, tvirtinamos prie operacinio stalo bėgelio arba papildomo bėgelio (adapterio); 7. Apsauga pagaminta iš plastiku dengtos švinuotos gumos, širmos paviršiai lengvai prižiūrimi, valomi; 8. Komplektuojama su viršutine apsaugos dalimi: - Apsaugos plotis 63 cm; 8.2 Apsaugos aukštis pasirenkamas nuo 40 cm iki 80 cm (konkretus dydis pasirenkamas užsakymo metu); 8.3 Pozicionuojama virš paciento bei gali būti pasukta šonu; 8.4 Tvirtinama ant pasukamos alkūnės. 9. Tvirtinimo detalės ir priedai įtraukti į komplektaciją. AmRay katalogas.pdf, p.47 Gamintojo deklaracija.pdf |
| 16.2. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės Gamintojo deklaracija.pdf |
| 16.3. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | Kartu bus pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |
| 16.4. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus | Apsaugos priemonė atitinka IEC 61331:2014 ir MDR Regulation (EU) 2017/745 AmRay širma stalui CE.pdf |
| 16.5. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 16.6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Yra žymėjimas CE ženklu, pateikiama deklaracija AmRay širma stalui CE.pdf Gamintojo deklaracija.pdf |
| 16.7. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą naudotis priemonėmis / įranga (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).