TSD-258, VPP-8681

Radiacinės saugos priemonių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Pastatoma mobili širma reguliuojamo aukščio | Kiekis – 7 vnt. |  |
| 13.1. | Reikalavimai | - Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; - Širmos švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Širmos paviršiai turi būti lengvai prižiūrimi, valomi. | 1. Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; 2. Viršutinės (skaidrios) dalies švino ekvivalentas 0,5 mm Pb; Apatinės dalies švino ekvivalentas 1,0 mm Pb.; 3. Širmos paviršiai lengvai prižiūrimi, valomi. |
| 13.2. | Reikalavimai konstrukcijai ir dydžiui | - Mobili (pagrindas su ratukais); - Sudaryta iš dviejų dalių: skaidrios dalies (švinuoto stiklo arba švinuoto akrilo) ir metalo (arba lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos). Apatinė dalis metalinė (arba iš lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos), viršutinė dalis – švinuotas stiklas arba švinuotas akrilas; - Širmos matmenys: - aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 115 cm (suskleidus) iki 188 cm ištraukus švinuotą stiklą arba akrilą; - skaidrios dalies plotis 70 cm ± 10 cm; - Pageidautinas papildomas ratukų komplektas arba garantija ratukų nusidėvėjimo, pažeidimo atveju. | 1. Mobili (pagrindas su ratukais); 2. Sudaryta iš dviejų dalių: skaidrios dalies (švinuoto stiklo) ir metalo. Apatinė dalis metalinė, viršutinė dalis – švinuotas stiklas; 3. Širmos matmenys: 3.1. aukštis reguliuojamas nuo 115 cm (suskleidus) iki 188 cm ištraukus švinuotą stiklą; 3.2. skaidrios dalies plotis 70 cm; 4. Nėra. |
| 13.3. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės |
| 13.4. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |
| 13.5. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus | Apsaugos priemonė atitinka IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 |
| 13.6. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 13.7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Žymėjimas CE ženklu |
| 13.8. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą naudotis priemonėmis / įranga (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).