TSD-258, VPP-8681

Radiacinės saugos priemonių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Apsauginių liemenės ir sijono komplektas | Kiekis – 5 vnt. | Kiekis – 5 vnt. |
| 5.1. | Paskirtis | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės |
| 5.2. | Apsauginė medžiaga | Liemenė ir sijonas pagaminti iš bešvinės ekranuojančios medžiagos | Liemenė ir sijonas pagaminti iš bešvinės ekranuojančios medžiagos |
| 5.3. | Švino ekvivalentas | Dviejų dalių apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (liemenės ir sijono) komplekto priekinės dalies švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb, nugarinės dalies ≥ 0,25 mm Pb | Dviejų dalių apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (liemenės ir sijono) komplekto priekinės dalies švino ekvivalentas 0,5 mm Pb, nugarinės dalies 0,25 mm Pb |
| 5.4. | Konstrukcija | - Liemenės-sijono komplekto dalys priekyje pilnai persidengia; - Paminkštinti įsiuvai pečiams; - Pageidautina, kad būtų galima koreguoti priemonės ilgį (± 10 cm). | 1. Liemenės- sijono komplekto dalys priekyje pilnai persidengia. 2. Paminktinti įsiuvai pečiams. 3. Galima koreguoti priemonės ilgį. |
| 5.5. | Dydis | Liemenės-sijono komplekto konkretus dydis (nuo mažo iki didelio arba pagal užsakovo matmenis) pasirenkamas užsakymo metu | Liemenės-sijono komplekto konkretus dydis (nuo mažo iki didelio, pagal užsakovo matmenis) pasirenkamas užsakymo metu |
| 5.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 6 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) | Užsakymo metu galima rinktis iš 7 spalvų: žalia, oranžinė, mėlyna, rožinė, tamsiai mėlyna, geltona, juoda |
| 5.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant dviejų dalių apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės komplekto arba etiketėje | Švino ekvivalentas nurodytas ant dviejų dalių apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės komplekto |
| 5.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su dviejų dalių apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (liemenės ir sijono) komplektu pateikiamos priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | Pareikiame priežiūros rekomendacijas lietuvių kalba. |
| 5.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. | Apsaugos priemonės atitinka: 1. IEC 61331-1:2014 2. IEC 61331-3:2014 |
| 5.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 5.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateikiamas CE ženklą liudijantis galiojantis dokumentas. |
| 5.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |
| 7. | Apsauginių apykaklės ir liemenės ir sijono komplektas, liemenė su galimybe pritvirtinti rankoves | Kiekis – 37 vnt. | Kiekis – 37 vnt. |
| 7.1. | Paskirtis | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės | Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės |
| 7.2. | Apsauginė medžiaga | Apykaklė, liemenė ir sijonas pagaminti iš bešvinės ekranuojančios medžiagos | Apykallė, liemenė ir sijonas pagaminti iš bešvinės ekranizuojančios medžiagos |
| 7.3. | Švino ekvivalentas | - Apykaklės švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Liemenės ir sijono apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (liemenės ir sijono) komplekto priekinės dalies švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb, nugarinės dalies ≥ 0,25 mm Pb. | 1.Apykaklės švino ekvivalentas 0,5 mm Pb; 2. Liemenės ir sijono apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (liemenės ir sijono) komplekto prekinės dalies švino ekvivalentas 0,5 mm Pb, nugarinės dalies 0,25 mm Pb. |
| 7.4. | Konstrukcija | - Apykaklės, liemenės-sijono komplekto dalys priekyje pilnai persidengia; - Rankoves galima pritvirtinti prie liemenės; - Paminkštinti įsiuvai pečiams; - Pageidautina, kad būtų galima koreguoti priemonės ilgį (± 10 cm). | 1. Apykaklės, liemenės- sijono komplekto dalys priekyje pilani perdidengia. 2. Rankoves galima pritvirtinti prie liemenės,: 3. Paminkštinti įsiuvai pečiams 4. Galima koreguoti gaminio ilgį. |
| 7.5. | Dydis | Apykaklės, liemenės - sijono komplekto konkretus dydis (nuo mažo iki didelio arba pagal užsakovo matmenis) pasirenkamas užsakymo metu | Apykaklės, liemenės - sijono komplekto konkretus dydis (nuo mažo iki didelio)galima rinktis užsakymo metu. |
| 7.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 6 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) | Užsakymo metu galima rinktis iš 7 spalvų: žalia, oranžinė, mėlyna, rožinė, tamsiai mėlyna, geltona, juoda |
| 7.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugų nuo rentgeno spinduliuotės komplekto (atskirų dalių) arba etiketėje | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugų nuo rentgeno spinduliuotės komplekto (atskirų dalių) |
| 7.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (apykaklės, liemenės ir sijono) komplektu pateikiamos jo priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba | Kartu su apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (apykaklės, liemenės ir sijono) komplektu pateikiamos jo priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba. |
| 7.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. | Apsaugos priemonės atitinka: 1. IEC 61331-1:2014 2. IEC 61331-3:2014 |
| 7.10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 7.11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateikiama CE ženklą liudijantis galiojantis dokumentas. |
| 7.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos | Pateikiamas CE ženklu liudijančio galiojantis dokumentas |

Pastabos, papildomi reikalavimai, taikomi visoms pirkimo dalims:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą naudotis priemonėmis / įranga (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).