- Incidin Extra N naudojimo instrukcija

##### Incidin Extra N - patogi ir švelni priemonė paviršių dezinfekcijai su patentuota veiksmingąja medžiaga – gliukoprotaminu. Preparatas gerai plauna ir dezinfekuoja paviršius.

Savybės. Platus veikimo spektras. Veikia bakterijas MRSA ir TBC), grybelius, virusus (HBV, ŽIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Rota ir Herpes). Saugiai dezinfekuoja visus plaunamus paviršius, netgi rizikingose vietose. Efektyviai veikia daugeliu atvejų atsparius stafilokokus (MRSA). Sudėtyje yra gliukoprotamino, nėra aldehidų, nekenkia vartotojui. Gerai valo ir dezinfekuoja vienu metu. Naudojama maža koncentracija. Medžiagos suderinamumas su kitomis medžiagomis plačiai ištirtas (tinka metalui, sintetinėms medžiagoms, elastomerams ir kt.).

Sudėtis. Antimikrobinės veiksmingosios medžiagos, nejoniniai tenzidai, tirpikliai, dažančios ir aromatą suteikiančios medžiagos. 100 g preparato yra: 15 g benzalkonio chlorido ir 12,4 g gliukoprotamino.

Panaudojimo sritis. Medicininio inventoriaus ir visų kitų plaunamų paviršių dezinfekcijos priemonė. Tinkamas kūdikių inkubatoriams valyti, vaikų žaislams dezinfekuoti.

Naudojimo rekomendacijos. Praskiesti tirpalą vandeniu (max 40º C, rekomenduojamas dozatoriaus naudojimas). Nuvalius šia priemone, nereikia nuplauti švariu vandeniu. Valyti rankiniu būdu.

| Mikrobiologinių ir virusologinių tyrimų rezultatai. | Kocentracija, % | Ekspozicijos laikas |
| --- | --- | --- |
| Paviršių dezinfekcija ligoninėse ir medicininėje praktikoje | 0,25 0,5 1,0 2,0 | 4 val. 1 val. 30 min. 15 min. |
| Eiksmingumas didelio atsparumo stafilokokams (MRSA) | 0,5 | 1 val. |
| Veiksmingumas prieš TBC | 0,25 1,0 | 1 val. 30 min. |
| Veioksmingumas prieš HBV | 0,5 1,0 2,0 | 2 val. 1 val. 30 min. |
| Veiksmingumas prieš HBV antikūnių teste, įskaitant ŽIV | 0,25 0,5 1,0 | 2 val. 30 min. 15 min. |
| Veiksmingumas prieš DW virusus - Vaccinia - Adeno -Papova | 0,5 0,5 0,5 | 15 min. 1 val. 15 min. |
| Veiksmingumas prieš Herpes virusą | 0,25 | 1 min. |
| Veiksmingumas prieš Rota virusą | 0,25 | 5 min. |

Gamintojas: Ecolab GmbH & Co. OHG

Postfach 13406, D-40554

Dusseldorf

Atstovas Lietuvoje:

UAB „Vitrolab“

Baltų pr. 36-11, Kaunas

Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29