Priedas Nr. 2

Perkamų medicininių priemonių chirurgijai sąrašas

Medicinos priemonės brachiterapijai

Medicinos priemonės chirurgijai

| Dalies Eil.Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Priemonės bendrajai chirurgijai |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Išvaržų tinklelių prišaudytojas | Instrumentas, skirtas išvaržų tinkleliui prišaudyti laparoskopiniu būdu. 5 mm skersmens ir 340 mm ilgio. Tinka 5 mm troakarui. Rankena pistoleto tipo. Polidioksanono besirezorbuojančios kabutės, rezorbacijos trukmė – 12 mėnesių. Kabutė yra šakių formos, fiksuojanti tinklelį dviejose vietose. Instrumentas turi indikaciją, rodančią, kuomet lieka 5 kabutės, 2 kabutės ir kuomet aparatas yra visiškai tuščias. Apsauga nuo atsitiktinio panaudoto aparato iššovimo. Aparatas užtaisytas | Iki 18 vnt. | Instrumentas, skirtas išvaržų tinkleliui prišaudyti laparoskopiniu būdu. 5 mm skersmens ir 340 mm ilgio. Tinka 5 mm troakarui. Rankena pistoleto tipo. Polidioksanono besirezorbuojančios kabutės, rezorbacijos trukmė – 12 mėnesių. Kabutė yra šakių formos, fiksuojanti tinklelį dviejose vietose. Instrumentas turi indikaciją, rodančią, kuomet lieka 5 kabutės, 2 kabutės ir kuomet aparatas yra visiškai tuščias. Apsauga nuo atsitiktinio panaudoto aparato iššovimo. Aparatas užtaisytas. Brošiūra "Securestrap", "Securestrap IFU" | 5 | 246,75 | 4441,75 | J&J STRAP25 |
|  |  | Viso 13 dalis |  |  |  |  | 4441,75 |  |
| 14. | Troakarai |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio | Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmė su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi kameros pagalba). Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitempimą, dūmėjimą. Be peilio | Iki 12 vnt. | Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmė su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi kameros pagalba). Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitempimą, dūmėjimą. Be peilio. Brošiūra "Optiview", "KATALOGAS" psl. 11. | 5 | 68,25 | 819,00 | J&J 2B12LT |
| 14.2 | Troakaro kaniulė 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. Be pravedėjo | Troakaro kaniulė 12 mm skersmens. 100 mm ilgio. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Be peilio. Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitepimą, dūmėjimą | Iki 12 vnt. | Troakaro kaniulė 12 mm skersmens. 100 mm ilgio. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko su stabilumo sriegiu išorėje. Galvutė išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. Galvutė kūgio formos. Be peilio. Speciali technologija mažinanti endoskopo kameros išsitepimą, dūmėjimą. Brošiūra "Optiview", "KATALOGAS" psl. 13. | 5 | 26,25 | 315 | J&J 2CB12LT |
|  |  | Viso 14 dalis |  |  |  |  | 1134,00 |  |
| 15. | Endoskopiniai pjovėjai, kasetės, siuvimo aparatai |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Naujos kartos endoskopinis titianinis linijinis lankstus pjovėjas | Lankstus (natūrali artikuliacija) 45 laipsniai į abi puses. Po tris padėtis (15, 30 ir 45 laipsniai) į abi puses. Lankstomas viena ranka patraukinat pirštu reguliatorių, o aparatą lenkinat: instrumento, rankos, pilvo sienos ar kitų organų pagalba. Turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. Siūlės ilgis 45 arba 60 mm (nurodoma užsakant), sterilus. Peilis integruotas į instrumento rankeną. 6 eilės kabučių. Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparatas yra 340 mm ilgio. Rotuojamas 360 laipsniu. Rotuojamas 360 laipsniu. Peilis nupjauna visą atstumą trimis juodos rankenos uždarymais, o ketvirtuoju rankenos uždarymo peilis grąžinamas į pradinę padėtį. Yra atskira galimybė raudono perjungėjo pagalba grąžinti peilį antru arba trečiu rankenos uždarymu avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotas kasetės. Peilis integruotas į aparatą. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant. Visi aparatai (kasetė) tinka troakarui iki 12 mm skersmens. Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 4 skirtingoms kasetėms. | Iki 12 vnt. | Lankstus (natūrali artikuliacija) 45 laipsniai į abi puses. Po tris padėtis (15, 30 ir 45 laipsniai) į abi puses. Lankstomas viena ranka patraukiant pirštu reguliatorių, o aparatą lenkiant: instrumento, rankos, pilvo sienos ar kitų organų pagalba. Turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. Siūlės ilgis 45 mm arba 60 mm, sterilus. Peilis integruotas į instrumento rankeną. 6 eilės kabučių. Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparatas yra 340 mm ilgio. Rotuojamas 360 laipsniu. Rotuojamas 360 laipsniu. Peilis nupjauna visą atstumą trimis juodos rankenos uždarymais, o ketvirtuoju rankenos uždarymo peilis grąžinamas į pradinę padėtį. Yra atskira galimybė raudono perjungėjo pagalba grąžinti peilį antru arba trečiu rankenos uždarymu avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotas kasetės. Peilis integruotas į aparatą. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant. Visi aparatai (kasetė) tinka troakarui iki 12 mm skersmens. Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 4 skirtingoms kasetėms. Brošiūra "Echelon"; "IFU Echelon" Katalogas psl.21, 22. | 5 | 313,95 | 3767,40 | J&J EC45A, EC60A |
| 15.2. | Kasetės naujos kartos titaniniam linijiniam pjovėjui 45 mm | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos. Kraujagyslinė kasetė: kabutės kojos ilgis 2,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,0, 1,5 1,8 arba 2,0 mm, 70 kabučių, 6 kabučių eilės. (nurodoma užsakymo metu) | Iki 24 vnt. | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos. Kraujagyslinė kasetė: kabutės kojos ilgis 2,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,0, 1,5 1,8 arba 2,0 mm, 70 kabučių, 6 kabučių eilės. (nurodoma užsakymo metu). Brošiūra "IFU Echelon", "Katalogas" psl. 21. | 5 | 141,75 | 3402,00 | J&J ECR45W, ECR45B, ECR45D, ECR45G |
| 15.3. | Kasetės naujos kartos titaniniam linijiniam plovėjui 60 mm | Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis ne mažiau 57 mm, bent 4 kabutės už peilio ribos. Kabutės titano plieno lydinio. Kasetė turi atraumatinį audinių sulaikymo paviršių. Galimi uždarytų kabučių aukščiai pasirinktinai 1, 1.5, 2 arba 2,3 mm (nurodoma užsakymo metu) | Iki 36 vnt. | Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis ne mažiau 57 mm, bent 4 kabutės už peilio ribos. Kabutės titano plieno lydinio. Kasetė turi atraumatinį audinių sulaikymo paviršių. Galimi uždarytų kabučių aukščiai pasirinktinai 1, 1.5, 2 arba 2,3 mm (nurodoma užsakymo metu). Brošiūra "GST", "IFU Echelon". | 5 | 165,90 | 5972,40 | J&J GST60W, GST60B, GST60G, GST60D, GST60T |
| 15.4. | Endoskopinis titianinis linijinis lankstus pjovėjas 45 mm | Instrumento ilgis 340 mm ± 10 mm; rankenos atžvilgiu darbine instrumento dalis rotuojama 360 laipsnių, artikuliuojama ne mažiau kaip 35 laipsniai į abi puses. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; suspaudimo laipsnis vienodas visame žiočių ilgyje. Peilis įmontuotas instrumento distalinėje darbinėje dalyje; formuojamos siūlės ilgis 45 mm; automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 8 kasečių. Instrumentas tinka iki 12 mm skersmens troakarams | Iki 6 vnt. | Instrumento ilgis 340 mm ± 10 mm; rankenos atžvilgiu darbine instrumento dalis rotuojama 360 laipsnių, artikuliuojama ne mažiau kaip 35 laipsniai į abi puses. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; suspaudimo laipsnis vienodas visame žiočių ilgyje. Peilis įmontuotas instrumento distalinėje darbinėje dalyje; formuojamos siūlės ilgis 45 mm; automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 8 kasečių. Instrumentas tinka iki 12 mm skersmens troakarams. Brošiūra "ATS"; Katalogas psl.23. | 5 | 110,25 | 661,50 | J&J ATS45 |
| 15.5. | Kasetės endoskopiniam titaniniam linijiniam pjovėjui 45 mm | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos, 66 kabutės, 6 kabučių ielės. Kabutės pagamintos iš titano, plieno mišinio. Uždarytų kabučių aukštis 1 mm | Iki 12 vnt. | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos, 66 kabutės, 6 kabučių ielės. Kabutės pagamintos iš titano, plieno mišinio. Uždarytų kabučių aukštis 1 mm. Brošiūra "ATS"; Katalogas psl.23. | 5 | 120,75 | 1449,00 | J&J TR45W |
| 15.6. | Kasetės endoskopiniam titaniniam linijiniam pjovėjui 45 mm | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos, 66 kabutės, 6 kabučių eilės. Kabutės pagamintos iš titano, plieno mišinio. Uždarytų kabučių aukštis 1,5 mm | Iki 12 vnt. | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos, 66 kabutės, 6 kabučių eilės. Kabutės pagamintos iš titano, plieno mišinio. Uždarytų kabučių aukštis 1,5 mm. Brošiūra "ATS"; Katalogas psl.23. | 5 | 120,75 | 1449,00 | J&J TR45B |
| 15.7. | Kasetės endoskopiniam titaniniam linijiniam pjovėjui 45 mm | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos, 44 kabutės, 4 kabučių eilės. Kabutės pagamintos iš titano, plieno mišinio. Uždarytų kabučių aukštis 2 mm | Iki 12 vnt. | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos, 44 kabutės, 4 kabučių eilės. Kabutės pagamintos iš titano, plieno mišinio. Uždarytų kabučių aukštis 2 mm. Brošiūra "ATS"; Katalogas psl.23. | 5 | 120,75 | 1449,00 | J&J TR45G |
| 15.8 | Lenktas linijinis pjovėjas | Pjovėjo darbinė dalis – iš nerūdijančio plieno, lenkta, su peiliu, praeina į 30 mm pločio erdvę. Yra audinius sulaikantis strypas. Kasetė su peiliu, užtaisyta titaninėmis kabutėmis. Siūlės ilgis 42-48 mm, pjovimo – 40 mm. Uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Skirtas 6 šūviams, užtaisomas 2 skirtingomis kasetėmis. Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, turi atskiras uždarymo ir peilio aktyvacijos rankenas | Iki 9 vnt. | Pjovėjo darbinė dalis – iš nerūdijančio plieno, lenkta, su peiliu, praeina į 30 mm pločio erdvę. Yra audinius sulaikantis strypas. Kasetė su peiliu, užtaisyta titaninėmis kabutėmis. Siūlės ilgis 42-48 mm, pjovimo – 40 mm. Uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Skirtas 6 šūviams, užtaisomas 2 skirtingomis kasetėmis. Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, turi atskiras uždarymo ir peilio aktyvacijos rankenas. Brošiūra "Contour". Katalogas psl. 35. | 5 | 341,25 | 3071,25 | J&J CS40G |
| 15.9. | Kasetės lenktam linijiniam pjovėjui | Kasetė su integruotu peiliu, užtaisyta titano ir plieno mišinio kabutėmis 4 eilėmis. Uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis 42-48 mm, pjovimo 40 mm | Iki 18 vnt. | Kasetė su integruotu peiliu, užtaisyta titano ir plieno mišinio kabutėmis 4 eilėmis. Uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis 42-48 mm, pjovimo 40 mm. Brošiūra "Contour". Katalogas psl. 35. | 5 | 173,25 | 3118,50 | J&J CR40G |
| 15.10. | Cirkuliarus siuvimo aparatas 29mm | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine danga, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 2,5 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 29 mm. Peilio diametras 20,4 mm | Iki 18 vnt. | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine danga, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 2,5 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 29 mm. Peilio diametras 20,4 mm. Brošiūra "ILS". Katalogas psl. 28. | 5 | 309,75 | 5575,50 | J&J ECS29A, CDH29A |
| 15.11. | Cirkuliarus siuvimo aparatas 33 mm | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine dangas, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 2,5 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 33 mm. Peilio diametras 24,4 mm | Iki 9 vnt. | Sterilus, vienkartinis, cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu. Siuvimo aparato stiebas pagamintas iš nerūdijančio metalo ir padengtas juodos spalvos antirefleksine dangas, sugeriančia šviesą operacijos metu. Aparato rankena pritaikyta aktyvuoti viena ranka. Uždaros kabutės aukštis reguliuojamas ranka nuo 1,0 mm iki 2,5 mm ir pažymimas indikatoriumi. Atviros kabutės kojos aukštis 4,0 x 5,5 mm, skirtas susiūti storesnius audinius. Išpjovimo rankena turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. Iššautas instrumentas atidaromas pasukant priveržimo sukiklį nuo ½ iki ¾ prieš laikrodžio rodyklę. Išorinis aparato skersmuo 33 mm. Peilio diametras 24,4 mm. Brošiūra "ILS". Katalogas psl. 28. | 5 | 309,75 | 2787,75 | J&J ECS33A, CDH33A |
|  |  | Viso 15 dalis |  |  |  |  | 32703,30 |  |
| 19. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai 5,5 x 90 | 5,5 x 90 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos atviroms skydliaukių operacijoms | Iki 12 vnt. | 5,5 x 90 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos atviroms skydliaukių operacijoms. Katalogas psl. 66. | 5 | 367,00 | 4410,00 | J&J HAR9F |
| 19.2 | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei k asos chirurgijai 5,5 x 170 | 5,5 x 170 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos kepenų, kasos ir abdominalinei chirurgijai | Iki 12 vnt. | 5,5 x 170 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Atraminis padas apačioje. Žirklių tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. Žnyplės skirtos kepenų, kasos ir abdominalinei chirurgijai. Katalogas psl. 66. | 5 | 399,00 | 4788,00 | J&J HAR17F |
| 19.3 | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės 5,5 x 360 | 5,5 x 360 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai | Iki 36 vnt. | 5,5 x 360 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis. Pistoleto tipo rankena. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai. Katalogas psl.65. | 5 | 472,50 | 17010,00 | J&J HAR36 HARH36 |
| 19.4 | Ultragarsinio generatoriaus rankena su laidu | 5 m ilgio. Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. Autoklavuojamas. Pilkas. Nesterili, prieš naudojimą būtina sterilizuoti. Rankena tinka instrumentams, skirtiems skydliaukių bei laparoskopinėms operacijoms | Iki 5 vnt. | 5 m ilgio. Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. Autoklavuojamas. Pilkas. Nesterili, prieš naudojimą būtina sterilizuoti. Rankena tinka instrumentams, skirtiems skydliaukių bei laparoskopinėms operacijoms. Katalogas psl. 69. | 21 | 2178,00 | 10890,00 | J&J HP054 |
| 19.5 | Ultragarsinio generatoriaus rankena su l aidu BLUE tipo | 5 mm skersmuo. 5 m ilgio. Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. Autoklavuojamas. Daugkartinio naudojimo. Nesterili, naudojant būtina sterilizuoti. Rankena tinka instrumentams, skirtiems smulkiai disekcijai kakle ir pažastyje | 1 vnt. | 5 mm skersmuo. 5 m ilgio. Pjezokristalinis keitiklis generatoriui. Autoklavuojamas. Daugkartinio naudojimo. Nesterili, naudojant būtina sterilizuoti. Rankena tinka instrumentams, skirtiems smulkiai disekcijai kakle ir pažastyje. Katalogas psl. 69. | 21 | 2178,00 | 2178,00 | J&J HPBLUE |
| 19.6 | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės 5,5 x 360 | 5,5 x 360 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis, 18 mm ilgio. Pistoleto tipo rankena. Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Instrumentas kartu su integruotu laidu. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai | Iki 5 vnt | 5,5 x 360 mm koaguliuojančios žnyplės. Lenkta darbinė dalis, 18 mm ilgio. Pistoleto tipo rankena. Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai. Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą. Instrumentas kartu su integruotu laidu. Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai. Brošiūra "Harmonic". | 5 | 567,00 | 2835,00 | J&J HARHD36 |
|  |  | Viso 19 dalis |  |  |  |  | 42111,00 |  |
| 20. | Kabučių aplikatorius |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vienkartinis kabučių aplikatorius M dydžio | Vienkartinis kabučių aplikatorius atvirom operacijom. Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė. Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente. Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę. Instrumento žiotys palinkusios 30 laipsnių kampu. Kabutės žiotys 4,3 mm, uždaros kabutės ilgis 6,0 mm | Iki 18 vnt. | Vienkartinis kabučių aplikatorius atvirom operacijom. Priekinė aparato dalis permatoma, galima vizualinė kabučių kontrolė. Titaninės kabutės. 20 vnt. instrumente. Skaidri aparato dalis leidžia matyti, kiek kabučių yra likę. Instrumento žiotys palinkusios 30 laipsnių kampu. Kabutės žiotys 4,3 mm, uždaros kabutės ilgis 6,0 mm. Katalogo psl. 41. | 5 | 73,50 | 1323,00 | J&J MCM20, MCM30 |
|  |  | Viso 20 dalis |  |  |  |  | 1323,00 |  |
| 21. | Linijinis pjovėjas |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Linijinis pjovėjas atviroms operacijoms ir kepenų operacijoms | Vienkartinis linijinis siuvėjas su užtaisyta kasete. Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 8 kartų, leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Kasetės uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis – 60mm | Iki 12 vnt. | Vienkartinis linijinis siuvėjas su užtaisyta kasete. Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 8 kartų, leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Kasetės uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis – 60mm. "Katalogas" psl. 25 psl., "Proximate IFU". | 5 | 73,50 | 882,00 | J&J TCT55 |
| 21.2. | Kasetės linijiniam siuvėjui | Kasetė linijiniam siuvėjui. Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Kasetės uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis – 60 mm | Iki 12 vnt. | Kasetė linijiniam siuvėjui. Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Kasetės uždarytos kabutės aukštis 2 mm. Siūlės ilgis – 60 mm. "Katalogas" psl. 25 psl., "Proximate IFU". | 5 | 38,85 | 466,20 | J&J TRT55 |
|  |  | Viso 21 dalis |  |  |  |  | 1348,20 |  |
| 22. | Biologiniai klijai |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Biologiniai klijai | Dvikomponenčiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino, komponentai atskirose ampulėse (bendras tūris 4 ml), antgalis neužankantis | Iki 12 vnt. | Dvikomponenčiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino, komponentai atskirose ampulėse (bendras tūris 4 ml), antgalis neužankantis. Vartojimo instrukcija "Evicel". | 5 | 273,69 | 1642,16 | J&J EVB02LT |
| 22.2. | Biologiniai klijai | Dvikomponenčiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino, komponentai atskirose ampulėse (bendras tūris 2 ml), antgalis neužankantis | Iki 12 vnt. | Dvikomponenčiai, sudaryti iš žmogiškosios kilmės fibrinogeno ir trombino, komponentai atskirose ampulėse (bendras tūris 4 ml), antgalis neužankantis. Vartojimo instrukcija "Evicel". | 5 | 152,05 | 1824,61 | J&J EVB01LT |
|  |  | Viso 22 dalis |  |  |  |  | 3466,76 |  |
| 40. | Laparoskopiniai diskai rankos įvedimui į pilvo ertmę |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Viršutinis laparoskopinio disko žiedas | Viršutinis laporoskopinio disko žiedas. Užfiksuoja žemutinį žiedą dantračio principu. Sterilus. Yra galimybė pilnai uždaryti, išlaikant orą pilvo ertmėje, taip pat troakaro įvedimui bei rankos įvedimui. Į komplektą įeina – markeris, liniuotė bei riešo raištis. Pakuotėje 3 vnt. | 1 pak. | Viršutinis laporoskopinio disko žiedas. Užfiksuoja žemutinį žiedą dantračio principu. Sterilus. Yra galimybė pilnai uždaryti, išlaikant orą pilvo ertmėje, taip pat troakaro įvedimui bei rankos įvedimui. Į komplektą įeina – markeris, liniuotė bei riešo raištis. Brošiūra "Dextrus", "KATALOGAS" psl. 16. | 5 | 289,80 | 869,40 | J&J HAP02 |
| 40.2 | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius vidutinei pilvo sienai | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius pilvo sienai, kurios storis nuo 4 iki 7 cm. Pagamintas iš atsparios medžiagos. Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip žaizdos retraktorius. | Iki 3 vnt. | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius pilvo sienai, kurios storis nuo 4 iki 7 cm. Pagamintas iš atsparios medžiagos. Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip žaizdos retraktorius. Brošiūra "Dextrus", "KATALOGAS" psl. 16. | 5 | 47,25 | 141,75 | J&J FLR02 |
| 40.3 | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius storai pilvo sienai | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius pilvo sienai, kurios storis 7 cm ir daugiau. Pagamintas iš atsparios medžiagos. Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip žaizdos retraktorius. | Iki 3 vnt. | Apatinis laparoskopinio disko žiedas-retraktorius pilvo sienai, kurios storis 7 cm ir daugiau. Pagamintas iš atsparios medžiagos. Tinkamas naudoti su viršutiniu laparoskopinio disko žiedu arba vienas, kaip žaizdos retraktorius. Brošiūra "Dextrus", "KATALOGAS" psl. 16. | 5 | 47,25 | 141,75 | J&J FLR03 |
|  |  | Viso 40 dalis |  |  |  |  | 1152,90 |  |
| 44. | Laparoskopinės kabutės |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laparoskopinės kabutės M/L | Titaninės kabutės vidutinės didelė. Kabutės tinkamos Jonson, Olympus, Welfare laparoskopiniams klipatoriams. Supakuota po 6 kabutes. | Iki 360 kasečių | Titaninės kabutės vidutinės didelė. Kabutės tinkamos Jonson, Olympus, Welfare laparoskopiniams klipatoriams. Supakuota po 6 kabutes. "KATALOGAS" psl. 44. | 5 | 4,20 | 1512,00 | J&J |
|  |  | Viso 44 dalis |  |  |  |  | 1512,00 |  |

Medicinos priemonės neurochirurgijai

| Dalies Eil.Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medicinos priemonės neurochirurgijai |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Bazinis daviklio rinkinys intrakranijiniam slėgiui matuoti | Turi tikti naudojimui su Codman ICP Express arba ligoninėje turimais Philips IntelliVue MP30 ir MP50 paciento monitoriais. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Tinka parenchiminiam ICP matavimui. Rinkinį sudaro intrakaranijinio slėgio daviklis ir tuneliavimo priemonės. Intrakranijinio slėgio daviklis miniatiūrinis – susideda iš mikroschemos titano apvalkale, kurio skersmuo ne daugiau 1,65 mm, bei ne mažiau kaip 58 cm ilgio laido. Skirtas naudoti su monitoriumi, pateikiančiu skaitmeninę sistolinio, diasistolinio bei vidutinio intrakranijinio slėgio išraišką ekrane, galimybė prijungti prie paciento monitoraius intrakranijinio slėgio kreivei stebėti paciento monitoriuje. Veikimo slėgio intervalas nuo -40 iki + 400 mmHg. | Iki 8 vnt. | Tinka naudojimui su Codman ICP Express. Rinkinys sterialus, vienkartinio naudojimo. Tinka parenchiminiam ICP matavimui. Rinkinį sudaro intrakaranijinio slėgio daviklis ir tuneliavimo priemonės. Intrakranijinio slėgio daviklis miniatiūrinis – susideda iš mikroschemos titano apvalkale, kurio skersmuo 1,3 mm, bei 100 cm ilgio laido. Skirtas naudoti su monitoriumi, pateikiančiu skaitmeninę sistolinio, diasistolinio bei vidutinio intrakranijinio slėgio išraišką ekrane, galimybė prijungti prie paciento monitoraius intrakranijinio slėgio kreivei stebėti paciento monitoriuje. Veikimo slėgio intervalas nuo -700 iki + 1250 mmHg. Produkto kodas 626631. | 5% | 456,15 | 3649,20 | Codman & Shurtleff, JAV; Medos International Šveicarija |
| 49. | Vienkartiniai grąžteliai darbui su ligoninėje turimu Codman pneumogrąžtu |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 |  | Tiesūs grąžteliai, 1.0 mm, vidutinis ilgis | Iki 20 vnt. | 93-5494 | 21 | 217,80 | 4356,00 | Codman & Shurtleff, JAV; Medos International Šveicarija |
| 49.2 |  | Kraniotominiai grąžteliai | Iki 20 vnt. | 93-5811 93-5813 93-5815 93-5821 93-5823 | 21 | 217,80 | 4356,00 | Codman & Shurtleff, JAV; Medos International Šveicarija |
|  |  | Viso 49 dalis |  |  |  |  | 8712,00 |  |
| 52. | Sterilūs vienkartiniai kietojo smegenų dangalo sandarinimui skirti klijai-hermetikas | Tinkami intraoperaciniam naudojimui, dvikomponentiniai, 2-5 ml | Iki 6 vnt. | Tinkami intraoperaciniam naudojimui, dvikomponentiniai, 2-5 ml. Vartojimo instrukcija "Evicel". | 5 | 152,05 | 912,30 | J&J |
| 54. | Ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys suaugusiems |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 |  | Vidutinio slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės membrana arba antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti. | Iki 6 vnt. | Vidutinio slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės membrana arba antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti. Brošiūroje nurodyta „poz. 54.1”. Produkto kodas 825463 | 5% | 892,50 | 4462,50 | Codman & Shurtleff, JAV; Medos International Šveicarija |
| 54.2 |  | Žemo slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės membrana arba antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti | 1 vnt. | Žemo slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės membrana arba antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti Brošiūroje nurodyta „poz. 54.2”. Produkto kodas 825462 | 5% | 892,50 | 892,50 | Codman & Shurtleff, JAV; Medos International Šveicarija |
| 54.3 |  | Atskiras ventrikulinis kateteris 14 cm ar daugiau, su įvedėju | Iki 7 vnt. | Atskiras ventrikulinis kateteris 14 cm ar daugiau, su įvedėju. Produkto kodas 823041 | 5% | 84,00 | 588,00 | Codman & Shurtleff, JAV; Medos International Šveicarija |
| 54.4 |  | Atskiras arba integruotas peritoninis kateteris 90 cm ar daugiau | Iki 7 vnt. | Atskiras arba integruotas peritoninis kateteris 90 cm ar daugiau. Produkto kodas 823045 | 5% | 84,00 | 588,00 | Codman & Shurtleff, JAV; Medos International Šveicarija |
|  |  | Viso 54 dalis |  |  |  |  | 6531,00 |  |
| 55. | Programuojamas ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys su elektromagnetiniu vožtuvo slėgio reguliavimu |  | Iki 5 rink. | Programuojamas ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys Produkto kodas 823100 | 5% | 1449,00 | 7245,00 | Codman & Shurtleff, JAV; Medos International Šveicarija |
|  |  | Vožtuvas – mažas programuojamas, neišsireguliuojantis nuo mobilaus telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame magnetiniame lauke (3 teslos). Vožtuvo korpusas iš titano. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 10 mmH20 (ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. |  | Vožtuvas – mažas programuojamas, precizinis, neišsireguliuojantis nuo mobilaus telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame magnetiniame lauke (3 teslos). Vožtuvo korpusas iš titano. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 10 mmH20 ( 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Brošiūroje pažymėta „55.1. pozicija) |  |  |  |  |
|  |  | Vožtuvas su rezervuaru, tinkamu likvoro mėginiui paimti. |  | Vožtuvas su rezervuaru, tinkamu likvoro mėginiui paimti. Brošiūroje pažymėta „55.2. pozicija) |  |  |  |  |
|  |  | Atskiras plonas (išorinis diametras ne daugiau 3 mm) ventrikulinis kateteris su įvedėju. |  | Atskiras plonas (išorinis diametras 2,7 mm) ventrikulinis kateteris su įvedėju. Brošiūroje pažymėta „55.3. pozicija) |  |  |  |  |
|  |  | Plonas (išorinis diametras ne daugiau 2,5 mm) peritoninis kateteris |  | Plonas (išorinis diametras 2,2 mm) peritoninis kateteris. Brošiūroje pažymėta „55.4. pozicija) |  |  |  |  |
| 58. | Išorinis drenažo sistema su ventrikuliniu keteteriu |  | Iki 15 rink. | CODMAN External Drainage System 3 - Complete (sterile) with clear ventricular catheter. Produkto kodas 821730 | 5% | 199,19 | 2987,85 | Codman & Shurtleff, JAV; Medos International Šveicarija |
|  |  | Graduota kamera |  | Graduota kamera. Brošiūroje pažymėta „58.1. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Hidrofobinis filtras |  | Hidrofobinis filtras Brošiūroje pažymėta „58.2. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500 ml su išpylimo anga apačioje |  | Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500 ml su išpylimo anga apačioje Brošiūroje pažymėta „58.3. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Ne mažiau dviejų išėjimų prijungimų įrenginys |  | Ne mažiau dviejų išėjimų prijungimų įrenginys. Brošiūroje pažymėta „58.4. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Ventrikulinis kateteris vientisu uždaru galu, su įvedėju, įvedamu iki pat kateterio galiuko |  | Ventrikulinis kateteris vientisu uždaru galu, su įvedėju, įvedamu iki pat kateterio galiuko. Brošiūroje pažymėta „58.5. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Troakaras (lenktas) kateterio pravedimui po aponeuroze |  | Troakaras (lenktas) kateterio pravedimui po aponeuroze. Brošiūroje pažymėta „58.6. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Luer tipo konektorius |  | Luer tipo konektorius Brošiūroje pažymėta „58.7. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Nerūdijančio plieno įvediklis |  | Nerūdijančio plieno įvediklis. Brošiūroje pažymėta „58.8. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Slėgio matuoklis |  | Slėgio matuoklis Brošiūroje pažymėta „58.9. pozicija” |  |  |  |  |
| 59. | Liumbalinio drenavimo sistema |  | Iki 15 rink. | CODMAN External Drainage System 3 with CODMAN Lumbar Catheter Kit II Produkto kodas 821738 | 5% | 252,02 | 3780,30 | Codman & Shurtleff, JAV; Medos International Šveicarija |
|  |  | Graduota kamera |  | Graduota kamera. Brošiūroje pažymėta „59.1. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Hidrofobinis filtras |  | Hidrofobinis filtras Brošiūroje pažymėta „59.2. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500 ml su išpylimo anga apačioje |  | Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500 ml su išpylimo anga apačioje. Brošiūroje pažymėta „59.3. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Graduota juostinė slėgio skalė |  | Graduota juostinė slėgio skalė. Brošiūroje pažymėta „59.4. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Liumbalinis kateteris ne mažiau 45 cm |  | Liumbalinis kateteris ne mažiau 45 cm. Brošiūroje pažymėta „59.5. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Touchy adata su Huber tipo galu, 14G |  | Touchy adata su Huber tipo galu, 14G. Brošiūroje pažymėta „59.6. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Nerūdijančio plieno įvediklis |  | Nerūdijančio plieno įvediklis Brošiūroje pažymėta „59.7. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Fiksatorius-laikiklis kateteriui |  | Fiksatorius-laikiklis kateteriui. Brošiūroje pažymėta „59.8. pozicija” |  |  |  |  |
|  |  | Luer tipo konektorius su integruotu kaiščiu |  | Luer tipo konektorius su integruotu kaiščiu. Brošiūroje pažymėta „59.9. pozicija” |  |  |  |  |

Medicinos priemonės torakalinei chirurgijai

| Dalies Eil.Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medicinos priemonės torakalinei chirurgijai |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Kasetės |  |  |  |  |  |  |  |
| 78.1. | Kasetės titaniniam linijiniam pjovėjui 45 mm | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos. Kraujagyslinė (balta) kasetė: kabutės kojos ilgis 2,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,0 mm, 70 kabučių, 6 kabučių eilės | Iki 100 vnt. | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos. Kraujagyslinė (balta) kasetė: kabutės kojos ilgis 2,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,0 mm, 70 kabučių, 6 kabučių eilės. Brošiūra "IFU Echelon", Katalogas psl. 21. | 5 | 141,75 | 14175,00 | J&J ECR45W |
| 78.2. | Kasetės titaniniam linijiniam pjovėjui 45 mm | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos. Minkštųjų audinių (mėlyna) kasetė: kabutės kojos ilgis 3,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm, 70 kabučių, 6 kabučių eilės | Iki 50 vnt. | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos. Minkštųjų audinių (mėlyna) kasetė: kabutės kojos ilgis 3,5 mm, uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm, 70 kabučių, 6 kabučių eilės. Brošiūra "IFU Echelon", Katalogas psl. 21. | 5 | 141,75 | 7087,50 | J&J ECR45B |
| 78.3. | Kasetės titaniniam linijiniam pjovėjui 45 mm | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos. Stambių minkštųjų audinių (žalia) kasetė, skirta skrandžio stiebeliui formuoti ir broncho bei plaučių audinio rezekcijai: kabutės kojos nil gis 4,1 mm, uždarytos kabutės aukštis 2,0 mm, 70 kabučių, 6 kabučių eilės | Iki 50 vnt. | Siūlės ilgis 45 mm, kasetės kabučių eilė 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 4 kabutės už peilio ribos. Stambių minkštųjų audinių (žalia) kasetė, skirta skrandžio stiebeliui formuoti ir broncho bei plaučių audinio rezekcijai: kabutės kojos ilgis 4,1 mm, uždarytos kabutės aukštis 2,0 mm, 70 kabučių, 6 kabučių eilės. Brošiūra "IFU Echelon", Katalogas psl. 21. | 5 | 141,75 | 7087,50 | J&J ECR45G |
|  |  | Viso 78 dalis |  |  |  |  | 28350,00 |  |
| 79. | Endoskopinis linijinis lankstus pjovėjas | Lankstus ne mažiau kaip 45 laipsniai į abi puses (bent po tris padėtis (ne blogiau kaip 15, 30, 45 laipsniai). Peilis integruotas į aparatą. Turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparatas yra ne mažiau 340mm ilgio. Rotuojamas 360 laipsnių. Yra galimybė avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant. Tinka trokarui 12mm skersmens. Siūlės ilgis 45 arba 60cm (pasirenkama užsakant) | Iki 18 vnt. | Lankstus (natūrali artikuliacija) 45 laipsniai į abi puses. Po tris padėtis (15, 30 ir 45 laipsniai) į abi puses. Lankstomas viena ranka patraukiant pirštu reguliatorių, o aparatą lenkiant: instrumento, rankos, pilvo sienos ar kitų organų pagalba. Turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu. Siūlės ilgis 45 mm arba 60 mm, sterilus. Peilis integruotas į instrumento rankeną. 6 eilės kabučių. Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. Darbinių branšų suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas. Aparatas yra 340 mm ilgio. Rotuojamas 360 laipsniu. Rotuojamas 360 laipsniu. Peilis nupjauna visą atstumą trimis juodos rankenos uždarymais, o ketvirtuoju rankenos uždarymo peilis grąžinamas į pradinę padėtį. Yra atskira galimybė raudono perjungėjo pagalba grąžinti peilį antru arba trečiu rankenos uždarymu avariniam peilio grąžinimui. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotas kasetės. Peilis integruotas į aparatą. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas, prieš iššaunant. Visi aparatai (kasetė) tinka troakarui iki 12 mm skersmens. Skirtas 12 šūvių, užtaisomas 4 skirtingoms kasetėms. Brošiūra "Echelon"; "IFU Echelon" Katalogas psl.21, 22. | 5 | 313,95 | 5651,10 | J&J EC45A, EC60A |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.