Pirkimo dokumentų  2 priedas

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Didelio diametro trumpi kraujagyslių introdiuseriai. | Introdiuseriai 13±2 cm ilgio ir 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18 F diametro su atšaka plovimui ir sklende, diliatatoriumi, nuo 12F turi būti su 3 dilatoriais; su hemostatiniu vožtuvu; distalinis galas sukietintas, nupjauto kūgio formos; didelės rezistencijos užlinkimui; su specialia danga, pagerinančia slydimą; su viela pravedėju (guidewire); pasižymintys maža trintimi, leidžiantys lengvai manipuliuoti įvestu kateteriu. | Vnt. | 70 |  |  |  |  |  |
| Bendra maksimali suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra maksimali suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mullins tipo transseptaliniai introdiuseriai | Mullins tipo transseptaliniai introdiuseriai komplektuojami su vienu ar keletu dilatatorių; diametras nuo 6F iki 14F; mažiausias ilgis 63±2 cm ir ilgiausias ilgis 85±1 cm; rentgeno kontrastinis markeris gale ir hemostatiniu vožtuvu; įvedami su 0,035-0,038“ diametro viela. | Vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Bendra maksimali suma 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra maksimali suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dvigubi valvuloplastiniai balioniniai kateteriai | Balionas balione (BiB) tipo kateteris. Storis 8-9F, sistemos darbinis slėgis (RBP) ne mažiau 4-10 atm. Baliono diametras 8-24mm, ilgis 3-6cm. Kateterio ilgis 109-111cm. Pritaikytas 0,035" diametro vielai. | Vnt. | 40 | BIB Dilatation catheter, NuMED Inc (Kanada), Balionas balione (BiB) tipo kateteris. Storis 8-9F (kateteriams 8-24 mm), 11F kateriams 26-30 mm, sistemos darbinis slėgis (RBP) 4-10 atm (kateteriams 8-20 mm), 2-3 atm (22-30 mm), vidinio baliono RBP 4,5-5 atm. Baliono diametras 8-30mm, ilgis 2,5-6cm. Kateterio ilgis 110 cm. Pritaikytas 0,035" diametro vielai. (patvirtinantys dokumentai archyve „Konfidencialu BIB.rar“, prekės kodas BB001-BB076) | 5% | 994,84 | 1044,58 | 39 793,60 |
| Bendra maksimali suma 3-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 793,60 |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra maksimali suma 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Viela | Aortos vožtuvo valvuloplastikai ir perkateterinio vožtuvo implantavimui skirta viela dvigubos kilpos galu. Medžiaga: [lienas. Diametras 0,035", ilgis 260-290cm. Distalinės dvigubos kilpos konfigūracija: labai maža, maža ir didelė ( kilpos diametrai atitinkamai 28-32mm, 38-42mm, 48-52mm. Plonėjantis distalinis galas: labai mažos ir mažos kilpų mažėjantis iki ne didesnio nei 0,15mm ( 0,006" ), didelės kilpos mažėjantis iki ne didesnio nei 0,18mm ( 0,007" ). Trombogeniškumą mažinanti ir slydimą gerinanti danga ( pvz. „Lubrigreen ( PTFA ) arba analogiška ). | Vnt. | 70 |  |  |  |  |  |
| Bendra maksimali suma 4-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra maksimali suma 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |