SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

| Poz. Nr. | Techninės spec. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pėsčiųjų perėjos Kosmoso g. (prie turgaus) įrengimas |  |  |  |  |
| 1.1 | TS-01 | Esamos plytelių dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m²/m³ | 60/4 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 9 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 25 |  |
| 1.2 | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m³ | 15/1 |  |
| 1.2.1 |  | Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas. | m2 | 25 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas, pervežimas į užsakovo nurodytą vietą Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 2 |  |
| 1.3 | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 30 |  |
|  |  | Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm. | m² | 60 |  |
|  |  | Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm. | m² | 60 |  |
| 1.4 | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 60 |  |
| 1.5 | TS-04 | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 55 |  |
| 1.6 | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 5 |  |
| 1,7 | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas. | m | 25 |  |
| 1.7.1 | TS-07 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 1.8. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 5 |  |
| 1.8.1. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 4 |  |
| 1.9. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 9 |  |
| 1.10. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 1.11. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 1.12. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m² | 5 |  |
| 1.13. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt/m | 6/17 |  |
| 1.14. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt | 10 |  |
| 1.15. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 25 |  |
| 1.16. | TS-09 | Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas. | vnt/m2 | 1/12 |  |
| 1.17. | TS-08 | Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių. | m² | 2,5 |  |
| 2. | Pėsčiųjų perėjos Taikos pr. (prie autobusų stotelės Taikos pr. 10) įrengimas. |  |  |  |  |
| 2.1. | TS-01 | Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas. | m² | 95 |  |
|  |  | Esamų kitų plytelių dangos ardymas, išvežimas ir utilizavimas. | m²/m³ | 36/2,6 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 18 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 45 |  |
| 2.2. | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m³ | 20/1 |  |
| 2.2.1 |  | Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas. | m2 | 35 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas, nuvėžinta į užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 4 |  |
| 2.3. | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 65 |  |
| 2.3.1 |  | Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm. | m2 | 36 |  |
| 2.3.2 |  | Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm. | m2 | 36 |  |
| 2.4. | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 130 |  |
| 2.5. | TS-04 | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 36 |  |
| 2.6. | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 10 |  |
| 2.7. | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas. | m | 45 |  |
| 2.7.1 | TS-08 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 2.8. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 10 |  |
| 2.8.1. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 8 |  |
| 2.9. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 18 |  |
| 2.10. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,03 m storio sluoksnio iš AC 11 VS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 2.10.1. | TS-05 | Apatinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 16 AS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 2.11. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 2.12. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,30 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m² | 10 |  |
| 2.13. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt/m | 6/20 |  |
| 2.14. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt | 8 |  |
| 2.15. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 35 |  |
| 3. | Pėsčiųjų perėjos Taikos pr. (prie Taikos pr. ir Partizanų g. sankryžos) įrengimas. |  |  |  |  |
| 3.1. | TS-01 | Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis. | m² | 20 |  |
|  |  | Esamų kitų plytelių dangos ardymas, išvežimas ir utilizavimas. | m²/m³ | 70/6 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 18 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 65 |  |
| 3.2. | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m³ | 20/1 |  |
| 3.2.1 |  | Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas. | m2 | 35 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 4 |  |
| 3.3. | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 45 |  |
|  |  | Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm. | m² | 70 |  |
|  |  | Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm. | m² | 70 |  |
| 3.4. | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 90 |  |
| 3.5. | TS-04 | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 70 |  |
| 3.6. | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 12 |  |
| 3.7. | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas. | m | 65 |  |
| 3.7.1 | TS-08 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 12 |  |
| 3.8. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 10 |  |
| 3.8.1. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 8 |  |
| 3.9. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 18 |  |
| 3.10. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,03 m storio sluoksnio iš AC 11 VS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 3.10.1. | TS-05 | Apatinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 16 AS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 3.11. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 3.12. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,30 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m² | 10 |  |
| 3.13. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt/m | 6/20 |  |
| 3.14. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt | 8 |  |
| 3.15. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 10 |  |
| 4. | Pėsčiųjų perėjos Jaunystės g. (prie Statybininkų g. 2 gyv. namo) įrengimas. |  |  |  |  |
| 4.1. | TS-01 | Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis. | m²/m³ | 160 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 9 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 55 |  |
| 4.2. | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m³ | 10/0,5 |  |
| 4.2.1 |  | Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas. | m2 | 28 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 2 |  |
| 4.3. | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 80 |  |
| 4.4. | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 160 |  |
| 4.5. | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 5 |  |
| 4.6. | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas. | m | 55 |  |
| 4.6.1 | TS-08 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 4.7. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 5 |  |
| 4.7.1. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 4 |  |
| 4.8. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 9 |  |
| 4.9. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 4.10. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 4.11. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m² | 5 |  |
| 4.12. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt/m | 6/18,6 |  |
| 4.13. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt | 10 |  |
| 4.14. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 28 |  |
| 4.15. | TS-09 | Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas. | vnt/m2 | 1/12 |  |
| 4.16. | TS-08 | Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių. | m² | 5 |  |
| 5. | Pėsčiųjų perėjos Santarvės g. (šalia „Viada“ degalinės) įrengimas. |  |  |  |  |
| 5.1. | TS-01 | Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis. | m² | 39 |  |
|  |  | Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m²/m³ | 21/1,8 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 18 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 35 |  |
| 5.2. | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m³ | 20/1 |  |
| 5.2.1 |  | Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas. | m2 | 50 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 2 |  |
| 5.3. | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas | m3 | 30 |  |
|  |  | Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm. | m² | 21 |  |
|  |  | Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm. | m² | 21 |  |
| 5.4. | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 60 |  |
| 5.5. | TS-04 | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 21 |  |
| 5.6. | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 10 |  |
| 5.7. | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas. | m | 35 |  |
| 5.7.1 | TS-08 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 5.8. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 10 |  |
| 5.8.1. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 8 |  |
| 5.9. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 18 |  |
| 5.10. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 5.11. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 5.12. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m² | 10 |  |
| 5.13. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt/m | 12/34 |  |
| 5.14. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt | 16 |  |
| 5.15. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 50 |  |
| 5.16. | TS-09 | Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas. | vnt/m2 | 2/15,6 |  |
| 5.17. | TS-08 | Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių. | m² | 10 |  |
| 6. | Pėsčiųjų perėjos Parko g. (priešais Parko g. 23 gyv. namą) įrengimas. |  |  |  |  |
| 6.1. | TS-01 | Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis. | m² | 30 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 9 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 5 |  |
| 6.2. | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m³ | 10/0,5 |  |
| 6.2.1 |  | Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas. | m2 | 35 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 2 |  |
| 6.3. | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 15 |  |
| 6.4. | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 30 |  |
| 6.5. | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 6 |  |
| 6.6. | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas. | m | 5 |  |
| 6.6.1 | TS-08 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 6.7. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 5 |  |
| 6.7.1. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 4 |  |
| 6.8. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 9 |  |
| 6.9. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 6.10. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 6.11. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m² | 5 |  |
| 6.12. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt/m | 6/17 |  |
| 6.13. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt | 10 |  |
| 6.14. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 35 |  |
| 6.15. | TS-09 | Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas. | vnt/m2 | 1/12 |  |
| 6.16. | TS-08 | Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių. | m² | 5 |  |
| 7. | Pėsčiųjų perėjos Kosmoso g. (priešais Kosmoso g. 2/Parko g. 1 daugiabučio gyvenamojo namo). įrengimas. |  |  |  |  |
| 7.1 | TS-01 | Esamos plytelių dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m²/m³ | 60/4 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 10 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 25 |  |
| 7.2 | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną | m/m³ | 10/1 |  |
| 7.2.1 |  | Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas | m² | 25 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 2 |  |
| 7.3 | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 30 |  |
|  |  | Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm. | m² | 60 |  |
|  |  | Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm. | m² | 60 |  |
| 7.4 | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 60 |  |
| 7.5 | TS-04 | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 55 |  |
| 7.6 | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 5 |  |
| 7.7 | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas. | m | 25 |  |
| 7.7.1 | TS-07 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 7.8. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 8 |  |
| 7.8.1. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 2 |  |
| 7.9. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 10 |  |
| 7.10. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 7.11. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 7.12. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m² | 5 |  |
| 7.13. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt/m | 6/17 |  |
| 7.14. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt | 10 |  |
| 7.15. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 40 |  |
| 7.16. | TS-09 | Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas. | vnt/m2 | 1/7,8 |  |
| 7.17. | TS-08 | Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių. | m² | 5 |  |
| 8. | Pėsčiųjų perėjos Taikos pr. (prie autobusų stotelės „Biblioteka“) įrengimas. |  |  |  |  |
| 8.1. | TS-01 | Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis. | m² | 50 |  |
|  |  | Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m2/m3 | 50/6 |  |
|  |  | Asfaltbetonio dangos demontavimas ant betono pagrindo h -25 cm. | m2/m3 | 30/8 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 25 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 45 |  |
| 8.2. | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m3 | 25/1,5 |  |
|  |  | Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas. | m² | 80 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 3 |  |
| 8.3. | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 65 |  |
|  |  | Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm. | m² | 80 |  |
|  |  | Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm. | m² | 80 |  |
| 8.4. | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 130 |  |
| 8.5. | TS-04 | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 80 |  |
| 8.6. | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 11 |  |
| 8.7. | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo Įrengimas. | m | 45 |  |
| 8.8. | TS-08 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 13 |  |
| 8.9. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 23 |  |
| 8.10. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 2 |  |
| 8.11. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 25 |  |
| 8.12. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,03 m storio sluoksnio iš AC 11 VS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 13 |  |
| 8.12.1. | TS-05 | Apatinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 16 AS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 13 |  |
| 8.13. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 13 |  |
| 8.14. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 13 |  |
| 8.15. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt./m | 9/27,2 |  |
| 8.16. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt. | 15 |  |
| 8.17. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 100 |  |
| 8.18. | TS-09 | Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas. | vnt./m2 | 2/15,6 |  |
| 8.19. | TS-08 | Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių. | m2 | 10 |  |
| 9. | Pėsčiųjų perėjos Taikos pr. (Statybininkų g. ir Taikos pr. 58 sankirtoje) įrengimas. |  |  |  |  |
| 9.1. | TS-01 | Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis. | m² | 66 |  |
|  |  | Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m2/m3 | 72/7 |  |
|  |  | Asfaltbetonio dangos demontavimas ant betono pagrindo h -25 cm ir išvežimas į sąvartyną. | m2/m3 | 48/12 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 25 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 45 |  |
| 9.2. | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m3 | 25/1,5 |  |
|  |  | Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas | m² | 80 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 4 |  |
| 9.3. | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 65 |  |
|  |  | Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm. | m² | 120 |  |
|  |  | Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm. | m² | 120 |  |
| 9.4. | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 186 |  |
| 9.5. | TS-04 | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 120 |  |
| 9.6. | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 11 |  |
| 9.7. | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas. | m | 45 |  |
| 9.8. | TS-08 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 13 |  |
| 9.9. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 23 |  |
| 9.10. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 2 |  |
| 9.11. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 25 |  |
| 9.12. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,03 m storio sluoksnio iš AC 11 VS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 13 |  |
| 9.12.1. | TS-05 | Apatinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 16 AS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 13 |  |
| 9.13. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 13 |  |
| 9.14. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 13 |  |
| 9.15. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt./m | 6/18,6 |  |
| 9.16. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt. | 10 |  |
| 9.17. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 100 |  |
| 9.18. | TS-09 | Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas. | vnt./m2 | 1/12 |  |
| 9.19. | TS-08 | Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių. | m2 | 5 |  |
| 10. | Pėsčiųjų perėjos Taikos pr. (Statybininkų g. ir Taikos g. 64 sankirtoje prie „Maxima“ parduotuvės) įrengimas. |  |  |  |  |
| 10.1. | TS-01 | Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis. | m² | 25,5 |  |
|  |  | Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m2/m3 | 34,5/3 |  |
|  |  | Asfaltbetonio dangos demontavimas ant betono pagrindo h -25 cm ir išvežimas į sąvartyną. | m2/m3 | 48/12 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 20 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 60 |  |
|  |  | Kelmo pašalinant naudojant freza. | vnt. | 1 |  |
| 10.2. | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m3 | 20/1 |  |
|  |  | Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas. | m² | 80 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 5 |  |
| 10.3. | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 55 |  |
|  |  | Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm. | m² | 100 |  |
|  |  | Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm. | m² | 100 |  |
| 10.4. | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 110 |  |
| 10.5. | TS-04 | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 85,2 |  |
| 10.6. | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 10 |  |
| 10.7. | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo Įrengimas. | m | 60 |  |
| 10.8. | TS-08 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 10.9. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 18 |  |
| 10.10. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 2 |  |
| 10.11. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 20 |  |
| 10.12. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,03 m storio sluoksnio iš AC 11 VS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 10.12.1. | TS-05 | Apatinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 16 AS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 10.13. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PS mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 10.14. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 10.15. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt./m | 6/18,6 |  |
| 10.16. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt. | 10 |  |
| 10.17. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 80 |  |
| 10.18. | TS-09 | Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas. | vnt./m2 | 1/7,8 |  |
| 10.19. | TS-08 | Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių. | m2 | 5 |  |
| 11. | Pėsčiųjų perėjos Statybininkų g. (prie Statybininkų g. 20 daugiabučio gyvenamojo namo) įrengimas. |  |  |  |  |
| 11.1. | TS-01 | Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis. | m² | 33 |  |
| 11.1. | TS-01 | Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m2/m3 | 32/2,6 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 10 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 30 |  |
| 11.2. | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m3 | 10/0,5 |  |
|  |  | Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas | m² | 60 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 2 |  |
| 11.3. | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 33 |  |
|  |  | Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm. | m² | 40 |  |
|  |  | Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm. | m² | 40 |  |
| 11.4. | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 65 |  |
| 11.5. | TS-04 | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 32 |  |
| 11.6. | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 5 |  |
| 11.7. | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo Įrengimas. | m | 30 |  |
| 11.8. | TS-08 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 11.9. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 8 |  |
| 11.10. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 2 |  |
| 11.11. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 10 |  |
| 11.12. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 11.13. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 11.14. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 5 |  |
| 11.15. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt./m | 6/17 |  |
| 11.16. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt. | 10 |  |
| 11.17. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 60 |  |
| 11.18. | TS-09 | Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas. | vnt./m2 | 1/7,8 |  |
| 11.19. | TS-08 | Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių. | m2 | 5 |  |
| 12. | Pėsčiųjų perėjos Statybininkų g. (priešais Statybininkų g. 2 daugiabučio gyvenamojo namo) įrengimas. |  |  |  |  |
| 12.1. | TS-01 | Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis. | m² | 74 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 15 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 30 |  |
| 12.2. | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m3 | 15/1 |  |
|  |  | Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas. | m² | 60 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 2 |  |
| 12.3. | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 40 |  |
| 12.4. | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 80 |  |
| 12.5. | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 6 |  |
| 12.6. | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo Įrengimas. | m | 30 |  |
| 12.7. | TS-08 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 8 |  |
| 12.8. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 13 |  |
| 12.9. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 2 |  |
| 12.10. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 15 |  |
| 12.11. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 8 |  |
| 12.12. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 8 |  |
| 12.13. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 8 |  |
| 12.14. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt./m | 6/17 |  |
| 12.15. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt. | 10 |  |
| 12.16. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 60 |  |
| 12.17. | TS-09 | Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas. | vnt./m2 | 1/7,8 |  |
| 12.18. | TS-08 | Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių. | m2 | 5 |  |
| 13. | Pėsčiųjų perėjos Jaunystės g. (prie Jaunystės g. 13 daugiabučio gyvenamojo namo) įrengimas. |  |  |  |  |
| 13.1. | TS-01 | Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis. | m² | 105 |  |
|  |  | Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m2/m3 | 55/4,4 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 15 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 51 |  |
| 13.2. | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m3 | 15/1 |  |
|  |  | Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas | m² | 50 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 2 |  |
| 13.3. | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 80 |  |
|  |  | Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm. | m² | 60 |  |
|  |  | Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm. | m² | 60 |  |
| 13.4. | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 160 |  |
| 13.5. | TS-04 | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 55 |  |
| 13.6. | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 6 |  |
| 13.7. | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo Įrengimas. | m | 51 |  |
| 13.8. | TS-08 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 8 |  |
| 13.9. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 13 |  |
| 13.10. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 2 |  |
| 13.11. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 15 |  |
| 13.12. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 8 |  |
| 13.13. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 8 |  |
| 13.14. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 8 |  |
| 13.15. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt./m | 6/17 |  |
| 13.16. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt. | 10 |  |
| 13.17. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 50 |  |
| 13.18. | TS-09 | Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas. | vnt./m2 | 1/7,8 |  |
| 13.19. | TS-08 | Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių. | m2 | 5 |  |
| 14. | Pėsčiųjų perėjos Parko g. (priešais kultūros centrą „Banga“) įrengimas. |  |  |  |  |
| 14.1. | TS-01 | Esamų betoninių trinkelių (200x100x80 mm) dangos ardymas ir atstatymas bei užpylimas akmens atsijomis. | m² | 9 |  |
|  |  | Esamų kitų plytelių dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m2/m3 | 51/4 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 15 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 45 |  |
| 14.2. | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m3 | 15/1 |  |
|  |  | Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas. | m² | 75 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 4 |  |
| 14.3. | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 30 |  |
|  |  | Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm. | m² | 60 |  |
|  |  | Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm. | m² | 60 |  |
| 14.4. | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 60 |  |
| 14.5. | TS-04 | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 48 |  |
| 14.6. | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 8 |  |
| 14.7. | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo Įrengimas. | m | 45 |  |
| 14.8. | TS-08 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 8 |  |
| 14.9. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 13 |  |
| 14.10. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 2 |  |
| 14.11. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 15 |  |
| 14.12. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 8 |  |
| 14.13. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 8 |  |
| 14.14. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 8 |  |
| 14.15. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt./m | 7/21,6 |  |
| 14.16. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt. | 11 |  |
| 14.17. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 75 |  |
| 14.18. | TS-09 | Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas. | vnt./m2 | 1/7,8 |  |
| 14.19. | TS-08 | Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių. | m2 | 5 |  |
| 15 | Pėsčiųjų perėjos Parko g. (priešais Parko g. 1 daugiabučio gyvenamojo namo) įrengimas. |  |  |  |  |
| 15.1. | TS-01 | Esamos plytelių dangos ardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m2/m3 | 140/10 |  |
|  |  | Betoninių gatvės bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 20 |  |
|  |  | Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas ir išvežimas į sąvartyną. | m | 55 |  |
| 15.2. | TS-01 | Asfalto dangos pjovimas ir išvežimas į sąvartyną. | m/m3 | 20/1 |  |
|  |  | Esamo horizontalaus ženklinimo pašalinimas. | m² | 100 |  |
|  |  | Esamų kelio ženklų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodyta vieta Visagino miesto teritorijoje. | vnt. | 5 |  |
| 15.3. | TS-02 | Grunto (pagrindo) tankinamas. | m3 | 30 |  |
|  |  | Šalčiui atsparus sluoksnio-smėlio įrengimas, h=20 cm. | m² | 140 |  |
|  |  | Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio 0/45, h=15 cm. | m² | 140 |  |
| 15.4. | TS-03 | Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas. | m2 | 140 |  |
| 15.5. | TS-04 | Betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 131 |  |
| 15.6. | TS-04 | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis. | m2 | 9 |  |
| 15.7. | TS-04 | Betoninių vejos bortų ant betono pagrindo Įrengimas. | m | 55 |  |
| 15.8. | TS-08 | Šaligatvio esamo skaldos pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio atstatymas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 15.9. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 18 |  |
| 15.10. | TS-04 | Betoninių gatvės bortų (1000x220-300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas. | m | 2 |  |
| 15.11. |  | Bituminės sandarinimo juostos tarp borto ir asfalto įrengimas. | m | 20 |  |
| 15.12. | TS-05 | Viršutinio asfalto 0,04 m storio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 15.13. | TS-06 | Asfalto pagrindo 0,10 m storio sluoksnio iš AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 15.14. | TS-07 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,25 m) storio įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas. | m2 | 10 |  |
| 15.15. | TS-08 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas. | vnt./m | 9/27,2 |  |
| 15.16. | TS-08 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu. | vnt. | 15 |  |
| 15.17. | TS-08 | Pėsčiųjų perėjos ženklinimas ant dangos Nr. 1.13.1 termoplastiku. | m2 | 100 |  |
| 15.18. | TS-09 | Saugos salelės iš guminių elementų įrengimas. | vnt./m2 | 2/15,6 |  |
| 15.19. | TS-08 | Dangos ženklinimas Nr. 1.15 termoplastiku prie saugos salelių. | m2 | 10 |  |

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti brėžiniuose ar/ir apibūdinti šiam