visagino savivaldybės administracijos

aplinkos tvarkymo skyrius

TVIRTINU

Visagino savivaldybės administracijos

direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

VAKUUMINĖS ŠLAVIMO MAŠINOS  pirkimo

techninė užduotis

i skyrius

bendrosios nuostatos

- Visagino savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) numato pirkti šlavimo mašiną šaligatvių ir gatvių priežiūrai. Šio pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Perkančiajai organizacijai reikalingą prekę racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

- Vakuuminė šlavimo mašina turi būti pristatyta ir visiškai paruošta darbui per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 120 kalendorinių dienų nuo pirkimo- pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Igor Rukosuev, Visagino savivaldybės administracijos Aplinkos tvarkymo skyriaus vyr. meistras, tel. +370 687 50968.

ii skyrius

pirkimo objektas

- Pirkimo objektas – vakuuminė šlavimo mašina su pristatymu (toliau – šlavimo mašina). Šlavimo mašina pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais, neeksploatuota.

| Privalomi techniniai reikalavimai |  |
| --- | --- |
|  | Vakuuminė šlavimo mašina |
| 4.1. | Šlavimo mašina turi būti pažymėta CE ženklu ir turi būti pateikta gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija. Šlavimo mašina privalo būti gaminta serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (tai negali būti vienetinis ar eksperimentinis gaminys). |
| 4.2. | Šlavimo mašinos kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas, įvertintas pagal Lietuvos standartą LST EN 15429-3:2015 „Gatvių valymo mašinos“. 3 dalis. Kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas. Bandymai ir įvertinimas“, turi būti 90 procentų arba didesnis. (PM 2,5 ir PM 10 arba jiems prilygstančių kietųjų dalelių mažinimo ore sertifikatų kopijos). |
| 4.3. | Šlavimo mašinos tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą šlavimo mašiną (turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos). |
| 4.4. | Variklis turi atitikti ne žemesnį kaip Euro 6 arba „Stage Ⅴ“ išmetamųjų dujų emisijos standartą. |
| 4.5. | Šlavimo mašina skirta šaligatvių ir gatvių priežiūrai. |
| 4.6. | Šlavimas turi būti vykdomas priekyje išdėstytais šepečiais, sąšlavas nukreipiant į susiurbimo kolektorių, per kurį sąšlavos vakuuminiu būdu įsiurbiamos į bunkerį. Sąšlavos prieš įsiurbimą turi būti drėkinamos. |
| 4.7. | Sąšlavų drėkinimas turi būti ne mažiau kaip: - prieš kiekvieną šepetį; - prieš įsiurbimo kolektorių; - įsiurbimo metu. |
| 4.8. | Vandens kiekis drėkinimui reguliuojamas iš operatoriaus kabinos. |
| 4.9. | Šlavimo mašinos plotis be padargų ir be veidrodėlių ne daugiau kaip 1400 mm. |
| 4.10. | Transportinis greitis ne mažiau kaip 40 km/val. |
| 4.11. | Variklio sukimo momentas - ne mažiau kaip 270 N/m. |
| 4.12. | Sąšlavų surinkimo bunkeris nerūdijančio metalo. |
| 4.13. | Sąšlavų surinkimo bunkerio tūris - ne mažiau 2,0 m³. |
| 4.14. | Švaraus vandens talpos tūris – ne mažiau kaip 250 L. |
| 4.15. | Maksimali šlavimo mašinos masė ne daugiau kaip 5500 kg. |
| 4.16. | 3-čias nepriklausomai reguliuojamas šepetys šlavimui dešinėje ir kairėje pusėse. |
| 4.17. | 3-io šepečio (manipuliuojanti ranka) konstrukcija tinkama naudoti žolės šepetį su vieliniais trosais. |
| 4.18. | Maksimalus šlavimo plotis - ne mažiau kaip 2600 mm. |
| 4.19. | Įsiurbimo kolektorius - ne siauresnis kaip 700 mm. |
| 4.20. | Įsiurbimo kolektoriaus žarnos diametras - ne mažesnis nei 200 mm. |
| 4.21. | Ne mažiau kaip 7 colių ekranas arba lygiavertis šlavimo mašinos informacijai ir valdymui. |
| 4.22. | Valdymo pulto informaciniame ekrane turi būti rodoma (ne mažiau kaip): - šlavimo mašinos greitis ir variklio sūkiai; - Kilometrų skaitiklis; - Aušinimo skysčio temperatūra; - Kuro lygis bake; - Įsiurbimo galia; - Vidutinės ir dienos degalų sąnaudos; - Pranešimai apie įrangos aptarnavimą; - Gedimų indikacija ir klaidų kodai; - Aktyvuotų funkcijų būsena. |
| 4.23. | CAN bus arba lygiavertis valdymo skydelis teikiantis pilną informaciją apie įrangos būklę |
| 4.24. | Recirkuliacinė vandens sistema. |
| 4.25. | Šepečių valdymas iš operatoriaus kabinos, ne mažiau funkcijų kaip: - Galima keisti (reguliuoti) nepriklausomai dešinio ir kairio šepečio šlavimo poziciją (plotį); - Galima keisti (reguliuoti) trečio šepečio šlavimo poziciją, kampą; - Galima reguliuoti šepečių prispaudimą prie valomo paviršiaus; - Galima reguliuoti šepečių sukimosi greitį; - Galima keisti (reguliuoti) siurbimo galią. |
| 4.26. | Vairas dešinėje pusėje, reguliuojama vairo padėtis. |
| 4.27. | Įrangos automatinė centrinė tepimo sistema arba lygiaverte technologija. |
| 4.28. | Galinio vaizdo veidrodžiai - ne mažiau kaip 2 vnt. |
| 4.29. | Papildomi veidrodžiai šlavimo šepečiams - ne mažiau kaip 2 vnt. |
| 4.30. | Oro kondicionierius kabinoje. |
| 4.31. | Kabinoje turi būti dvi sėdynės (operatoriui ir keleiviui). |
| 4.32. | Pneumatinė, reguliuojama operatoriaus sėdynė su galvos atlošu, porankiu ir trijų taškų saugos diržu. |
| 4.33. | Oranžinės spalvos švyturėliai - ne mažiau kaip 2 vnt. – vienas priekyje ant kabinos, kitas įrangos gale. |
| 4.34. | Aukšto slėgio vandens siurblio našumas - ne mažiau kaip 15 l/min. |
| 4.35. | Aukšto slėgio, ne mažiau kaip 120 bar, plovimo ietis, žarnos ilgis - ne mažiau kaip 10 m. |
| 4.36. | Papildomos siurbimo žarnos, didesnių gabaritų šiukšlėms, ilgis - ne mažiau kaip 4500 mm. |
| 4.37. | Papildomos siurbimo žarnos diametras - ne mažiau kaip 150 mm. |
| 4.38. | Pastovaus greičio palaikymo funkcija šlavimo režimu (cruise control). |
| 4.39. | Bunkerio perkrovimo indikatorius su įspėjimu operatoriui. |
| 4.40. | Atbulinės eigos judėjimo garsinis signalas. |
| 4.41. | Galinio vaizdo kamera su spalvoto vaizdo ekranu operatoriaus kabinoje. |
| 4.42. | Šviesos skirtos apšviesti šluojamą paviršių ir šepečius tamsiu paros metu - ne mažiau kaip 4 vnt. |
| 4.43. | Gabaritiniai, posūkių, „stop“, galinės šviesos, transportiniai žibintai. |
| 4.44. | Radijas/MP3 grotuvas. |
| 4.45. | Šlavimo mašinai privalo būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. arba 1500 moto valandų (kas pirmiausia sueina) garantija. |
| 4.46. | Šlavimo mašinos techniniai aptarnavimai atliekami ne dažniau kaip kas 500 darbo valandų. |
| 4.47. | Kartu su šlavimo mašina pateikiamos eksploatacijos ir saugaus darbo instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulikos schemos, atsarginių dalių katalogai. |
| 4.48. | Tiekėjas apmoko Perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su šlavimo mašina pas Perkančiojoje organizacijoje. Apmokymo išlaidos turi būti įtrauktos į šlavimo mašinos kainą. |
| 4.49. | Prieš pasirašant priėmimo – perdavimo aktą, šlavimo mašina turi būti įregistruota Perkančiosios organizacijos vardu, turėti galiojantį techninės apžiūros dokumentą ir būti visiškai paruošta darbui Tiekėjo sąskaita. |
| 4.50. | Tiekėjas privalo teikti konsultacijas šlavimo mašinos remonto klausimais Perkančiosios organizacijos įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu. |
| 4.51. | Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo nemokamai pašalinti garantinį gedimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo, išskyrus pagrindinius šlavimo mašinos agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims. |
| 4.52. | Garantinio laikotarpio metu garantinis remontas ir techninis aptarnavimas turi būti atliekamas Tiekėjo sąskaita* Perkančiosios organizacijos teritorijoje, adresu Taikos pr. 5, Visaginas. Jeigu garantinio remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos atliekamos ne Perkančiosios organizacijos teritorijoje, šlavimo mašinos paėmimas ir grąžinimas Perkančiajai organizacijai yra atliekamas Tiekėjo sąskaita. *techninis aptarnavimas šlavimo mašinos garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjo sąskaita yra pasiūlymų vertinimo kriterijus. |
| 4.53. | Kartu su šlavimo mašina turi būti pristatyta vaistinėlė, avarinis ženklas, gesintuvas. |
| 4.54. | Šlavimo mašina pristatoma Tiekėjo lėšomis adresu: Taikos pr. 5, Visaginas. |

5. Šlavimo mašinos kaina nurodoma galutinė eurais, su visais mokesčiais ir kitomis išlaidomis: PVM mokesčiu,  pristatymu, išbandymu, apmokymu.

6. Apmokėjimas už šlavimo mašiną – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos  faktūros pateikimo ir priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.

7. Tiekėjas atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų, visų pateiktų pirkimo dokumentų paaiškinimų išnagrinėjimą. Jei Tiekėjas laimi konkursą, iš jo nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

| Parengė |  |
| --- | --- |
| Aplinkos tvarkymo skyriaus vyriausiasis meistras | Igor Rukosuev |