3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Medicinos priemonės intervencinei kardiologijai

| Pirkimo dalies Nr./konkurse buvęs pirkimo dalies Nr. |  | Pavadinimas | Charakteristika | Orientacinis kiekis | Mato vnt. | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Orientacinė suma, EUR be PVM | PVM dydis % | Orientacinė suma, EUR su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės charakteristikos (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomas charakteristikas patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7. | Nerūdijančio plieno stentgraftai | Skirti autovenų jungtims, koronarinių arterijų aneurizmoms, plyšimams, perforacijoms uždengti. Trisluoksnė sienelės „sumuštinio“ tipo konstrukcija (tarp dviejų nerūdijančio plieno 316L arba lygiaverčio metalo stento sluoksnių ePTFE membrana). Hidrofilinė danga distaliniame gale. Ilgis: nuo 16 mm iki 26 mm, diametras: nuo 2,8 mm iki 4,8 mm. Sienelės storis ne daugiau 0,3 mm. Užmauti ant baliono, su žymekliais, distalinio galo diametras ne daugiau 0,017 colio. Sistema turi būti žemo profilio: proksimali dalis ne didesnė nei 2,0 F, distalinė dalis kartu su stentu ne daugiau 2,7 F. Įėjimo profilis 0,024 colio. Sistemos ilgis ne mažiau 143 cm, minimalus kateterio spindis: 3,0-5,0 mm balionams – 0,068 colio/ 6F, 4,5-4,8mm balionams – 0,074 colio/7F. | 25 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 2. | 30. | Koronarinis stentas su tinkleliu | Koronarinis stentas dengtas PET pluošto tinkleliu, skirtu embolizacijai išvengti. Tinklelio storis ne daugiau 20 mikronų. Koronarų diametrui adaptuotas dizainas: tinkamas mažesnio diametro, standartinio ir didelio diametro koronarams. Diametras: nuo 2,0 mm iki 5,0 mm, ilgis nuo 12 mm iki 40 mm. Baliono nominalus slėgis ne mažiau 6 atm, baliono sprogimo slėgis (RBP) ne mažiau 14 - 16 atm. Darbinis ilgis ne mažiau 140 cm. | 100 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 3. | 74. | Introdiuseriai su atšaka plovimui ir sklende, mini viela | Distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą. Įvairių diametrų nuo 4F iki 11F. Ne mažiau 11 cm ilgio. Hemostazinis vožtuvas. Ne mažiau 45 cm 0,035 colio mini viela. | 2500 | Vnt. | 9.70 | 24250.00 | 5% | 25462.50 | BIOTEQ Sheath Introducer set, Bioteque Corporation, B Kit |
| 4. | 76. | Introdiuseriai a. radialis kateterizacijai | Susidedantis iš punkcinės adatos, vielos pravedėjo ir nuo 4F iki 6 F introdiuserio. Padengtas hidrofiline danga. Introdiuserio ilgis: 7±2 cm, 12±2 cm ir 25±2 cm. Vielos pravedėjai 0,025 colio. Vielos ilgiai 50±5 cm ir 80±5 cm, galas tiesus. | 1500 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 5. | 78. | Introdiuseriai - nukreipėjai intervencinėms procedūroms | Švelni, smailėjanti, atraumatinė dilatatoriaus viršūnėlė (2,0±0,5 cm, 5,0±0,5 cm atitinkamai 45±5 cm, 65±5 cm, 90±5 cm ilgio sistemų). Distalinė sistemos dalis (5±1 cm, 15±1 cm, 35±1 cm atitinkamai 45±5 cm, 65±5 cm, 90±5 cm ilgio sistemų) padengta spec. hidrofiline danga. Integruotas aukso rengtenokontrastinis markeris 5 mm nuo distalinio sistemos galo. PTFE vidinė sistemos danga. Nerūdijančio plieno vijų vidurinė danga, išorinė - nailono danga. Hemostatinis vožtuvas su “cross cut” (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku. Tinkamas naudoti su 0,038 colio viela. Diametrai: nuo6 F iki 7 F. Sistemos ilgiai: 45±5 cm, 65±5 cm, 90±5 cm. Distalinio galo fomos: tiesus, “hockey stick”, “multipurpose”, RDC, LIMA. | 350 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 6. | 79. | Didelio diametro kraujagyslių introdiuseriai | Diametras nuo 10F iki 18F. Ilgiai nuo 30 cm iki 45 cm. Su rentgenokontrastiniu markeriu gale. Įvedami su 0,035 colio ir 0,038 colio diametro viela. Su hemostaziniu vožtuvu ir diliatatoriumi. | 200 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 7. | 96. | Diagnostiniai periferiniai kateteriai | Išorinis diametras nuo 4F iki 5F. Vidinis diametras 4F ne mažiau (0,040 colio/1,02 mm); 5F ne mažiau (0,046 colio/1,17 mm). Ilgiai: 65±2 cm, 90±2cm, 110±2 cm ir 125 ±2cm. Viela: nuo 0,035colio iki 0,038 colio. Modifikacijos: MOTARJEME, MOTARJEME CANE, MULTIPURPOSE A1, MW2, NEWTON (1, 2, 3, 4) OSBORN, RENAL DOUBLE CURVE, REUTER, RBI, RIM, SHEPHERD HOOK (0,8, 1), SIMMONS (1,2), STRAIGHT SELECTIVE, VERTEBRAL, SHEPHERD FLUSH, ULTRA BOLUS FLUSH, MOD. BOLUS FLUSH, PIG FLUSH, MOD. HOOK FLUSH, BENSTON (1,2), BERENSTEIN, COBRA (1,2) HH (1,3), HOCKEY STICK, HOOK (0,8, 1), KA2, MANI, MIKAELSSON, MOD. CEREBRAL, MOD. HOOK (1,2,3), MOD. SIMMONS. | 1500 | Vnt. | 9.73 | 14595.00 | 5% | 15324.75 | BIOTEQ Angiographic catheter, Bioteque Corporation |
| 8. | 100. | Angiografiniai kateteriai kraujagyslių matavimui (angl. vessel sizing) | Modifikacijos: PIG, STRAIGHT, MODIFIED HOOK ir ULTRA BOLUS FLUSH. Su 2 platininiais markeriais išdėstytais 2 cm atstumu, 11 ir 20 markerių, išdėstytų kas 1 cm. Pralaidumas 4 F kateteriui 65±2 cm ilgio ne mažiau 21 ml/s, 100±2 cm ilgio ne mažiau 17 ml/s, 5F kateteriui 65±2 cm ne mažiau 35 ml/s, 90±2 cm ilgio ne mažiau 28 ml/s, 100±2 cm ilgio ne mažiau 27 ml/s. Viela 0,035 colio. | 250 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 9. | 102. | Padidinto stangrumo diagnostinės vielos – gidai | Storis: 0,020 colio, 0,025 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) ar lygiaverčio lydinio užtikrinantis elastingumą. Vienos dalies konstrukcija. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su hidrofiline danga, užtikrinanti gerą slidimą bei mažinatis kraujo adheziją. 1:1 posūkio užtikrinimas. Vielos galiuko modifikacijos: 45°kampu, “J” 2mm, tiesus. Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3cm, 5 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 102.1 |  | Ilgis: 150 cm, 180 cm; | 75 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 102.2 |  | Ilgis: 260 cm; | 75 | Vnt. |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso 9/102 pirkimo daliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 114. | Valvuloplastiniai balioniniai kateteriai vaikams | Storis ne daugiau 7F ir 8 F, slėgis nuo 3 atm iki 5 atm. Baliono diametras nuo 15 mm iki 24 mm, ilgis nuo 3 cm iki 4 cm. Kateterio ilgis 110 cm. | 35 | Vnt. | 574.90 | 20121.50 | 5% | 21127.58 | Tyshak II, Numed |
| 11. | 124. | PTA balioniniai kateteriai nedidelio diametro arterijoms | OTW sistema, naudojami su 0,018 colio PTA vielomis. Žemo profilio: proksim./distal. ne daugiau 0,021 colio. Labai aukšto slėgio RBP ne mažiau 14-16 atm., MBP ne mažiau 20 atm. 2 rentgenokontrastiniai markeriai. Kateterių ilgiai nuo 75 cm iki 180 cm. Balionų diametrai nuo 2 mm iki 9 mm, ilgiai nuo 20 mm iki 280 mm. | 75 | Vnt. | 103.40 | 7755.00 | 5% | 8142.75 | Bantam, ClearStream (C.R.BARD) Pirouette |
| 12. | 125. | PTA balioniniai kateteriai didelio diametro arterijoms | Speciali hidrofilinė danga. OTW (angl. over the wire) sistema, naudojami su 0,035 colio PTA vielomis. Skirti darbui su 8-12F introdiuseriu. RBP (rated burst pressure) 6 atm. 2 rentgenokontrastiniai markeriai. Didelės rezistencijos kateterio korpuso užlinkimui. Balionų diametrai nuo 14 mm iki 25 mm ir ilgiai nuo 40 mm iki 80 mm. Balioninio kateterio naudojamas ilgis: 80± 5 cm ir 110± 5 cm. | 75 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 13. | 127. | PTA balioniniai kateteriai, naudojami be nukreipiančiojo kateterio | Hidrofilinė danga. OTW (angl. over the wire) sistema, naudojami su 0,035 colio PTA vielomis. Žemo profilio: ne daugiau 0,041 colio. Aukšto slėgio RBP ne mažiau 15atm, MBP – ne mažiau 20 atm. Du rentgenokontrastiniai markeriai. Kateterių ilgiai 75±5 cm, 100±5 cm, 130±5 cm. Balionų diametrai nuo 3 mm iki 12 mm, ilgiai nuo 20 mm iki 220 mm. | 75 | Vnt. | 88.34 | 6625.50 | 5% | 6956.78 | ClearPAC, ClearStream (C.R.BARD) |
| 14. | 129. | Aukšto slėgio PTA balioniniai kateteriai | Speciali hidrofilinė danga. Naudojami su 0,035 colio PTA vielomis. Skirti darbui nuo 5F iki 8F introdiuseriais. Aukšto slėgio: RBP (rated burst pressure) ne mažiau 20 atm. Du rentgenokontrastiniai markeriai. 2 mm rentgenokontrastinis galiukas. Didelės rezistencijos kateterio korpuso užlinkimui. Balionai įvairių diametrų (nuo 3 mm iki 12mm) ir ilgių (nuo 20 mm iki 200mm). Balioninio kateterio naudojamas ilgis: 40±5 cm, 75±5 cm, 135±5 cm. | 75 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 15 | 144. | Kobalto-chromo periferiniai stentai mauti ant baliono | Kobalto-chromo lydinio stentas, mautas ant trijų sluoknių baliono. Balioninio kateterio skersmuo ne daugiau 5F, ilgis – 75±5 cm. Įvairių diametrų - nuo 5 mm iki 10 mm ir ilgių - nuo12 mm iki 72 mm. | 75 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 16 | 152. | PTKA nukreipėjai | Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą. Galiukas turi būti labai minkštas ir rentgenokontrastinis. Įvairios anatominės konfigūracijos (RDC; RE S-SS-L; C1; C2; MP; ST, LIMA, CROSSOVER 1-2; BATES 1-2-3-4; HS). Didelio vidinio diametro: 6F ne mažiau 0,070 colio, 7F ne mažiau 0,081 colio, 8F ne mažiau 0,091 colio. Atsparumas užlinkimui. Ilgis nuo 55 cm iki 100 cm. | 500 | Vnt. | 37.36 | 18680.00 | 5% | 19614.00 | Access, Iberhospitex |
| 17. | 157. | PTKA vielos suktukas | Universalus - pagamintas iš metalo, tinkantis visoms nuo 0,010 colio iki 0,038 colio diametro vieloms. Atskirame steriliame įpakavime. | 100 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 18. | 162. | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai vainikinėms arterijoms | IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 5F kateteriu pravedėju. Įėjimo profilis ne daugiau 2,9F. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Pritaikytas 0,014 colio vielai. | 70 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 19. | 163. | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai periferinėms kraujagyslėms | IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 6F kateteriu pravedėju. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Įėjimo profilis ne daugiau 3,4F. Pritaikytas 0,018 colio vielai. Tinkantis iki 24 mm diametro kraujagyslėms. | 30 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 20. | 164. | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai aortai | IVUS kateteriai, tinkantys VOLCANO THERAPEUTICS INC sistemai. Suderinamas su 8F introdiuseriu. Įėjimo profilis ne daugiau 8,2F. Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. Pritaikytas 0,038 colio vielai. Tinkantis iki 60 mm diametro kraujagyslėms. | 30 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 21. | 175. | Karotidiniai Rx tipo Wallstentai su priešemboliniu distalinės apsaugos viela-filtru | Uždaros gardelės, savaime išsiplečiantis, nerūdijančio plieno, ,,momorail“ tipo stentas, pritaikytas 0,014 colio vielai. Įvedimo sistemos ilgis 135±5 cm. Stentai nuo 6 mm iki 10 mm diametro ir nuo 30 mm iki 50 mm ilgio. Visų diametrų stentai, turi praeiti per 7F kateterį nukreipėją. Komplekte priešembolinė 190±5 cm viela su peel-away ne daugiau 3,2F įvedimo sistema bei ištraukimo kateteriu. | 50 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 22. | 178. | Priešemboliniai filtrai karotidžių stentavimui | Saugantis nuo embolijų ant vielos paslankus filtras. Naudojamas su 0,014 colio viela su filtro pasislinkimu iki 0,019 colio. 19,0±0,5 mm ir 22,5±0,5 mm ilgio, nuo 5,0 mm iki 7,2 mm diametro. Skirtingo lankstumo ir atramos laipsnio. | 25 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 23. | 185. | Balionu išplečiamas stentas intrakranijinių arterujų stentavimui | Balionu išplečiamas stentas intrakranijinių arterijų stentavimui. Pagamintas iš kobalto-chromo lydinio. Dengtas silikono karbido medžiaga, ženkliai sumažinančia uždegimines, alergiškas ir trombocitines reakcijas. Dvigubos spiralės principo forma. Sienelės storis ne daugiau 0,0024 colio. Diametras nuo 2,0 mm iki 5,0 mm, ilgis nuo 8,0 mm iki 40 mm. Sistemos praėjimo profilis – ne daugiau 0,9 mm. Stentas užmautas ant „semi-compliant“ baliono. Nominalus baliono slėgis 8-10 atm, RBP – ne mažiau 16 atm. Pritaikytas dirbti su 0,014 colio mikroviela ir 5F pravedėju kateteriu. Du rentgeno kontrastiniai žymenys. | 5 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 24. | 195. | Acist prietaiso valdymo ir švirkšto rinkinys | Rinkinys turi tikti Acist aparatui. Sistema turi būti nedaloma, t.y. pagaminta vieno gamintojo ir sukomplektuota pilnai. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 195.1 |  | 100 ml specialus švirkštas | 500 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 24.2 | 195.2 |  | Elastinis vamzdelis | 500 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 24.3 | 195.3 |  | Gnybtas | 500 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 24.4 | 195.4 |  | Daviklis | 500 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 24.5 | 195.5 |  | Injekcinis kolektorius | 500 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 24.6 | 195.6 |  | Rankinis valdymo pultas | 1000 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 24.7 | 195.7 |  | Kranelis su besisukančiu galu | 1000 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 24.8 | 195.8 |  | Aukšto spaudimo elastinis vamzdelis | 1000 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| Iš viso 24/195 pirkimo daliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 212. | Mikseris skystai embolizacinei medžiagai | Daugkartinio naudojimo. Galimybė įdėti 4 vienetus skystos embolizacinės medžiagos buteliukus vienu metu. | 2 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 26. | 224. | Savaime išsiplečiantys trumpi dengti stentai | Implantavimo metu išsiskleidžia specialios savaime išsitraukiančios siūlės pagalba arba SIM-PULL sistema. Ilgis 5 cm. Diametrai: nuo 5 mm iki 13 mm. | 10 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 27. | 231. | Kilpos svetimkūniams šalinti | Sudaryta iš trijų nitinolinių kilpų. Platininiai pluošteliai kilpose užtikrinatntys gerą matomumą. Sistemą sudaro 6 ar 7 F kateteris, kurio galas palenktas 15 laipnių. Kilpų ilgiai 120±5 cm ir 175±5 cm. Darbiniai diametrai: 2-4 mm, 4-8 mm, 6-10 mm, 9-15 mm, 12-20 mm, 18-30 mm, 27-45 mm. Dydžiai: 3,2F, 6F, 7F. Kateterio ilgis 100±5 cm ir 150±5 cm. Komplektą sudaro: kilpa, suktukas, introduseris ir kateteris. | 25 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 28. | 239. | Stentai TIPS procedūroms | Nitinoliniai, savaime išsiplečiantys su 75±5 cm ilgio įvedimo sistema. Išsiskleidus nesutrumpėja. Galimi stento diametrai nuo 8 mm iki 12mm. Proksimalinė 4 - 8 cm ilgio stento dalis padengta PTFE medžiaga. Distalinė 2 cm ilgio stento dalis nedengta. Pritaikyti 0,035 colio diametro vielai-pravedėjui. | 10 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 29. | 259. | Hemostazinė plokštė | Speciali 4 cm x 4 cm hemostazinė plokštelė su chitosano geliu, leidžianti greitai pasiekti hemostazę punkcijos vietoje. | 1000 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 30. | 261. | Plaučių arterijos monitoravimo kateteris | Kateterio ilgis nuo 90 cm iki 110 cm, 2-3 kanalų, 5-7 F dydžio. Baliono tūris 0,75-1,50 kub.cm. | 100 | Vnt. |  |  |  |  |  |

Medicinos priemonės elektrofiziologijai

| Pirkimo dalies Nr./ konkurse buvęs pirkimo dalies Nr. |  | Pavadinimas | Charakteristika |  |  | Orientacinis kiekis | Mato vnt. | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Orientacinė suma, EUR be PVM | PVM dydis % | Orientacinė suma, EUR su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės charakteristikos (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomas charakteristikas patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diametras, F | Ilgis, cm | Kitos savybės |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 263. | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu Nr. 2 | 5 | 11-14 | - su atšaka plovimui, diliatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą - galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje | 600 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 32. | 293. | Introdiuseris nukreipėjas skirtas dešiniųjų Kento pluoštų abliacijai (SR0 kreivė) | 8 | 55-65 | - priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampas 50 o) - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale | 200 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 33. | 294. | Introdiuseris nukreipėjas skirtas dešiniųjų Kento pluoštų abliacijai (SR1 kreivė) | 8 | 55-65 | - priekinei lokalizacijai (lenkimo kampai 50o ir 45o) - su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale | 100 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 34. | 296. | Introdiuseris nukreipėjas skirtas fokalinio prieširdžių virpėjimo židinio paieškai ir abliacijai plaučių venose 80 cm (SL1 kreivė) | 8 | 70-75 | - kairiosioms plaučių venoms (galo lenkimo kampas 45o) - su atšaka plovimui ir kateterių fiksavimo galimybe, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale | 20 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 35. | 297. | Introdiuseris nukreipėjas skirtas fokalinio prieširdžių virpėjimo židinio paieškai ir abliacijai plaučių venose 80 cm (SR1 kreivė) | 8 | 70-75 | - dešiniosioms plaučių venoms (galo lenkimo kampas 45o) - su atšaka plovimui ir kateterių fiksavimo galimybe, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai) - rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale | 20 | Vnt. |  |  |  |  |  |
| 36. | 341. | Trimatės elektroanatominės navigacijos abliacijos elektrodas su kontakto jėgos monitoravimu (tinkantis CARTO 3 sistemai) | 7–8 F | 110–125 cm | - 4 kontaktai, 4 mm distalinis kontaktas - prijungimas prie CARTO sistemos - kontakto jėgos monitoravimas - aušinamas skysčiu | 50 | Vnt. |  |  |  |  |  |