- Medicarine

Medicarine – tai plataus veikimo spektro preparatas, kurio sudėtyje yra efektyvi

veiklioji medžiaga chloras.

- Visų plaunamų paviršių, daiktų, įrenginių ir prietaisų efektyvi dezinfekcija

- Greitas preiš virusinis ir bakterinis veikimas, netgi esant dideliam užterštumui organinėmis medžiagomis

| Panaudojimas | Naudojimo būdas |
| --- | --- |
| Visų plaunamų paviršiu ir daiktų neužterštų organinėmis substancijomis kasdieninei ir generalinei dezinfekcijai, o taip pat sanitarinių mazgų kasdieninei ir generalinei dezinfekcijai prieš tai juos išplovus | Paruošti preparato tirpalą ištirpinant 1 tabletę 10 litrų vandens (kasdienine dezinfekcija), ištirpinant 1 tabletę 1,5 litro vandens (generali ne dezinfekcija). Paruoštu tirpalu dezinfekuoti paviršius arba į jį panardinti dezinfekuojamus daiktus. |
| Visų plaunamų paviršių užterštų organinėmis substancijomis dezinfekcijai. | Paruošti preparato tirpalą ištirpinant šešias tabletes 1,5 litro vandens. Taip paruoštu tirpalu nuplauti užterštus paviršius, palaukti 15 min. Išsiliejusį kraują, išskyras, išmatas užpilti tirpalu turinčiu 10 000 ppm ir po 15 min.surinkti vienkartiniu rankšluosčiu. |
| Medicininės įrangos ir panašių daiktų užterštų organinėmis substancijomis dezinfekcijai. | Dezinfekuojamus daiktus panardinti į atitinkamos koncentracijos tirpala: 6 tabletes į 1,5 litro vandens, veikimo laikas 15 min. arba 4 tabletes į 1,5 litro vandens, veikimo laikas 30 min |
| Indų dezinfekcija | Paruošti preparato tirpalą ištirpinant 1 tabletę 1,5 litro vandens (bakterijos, virusai, grybai) arba 2 tabletes į 1,5 litro vandens (bakterijos, taip pat ir tuberkuliozės, virusai, grybai). |

| DOZAVIMO LENTELĖ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medicarine koncentracija | Aktyvaus chloro koncentracija | Tablečių kiekis 1,5 litro vandens | Veikimo spektras | Ekspozicijos laikas | Paskirtis |
| 0,18 % | 1.000 ppm | 1 | B, F, V | 15 min | Paviršių ir indų dezinfekcija |
| 0,36 % | 2.000 ppm | 2 | B, Tbc, F, V | 15 min | Paviršių ir indų dezinfekcija |
| 1,08 % | 6.000 ppm | 6 | B, Tbc, F, V | 15 min | Organinis užterštumas |
| 1,08 % | 6.000 ppm | 6 | B, Tbc, F, V | 15 min | Vienkartinių gaminių nukenksminimas |
| 0,72 % | 4.000 ppm | 4 |  | 30 min |  |
| 1,80 % | 10.000 ppm | 10 | B, Tbc, F, V | 15 min | Kraujo likučių, išmatų bei kitų išskyrų nukenksminimui |
| 1,80 % | 10.000 ppm | 10 | Clostridium difficile | 15 min | Paviršių užterštų organinėmis atliekomis dezinfekcija |

Sudėtis: Natrio dichloroisocianuratas 99%. Kiekvienoje 2,72 g tableteje yra 1,5 g aktyvaus chloro.

Dėmesio: preparato tirpalą ruošti prieš pat naudojimą

Gamintojas: Ecolab GmbH & Co. OHG

Postfach 13406, D-40554

Dusseldorf

Atstovas Lietuvoje:

UAB „VITROLAB“

Baltų 36-11, Kaunas

Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29