SEKUMATIC® FNZ

Skystas neutralizatorius citrinų rūgšties pagrindu

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Skirtas medicinos įstaigoms ir laboratorijoms. Neutralizatorius po šarminio medicininių instrumentų ir prietaisų (pvz. pagamintų iš gumos), skirtų anestezijai, chirurgijai, urologijai ir laboratorinio stiklo plovimo automatinėse mašinose. Rekomenduojamas Tuttnauer plovimo mašinoms.

Naudojimo instrukcijos:

Pasirinkite programą pagal mašinos gamintojo rekomendacijas. Procesas vygdomas automatiškai.

Atsparus rūgštims dozavimo siurblys parenka 1-3 ml/litrui vandens arba įvertinus ciklo metu sunaudojamą vandens kiekį, įpilti Sekumatic® FNZ reikiamą kiekį į mašinos duryse esančias ertmes.

Neutralizacijos ciklo trukmė – 5 min. Temperatūra - 55°C. Darbinio tirpalo pH ciklo metu – 5.

Atsargumo priemonės

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje pašaliniams neprieinamoje vietoje.

Gamintojas: Ecolab GmbH & Co. OHG

Postfach 13406, D-40554

Dusseldorf

Atstovas Lietuvoje:

UAB „Vitrolab“

Baltų pr. 36-11, Kaunas

Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29