TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS (2017 m.)

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Orientacinis kiekis | Mato vnt. | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Orientacinė suma Eur be PVM | Orientacinė suma Eur su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Sistema tiesioginiam arteriniam spaudimui matuoti Nr. 1 | Monitoravimo sistema. Skirta matuoti spaudimą invaziniu būdu. Tinkanti „GeneralElectric“ firmos anestezijos aparatui, su monitoriais „Datex-Ohmeda S/A Avance“, davikliui 844. | 1 000 | Vnt. | 14,78 | 5 | 14.780,00 | 15.519,00 | Combidyn*monitoring kit with pressure dome for SensoNor 844, k. 5200872 (B.Braun Medical AG, Vokietija), žr.katalogas 2 |
| 3. | Sistema tiesioginiam arteriniam spaudimui matuoti Nr. 2 | Monitoravimo sistema. Skirta matuoti spaudimą invaziniu būdu. Tinkanti „Dräger“ firmos anestezijos aparatui, su monitoriais „Dräger Infinity Delta“. | 1 000 | Vnt. | 12,00 | 5 | 12.000,00 | 12.600,00 | Combitrans*, k.5202620 + 5212643 (B.Braun Medical AG, Vokietija), žr.katalogas 3 |
| 12. | Perkutaninis įvedimo rinkinys | Sterilus rinkinys su mova (įmaute), skirtas naudoti su 7–7,5 Fr kateteriais. 8 Fr, 9,5–10,5 cm ilgio, rentgenokontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | 900 | Rink. | 23,00 | 5 | 20.700,00 | 21.735,00 | Intradyn*Basic Intensive Care Kit, k. 5210097 (B.Braun Medical AG, Vokietija), žr.katalogas 12 |
| 13. | Termodiliucinis kateteris | Termodiliucinis kateteris su balionu, skirtas matuoti plaučių arterijos plėštiniam spaudimui ir širdies minutiniam tūriui. Ilgis 108–112 cm, 7 Fr, 4 spindžių. Kateteris turi būti tinkamas naudoti su „Arrow“ gamintojo įvedimo rinkiniu ir mova. Sistemai „Edwards 9520A“. | 900 | Vnt. | 54,40 | 5 | 48.960,00 | 51.408,00 | Corodyn* TD, k. 5041422 (B.Braun Medical AG, Vokietija), žr.katalogas 13 |
| 125. | Sistema valandinei diurezei matuoti | Sterili, uždara šlapimo surinkimo sistema, skirta tiksliai matuoti valandinę diurezę. Sudaryta iš 2 nuosekliai sujungtų šlapimo surinkimo rezervuarų: 1-as: 210–220 ml (medžiaga PC) ir 2-as: 1950–2000 ml (medžiaga PVC). 1-as rezervuaras leidžia labai tiksliai matyti pradinio šlapimo išsiskyrimą, gradacija kas 1 ml. 2-as rezervuaras su gradacija kas 250 ml tiksliai atitinkančia šlapimo kiekį. Rezervuarai sterilūs iš vidaus, pakabinimo prie lovos galimybė. | 1 500 | Vnt. | 7,33 | 5 | 10.995,000 | 11.544,750 | Ureofix 500 k. 441 7930 Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 125 |
| 137. | Švirkštas Nr.1 | Turi tikti „B.Braun“ gamybos pompoms „Perfuzor FM“, 50–51 ml talpos, kartu su aspiracine adata su 15mk filtru 1,7x2,0 x 30 mm, šviesai jautriems vaistams, stūmoklio galiukas pagamintas iš sintetinės gumos. | 6 000 | Vnt. | 0,54 | 5 | 3.240,00 | 3.402,00 | OPS syringe Black. K. 8728828F, Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 137,138,139 |
| 138. | Švirkšas Nr.2 | Turi tikti „B.Braun“ gamybos pompoms „Perfusor FM“ , 20–21 ml talpos, stūmoklio galiukas pagamintas iš sintetinės gumos, supakuota kartu su aspiracine adata 1,7x2,0 x 30 mm | 220 000 | Vnt. | 0,086 | 5 | 18920,00 | 19866,00 | OPS syringe. K. 8728623 F Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 137,138,139 |
| 139. | Švirkštas Nr.3 | Turi tikti „B.Braun“ gamybos pompoms „Perfusor FM“, 50–51 ml talpos, supakuota kartu su aspiracine adata su 15mk filtru 1,7x2,0 x 30 mm, stūmoklio galiukas pagamintas iš sintetinės gumos. | 300 000 | Vnt. | 0,286 | 5 | 85800,00 | 90.090,00 | OPS syringe Black. K. 8728852F, Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 137,138,139 |
| 141. | Intraveninė kaniulė | Sterili, nepirogeniška, netoksiška (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Pagaminta iš poliuretano su Luer-Lock jungtimi (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės). Tvirtinimo sparneliai, trijų krypčių adatos ašmenys, kūginis kateterio galas. Kateteris į sparnelius turi būti įpresuotas, o ne įklijuotas (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Kaniulės turi būti be latekso komponentų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Turi būti silikonizuotos arba silikonizuotu galu. Supakuoti kartu su užsukamu kamštuku, vienkartinio naudojimo. Kateteris su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis. Papildoma anga injekcijoms yra sparnelių geometriniame centre, uždaroma kamštuku, kuris fiksuojasi kas 179–181 laipsniai. Data matris arba lygiavertis prekės identifikavimo kodas ( būtinas ženklinimas ant blister pakuotės). |  |  |  |  |  |  | Vasofix Certo. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 141.1-6 ir Introcan Certo, Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 141.7 |
| 141.1 |  | 14G (2.2 × 50±2) mm. | 1 000 | Vnt. | 0,28 | 5 | 280,00 | 294,00 | Vasofix Certo k. 4269225 |
| 141.2 |  | 16G (1.7 × 50±2) mm. | 12 000 | Vnt. | 0,28 | 5 | 3360,00 | 3528,00 | Vasofix Certo k. 4269179 |
| 141.3 |  | 18G (1.3 × 45±2) mm. | 60 000 | Vnt. | 0,28 | 5 | 16800,00 | 17640,00 | Vasofix Certo k. 4269136 |
| 141.4 |  | 20G (1.1 × 33±2) mm. | 170 000 | Vnt. | 0,28 | 5 | 47600,00 | 49980,00 | Vasofix Certo k. 4269110 |
| 141.5 |  | 22G (0.9 × 25±2) mm. | 200 000 | Vnt. | 0,28 | 5 | 56000,00 | 58800,00 | Vasofix Certo k. 4269098 |
| 141.6 |  | 24G (0.7 × 19±2) mm. | 20 000 | Vnt. | 0,28 | 5 | 5600,00 | 5880,00 | Vasofix Certo k. 4269071 |
| 141.7 |  | 24G (0.7 × 19±2) mm be sparnelių ir be papildomos angos. | 2 000 | Vnt. | 0,28 | 5 | 560,00 | 588,00 | Introcan Certo k. 4251300 |
| 141 pirkimo dalies orientacinė suma EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.200,00 |
| PVM (_%) suma EUR |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.510,00 |
| 141 pirkimo dalies orientacinė suma EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.710,00 |
| 151. | Kateteris arterijai Nr.1 | Seldingerio metodika; Pagamintas iš poliuretano; Peršviečiamas, rentgenokontrastinis; Komplektuojamas su introdiuserine adata, tiesiu pravedikliu. Kateteris turi sparnelius fiksacijai prie odos, yra speciali apsauga nuo perlinkimo. Kateterio dydis 3 Fr (G20 x 7,8–8,0 cm); V.D.0,55–0,6 mm x I.D.0,95–1,0 mm; Introdiuserinė adata 20G x37–38 mm; V.D.0,55–0,6 mm x I.D.0,9–0,95 mm; Pravediklis I.D. 0,45–0,46 mm x 19,5–20,0 cm. | 300 | Vnt. | 6,30 | 5 | 1.890,00 | 1984,50 | Arteriofix*V, k. 5206363. B.Braun Medical AG, Vokietija. Katalogas p.d. 151 |
| 152. | Kateteris arterijai Nr. 2 | Seldingerio metodika; Pagamintas iš PE; Peršviečiamas, rentgenokontrastinis; Komplektuojamas su introdiuserine adata, tiesiu pravedikliu. Kateteris turi sparnelius fiksacijai prie odos, yra speciali apsauga nuo perlinkimo. Kateterio dydis 4 Fr (G18 x 17,5–18 cm); V.D.0,75–0,8 mm x I.D.1,15–1,2 mm; Introdiuserinė adata 19G x 53–54 mm; V.D.0,75–0,8 mm x I.D0.1,05–1,1 mm; Pravediklis I.D. 0,7–0,71 mm x 45–46 cm. | 50 | Vnt. | 6,30 | 5 | 315,00 | 330,75 | Arteriofix*V, k. 5206363. B.Braun Medical AG, Vokietija. Katalogas p.d. 151 |
| 155. | Rinkinys arterijai punktuoti su rezervuaru | Kateterizacija pagal Seldingerio metodiką; Komplektacija: Arterinis kateteris: dydis 3 Fr (vid.d. 0,55–0,6 – išor.d. 0,85–0,9 mm), ilgis 7,8–8 cm, peršviečiamas, rentgenokontrastinis; Arterinė adata: dydis 20G (vid.d. 0,55–0,6 – išor.d. 0,85–0,9 mm), ilgis 38–40 mm, su spalvine atžyma, nurodančia dūrimo kryptį; Pravediklis: dydis 0,52–0,53 mm, ilgis 29–30 cm, tiesus; Tarpinė jungtis su rezervuaru ir prailginimo vamzdeliu 7–8 cm arterinio kraujo pulsacijai matyti (jungiama tarp adatos ir kraują stabdančios sistemos); Kraujo stabdymo sistema, apsauganti nuo kraujo išsiliejimo; Piltuvėlio tipo kamštukas, palengvinantis pravediklio įvedimą į adatą. | 50 | Rink. | 6,30 | 5 | 315,00 | 330,75 | Arteriofix*V, k. 5206363. B.Braun Medical AG, Vokietija. Katalogas p.d. 155 |
| 156. | Punkcinė adata | Sterilios, skirtos arterijos ar venos punkcijai naudojant Seldingerio metodiką su spalvine atžyma, nurodančia dūrimo kryptį. | 100 | Vnt. | 0,9 | 5 | 90,00 | 94,50 | Intradyn*, k. 4508505. B.Braun Medical AG, Vokietija. Katalogas p.d. 156 |
| 158. | Introdiuserinė sistema su hemostatiniu vožtuvu Nr. 1 | Introdiuserinis kateteris: pagamintas iš polietileno; skirtas kateteriui 9 Fr (3 mm); rentgenokontrastinis. Praplėtėjas su apvalkalu: ilgis 9,8–10,2 cm; pagamintas iš polietileno; rentgenokontrastinis; spalvinis kodavimas; su fiksavimo sparneliu; su šonine atšaka injekcijoms ar monitoringui. Apsauginė įmova su bajonetiniu fiksavimo mechanizmu. Adata: dydis 17G; diametras 1,35–1,4 mm; ilgis 68–70 mm. „J“ tipo pravediklis: ilgis 45–46 cm, diametras 0,95–0,96 mm. | 50 | Vnt. | 23,43 | 5 | 1.171,50 | 1.230,08 | Intradyn*Special, k. 5210674. B.Braun Medical AG, Vokietija. Katalogas p.d. 158 |
| 159. | Introdiuserinė sistema su hemostatiniu vožtuvu Nr. 2 | Introdiuserinis kateteris: pagamintas iš polietileno; skirtas kateteriui 8 Fr (2,7 mm); rentgenokontrastinis. Praplėtiklis su apvalkalu: ilgis 9,8–10,2 cm; pagamintas iš polietileno; rentgenokontrastinis; spalvinis kodavimas; su fiksavimo sparneliu; su šonine atšaka injekcijoms ar monitoringui. Apsauginė įmova su bajonetiniu fiksavimo mechanizmu. Adata: 17G (diametras 1,35–1,4 mm; ilgis 68–70 mm ). J tipo pravediklis: ilgis 45–46 cm, diametras 0,95–0,96 mm. | 50 | Vnt. | 23,43 | 5 | 1.171,50 | 1.230,08 | Intradyn*Special, k. 5210097. B.Braun Medical AG, Vokietija. Katalogas p.d. 159 |
| 160. | Introdiuserinė sistema su hemostatiniu vožtuvu Nr. 3 | Introdiuserinis kateteris: pagamintas iš polietileno; skirtas kateteriui 7 Fr (2,3 mm); rentgenokontrastinis. Praplėtėjas su apvalkalu: ilgis 9,8–10,2 cm; pagamintas iš polietileno; rentgenokontrastinis; spalvinis kodavimas; su fiksavimo sparneliu; su šonine atšaka injekcijoms ar monitoringui. Apsauginė įmova su bajonetiniu fiksavimo mechanizmu. Adata: dydis 17G; diametras 1,35–1,4 mm; ilgis 68–70 mm. J tipo pravediklis: ilgis 45–46 cm, diametras 0,95–0,96 mm. | 50 | Vnt. | 23,43 | 5 | 1.171,50 | 1.230,08 | Intradyn*Special, k. 5210100. B.Braun Medical AG, Vokietija. Katalogas p.d. 160 |
| 161. | Introdiuserinė sistema su hemostatiniu vožtuvu Nr. 4 | Introdiuserinė sistema su hemostatiniu vožtuvu 6 Fr. 1. Introdiuserinis kateteris: pagamintas iš polietileno; skirtas kateteriui 6 Fr (2 mm); rentgenokontrastinis. 2.Praplėtėjas su apvalkalu: ilgis 9,8–10,2 cm; pagamintas iš polietileno; rentgenokontrastinis; spalvinis kodavimas; su fiksavimo sparneliu; su šonine atšaka injekcijoms ar monitoringui. 3.Apsauginė įmova su bajonetiniu fiksavimo mechanizmu. 4. Adata: dydis 17G; diametras 1,35–1,4 mm; ilgis 68–70 mm. 5. J tipo pravediklis: ilgis 45–46 cm, diametras 0,95–0,96 mm. | 50 | Vnt. | 23,43 | 5 | 1.171,50 | 1.230,08 | Intradyn*Special, k. 5210950. B.Braun Medical AG, Vokietija. Katalogas p.d. 161 |
| 162. | Rinkinys centrinių venų punkcijai (dviejų kanalų) | Turi būti: V-tipo ( su atbulinės kraujo srovės vožtuvu ) punkcinė adata 70 mm; „Kink-proof“ tipo styga, atspari persilenkimui; dilatatorius, dviejų kanalų poliuretano kateteris minkštu galiuku, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis, EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis, spaustukai. Kanalų spindžiai 16G ir 16G. | 3 000 | Rink. | 17,14 | 5 | 51.420,00 | 53.991,00 | Certofix*Duo V720, k. 4161211. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 162 |
| 163. | Rinkinys centrinių venų punkcijai (dviejų kanalų) | Turi būti: V-tipo ( su atbulinės kraujo srovės vožtuvu ) punkcinė adata 70 mm; „Kink-proof“ tipo styga, atspari persilenkimui; dilatatorius, dviejų kanalų poliuretano kateteris minkštu galiuku, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis, EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis, spaustukai. Kanalų spindžiai 14G ir 18G | 300 | Rink. | 16,75 | 5 | 5.025,00 | 5.276,25 | Certofix*Duo HF V720, k. 4168534. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 163 |
| 164. | Rinkinys centrinių venų punkcijai (dviejų kanalų) | Turi būti: V-tipo (su atbulinės kraujo srovės vožtuvu) punkcinė adata ne trumpesnė 70 mm; „Kink-proof“ tipo styga, atspari persilenkimui; dilatatorius, dviejų kanalų poliuretano kateteris minkštu galiuku, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis, EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis, spaustukai. Kanalų spindžiai 18G ir 20G | 200 | Rink. | 22,30 | 5 | 4.460,00 | 4.683,00 | Certofix*Duo Paed, k. 4167155. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 163 |
| 165. | Rinkinys centrinių venų punkcijai (dviejų kanalų) | Turi būti: V-tipo ( su atbulinės kraujo srovės vožtuvu) punkcinė adata ne trumpesnė 70 mm; „Kink-proof“ tipo styga, atspari persilenkimui; dilatatorius, dviejų kanalų poliuretano kateteris minkštu galiuku, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis, EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis, spaustukai. Kanalų spindžiai 22G ir 22G. | 200 | Rink. | 22,30 | 5 | 4.460,00 | 4.683,00 | Certofix*Duo Paed, k. 4166949. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 163 |
| 166. | Rinkinys centrinių venų punkcijai (trijų kanalų) | Turi būti: vožtuvinio tipo adata su šonine atšaka 18G, ne trumpesnė 70 mm. Atspari persilenkimui („kink-proof“) J formos styga 0,88–0,89×49–50 mm, dilatatorius. 19,5–20,5 cm ilgio poliuretaninis kateteris, minkštu galiuku, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais, paslankiu ir pritvirtintu fiksatoriais, prailginimo linija su spaustuku. EKG kontrolės laidas. 5–5,5 ml švirkštas, skalpelis. Kanalų spindžiai: 16G; 12G; 12G. | 300 | Rink. | 19,99 | 5 | 5.997,00 | 6.296,85 | Certofix*Trio HF V1220, k. 4160622. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 166 |
| 168. | Rinkinys centrinių venų punkcijai (vieno kanalo) | Turi būti: V-tipo ( su atbulinės kraujo srovės vožtuvu ) punkcinė adata ne trumpesnė 70 mm; „Kink-proof“ tipo styga, atspari persilenkimui; dilatatorius, 14G vieno kanalo poliuretano kateteris minkštu galiuku, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis, EKG kontrolės laidas; 5 ml švirkštas, skalpelis, slankiojantis tvirtinimo sparnelis, spaustukas. | 300 | Rink. | 10,85 | 5 | 3.255,00 | 3.417,75 | Certofix* Mono V 420, k.4160320. B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Katalogas p.d. 168 |
| 170. | Vienos atšakos CVK su kraujo stabdymo sistema 6 Fr | Kateteris skirtas paraktinei ir jungo venoms punktuoti: pagamintas iš poliuretano; atšakos diametras 14G (vi.d.1,35–1,4 mm išor.d. 1,9–2 mm) – tekmės greitis 108–110 ml/min; pilnai rentgenokontrastinis; termolabilus; sužymėtas kas 1 cm nuo 5 cm; ilgis 14,5–15 cm; su integruota prailginimo linija 9,5–10 cm su spaustuku. Adata: ilgis 68–70 mm, dydis 16G. J tipo pravediklis su laikikliu: ilgis 52–53 cm, diametras 1,05–1,1 mm. Plėtiklis. 5 ml švirkštas. | 200 | Vnt. | 6,7 | 5 | 1.340,00 | 1.407,00 | Certofix* Mono 415 Econoline, k. 4160509E+4606710. B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Katalogas p.d. 170 |
| 183. | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotais beadatiniais konektoriais (penkių kanalų) | Rinkinį sudaro: 1. poliuretaninis kateteris su integruotais beadatiniais konektoriais. Konektoriai su silikonine membrana, kuri automatiškai užsiveria apsaugodama nuo oro embolijos bei infekcijų patekimo. Dydis 8,5 Fr, 15–30 cm 2. Viela - pravediklis, atspari perlinkimui, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse su ratuku. 3. Dilatatorius, švirkštas, skalpelis, tvirtinimo sparnelis, punkcinė adata. | 200 | Rink. | 38,70 | 5 | 7.740,00 | 8.127,00 | Certofix* Quinto V 1215, k. 4166841. B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Katalogas p.d. 183 |
| 184. | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotais beadatiniais konektoriais (keturių kanalų) | Rinkinį sudaro: 1.poliuretaninis kateteris su integruotais beadatiniais konektoriais. Konektoriai su silikonine membrana, kuri automatiškai užsiveria apsaugodama nuo oro embolijos bei infekcijų patekimo. Dydis 8,5 Fr, 15–30 cm 2. Viela - pravediklis, atspari perlinkimui, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse su ratuku. 3. Dilatatorius, švirkštas, skalpelis, tvirtinimo sparnelis, punkcinė adata. | 200 | Rink. | 35,15 | 5 | 7.030,00 | 7.381,50 | Certofix* Qattro V 815, k. 4167767. B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Katalogas p.d. 184 |
| 185. | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotais beadatiniais konektoriais (trijų kanalų) | Rinkinį sudaro: 1. poliuretaninis kateteris su integruotais beadatiniais konektoriais. Konektoriai su silikonine membrana, kuri automatiškai užsiveria apsaugodama nuo oro embolijos bei infekcijų patekimo. Dydis 7–8 Fr, 15–30 cm 2. Viela - pravediklis, atspari perlinkimui, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse su ratuku. 3. Dilatatorius, švirkštas, skalpelis, tvirtinimo sparnelis, punkcinė adata. | 3 500 | Rink. | 10,23 | 5 | 35.805,00 | 37.595,25 | Certofix* Trio 720 Econoline, k. 4163206E. B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Katalogas p.d. 185 |
| 186. | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotais beadatiniais konektoriais (dviejų kanalų) | Rinkinį sudaro: 1. poliuretaninis kateteris su integruotais beadatiniais konektoriais. Konektoriai su silikonine membrana, kuri automatiškai užsiveria apsaugodama nuo oro embolijos bei infekcijų patekimo. Dydis 7–8 Fr, 15–30 cm 2. Viela - pravediklis, atspari perlinkimui, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse su ratuku. 3. Dilatatorius, švirkštas, skalpelis, tvirtinimo sparnelis, punkcinė adata. | 3 000 | Rink. | 8,76 | 5 | 26.280,00 | 27.594,00 | Certofix* Duo 720 Econoline, k. 4162200E. B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Katalogas p.d. 186 |
| 187. | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotu beadatiniu konektoriumi (vieno kanalo) | Rinkinį sudaro: 1. poliuretaninis kateteris su integruotu beadatiniu konektoriumi. Konektorius su silikonine membrana, kuri automatiškai užsiveria apsaugodama nuo oro embolijos bei infekcijų patekimo. Dydis 5–7 Fr, 15–30 cm 2. Viela - pravediklis, atspari perlinkimui, su atžymomis, įmontuota plastikiniame valdymo korpuse su ratuku. 3. Dilatatorius, švirkštas, skalpelis, tvirtinimo sparnelis, punkcinė adata. | 500 | Rink. | 6,71 | 5 | 3.355,00 | 3.522,75 | Certofix*Mono 420 Econoline, k. 4160304E. B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Katalogas p.d. 187 |
| 188. | Trijų atšakų CVK antimikrobinis rinkinys | Dydis 7,5 Fr (išor. diam. 2,65–2,7 mm), ilgis 19,5–20 cm. Rinkinį sudaro: -trijų atšakų kateteris antimikrobinis, rentgenokontrastinis, termolabilus, vidinis ir išorinis paviršiai bei pati kateterio medžiaga impregnuota sidabro jonais, pagamintas iš biostabilaus poliuretano, atšakų skirtingas diametras: 14G – tėkmės greitis 59–60 ml/min, 2×18G – tekmės greitis 2×29–30 ml/min, tiekiamas apsauginėje juodoje movoje, su prailginimo linijom ir spaustukais, sužymėtas kas 1 cm. Adata-introdiuseris:18G, ilgis 68–70 mm. Kaniulė-introdiuseris:18G, ilgis 63–64 mm. Sužymėtas „J“tipo pravediklis su laikikliu: ilgis 59–60 cm, diametras 0,89–0,9 mm. Plėtiklis, skalpelis, 5–5,5 ml švirkštas, papildomi fiksacijos sparneliai, kamštukai injekcijoms. | 500 | Rink. | 23,85 | 5 | 11.925,00 | 12.521,25 | Certofix* Trio V 720 Protect, k. 4163214P. B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Katalogas p.d. 188 |
| 189. | Dviejų atšakų CVK antimikrobinis rinkinys | Dydis 7,5 Fr (išor. diam. 2,45–2,5 mm), ilgis 19,5–20 cm. Rinkinį sudaro: – dviejų atšakų kateteris antimikrobinis, rentgenokontrastinis, termolabilus, vidinis ir išorinis paviršiai bei pati kateterio medžiaga impregnuota sidabro jonais, pagamintas iš biostabilaus poliuretano, atšakų skirtingas diametras: 1 × 18G – tėkmės greitis 41,5–42 ml/min, 2 × 16G – tėkmės greitis 46,5–47 ml/min, tiekiamas apsauginėje juodoje movoje, su prailginimo linijom ir spaustukais, sužymėtas kas 1 cm. Adata-introdiuseris: 18G, ilgis 68–70 mm. Kaniulė-introdiuseris: 18G, ilgis 64–70 mm. Sužymėtas „J“ tipo pravediklis su laikikliu: ilgis 59–60 cm, diametras 0,87–0,88 mm. Plėtiklis, skalpelis, 5–5,5 ml švirkštas, papildomi fiksacijos sparneliai, kamštukai injekcijoms. | 50 | Rink. | 24,60 | 5 | 1.230,00 | 1.291,50 | Certofix* Duo V 720 Protect, k. 4161211P. B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Katalogas p.d. 188 |
| 191. | Vienos atšakos CVK rinkinys 6 Fr su kraujo stabdymo sistema | Rinkinį sudaro: - vienos atšakos kateteris 14G: su lanksčiu distaliniu galu, rentgenokontrastinis, pagamintas iš PUR, termolabilus, pilnai jonizuojantis spinduliuotę, su prailginimo linijomis ir spaustukais, sužymėtas kas 1 cm nuo 5 cm, su viena anga distaliniame gale, dydis 6 Fr (išor. diam. 1,95–2 mm), ilgis 20 cm, tėkmės greitis 99–100 ml/min; - adata-introdiuseris: ilgis 68–70 mm, dydis16G, išor. diam. 1,55–1,6 mm; - sužymėtas „J“tipo pravediklis su laikikliu: ilgis 52–53 cm, diametras 1,05–1,1 mm; - kitos papild. priemonės: plėtiklis, skalpelis, 5 ml švirkštas, papildomi fiksacijos sparneliai, kamštukas injekcijoms 1 vnt. | 50 | Rink. | 6,71 | 5 | 335,50 | 352,28 | Certofix*Mono 420 Econoline, k. 4160509E. B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Katalogas p.d. 191 |
| 192. | Dviejų atšakų CVK rinkinys 7 Fr su kraujo stabdymo sistema | Rinkinį sudaro: - dviejų atšakų kateteris (dvi atšakos po 16G): su lanksčiu distaliniu galu, rentgenokontrastinis, pagamintas iš PUR, termolabilus, pilnai jonizuojantis spinduliuotę, su prailginimo linijomis ir spaustukais, sužymėtas kas 1 cm nuo 5 cm, su viena anga distaliniame gale, dydis 7 Fr (išor. diam. 2,35–2,4 mm), ilgis 20 cm, tėkmės greitis dvi atšakos po ≥70 ml/min, pirminis užpildymo tūris – dvi atšakos po ≤0,6 ml; - adata-introdiuseris: ilgis 68–70 mm, dydis18G, išor. diam. 1,25–1,26 mm; - sužymėtas „J“ tipo pravediklis su laikikliu: ilgis 52–53 cm, diametras 0,88–0,9 mm; - kitos papild. priemonės: plėtiklis, skalpelis, 5 ml švirkštas, papildomi fiksacijos sparneliai, kamštukai injekcijoms ≥2 vnt. | 50 | Rink. | 8,76 | 5 | 438,00 | 459,9 | Certofix* Duo 715 Econoline, k. 4164156E. B.Braun Melsungen AG, Vokietija, Katalogas p.d. 192 |
| 194. | Prailginimo linija vaistų leidimui | Monitoringui, vidinis diametras 1,0–1,5 mm, be DEHP būtinas ženklinimas ant pakuotės, sterilizuotos gama spinduliais. Būtinas Data matrix kodas arba lygiavertis ant kievienos pakuotės. Įvairaus ilgio (nuo 30 cm iki 200 cm). Su Luer Lock jungtimis. | 250 000 | Vnt. | 0,39 | 5 | 97500,00 | 102375,00 | Perfusor lines. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 194; 196; 197; 198; 205; 214 |
| 196. | Prailginimo linija šviesai jautrių vaistų leidimui Nr. 1 | Sterili, standi. Apsauga nuo UVA/UVB/UVC spindulių. Permatoma, kad būtų galima aptikti oro burbuliukų. Atlaiko slėgį ne mažiau 40 bar (580 psi). Diametras I.D.0,95–1,0 mm – O.D.1,95–2,0 mm. Ilgis 148–152 cm – užpildymas 1,55–1,6 ml; ilgis 198–202 cm – užpildymas 1,95–2 ml. | 10 000 | Vnt. | 0,39 | 5 | 3900,00 | 4095,00 | Perfusor lines. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 194; 196; 197; 198; 205; 214 |
| 197. | Universalus konektorius | Tiesus, abiejuose galuose galime prijungti prailginimo linijas. I.D. 6,45–6,5 mm ilgis 14,5–15 mm. | 300 | Vnt. | 0,31 | 5 | 93,00 | 97,65 | Combifix. K. 5206634 Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 194; 196; 197; 198; 205;214 |
| 198. | Trijų padėčių kranelis | Male/female/female, korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido, rankenėlė pagaminta iš polikarbonato, atsparus lipidams, propofoliui, antibiotikams, alkoholiui, paženklinti CE ženklu, sterilizuotas gama spinduliais, tėkmė reguliuojama fiksatoriumi kas 45o (8 žingsniai), komplektacijoje 2 skirtingų spalvų kamštukai. Būtinas Data matrix kodas arba lygiavertis ant kiekvienos pakuotės | 300000 | Vnt. | 0,13 | 5 | 39000,00 | 40.950,00 | Discofix. K. 4095111. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 194; 196; 197; 198; 205; 214 |
| 202. | Beadatinis konektorius | Skirtas leisti vaistus, paimti kraujo mėginį, nesukeliant hemolizės. Pilnai prasiplauna suleidus ne daugiau kaip 2 ml fiziologinio tirp. Naudojamas su kateteriais, esančiais centrinėje, periferinėje venose, arterijoje ar su bet kokiomis luerlockfemale jungtimis. Be latekso, vožtuvo (pagal CDC rekomendacijas). Neutralaus slėgio ±0,01 ml. Neturi leisti įvesti adatos, suleisti ar aspiruoti skysčius. Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 600 kartų. Be papildomų kamštelių. | 80 000 | Vnt. | 0,54 | 5 | 43.200,00 | 45.360,00 | Caresite K. 415122. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 202;203;210;211;212;213;216 |
| 203. | Trigubas neadatinis konektorius su prailginimo linija | Skirtas leisti vaistus, paimti kraujo mėginį, nesukeliant hemolizės. Pilnai prasiplauna suleidus ne daugiau kaip 2 ml fiziologinio tirp. Naudojamas su kateteriais, esančiais centrinėje, periferineje venose, arterijoje ar su bet kokiomis luerlockfemale jungtimis. Be latekso, vožtuvo (pagal CDC rekomendacijas). Neutralaus slėgio ±0,01 ml. Neturi leisti įvesti adatos, suleisti ar aspiruoti skysčius. Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 600 kartų. Be papildomų kamštelių. | 500 | Vnt. | 1,99 | 5 | 995,00 | 1.044,75 | Caresite K. 470106. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 202;203;210;211;212;213;216 |
| 205. | Trijų atšakų kranelis | Sterilus, atsparus lipidams, pagamintas iš poliamido. Saugi, patikima fiksacija ir atjungimas. Prijungtas prie intraveninių kateterių, prailginimo linijų, laisvai juda aplink savo ašį 360 laips.; tėkmė reguliuojama fiksatoriumi kas 45 laips. (8 žingsniai); sterilizuota gama spinduliais. | 20 000 | Vnt. | 0,18 | 5 | 3.600,00 | 3.780,00 | Discofix C K. 16494C. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 194; 196; 197; 198; 205; 214 |
| 209. | Prailginimo linija šviesai jautrių vaistų leidimui Nr. 2 | Sterili, standi. Apsauga nuo UVA/UVB/UVC spindulių. Permatoma, kad būtų galima aptikti oro burbuliukų. Atlaiko slėgį ne mažiau 40 bar (580 psi). | 1 000 | Vnt. | 0,41 | 5 | 410,00 | 430,50 | Original Perfusor Line, k. 8723017. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 209 |
| 210. | Antiokliuzinis kamštukas | Uždara beadatinė sistema, be latekso, be metalinių, magnetinių komponentų. Atsparus lipidams, chemoterapiniams ir kt. medikamentams. Skysčių praleidėjas apsaugotas gumine tarpine. Atjungus švirkštą, teigiamas boliusas 0,025–0,03 ml. Tėkmės greitis 210–220 ml/min., pirminis tūris 0,09–0,1 ml. Gali būti jungiamas ne mažiau 220 kartų (7 dienos). | 300 | Vnt. | 0,54 | 5 | 162,000 | 170,100 | Caresite K. 415122. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 202;203;210;211;212;213;216 |
| 211. | Prailginimo linija vienos atšakos su antiokliuziniu kamštuku | Pagaminta iš poliuretano, sterili, su antiokliuziniu kamštuku (teigiamas boliusas), su spaustuku, jungtys Male Luer-Lock/ Female Luer-lock, diametras 1,45–1,5x2,4–2,5 mm; ilgis 9,5–10 cm; užpildymas 0,4–0,5 ml. Garantuojamas antimikrobinis saugumas jungiant iki 220 kartų (ne mažiau 7 dienų). | 400 | Vnt. | 0,95 | 5 | 380,000 | 399,000 | Caresite K. 470100. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 202;203;210;211;212;213;216 |
| 212. | Prailginimo linija 2-jų atšakų su antiokliuziniais kamštukais | Pagaminta iš poliuretano, sterili, su 2 antiokliuziniais kamštukais (teigiamas boliusas), su spaustukais, jungtys Male Luer-Lock/ Female Luer-lock, diametras 1,45–1,5x2,4–2,5 mm, ilgis 9,5–10 cm, užpildymas 0,4–0,5 ml. Garantuojamas antimikrobinis saugumas jungiant iki 220 kartų (ne mažiau 7 dienų). | 3 500 | Vnt. | 1,65 | 5 | 5775,00 | 6063,75 | Caresite K. 470106. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 202;203;210;211;212;213;216 |
| 213. | Prailginimo linija 3-jų atšakų su antiokliuziniais kaštukais | Pagaminta iš poliuretano, sterili, su 3 antiokliuziniais kamštukais (teigiamas boliusas); su spaustukais; jungtys Male Luer-Lock/ female Luer-lock, diametras 1,45–1,5x2,4–2,5 mm, ilgis 9,5–10 cm, užpildymas 0,4–0,5 ml. Garantuojamas antimikrobinis saugumas jungiant iki 360 kartų (ne mažiau 7 dienų). | 400 | Vnt. | 1,99 | 5 | 796,00 | 835,80 | Caresite K. 470112. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 202;203;210;211;212;213;216 |
| 214. | Kranelių blokas | Blokas iš 5-ių kranelių, sterilus, atsparus lipidams, antiseptikams, jungtys Male/ Female, kiekvieno kranelio skirtingas spalvinis žymėjimas. | 1 000 | Vnt. | 2,02 | 5 | 2020,00 | 2121,00 | Discofix C K. 16608C. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 194; 196; 197; 198; 205; 214 |
| 216. | Beadatinis konektorius | Skirtas leisti vaistus, paimti kraujo mėginį, nesukeliant hemolizės. Pilnai prasiplauna suleidus ne daugiau kaip 2 ml fiziologinio tirp. Naudojamas su kateteriais, esančiais centrinėje, periferinėje venose, arterijoje ar su bet kokiomis luer lock female jungtimis. Be latekso, vožtuvo (pagal CDC rekomendacijas). Neutralaus slėgio ±0,01 ml. Neturi leisti įvesti adatos, suleisti ar aspiruoti skysčius. Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 600 kartų. | 400 | Vnt. | 0,54 | 5 | 216,000 | 226,800 | Caresite K. 415122. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 202;203;210;211;212;213;216 |
| 220. | Infuzijos sistema Nr. 1 | Sterili, vienkartinė, supakuota popieriaus/plastiko pakuotėje (blister). Be latekso, be DEHP (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės). Filtrai: Hidrofobinis - nepraleidžiantis skysčių, hidrofilinis – nepraleidžiantis oro, papildoma oro anga su antibakteriniu filtru, 15 mk dalelių filtras. Sistemos ilgos 180 cm ( ±1 cm). Spaudimo atlaikymas iki 2 bar. Vamzdelio kietumas 77 ( ±1) shore. Priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius (20 lašų – 1 ml) su niša panaudotai adatai įkišti, centrinis žiedas su galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. Būtinas atitikimas ES ISO 8534-4/8 standartui. Data matrix kodas būtinas. Sterilizacija gama spinduliais. | 700.000 | Vnt. | 0,36 | 5 | 252.000,000 | 264.600,000 | Intrafix Safeset K. 4063000. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 220;222 |
| 222. | Transfuzijos sistema Nr. 1 | Be latekso (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės), be DEHP (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės), pagaminta iš PVC. Filtras hifrofobinis – nepraleidžiantis skysčių. Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu oro angai uždaryti, 200 µm dalelių filtras, kurio plotas 11cm². Sistemos ilgis 179 – 181 cm. Vamzdelio kietumas 76-78 „shore“. Priedai: plastikinė adata su apsauginiu dangteliu, rutulinis dozatorius su niša panaudotai adatai įkišti. Centrinis žiedas su galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. Pakuotė – popieriaus/plastiko. Būtinas Data matrix kodas arba lygiavertis. | 100.000 | Vnt. | 0,436 | 5 | 43.600,000 | 45.780,000 | Sangofix k. 4116011F. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 220;222 |
| 244. | Minkštas skrandžio zondas Nr. 1 | Vienkartinis, sterilus. Pagamintas iš poliuretano, 15F, 100–105 cm. | 5 000 | Vnt. | 3,98 | 5 | 19900,00 | 20895,00 | Nutritub gastral CH15 100cm, k.9246550, B.Braun Melsungen |
| 245. | Minkštas skrandžio zondas Nr. 2 | Vienkartinis, sterilus. Pagamintas iš poliuretano. CH12 ( 2,8/3,6 mm ) 99–101 cm ilgio. | 100 | Vnt. | 7,33 | 5 | 733,00 | 769,65 | Nutritub gastral CH12 100cm, k.9246541, B.Braun Melsungen |
| 246. | Minkštas skrandžio zondas Nr. 3 | Vienkartinis, sterilus. Duodenalinis zondas minkštas. Pagamintas iš poliuretano, CH12, be DEPH, su rentgeno kontrastine juostele kas 10 cm, 2,8/3,6 mm, ilgis 119–121 cm,stiletas, su „oliva“ pravedimo palengvinimui, universalus konektorius enterinei sistemai, galima laikyti iki mėnesio įvedus. | 1 200 | Vnt. | 9,69 | 5 | 11628,00 | 12209,4 | Nutritub intestinal CH12 120cm, k.9246584, B.Braun Melsungen |
| 247. | Rinkinys epiduralinei anestezijai | Sterilus, vienkartinis, adata metalinė 18G, su sparneliais, Tuohy tipo. Mažo pasipriešinimo plastikinis, permatomas 10–10,5 ml švirkštas, paraboline gradacija, antibakterinis filtras su neribojančiu judesių fiksatoriumi, poliamido kateteris, rentgenokontrastinis su ilgio atžymomis, 95–105 cm ilgio, užapvalintu galu su 3 šoninėm angomis, kateterio nukreipėjas „click“ tipo konektorius. | 3 000 | Rink. | 5,20 | 5 | 15.600,00 | 16.380,00 | Perifix*451, k. 4514513. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 247 |
| 249. | Elastometrinė infuzinė pompa | Vienkartinė, sterili, elastometrinė infuzinė pompa, skirta nervų rezginių ir epidurinei analgezijai, nominalus užpildymo tūris ne mažesnis kaip 400 ml, turinti greičio reguliatorių, reguliuojams infuzijos greičio intervalas 1–7 ml/val., paciento kontroliuojamos analgezijos funkcija su 2–5 ml bolusu. | 5 | Vnt. | 80 | 5 | 400,00 | 420,00 | Easypumpp* C block RA+Select A Flow+On Demand, k. 4440008. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 249 |
| 250. | Spinalinė adata Nr. 1 | Vienkartinė, sterili, pieštuko formos galu 75–130 mm ilgio, 25G. | 500 | Vnt. | 2,5 | 5 | 1250,00 | 1312,50 | Pencan*, k. 4502019-01. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 250,251, 256,257,258 |
| 251. | Spinalinė adata Nr. 2 | Vienkartinė, sterili, pieštuko formos galu 75–130 mm ilgio, 27G. | 1 000 | Vnt. | 2,60 | 5 | 2.600,00 | 2.730,00 | Pencan*, k. 4502027-01. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 250,251, 256,257,258 |
| 252. | Adata Nr. 1 | Adata 24–25 mm/22G periferinių nervų/nervinių rezginių blokadai. Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata 29–31 laips. Nuopjova, su taškiniu elektrodu, laidu Stimuplex HNS stimuliatoriui prijungti ir prailginimo linija. | 300 | Vnt. | 4,85 | 5 | 1.455,00 | 1.527,75 | Stimuplex*, k. 4894539 B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 252, 253, 254, 255 |
| 253. | Adata Nr. 2 | Adata 49–50 mm/22G periferinių nervų/nervinių rezginių blokadai. Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata 29–31 laips. Nuopjova, su taškiniu elektrodu, laidu Stimuplex HNS stimuliatoriui prijungti ir prailginimo linija. | 2 500 | Vnt. | 4,85 | 5 | 12.125,00 | 12.731,25 | Stimuplex*, k.4894502. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 252, 253, 254, 255 |
| 254. | Adata Nr. 3 | Adata 98–100 mm/21G periferinių nervų/nervinių rezginių blokadai. Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata 29–31 laips. Nuopjova, su taškiniu elektrodu, laidu Stimuplex HNS stimuliatoriui prijungti ir prailginimo linija. | 400 | Vnt. | 4,85 | 5 | 1.940,00 | 2.037,00 | Stimuplex*, k. 4894260. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 252, 253, 254, 255 |
| 255. | Adata Nr. 4 | Adata 78–80 mm/22G, 29–31 laips. nuopjova, su nukreipikliu, periferinių nervų/nervinių rezginių blokadai. Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata 29–31 laips. Nuopjova, su taškiniu elektrodu, laidu Stimuplex HNS stimuliatoriui prijungti ir prailginimo linija. | 25 | Vnt. | 6,00 | 5 | 150,00 | 157,50 | Stimuplex*, k. 4894202. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 252, 253, 254, 255 |
| 256. | Spinalinė adata Nr. 4 | Vienkartinė plieno adata aštriu nupjovimu 88–90 mm ilgio, 25 G. | 10 000 | Vnt. | 0,94 | 5 | 9.400,00 | 9.870,00 | Spinocan*, k. 4505905. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 250,251, 256, 257, 258 |
| 257. | Spinalinė adata Nr. 5 | Vienkartinė plieno adata aštriu nupjovimu 88–90 mm ilgio, 26 G. | 5 000 | Vnt. | 0,94 | 5 | 4.700,00 | 4.935,00 | Spinocan*, k. 4502906. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 250,251, 256, 257, 258 |
| 258. | Spinalinė adata Nr. 6 | Vienkartinė plieno adata aštriu nupjovimu 88–90 mm ilgio, 27 G. | 10 000 | Vnt. | 0,94 | 5 | 9.400,00 | 9.870,00 | Spinocan*, k. 4503902. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 250,251, 256, 257, 258 |
| 259. | Adata periferinių nervų/ nervinių rezginių blokadai | 9,5–10,5 cm ilgio, 20–21 G, galimybė prijungti stimuliatorių. | 100 | Vnt. | 4,85 | 5 | 485,00 | 509,25 | Stimuplex*, k. 4894260. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 259 |
| 260. | Adata nervinių rezginių anestezijai | Sterili, vienkartinė. Izoliuota metalinė adata 14,5-15,5° ir 29,5-30,5° nuopjova, su taškiniu elektrodu, laidu Stimuplex* HNS stimuliatoriui prijungti ir prailginimo linija. Ilgiai: 24–25 mm; 49–50 mm; 49–50 mm su nukreipikliu. | 100 | Vnt. | 6,00 | 5 | 600,00 | 630,00 | Stimuplex* D Guide. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 260 |
| 279. | Epidurinė adata Nr.2 | Vienkartinė, sterili, su “Tuohy” tipo nuopjova, 11,4–15,0 cm ilgio, 18G storio, su gylio žymėjimu, su mandrenu, tiesiu galu. | 30 | Vnt. | 4,14 | 5 | 124,20 | 130,41 | Perican*, k.4512200. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 283 |
| 283. | Epidūrinis švirkštas | Vienkartinis, sterilus, permatomas, 10–10,5 ml tūrio, su paraboline gradacija, mažo pasiprešinimo stūmokliu, skrtas “pasipriešinimo netekimo” metodikai, “Luer-slip” tipo jungtimi adatai. | 4 200 | Vnt. | 1,17 | 5 | 4.914,00 | 5.159,70 | Perifix*, k.4637100. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 283 |
| 295. | Pleuros ertmės drenavimo rinkinys. | Kateteris vienkartinis, pagamintas iš minkšto silikono arba analogiškos medžiagos, tinkamas ilgalaikiam naudojimui su poliesterio (arba analogiškos medžiagos) apgaubtu vienos krypties vožtuvu su dangteliu. 16F skersmens, 39,5–40,5 cm ilgio, 23,5–24,5 cm dalis su didelio skersmens angomis, su metaliniu tuneliatoriumi. Plyštanti mova-plėtiklis 16F, 11–17 cm ilgio. Punkcijos gylis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 iki 22 mm. Drenavimo lonija tinkanti prijungimui prie kateterio vožtuvo ir drenavimo sistemos. Turi būti: poroloninis kateterio tamponėlis, sterilios pirštinės be latekso, marliniai tamponėlia – 8 vnt. ir incizinė plėvelė – 1 vnt. Rinkinys turi būti sterilus. | 60 | Rink. | 16,00 | 5 | 960,000 | 1008,000 | Pleuracan k. 4462556. Gamintojas B.Braun Melsungen, Vokietija. Katalogas p.d. 295 |
| 302. | CVK rinkinys | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys (CVK), pediatrinis. Dvikanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys. Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: punkcinė adata 48–50 mm ilgio; “Kink-proof’ tipo atspari persilenkimui styga-pravediklis J minkštu galu, pagaminta iš Nitinolio; 19,5–20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis, spaustuku, fiksatoriumi ir atbulinės kraujo srovės vožtuvėliais; 5–5,5 ml švirkštas, skalpelis, plėtiklis, kateterio fiksatorius klijuojamas prie odos. Kanalų spindžiai: 18G/20G. | 600 | Rink. | 22,30 | 5 | 13.380,00 | 14.049,00 | Certofix*Duo Paed S520, k. 4167155. B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Katalogas p.d. 302 |