Pirkimo dokumentų priedas Nr. 3

Techninė specifikacija pirkti cheminės dezinfekcijos ir higienos priežiūros priemones

- Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas.  Šis reikalavimas taikomas siūlantiems priemones, skirtas medicinos priemonių /prietaisų priežiūrai (valymui ir dezinfekavimui).

- Tiekėjai, siūlantys biocidus, nurodytus pirkimo dalyse Nr. 1, 2, 3, 8, 16, 23.1, 24, 26, 33.1, 34, turi pateikti Biocidinio produkto autorizacijos liudijimą.

- Tiekėjai, siūlantys cheminės dezinfekcijos ir higienos priežiūros priemones, išskyrus priemones pirkimo dalyse Nr. 4, 5, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23.2–23.3, 28, 29, 30, 37-55, turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą.

- Tiekėjas turi pateikti kiekvienos priemonės naudojimo instrukciją, parengtą gamintojo, originalo ir lietuvių kalba.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“, o tiksliems dydžiams (jei nenurodyta jokia paklaida ar galimas intervalas) 2 % paklaida. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Orientac. perkamas kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Fasuotės įkainis su PVM, Eur | Orientac. suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medicinos instrumentų ir priemonių (MIP) plovimo, dezinfekcijos (automatiniu būdu) ir priežiūros priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rūgštinis ploviklis kalkių nuosėdų pašalinimui, tinkamas distiliatoriams: - Rūgštinis plovimo skystis kalkių, rūdžių nuosėdų pašalinimui nuo atsparių rūgštims paviršių viešojo maitinimo ir visuomeninės paskirties įmonėse. - Šviesus, bespalvis, mažai putojantis skystis. - Paviršiaus aktyviosios medžiagos biologiškai suskyla ir suyra nuotekų valymo įrenginiuose. - Sudėtyje yra <5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, 5 – 15% azoto rūgšties, 15-30% fosforo rūgšties, antikorozinių medžiagų. - Koncentrato pH 1,0 ± 0,5, darbinio tirpalo pH 2,0 ± 0,5. - Išfasavimas 0,9 - 1 litro arba 4,5- 5 litrų talpose. - Vertinama 1 litro darbinio tirpalo kaina. Papildomai pateikti 1 litro darbinio tirpalo kainą. | litras | 100 | 21% | 1 l – 3,00 | 1 l – 3,63 | 5 l – 18,15 | 363,00 | Vadovaujantis 7 p. reikalavimu, pateikiame 1 litro darbinio tirpalo kainą, kuri yra 0,363 Eur su PVM. V63076 Kiilto Kalk, 5l. KiiltoClean, Suomija. Pridedama naudojimo instrukcija. Saugos duomenų lapai. |
|  | Patalpų valymo ir priežiūros priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Paviršių valymo ir priežiūros priemonės. Siūlyti vieno gamintojo, tarpusavyje suderintas priemones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Paviršių dezinfekcijos priemonė: 1. Aerozolinis preparatas, skirtas nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių skubiam (ekspozicijos laikas ne ilgesnis 30 sekundžių) dezinfekavimui operacinėse, intensyvios terapijos skyriuose, laboratorijose. 2. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti bakteriocidiniu, tuberkuliocidiniu, mykobakteriocidiniu, mielicidiniu, fungicidiniu, virucidiniu: HCV, HBV, ŽIV, adeno, MNV, rota, polyoma aktyvumu. 3. Veikliosios medžiagos – sudėtyje tik alkoholiai, ne mažiau 70%. 4. Tinka baldams, medicinos įrenginiams, aparatūrai su organinio stiklo detalėmis ir t. t., nepalieka dėmių, lipumo, greitai išdžiūsta (ne ilgiau 5 min., kai 1 kv. m. plotas nukenksminamas 50-60 ml priemonės), priemonė paruošta naudoti. 5. Išfasavimas 4 – 5 litrų talpose. | litras | 13 500 | 21% | 1 l – 2,58 | 1 l – 3,12 | 5 l – 15,60 | 42120,00 | E008082 Easydes, 5l. Kiilto Clean, Suomija. Pridedama naudojimo instrukcija, saugos duomenų lapai, biocido autorizacijos liudijimą. |
| 23.2 | Paviršių dezinfekcijos priemonė dozavimo buteliai: 1. Nešiojami, dozatoriumi – purkštuku tolygiai išpurškiama priemonė ir suvilgomas paviršius. 2. Tinkamas daugkartiniam naudojimui. 3. 0,9 – 1 litro talpa, kurią pateikti užpildytą paviršių dezinfekcijos priemone, žr. 23.1. | litras | 700 | 21% | 1 l – 3,62 | 1 l – 4,38 | 1 l – 4,38 | 3066,00 | 7133F0013+E008082 Easydes 1 l. KiiltoClean, Suomija. Pridedame naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, biocido autorizacijos liudijimą. |
| 23.3 | Rankinis purkštuvas 1 litro buteliui: - Tinkamas daugkartiniam naudojimui: pompa turi būti valoma – dezinfekuojama, esant reikalui – sterilizuojama garais. - Užsisuka sandariai ant 23.2. talpos butelio. - Užtikrina sandarumą naudojant ne trumpiau 1 metus. | Vnt. | 700 | 21% | 1 vnt – 0,65 | 1 vnt – 0,79 |  | 553,00 | EP7211,G0131 Max rankinis purkštuvas 1 litro buteliukui. |
|  |  |  |  |  |  |  | Suma: | 45739,00 |  |
| 25 | Stiklų valymo priemonės. Siūlyti derančias tarpusavyje, vieno gamintojo priemones. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Stiklų valymo priemonė: - Skirta operacinių, intensyviosios terapijos skyrių langų valymui. - Pašalina nešvarumus ne ilgiau kaip per 10 s, nereikia nuplauti vandeniu ir nuvalius nepalieka dryžių. - Sudėtyje yra amoniako, alkoholio. - Purškiama priemonė, paruošta naudoti. - Išfasavimas ne didesnėse kaip 5 litrų talpose. | litras | 4 300 | 21% | 1 l – 0,97 | 1 l – 1,17 | 5 l – 5,85 | 5031,00 | AR C4015 Window Cleaner, 5 l. Arrow Solutions, Jungtinė Karalystė. Pridedama instrukcija, saugos duomenų lapai. |
| 25.2 | Stiklų valiklis su purkštuvu: - Purškiama priemonė su purkštuvu, kuris priemonę paskirsto smulkia dispersija (ne lašais ir/ar purslais). - Paruošta naudoti, - Išfasavimas ne didesnėse kaip 1 litro talpose. | Vnt. | 700 | 21% | 750 ml – 2,15 | 750 ml – 2,60 | 750 ml – 2,60 | 1820,00 | AR C4010 Window Cleaner, 750 ml. Arrow Solutions, Jungtinė Karalystė. Pridedama naudojimo instrukcija, saugos duomenų lapai. |
|  |  |  |  |  |  |  | Suma: | 6851,00 |  |
| 28 | Pašluostės paviršių valymui: 1. Mikropluošto tvirto audinio šluostė valyti dulkes, purvą, pirštų atspaudus ir drėgmę nuo įvairių paviršių: stiklinių, nerūdijančio plieno, monitorių ir t.t., gerai sugeria skysčius (nešvarumus), neišyra pastoviai naudojant su detergentais bei dezinfekcinėmis medžiagomis, skirtomis paviršių valymui. 2. Dydis: ne mažiau 400x400 mm. 3. Naudojant nepalieka pūkų, audinio siūlų, tinkamos ligoninės chirurginio profilio patalpoms valyti ir dezinfekuoti. 4. Pašluostės skalbiamos skalbimo mašinose ne mažiau 90° temperatūroje šiluminiu būdu (gamintojo garantija, kad pašluostė išlaiko ne mažiau 250 skalbimo ciklų). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Raudonos spalvos | Vnt. | 3 000 | 21% | 1 vnt – 1,36 | 1 vnt – 1,65 | 100 vnt – 165,00 | 4950,00 | 3M MFU14r Scotch-Brite MFU14 40x40 cm Mikropluošto aukščiausios rūšies šluostė valyti dulkes, purvą, pirštų atspaudus ir drėgmę nuo įvairių paviršių: stiklinių, nerūd. plieno, monitorių ir t.t. Skalbti iki 950C. 3M. JAV |
|  | Žalios spalvos | Vnt. | 3 000 | 21% | 1 vnt – 1,36 | 1 vnt – 1,65 | 100 vnt – 165,00 | 4950,00 | 3M MFU14ž Scotch-Brite MFU14 40x40 cm Mikropluošto aukščiausios rūšies šluostė valyti dulkes, purvą, pirštų atspaudus ir drėgmę nuo įvairių paviršių: stiklinių, nerūd. plieno, monitorių ir t.t. Skalbti iki 950C. 3M. JAV |
|  | Mėlynos spalvos | Vnt. | 3 000 | 21% | 1 vnt – 1,36 | 1 vnt – 1,65 | 100 vnt – 165,00 | 4950,00 | 3M MFU14m Scotch-Brite MFU14 40x40 cm Mikropluošto aukščiausios rūšies šluostė valyti dulkes, purvą, pirštų atspaudus ir drėgmę nuo įvairių paviršių: stiklinių, nerūd. plieno, monitorių ir t.t. Skalbti iki 950C. 3M. JAV |
|  | Geltonos spalvos | Vnt. | 3 000 | 21% | 1 vnt – 1,36 | 1 vnt – 1,65 | 100 vnt – 165,00 | 4950,00 | 3M MFU14g Scotch-Brite MFU14 40x40 cm Mikropluošto aukščiausios rūšies šluostė valyti dulkes, purvą, pirštų atspaudus ir drėgmę nuo įvairių paviršių: stiklinių, nerūd. plieno, monitorių ir t.t. Skalbti iki 950C. 3M. JAV |
|  |  |  |  |  |  |  | Suma: | 19800,00 |  |
| 31 | Grindų ploviklis: 1. Koncentruotas, efektyviai (valymo efektas be trynimo matomas iš karto) išplauna keramikinių plytelių, linoleumo, medinius paviršius nuo riebalų, kraujo, biologinių audinių likučių ir neorganinės kilmės taršos Valstybinio patologijos centro darbo patalpose. 2. Ekonomiškas naudoti, nes veikia ne tik koncentruotas bet veiklūs ir gaminami darbiniai tirpalai. 3. Nepažeidžia įvairios kilmės grindų dangos, nepadengia grindų riebiu, lipniu sluoksniu, nepalieka ant nuplauto paviršiaus dėmių, bekvapis. 4. Išfasavimas ne daugiau 5 litrų talpose. | litras | 9 000 | 21% | 1 l – 1,50 | 1 l – 1,82 | 5 l – 9,10 | 16380,00 | K T7504.005 Kiilto Vieno, 5 l. KiiltoClean Oy, Suomija. Pridedama naudojimo instrukcija, saugos duomenų lapai. |
| 32 | Indų ploviklis: - Koncentruotas, tinkamas plauti indus, laboratorines talpas rankomis nuo riebalų, kraujo, biologinių audinių likučių ir neorganinės kilmės taršos Valstybinio patologijos centro darbo patalpose. - Sudėtyje turi rankų odos priežiūros priemones: gliceriną ir kt. - Po plovimo indų paviršiai lieka pilnai nuriebalinti, švarūs, likutiniai chemikalų kiekiai - minimalūs. - Išfasavimas 1 litro talpose, su dangteliu – dozatoriumi. | litras | 2 160 | 21% | 1 l – 1,35 | 1 l – 1,63 | 1 l – 1,63 | 3520,80 | FIN 136158003 FINK-Allesspuler2 neutralus ploviklis, 1 l. FINK TEC, Vokietija. Pridedama instrukcija, saugos duomenų lapai. |