4 pirkimo dokumentų priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIENKARTINĖMS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS PIRKTI

| Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo puslapio Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimaliai invazinei chirurgijai |  |  |
| 1 | Adata daugiafunkcinei punkcijai-biopsijai Nr.1 | „Chiba“ tipo, sterili, su stiletu, echogenišku galu, Luer tipo antgalis, 18- 22G skersmens 15-20 cm ilgio, tinkačios vielos 0,018“, 0,021“, 0,038“ diametro. | Argon, Chiba biopsy needles, Nr.MCN1806US -18G x 15cm, Nr.MCN1808US – 18G x 20cm, Nr.MCN2006US - 20G x 15cm, Nr.MCN2008US – 20G x 20cm, Nr.MCN2206US - 20G x 15cm, Nr.MCN2208US – 20G x 20cm. Žr_Brošiūros_Nr.1_1psl. |
| 2 | Adata daugiafunkcinei punkcijai- biopsijai Nr.2 | „Chiba“ tipo, sterili, su stiletu, standartiniu galu, Luer tipo antgalis, 18- 22G skersmens 15-20 cm ilgio, tinkačios vielos 0,018“, 0,021“, 0,038“ diametro. | Argon, Chiba biopsy needles, Nr.MCN1806 -18G x 15cm, Nr.MCN1808 – 18G x 20cm, Nr.MCN2006 - 20G x 15cm, Nr.MCN2008 – 20G x 20cm, Nr.MCN2206 - 20G x 15cm, Nr.MCN2208 – 20G x 20cm. Žr_Brošiūros_Nr.1_1psl. |
| 3 | Adata daugiafunkcinei punkcijai- biopsijai Nr.3 | „Trocar" tipo , sterili, su stiletu, echogenišku galu, Luer tipo antgalis, 18-21G, 15- 20cm ilgio, tinkančios vielos - 0.018”, 0.038” diametro. | Argon, Trocar style needles, Nr.500718015 -18G x 15cm, Nr.500718020 – 18G x 20cm, Nr.500721015 – 21G x 15cm. Žr_Brošiūros_Nr.3_1psl. |
| 4 | Biopsinė adata (kepenys, kasa, kt. lokalizacijos procesai) | Sterili, 18G-20G skersmens, 15-25 cm ilgio, skirta stulpelinei biopsijai, tinkanti automatiniam bioptatoriui PROMAG-2,2. | Argon, Pro-Mag biopsy needles, Nr.ACN1816 - 18G x 16cm, Nr.ACN1820 - 18G x 20cm, Nr.ACN1825 – 18G x 25cm, Nr.ACN2016 - 20G x 16cm, Nr.ACN2020 - 20G x 20cm, Žr_Brošiūros_Nr.4_1psl. |
| 5 | Bioptatorius (kepenys, kasa, kt.lokalizacijos procesai ) | Mechaniškai užtaisomas pusiau automatinis bioptatorius su adata stulpelinei biopsijai 16-20G, 10-20cm ilgio, sterilus. | Argon, SuperCore biopsy device with co-axial introducer needle, Nr.701216150 - 16G x 15cm, Nr.701216200 - 16G x 20cm, Nr.701218150 – 18G x 15cm, Nr.701218200 - 18G x 20cm, Nr.701220150 – 20G x 15cm, Nr.701220200 – 20G x 20cm. Žr_Brošiūros_Nr.5_1psl. |
| 8 | Rinkinys tiesioginei punkcijai ir drenavimui vienmomente (“stileto”, “stumk” ) metodika | Vieno žingsnio drenavimo kateteris; sterilus. Dydis 8-10Fr, ilgis 25 (±1)cm. Pagamintas iš poliuretano. Atsparus užsilenkimams. Padengtas hidrofiliniu sluoksniu. Pigtail („J“) tipo su nusmailintu kateteriogalu. Su didelėm 4-6 ovalo formos šoninėm angom. Saugi fiksacija su siūlu. Komplektuojamas su nuimamu kateterio tiesintuvu. Stiletas-adata matoma ultragarsu. Adatos smailėjantis galas tribriaunis. Adatos dydis17G-18G (1,4-1,29mm). Ištraukiama metalinė kaniulė su male Luer-Lock jungtimi. | Argon, Skater single step drainage catheters, Nr.756508025 – 8Fr x 25cm, Nr.756510025 – 10Fr x 25cm. Žr_Brošiūros_Nr.8_2psl. |
| 11 | Dilatatoriai: | Vienkartinis, sterilus, padengtas hidrofiline danga, konuso formos, vientisas, 20cm ilgio, išorinis skersmuo 8, 10, 12, 14,16Fr, vidinis skersmuo 0,038”. | Argon, dilators, Nr.610838020 – 8Fr x 20cm, Nr.611038025 – 8Fr x 25cm, Nr.611238025 – 12Fr x 25cm, Nr.611438025 – 14Fr x 25cm, Nr.611638025 – 16Fr x 25cm. Žr_Brošiūros_Nr.11_1psl. |
| 16 | Perkutaninis punkcijos rinkinys | Vieno žingsnio rinkinį sudaro: Įvedėjas- vienkartinis, sterilus, rentgenopozityvus visame ilgyje iki pat galiuko. Padengtas hidrofiline danga, mažinančia trintį įvedimo metu, tolygus perėjimas tarp įvedėjo ir dilatatoriaus be susidarančio papildomo laiptelio. Išorinio diametro skersmuo 6Fr, vidinio diametro skersmuo 4Fr;diliatorius- išorinio diametro skersmuo 4Fr; metalinė standinančioji kaniulė; Komplekuojamas su Chiba arba Trocar tipo adata: echogeniška, 15 arba 20 (±1) cm ilgio, dviejų dalių, išorinis skersmuo 21G(Trocar tipo) ir 22G(Chiba tipo). Viela pravedėja: nerūdijančio plieno arba nitinolinė, 0,018 colių skersmens, 60 (±2)cm ilgio, platininiu galiuku. Rinkinys leidžia įvesti 0.035” arba 0.038” diametro vielas tolimesnėms intervencinėms procedūroms. | Argon, Skater introducer set biliary Access for introduction of .035“ or .038“ guidewire, Nr.651406000, Žr_Brošiūros_Nr.16_1psl. |
| 17 | Rinkinys tulžies latakų perkutaniniam drenavimui (PTC) | 21G Trokar tipo adata 15 (±1) cm ilgio, 0,018“ nitinolo styga-vedlys 80 (±2)cm ilgio, 6F diliatatorius, 0,035-0,038“styga-vedlys Amplatz tipo 150(±2) cm ilgio, 8F diliatatorius 20 (±1)cm ilgio, 8F Pigtail tipo drenas , 40 (±2) cm ilgio | Argon, Skater introducer biliary drainage kit, Nr.765308300, Žr_Brošiūros_Nr.17_1psl. |
| 18 | Rinkinys tulžies latakų perkutaniniam drenavimui (PTC) | 21G Trokar tipo adata 15 (±1)cm ilgio, 0,018“ nitinolo styga-vedlys 80 cm ilgio, 6F diliatatorius, 0,035-0,038“styga-vedlys Amplatz 150 (±2)cm ilgio, 8F ir 10F diliatatoriai 20 (±1) cm ilgio, 10F Pigtail tipo drenas , 40 (±2) cm ilgio | Argon, Skater introducer biliary drainage kit, Nr.765310300, Žr_Brošiūros_Nr.17_1psl. |
|  | Priemonės anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centrui |  |  |
| 69 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys (CVK) | Pediatrinis. Dvikanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys. Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: punkcinė adata 50 mm ilgio; “Kink-proof’ tipo atspari persilenkimui styga-pravediklis J minkštu galu, pagaminta iš Nitinolio; 20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis, spaustuku, fiksatoriumi ir atbulinės kraujo srovės vožtuvėliais; 5ml švirkštas, skalpelis, plėtiklis, kateterio fiksatorius klijuojamas prie odos. Kanalų spindžiai: 18G/20G | Vygon, Double-lumen Multicath, Nr.1203.202, Žr_Brošiūros_Nr.69_1psl. |