| Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Preliminarus kiekis 36 mėn., vnt. | Įkainis 1 vnt. Eur be PVM | Įkainis 1 vnt. Eur su PVM | Pasiūlymo kaina Eur su PVM |
| 1 | Kateteris III skilvelio ventrikulostomijai | Vienkartinis balioninis kateteris. Skersmuo 0,9-1,1mm, ilgis 38-42cm. Suderinam su Karl Storz “Lotta” tipo endoskopu. Sterilus. | 100 |  |  |  |
| 2 | Plėšomas trokaras | Vienkartinis, rentgenokontrastinis, plėšomas trokaras ilgalaikiam pleuros ertmės drenavimui pagal Seldingerio techniką. Trokaro plėtėjo storis 16G, ilgis 10-15cm. Trokaro plėtėjo mova plyštanti. Sterilus. | 100 |  |  |  |
| 3 | Filtras antibakterinis Nr.1 | Vienkartinis antibakterinis filtras skirtas “Micro RPM” įkvėpimo ir iškvėpimo galios matuokliui. | 300 |  |  |  |
| 4 | Talko pudra | Sterilus, didelių dalelių talkas (>15 µm) skirtas emulsinei pleurodezei per dreną arba pudravimui per torakoskopą. 50-55ml buteliuke 4-5gr. talko. | 150 |  |  |  |
| 5 | Adata punkcinė | Vienkartinė, sterili adata punkcijai 2,0 ( 14G ) x 78-82mm. | 400 |  |  |  |
| 6 | Atsiurbimo sistema iš trachėjos | Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: 10-30ml talpos mėgintuvėlio formos rezervuaras, užkimštas kamštelių su dviem vamzdeliais ( trišakė sistema), piltuvėlio tipo jungtymis, atsarginis kamštelis, lipni etiketė. | 9000 |  |  |  |
| 7 | Bioptatorius | Vienkartinis, sterilus pusiau automatinis bioptatorius 18G x 95-105mm. | 100 |  |  |  |
| 8 | Filtras antibakterinis Nr.2 | Vienkartinis antibakterinis filtras plaučių funkcinės diagnostikos aparatui ''Jaeger''. | 700 |  |  |  |
| 9 | Chirurginis tinklelis | Implantų tinkleliai pilvo sienos plastikai. Anatomiškai suformuotas, monofilamentinis, didelių porų, lengvo svorio, polypropileninis. Kairys, dėšinys. | 20 |  |  |  |
| 10 | Adata Spectrum Autopass siuvimo instrumentui | SMI-02N tipo | 100 |  |  |  |
| 11 | Siūlas inkarinis | Peties sąnario inkarinis siūlas-implantas „Juger Knot“ tipo. 1,65-1,75m, su vienu siūlų. | 100 |  |  |  |
| 12 | Švirkštas su manometru | Švirkštas vienkartinis, sugraduotas maksimaliai 13 atm. spaudimui, 60ml tūrio. Privalo tikti su ligoninėje naudojama daugkartine įstatoma rankena ( pripūtimo sistemos Alliance II ). | 30 |  |  |  |
| 13 | Bilirubino adsorbcijos rinkinys | Turi būti tinkamas darbui su „BBraun“ gamybos hemofiltracijos aparatu „Diapact CRRT“. | 22 |  |  |  |
| 14 | Adata | Vienkartinė, sterili adata 21G x 108-112mm, echogeniška, su vamzdeliu. | 1000 |  |  |  |
| 15 | Tracheostominio armuoto vamzdelio rinkinys Nr. 1 | Žemo spaudimo manžetė, reguliuojami sparneliai, obturatorius, juostelė. Sienelėje inkapsuliuota metalinė spiralė. Vidinis diametras 8 mm. Išorinis diametras 10,9-11,0 mm. Manžetės plotis 30-32 mm, maksimalus ilgis 95 mm. Galiukas – rentgenokontrastinis. | 150 |  |  |  |
| 16 | Tracheostominio armuoto vamzdelio rinkinys Nr. 2 | Žemo spaudimo manžetė, reguliuojami sparneliai, obturatorius, juostelė. Vidinis diametras 8,9-9,1 mm. Išorinis diametras 12,1-12,3 mm. Manžetės plotis 34,0-34,2 mm, maksimalus ilgis iki 106 mm. | 150 |  |  |  |
| 17 | Tracheostominis vamzdelis | Vienkartinis, su manžetė. Diametras nuo 6mm iki 10mm. | 3000 |  |  |  |
| 18 | Kompaktinės kvėpavimo sistemos rinkinys | Kliniškai švari. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso, fiksuojama norimoje padėtyje. Rinkinį turi sudaryti: 2 vamzdzdeliai, sujungti Y formos sujungikliu, alkūninė jungtis su „Luer Lock“ tipo (arba lygiaverte) anga, papildoma 1,4-1.6 m atšaka su kūginėmis jungtimis 22F-22F, 2.0-2,1 l kvėpavimo maišas su jungtimi 22M, apsauginis dangtelis paciento pusėje, papildoma jungtelė rezervinio maišo pajungimui 22M-22M. Sistemos ilgis kintamas - 2.0 m ±5 cm (ištempus). Sistemos diametras – 21-23 mm. „Luer lock“ tipo (arba lygiavertė) anga turi būti su fiksuotu dangteliu (kad atidengus dangtelį jis nepasimestų). Visos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento 22M/15F. Gaminio pakuotė turi būti praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Supakuotos po 1 rink. | 5000 |  |  |  |
| 19 | Viela | Aortos vožtuvo valvuloplastikai ir perkateterinio vožtuvo implantavimui skirta viela dvigubos kilpos galu. Medžiaga: plienas , diametras 0,035”, ilgis 260-290cm. Distalinės dvigubos kilpos konfigūracija: labia maža, maža ir didelė ( kilpos diametrai atitinkamai 28-32mm, 38-42mm, 48-52mm). Plonėjantis distalinis galas: labia mažos ir mažos kilpų mažejantis iki ne didesnio nei 0,15mm ( 0,006”), didelės kilpos mažėjantis iki ne didesnio nei 0,18mm ( 0,007”). Trombogeniškumą mažinanti ir slydimą gerinanti danga “Lubrigreen” ( PTFE ) arba analogiška. | 250 |  |  |  |
| 20 | Didelio diametro introdiuseriai | Aortos stentavimui. Susideda iš introdiuserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriuaus. Introdiuserio ilgis ne mažiau 29cm., obturatoriaus ilgis ne mažiau 41cm. Lankstus, dengtas hidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035±0,003 colio viela. Vožtuvas turi užtikrinti visišką hermetiškumą po daugkartinio maksimalaus dydžio priemonių įvedimo ir ištraukimo. Dydis 18F. | 200 |  |  |  |
| 21 | A.radialis užspaudėjas | Pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei stebėti. Selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionus. Užspaudėjas fiksuojamas prie rankos specialiu lipniu segtuvu. Užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos pažymėta specialiu žymekliu (pvz. tašku). Užspaudėjo konstrukcija: diržas, palaikomoji juostelė ir du oro balionai. Užspaudėjas turi užtikrinti gerą a. ulrinalis arterinę kraujotaką bei leisti išvengti nervų užspaudimo. Oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu: nominalus tūris – 13ml, maksimalus – 18 ml. Oras prileidžiamas švirkštu (švirkštas pridedamas komplekte). Užspaudėjas sterilus. Užspaudėjas dviejų dydžių: „Standard“ ir“ Large“. Pateikti klinikines studijas/mokslinius straipsnius, įrodančius radialinės arterijos okliuzijų skaičiaus sumažėjimą ir teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui. | 700 |  |  |  |
| 22 | Balioniniai kateteriai ( žemo profilio ) skirti vaikų intervencijoms | Reikalavimai: 1. Kateterio baliono diametrų įvairovė tarp 4mm ir 30mm, ne didesniais kaip 2mm intervalais. 2. Baliono ilgiai 20±5mm, 30±5mm ir 40±5mm. 3. Trumpiausias kateterio ilgis 70±5cm, ilgiausias 100±10cm. 4. Mažiausi balionai pritaikyti 0,014" arba 0,018" nukreipiančiąsias vielas, didelio diametro kateteriai pritaikyti 0.035" nukreipiančiosioms vieloms. 5. Iki 8mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ≤4F kaniule (introdiuseriu), maksimalus ribinis slėgis ≥5ATM. 6. Iki 30mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ≤10F kaniule (introdiuseriu), ribinis slėgis ≥2ATM. 7. Kateteris turi ≥2 rentgenokontrastinius žymeklius. | 150 | 642,68 | 674,81 | 101 222,10 |
| 23 | Diagnostinis pravedėjas | Vientisos konstrukcijos metalinis sustiprintas diagnostinis pravedėjas. Storis 0,035“ 2. Ilgis 75±1cm, 145±1cm, 180±1cm, 260±1cm 3. Amplatz Super Stiff tipo 4. Galo forma: tiesi ir J tipo 5. Lankstaus galiuko ilgis 4 ir 7 cm 6. Viela ištisinė spiralinio (‘‘flat coiled‘‘) tipo, bet be spiralinio viršutinio sluoksnio, padengta PTFE danga. 7. Atraumatinis minkštas distalinis galas. | 500 |  |  |  |
| 24 | Maišelis hipotermiškam naujagimiui | - | - | - | - | Įrašyti 24 d. viso |
| 24.1 | Maišelis hipotermiškam naujagimiui mažas (small) | Užsegamas hermetiškai su Velcro užsegimu centrinėje dalyje; Su kapišonu, kurį galima užsegti reguliuojamu dirželiu pagal galvos apimtį; Dydis skirtas naujagimiui < 1kg; Ilgis 38cm x 30cm ±1cm; Vienkartinis, sterilus; Pagamintas iš dvigubo sluoksnio polietileno; Skaidrios, tylios, minkštos medžiagos, atitinkčios ISO 10993-1 standartus; Nedirgina naujagimio odelės; Sukuriamas šiltnamio efektas; Sulaiko skleidžiamos šilumos praradimą bei garavimą; Stabilizuoja naujagimio poziciją. | 360 |  |  |  |
| 24.2 | Maišelis hipotermiškam naujagimiui vidutinis (medium) | Užsegamas hermetiškai su Velcro užsegimu centrinėje dalyje; Su kapišonu, kurį galima užsegti reguliuojamu dirželiu pagal galvos apimtį; Dydis skirtas naujagimiui nuo 1kg iki 2,5kg; Ilgis 44cm x 38cm ±1cm; Vienkartinis, sterilus; Pagamintas iš dvigubo sluoksnio polietileno; Skaidrios, tylios, minkštos medžiagos, atitinkčios ISO 10993-1 standartus; Nedirgina naujagimio odelės; Sukuriamas šiltnamio efektas; Sulaiko skleidžiamos šilumos praradimą bei garavimą; Stabilizuoja naujagimio poziciją. | 360 |  |  |  |
| 24.3 | Maišelis hipotermiškam naujagimiui didelis (large | Užsegamas hermetiškai su Velcro užsegimu centrinėje dalyje; Su kapišonu, kurį galima užsegti reguliuojamu dirželiu pagal galvos apimtį; Dydis skirtas naujagimiui > 2,5kg; Ilgis 50cm x 38cm ±1cm; Vienkartinis, sterilus; Pagamintas iš dvigubo sluoksnio polietileno; Skaidrios, tylios, minkštos medžiagos, atitinkčios ISO 10993-1 standartus; Nedirgina naujagimio odelės; Sukuriamas šiltnamio efektas; Sulaiko skleidžiamos šilumos praradimą bei garavimą; Stabilizuoja naujagimio poziciją. | 360 |  |  |  |
|  | Davikliai, manžetės ir jų fiksatoriai |  |  |  |  |  |
| 25 | Saturacijos daviklio fiksatorius | - | - | - | - | Įrašyti 25 d. viso |
| 25.1 | Saturacijos daviklio fiksatorius mažas | Dydis: 2cm x 8cm ±0,5cm (plotis x ilgis) ; Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos, su Velkro užsegimu; Suteikia stabilumo davikliui; Lengvas, komfortabilus, švelnus, tinkamas ypač jautriai naujagimio odai; Nesukelia prakaitavimo. | 1200 |  |  |  |
| 25.2 | Saturacijos daviklio fiksatorius didelis | Dydis: 3cm x 13cm ±0,5 cm (plotis x ilgis); Pagamintas iš „Neofoam“ orui laidžios medžiagos, su Velkro užsegimu; Suteikia stabilumo davikliui; Lengvas, komfortabilus, švelnus, tinkamas ypač jautriai naujagimio odai; Be latekso, be DEHP; Nesukelia prakaitavimo. | 1200 |  |  |  |
| 26 | Temperatūros daviklio fiksatorius | Apvalios formos; Dydis: diam.2,5cm; Paviršius padengtas auksine folija; Hidrokoloidiniu pagrindu; Klijuojamas; Hipoalerginis; Be latekso, be DEHP; Atsparus drėgmei ir karščiui; Nuimant nelieka ant odos. | 18000 |  |  |  |
| 27 | AKS manžetė naujagimiams | - | - | - | - | Įrašyti 27 d. viso |
| 27.1 | AKS manžetė naujagimiams vienos jungties 1 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su vienu vamzdeliu su Luer jungtimi Bayonet tipo; 1 dydis -manžetės plotis 2cm (žąstui 3-6cm). | 120 |  |  |  |
| 27.2 | AKS manžetė naujagimiams vienos jungties 2 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su vienu vamzdeliu su Luer jungtimi Bayonet tipo; 2 dydis – manžetės plotis 3cm (žąstui 4-8cm). | 180 |  |  |  |
| 27.3 | AKS manžetė naujagimiams vienos jungties 3 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su vienu vamzdeliu su Luer jungtimi Bayonet tipo; 3 dydis – manžetės plotis 4cm (žąstui 6-11cm). | 180 |  |  |  |
| 27.4 | AKS manžetė naujagimiams vienos jungties 4 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su vienu vamzdeliu su Luer jungtimi Bayonet tipo; 4 dydis – manžetės plotis 5cm (žąstui 7-13cm). | 180 |  |  |  |
| 27.5 | AKS manžetė naujagimiams dviejų jungčių 1 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su dviem vamzdeliais su Luer jungtimi Bayonet tipo; 1 dydis -manžetės plotis 2cm (žąstui 3-6cm). | 120 |  |  |  |
| 27.6 | AKS manžetė naujagimiams dviejų jungčių 2 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su dviem vamzdeliais su Luer jungtimi Bayonet tipo; 2 dydis – manžetės plotis 3cm (žąstui 4-8cm). | 120 |  |  |  |
| 27.7 | AKS manžetė naujagimiams dviejų jungčių 3 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su dviem vamzdeliais su Luer jungtimi Bayonet tipo; 3 dydis – manžetės plotis 4cm (žąstui 6-11cm). | 180 |  |  |  |
| 27.8 | AKS manžetė naujagimiams dviejų jungčių 4 | Vienkartinė, be latekso, pagaminta iš vinilo, su dviem vamzdeliais su Luer jungtimi Bayonet tipo; 4 dydis – manžetės plotis 5cm (žąstui 7-13cm). | 120 |  |  |  |
| 28 | Massimo pulsoksimetrijos daviklis RD SET NeoPt | Mažiau vieno kg naujagimiams. | 1200 |  |  |  |
| 29 | EKG elektrodai su hidrogeliniu pagrindu pralaidūs rentgeno spinduliams | Elektrodo dydis: diametras 25 - 26 mm, laido ilgis 60-61cm; Elektrodo sudedamosios medžiagos: sidabro chloridas - jutiklis, hidrogelis – centre, hidrokoloidas – kraštuose, neaustinė medžiaga – paviršiuje; Suteikiamas jutiklio stabilumas ir apsaugomas nuo išdžiuvimo; Pralaidus rentgeno spinduliams; Skirtingų spalvų laidai; Be latekso, be DEHP; Pakuotėje 3 elektrodai su laidais. | 360 |  |  |  |
| 30 | Juostelė pulsoksimetrų davikliams fiksuoti ir uždengti | Mėlynos medžiagos, minkšta, limpanti su velcro užsiegimu, skirtas naujagimiams. | 3000 |  |  |  |
| 31 | Universalus fiksatorius | Tinkamas ypač jautriai naujagimio odai; 2 juostelės po13mm x 14mm ±5mm; Švelniai prispaudus, prisitaiko prie įvairių kūno vietų ir prilimpa, nepažeidžia odos; Permatomas; Hidrokoloidinis; Hipoalerginis; Be latekso, be DEHP; Nuimant nelieka ant odos. | 1200 |  |  |  |
| 32 | Multifunkcinis fiksatorius Nr.1 | Multifunkcinis fiksatorius Galima fiksuoti kvėpavimo kontūrus, laidus, vamzdelius ir kitas priemones jų stabilizacijai, kad pacientas būtų labiau mobilus jį transportuojant, taikant Kangaroo metodą, atliekant rentgeną; Juostelė medžiaginė su Velcro užsegimu per visą ilgį; Juostelės darbinis ilgis 10-12cm, plotis 25mm± 1mm; Su metaliniu nerūdijančio plieno klipsu; Be latekso, be DEHP; Galimybė pasirinkti ≥ 6 spalvas. | 60 |  |  |  |
| 33 | Fototerapiniai akinukai | - | - | - | - | Įrašyti 33 d. viso |
| 33.1 | Fototerapiniai akinukai (lipdomi) vidutiniai | Šviesos blokavimas ≥ 99.9999%; Vidutinių akinukų ilgis 12-13cm; Medžiaginiai iš nailono su poliuretanu ir „Velcro“ užsegimais; Prie naujagimio galvutės pritvirtinami švelniais hidrokoloidiniais laikikliais; Ilgai ir tvirtai laikosi; Lengvai nuimami; Išlieka lipnūs daugiau nei vieną kartą (repoziciniai); Akinukų speciali forma idealiai priglunda prie veido; Gali būti apkirpti iki reikiamo dydžio; Be latekso, be DEHP. | 1200 |  |  |  |
| 33.2 | Fototerapiniai akinukai (lipdomi) dideli | Šviesos blokavimas ≥ 99.9999%; Didelių akinukų ilgis 17-19cm; Medžiaginiai iš nailono su poliuretanu ir „Velcro“ užsegimais; Prie naujagimio galvutės pritvirtinami švelniais hidrokoloidiniais laikikliais; Ilgai ir tvirtai laikosi; Lengvai nuimami; Išlieka lipnūs daugiau nei vieną kartą (repoziciniai); Akinukų speciali forma idealiai priglunda prie veido; Gali būti apkirpti iki reikiamo dydžio; Be latekso, be DEHP. | 600 |  |  |  |
| 33.3 | Fototerapiniai akinukai (apjuosiami) mikro | Šviesos blokavimas ≥ 99.9999%; Mikro akinukų priekinės dalies ilgis 10-11cm; Tinka galvos apimčiai < 26 cm; Medžiaginiai iš nailono su poliuretanu ir „Velcro“ užsegimais; Susideda iš dviejų dalių, kurios tarpusavyje sujungiamos velcro užsegimais; Apjuosiami aplink galvą, pakaušio srityje išplatėjimas su ≥ 7 juostelėmis; Ilgai ir tvirtai laikosi; Akinukų speciali forma idealiai priglunda prie veido; Gali būti apkirpti iki reikiamo dydžio; Be latekso, be DEHP. | 1200 |  |  |  |
| 33.4 | Fototerapiniai akinukai (apjuosiami) dideli | Šviesos blokavimas ≥ 99.9999%; Didelių akinukų priekinės dalies ilgis 17-19cm; Tinka galvos apimčiai > 34 cm Medžiaginiai iš nailono su poliuretanu ir „Velcro“ užsegimais; Susideda iš dviejų dalių, kurios tarpusavyje sujungiamos velcro užsegimais; Apjuosiami aplink galvą, pakaušio srityje išplatėjimas su ≥ 7 juostelėmis; Ilgai ir tvirtai laikosi; Akinukų speciali forma idealiai priglunda prie veido; Gali būti apkirpti iki reikiamo dydžio; Be latekso, be DEHP. | 1200 |  |  |  |
| 34 | Timpa vaikams su plastikine sagtele | Medžiaginė – elastinė; Su plastikiniu fiksatoriumi; Lengvai atsegama viena ranka; Plotis 25 mm (tinkama naujagimiams); Plaunama iki 600 C; Žymėjimas CE ženklu. | 60 |  |  |  |
| 35 | Juostelė medžiaginė naujagimių CPAP sistemos nosies kaniulėms tvirtinti | Medvilninė su lipdukais. Galai, kuriais fiksuojama nosies kaniulės – 0.5 cm pločio, per vidurį išplatėjanti; nealergizuojanti. | 120 |  |  |  |
| 36 | Juostele matavimams | 150cm sugraduota vienkartinė popierinė matavimo juostelė | 3000 |  |  |  |
| 37 | Antgalis OAE Oto Red 3mm-4mm | OAE3, OAE4 , raudoni, geltoni, žali 3 mm, 4 mm, 6 mm, 7 mm | 6000 |  |  |  |
| 38 | PRIEDAI PRIE TRANSKUTANINĖS KRAUJO DUJŲ CO2 STEBĖJIMO SISTEMOS | - | - | - | - | Įrašyti 38 d. viso |
| 38.1 | Membranų rinkinys tc kombinuotam elektrodui | Membranos su apsaugine aukso plokštele, kuri apsaugo jutiklio paviršių nuo mechaninių membranos pažeidimų; ruoštuvai (12 vnt.) leidžiantys per kelias sekundes atkortuojamu būdu pakeisti jutikliui mwmbraną; elektrolitas, sudėtis metileno glikolis, talpa 10 ml. | 6 |  |  |  |
| 38.2 | Elektrodo fiksacijos lipnūs žiedai | Dozatorius, žiedų ritinys – 250 vnt. (žiedo diametras 20 mm), kontaktinis skystis arba gėlis, kurio sudėtis propilieno glikolis, talpa 10ml. | 6 |  |  |  |
| 38.3 | Fiksatorių rinkinys | Dozatorius, žiedų ritinys – 60 vnt. (žiedo diametras 20 mm), kontaktinis skystis arba gėlis, kurio sudėtis propilieno glikolis, talpa 10ml. | 6 |  |  |  |
| 38.4 | Kalibravimo dujos | Balionėlis 180 ml talpos, slėgis jame ne mažiau 9,6 BAR. Dujų sudėtis CO2 7,5 proc., O2 20,9 proc. | 12 |  |  |  |
| 39 | Pjovėjas | Endoskopinis pjovėjas su integruotu į kasetę peiliu, sterilus, vienkartinis. Peilis integruotas į kasetę, vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir jo pačiu pjauna audinius tarp kabučių, rotuojamas 360 laips., automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti naudotos kasetės. Leidžiamas daugkartinis instrument uždsarymas/atidarymas prieš iššaunant. Skirtas 25 šūvių, užtaisomas 7 skirtingomis kasetėmis: pilka, balta, mėlyna, žalia, ruda, purpurinė, juoda. Turi CE ženklinimą. | 54 |  |  |  |
| 39.1 | Kasetė Nr.1 | Kasetės endolinijiniam pjovėjui, kasetės ilgis 30mm, peilis integruotas į kasetę, pjovėjo kasetė deda dvi trigubomis pakopomis išdėstytų kabių eiles. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. |  |  |  |  |
| 39.1.1 |  | Pilkos 2mm | 6 |  |  |  |
| 39.1.2 |  | Baltos 2,5mm | 6 |  |  |  |
| 39.1.3 |  | Mėlynos 3,5mm | 6 |  |  |  |
| 39.2 | Kasetė Nr.2 | Kasetės endolinijiniam pjovėjui, kasetės ilgis 45mm, peilis integruotas į kasetę, pjovėjo kasetė deda dvi trigubomis pakopomis išdėstytų kabių eiles. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. |  |  |  |  |
| 39.2.1 |  | Pilkos 2mm | 6 |  |  |  |
| 39.2.2 |  | Baltos 2,5mm | 6 |  |  |  |
| 39.2.3 |  | Mėlynos 3,5mm | 6 |  |  |  |
| 39.2.4 |  | Žalios 4,8mm | 6 |  |  |  |
| 39.3 | Kasetė Nr.3 | Kasetės endolinijiniam pjovėjui, kasetės ilgis 60mm, peilis integruotas į kasetę, pjovėjo kasetė deda dvi trigubomis pakopomis išdėstytų kabių eiles. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. |  |  |  |  |
| 39.3.1 |  | Pilkos 2mm | 6 |  |  |  |
| 39.3.2 |  | Baltos 2,5mm | 6 |  |  |  |
| 39.3.3 |  | Mėlynos 3,5mm | 6 |  |  |  |
| 39.3.4 |  | Žalios 4,8mm | 6 |  |  |  |
| 39.4 | Kasetė Nr.4 | Kasetės endolinijiniam pjovėjui, kasetės ilgis 30mm, po 3 padėtis ( 0; 22 ir 45 laips.) į abi puses, peilis integruotas į kasetę, pjovėjo kasetė deda dvi trigubomis pakopomis išdėstytų kabių eiles. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. |  |  |  |  |
| 39.4.1 |  | Pilkos 2mm | 6 |  |  |  |
| 39.4.2 |  | Baltos 2,5mm | 6 |  |  |  |
| 39.4.3 |  | Mėlynos 3,5mm | 6 |  |  |  |
| 39.5 | Kasetė Nr.5 | Kasetės endolinijiniam pjovėjui, kasetės ilgis 45mm, po 3 padėtis ( 0; 22 ir 45 laips.) į abi puses, peilis integruotas į kasetę, pjovėjo kasetė deda dvi trigubomis pakopomis išdėstytų kabių eiles. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. |  |  |  |  |
| 39.5.1 |  | Pilkos 2mm | 6 |  |  |  |
| 39.5.2 |  | Baltos 2,5mm | 12 |  |  |  |
| 39.5.3 |  | Mėlynos 3,5mm | 12 |  |  |  |
| 39.5.4 |  | Žalios 4,8mm | 18 |  |  |  |
| 39.6 | Kasetė Nr.6 | Kasetės endolinijiniam pjovėjui, kasetės ilgis 60mm, po 3 padėtis ( 0; 22 ir 45 laips.) į abi puses, peilis integruotas į kasetę, pjovėjo kasetė deda dvi trigubomis pakopomis išdėstytų kabių eiles. Kabutės skerspjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. |  |  |  |  |
| 39.6.1 |  | Pilkos 2mm | 6 |  |  |  |
| 39.6.2 |  | Baltos 2,5mm | 12 |  |  |  |
| 39.6.3 |  | Mėlynos 3,5mm | 48 |  |  |  |
| 39.6.4 |  | Žalios 4,8mm | 102 |  |  |  |
| 39.7 | Kasetė Nr.7 | Kasetės endolinijiniam pjovėjui, kasetės ilgis 45, 6 kabutės už peilio ribos, trys skirting aukščio kabučių eilės už peilio ribos. Peilis integruotas į kasetę. Kabutės skerpjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. |  |  |  |  |
| 39.7.1 |  | Ruda. Kabučių kojų ilgis 2; 2,5; 3mm, 6 kabučių eilės trys skirting aukščio kabučių eilės už peilio ribos. Peilis integruotas į kasetę. | 18 |  |  |  |
| 39.7.2 |  | Violetinė. Kabučių kojų ilgis 3; 3,5; 4mm, 6 kabučių eilės trys skirting aukščio kabučių eilės už peilio ribos. Peilis integruotas į kasetę. | 18 |  |  |  |
| 39.7.3 |  | eilės trys skirting aukščio kabučių eilės už peilio ribos. Peilis integruotas į kasetę. | 6 |  |  |  |
| 39.8 | Kasetė Nr.8 | ½ apskritimo lenkta žarnų siuvimo kasetė su peiliu kasetėje, kasetė yra ½ apskritimo lenktumo su 6 eilėmis kabučių. Kiekvienoje eilėje skirtingas kabučių aukštis: 3mm, 3,5mm, 4mm. Siūlės ilgis 50mm. Kabutės skerpjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. | 12 |  |  |  |
| 40 | Vienkartinis cirkuliarirūs aparatai | Vienkartinis cirkuliarirūs mechaninės siūlės aparatai, lenkti, sterilūs. Pjovimo aparatas, susiuvantis dviguba persidengiančių titaninių kabučių siūlė. Kabutės kojos aukštis 3,5mm arba 4,8mm. Instrumento darbinės dallies ilgis 22ir/arba 35cm. Nuimama galvą, su galimybe prijungti plastikinį trokarą audinių penetracijai, taip pat galimybė prijungti aparato galvą prie prailgintojo, norint įvesti priekalą per burną. Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampioformos vielos, kabutės skerpjūvis kvadratinis, dėl to suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. Atidarytos kabutės dydis 3,5mm. Speciali šiurkštuma leidžianti patogiau paimti priekaląlaparoskopiniu instrument. |  |  |  |  |
| 40.1 |  | 21mm | 3 |  |  |  |
| 40.2 |  | 25mm | 15 |  |  |  |
| 40.3 |  | 28mm | 90 |  |  |  |
| 40.4 |  | 31mm | 180 |  |  |  |
| 40.5 |  | 33mm | 3 |  |  |  |
| 40.6 |  | Transoralinis priekalas, skirtas naudoti su cirkuliariu 21mm XL instrument. Priekalas tiekiamas palenktoje formoje, sujungtas su 90cm PVC zondu, paruoštas naudoti sterilioje pakuotėje. | 3 |  |  |  |
| 40.7 |  | Transoralinis priekalas, skirtas naudoti su cirkuliariu 25mm XL instrument. Priekalas tiekiamas palenktoje formoje, sujungtas su 90cm PVC zondu, paruoštas naudoti sterilioje pakuotėje | 3 |  |  |  |
| 41 | Ultragarsinis instrumentas. | Ultragarsinis instrumentas. Darbinis ilgis 39mm, diametras 5mm, aktyvus. | 10 |  |  |  |
| 42 | Bipolinės žnyplės | Ilgis 37,0mm, diametras 5mm, žiaunų ilgis 19,4-19,6mm. Pjovimo ilgis 17,7-17,9mm, turi būti galimybė naudoti peilį audiniū nupjovimui, be energijos aktyvacijos. Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu. | 10 |  |  |  |
| 43 | Linijinis siuvėjas | Vienkartinis linijinis siuvėjas su užtaisyta kasete. Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 8 kartų, leidžiamas daugkartinis instrument uždarymas ir atidarymas, prieš išaunant. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Kasetės uždarytos kabutės aukštis 1mm, 1,5mm arba 2mm. 1,5mm ir 2mm kasetės gali būti naudojamos su tuo pačiu instrument. Siūlės ilgis 30 arba 90mm. | 12 |  |  |  |
| 43.1 | Kasetė | Kasetė linijiniam siuvėjui. Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Kasetės uždarytoskabutės aukštis 1, 1,5 arba 2mm. Siūlės ilgis 30 arba 90mm. | 24 |  |  |  |
| 44 | Inkarai | Inkarai tinkleliui prišaudyti 5mm skersmens. Vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas, kurio diametras 5mm. 25 iššaunamos kabutės viename instrumente. Kabutė ištirpstanti, inkaro formos, pagaminta iš polidioksanono. | 12 |  |  |  |
| 45 | Hemostatikai | Hemostatikas iš oksiduotos regeneruotos besirezorbuojančios celuiliozės skirtas laparoskopinėms operacijoms, turintis bakteriocidinį poveikį. Rezorbuojasi per 7-14 dienų. 7 sluosknių, 2,5-2,7 x 5,0-5,5cm | 120 |  |  |  |
| 46 | Turniketai | Turniketas su juostele, pakuotėje 2 vnt. | 2000 |  |  |  |
| 47 | Skylamušiai | Spaudžiami trimis pirštais 4mm | 600 |  |  |  |
| 48 | Prekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiai | 1. Medžiaga- polimetilmetakrilatas ar jo dariniai. 2. Ilgis – 12,5mm ir 13,0 mm 3. Optikos diametras – 5,5 – 6,0 mm 4. Laužiamoji galia- nuo +5 iki +30 dioptrijų 5. Fiksuojami akyje 4 taškuose (Kelman tipo „kvadrifleks“). | 900 |  |  |  |
| 49 | Kraujagyslių uždarymo po kateterizacijos sistema | Kraujagyslių uždaroma su siūlo ir mazgo pagalba. Skirta 5 – 21,5Fdiametro punkcijos vietai užsiūti. Sistemą sudaro polipropileno siūlas ir 2 adatos. Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje iš karto po sistemos panaudojimo, manipuliacijų prietaisu metu išlieka patekimo į kraujagyslę galimybė. | 300 |  |  |  |