SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICINOS PRIETAISŲ PIRKIMO Nr.19769

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VISOMS PIRKIMO DALIMS:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Pateikiamo kartu su pasiūlymu dokumento pavadinimas, lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus kartu su pasiūlymu. | FotoFinder CE Konformitätserklärung_bodystudio_ATBM_ MC1000_Stand_Aug2018.pdf – 1 lapas FotoFinder CE ATBM Sertifikatas Lt.pdf - 1 lapas |
| 2 | Pristatant prekę pateikti medicinos prietaisų naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis kartu su serviso dokumentacija anglų kalba, kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad šis reikalavimas bus įvykdytas. | 20190925 Rastas del vertimo.pdf – 1 lapas |
| 3 | Teikiant ir instaliuojant prekes privalomas personalo apmokymas darbui su įranga, pateikti kartu su pasiūlymu, kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą patvirtinantį, kad šis reikalavimas bus įvykdytas. | 20190925 Rastas del apmokymu.pdf – 1 lapas |
| 4 | Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prietaisų gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina). Taip pat Tiekėjas turi tūrėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus patvirtinančius kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, yra įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą. | Certificate IDD.pdf – 1 lapas Certifikate IDD LT.pdf – 1 lapas |
| 5 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. | EN_medicam 1000-EN.pdf – 2 lapai EN_medicam 1000 LT.pdf – 2 lapai data_sheet-medicam1000_EN.pdf – 1 lapas data_sheet-medicam1000_LT.pdf – 1 lapas data_sheet-ATBM_EN.pdf – 3 lapai data_sheet-ATBM_LT.pdf – 3 lapai EN_Moleanalyzer pro_info sheet EN.pdf – 2 lapai EN_Moleanalyzer pro_info sheet LT.pdf – 2 lapai EN_Trichoscale_V3.0_Infoblatt EN.pdf – 2 lapai EN_Trichoscale_V3.0_Infoblatt LT.pdf – 2 lapai www.fotofinder.de |
| 6 | Prietaisų garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau 36 mėnesiai nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (nebent pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje prie atskirų pirkimo dalių nurodytas kitas garantinio aptarnavimo terminas), kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad šis reikalavimas bus įvykdytas. | 20190925 Rastas del garantijos.pdf – 1 lapas |

Pirkimas skaidomas į 6 pirkimo dalis:

1 pirkimo dalis - Viso kūno apgamų stebėjimo ir analizės sistema, 1 komplektas

| Eil. Nr. | ##### Pavadinimas | ## Būtini reikalavimai | ## Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### Prietaiso paskirtis | - Apgamų ir odos darinių diagnostika - Plaukų ligų diagnostika | ## 9 ## 9 |
| 2 | ##### Komplektacija | - Video kamera su LED žiediniu matomųjų spindulių apšvietimu (mikro ir makrovaizdui išgauti naudojama ta pati kamera): - Integruotas poliarizacinis / nepoliarizacinis apšvietimas - Autofokuso funkcija - Optinis didinimas ne mažiau 20x -140x - Jungtis su pagrindiniu kompiuteriu (ne trumpesnė nei 4 metrai) - Sukomplektuota su uždaro tipo, atviro tipo ir kūginiu antgaliais. - Galimybė prijungti ultravioletinio apšvietimo priedą - Galimybė prijungti kapiliaroskopijai skirtą mikroskopą, didinantį nemažiau 350 x - Spalvoto vaizdo kamera viso kūno odos žemėlapio sudarymui: - Matricos dydis ne mažiau 24 Mpix - Objektyvas ne blogiau 18-55mm/1:4-5.6 - LED blykstė - Poliarizacinis filtras - Spalvoto vaizdo kamera turi automatiškai judėti, atsižvelgiant į paciento ūgį ir/arba pasirinktą kūno dalį - Dermatoskopinė kamera: - Matricos dydis ne blogiau CMOS 1/2.8 2MP - Efektyvių pikselių skaičius ne blogiau 1920 x 1080 - Mažiausias atstumas be mikro lęšio ne blogiau 1 cm - Mažiausias apšvietimas ne daugiau 0.4 lux /F 1.6 - Elektroninis užraktas ne blogiau 1/1 – 1/10,000 s 22 žingsnelių - Apšvietimas LED | ## 9,10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 17 ## 17 ## 17 ## 17 ## 17 ## 17 ## 12 ## 12 12 12 12 12 12 |
| 3. | Programinė įranga | - Programinė įranga pigmentinių apgamų skenavimui ir markiravimui su jų dinamikos stebėjimo galimybe: - Galimybė skenuoti apgamus, žymėti ir saugoti lokalioje pacientų duomenų bazėje - Galimybė lyginti senus atvaizdus su naujais - Viso kūno automatinio skenavimo sistema su viso kūno odos žemėlapio sudarymu, rodanti naujus, išnykusius ir pasikeitusius apgamus bei odos darinius - Viso kūno automatinis skenavimas neblogiau nei per 3 min. - Šifruoti pacientų duomenys ir mikro bei makro vaizdai - Galimybė nuasmeninti pacientų foto vaizdus ir duomenis - Galimybė uždengti paciento nuotraukos bet kurią vietą nepanaikinamu poligonu - Galimybė rankiniu būdu matuoti odos darinių ilgį, plotį, skerspjūvį, plotą, kampą, perimetrą - Galimybė rankiniu būdu įtraukti bet kokią grafinę informaciją į paciento nuotrauką - Galimybė perkelti esamų pacientų duomenis iš senosios skaimeninės dermatoskopijos „FotoFinder body studio“ įrangos, kartu su pacientų nuotraukomis su galimybe analizuoti mikroskopinius vaizdus bei juos lyginti - Galimybė importuoti navikų nuotraukas iš kitų sistemų ir jas analizuoti - Integruota užklausų ir filtrų sistema, leidžianti rūšiuoti duomenis pagal: Paciento vardą, pavardę, ūgį, lytį, amžių, adresą, gydantį gytytoją, diagnozę, studiją, apsilankymo datą, turimus odos darinius; makro nuotraukų atlikimo datą; mikro nuotraukų atlikimo datą; diagnozę; gydančius gydytojus; gydytojo pastabas; odos darinius; odos darinių pyktybiškumą; pacientų grupes; skirtą gydymą; lokaciją odoje; - Detalių ataskaitų (makro, mikro, dermatoskopiniai vaizdai ir statistinė informacija apie darinius) pasirinkimas - „Šešėlio“ funkcija tiksliam paciento pozicionavimui pagal ankstesnes nuotraukas - Galimybė pasirinkti pastovų programinės įrangos atnaujinimą ir palaikymą | ## 21 21 21 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 |
|  |  | - Programinė įranga melanomų diagnozavimui: - Įdiegtas pigmentinių apgamų tyrimo algoritmas pritaikytas ankstyvai melanomos diagnostikai, kuris apima naviko struktūros, dydžio, skersmens, spalvos, simetriškumo ir kitų parametrų kokybinį vertinimą: - Pagal 3 punktų taisyklę; - Pagal 7 punktų taisyklę; - Pagal ABCD taisyklę; - Automatiškai, su įdiegta dirbtinio intelekto navikų atpažinimo sistema - Galimybė automatiškai gauti „antrąją nuomonę“ iš vedančiųjų pasaulio klinikų - Odos darinių vaizdų biblioteka, palengvinanti diagnozę - Galimybė analizuoti vienu metu kelias melanomas ir gauti jų įvertinimą - Galimybė automatiškai analizuoti odos darinius, nesuvedant paciento duomenų - Galimybė pasirinkti pastovų programinės įrangos atnaujinimą ir palaikymą | ## 21 ## 21 ## 21 ## 21 ## 21 ## 22 ## 22 ## 21 ## 21 ## 21 ## 16 |
|  |  | - Programinė įranga plaukų dangos analizavimui: - Trichogramos sudarymas - Anageno ir telogeno fazių analizė - Plaukų dangos statistinių duomenų pateikimas - Terminalinių plaukų ir gyvaplaukių analizė - Plaukų svogūnėlių statistinių duomenų pateikimas - Grafinis statistinių duomenų pateikimas - Galimybė prisijungti prie internetinės plaukų analizės sistemos, pateikiančios profesionalias ataskaitas (laboratorinės paslaugos, skirtos plaukams analizuoti ir diagnozuoti , naudojant trichoskopinius vaizdus. Be skutimo, be rovimo ir t.t.) - Galimybė pasirinkti pastovų programinės įrangos atnaujinimą ir palaikymą | ## 25 ## 25 ## 25 ## 25 ## 26 ## 26 ## 26 ## 26 ## 16 |
|  |  | - Plėtimo galimybės: - Galimybė prijungti žvynelinės tyrimo ir analizavimo modulį - Galimybė naudoti estetinėms ir grožio procedūroms skirtą programinę įrangą prieš ir po vaizdų dokumentavimui | ## 17 ## 17 |
| 4. | Sistemos kompiuteris | - Procesorius ne prasčiau nei Intel Core i5, 2,4 GHz arba analogiškas - Operatyvioji atmintis > 8GB - 2 standieji diskai nemažiau 1TB, iš kurių vienas nemažiau 128 GB SSD - Monitorius ne mažiau 22“, raiška ne mažiau 1920x1080 - Operacinė sistema ne žemesnė nei Windows 10 - Klaviatūra - Pelytė - Visos grafinės informacijos išvedimas viename monitoriuje - Grafinė plokštė ne mažiau 512 MB RAM - Išorinis standusi diskas nemažiau 2 TB atsarginėms kopijoms. - Sistemos atsarginės duomenų kopijos turi būti daromos į nemažiau kaip 3 atskirus standžiuosius diskus. | 16 16 16 16 16 17 17 16 16 16 16 |
| 5. | ##### Stovas įrangai | - Pritaikytas montuoti dermatoskopinę įrangą, kameras, duomenis apdorojantį kompiuterį, monitorių - Galimybė saugiai tvirtinti dermatoskopinę kamerą - Stovas su ratukais - Visi ratukai su stabdymo mechanizmais - Skiriamasis transformatorius atskiroms įtampos grandinėms atskirti - Mėlynos spalvos foninė sienelė pacientams fotografuoti - Lazerinė liniuotė tiksliam paciento pozicionavimui - Kilimėlis paciento tiksliam pozicionavimui - Stovo aukštis – nedidesnis nei 182 cm. - Stovo pagrindo išmatavimai – nedidesni nei 61x77 cm. - Kameros tikslų judėjimą užtikrinantys žingsniniai varikliai – būtina. Kameros tikslų judėjimą užtikrinanti grandininė pavara, nereikalaujanti tepimo ir aptarnavimo – būtina. - Visa paruošta darbui sistema turi užimti nedidesnį nei 200x300 cm patalpos plotą. | 16 16 16 16 16 17 17 17 16 16 17 16 |
| 6. | ##### Sertifikatas | Gamintojas turi būti sertifikuotas ISO 13485 | ## 28,29 |
| 7. | ##### Sistemos maitinimas | Nominalios reikšmės 230 V, 50 Hz | ## 17 |

# 2 pirkimo dalis - Kolposkopas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolposkopo parametrai |  |  |
| 1.1 | Binokuliarinė-konvergentinė stebėjimo sistema | Būtina |  |
| 1.2 | 3D vaizdas | Būtina |  |
| 1.3 | Žalias filtras | Būtina |  |
| 1.4 | Didinimas: | Pakopų reikšmės: |  |
|  | Stereo vaizdo didinimas operatoriui (≥3 pakopos) | x7,5±0,5; x15±0,5; x30±0,5 |  |
|  | Vaizdo didinimas kamerai (≥3 pakopos) | x7,5±0,5; x15±0,5; x30±0,5 |  |
| 1.5 | Apžvalgos lauko diametras, kai: |  |  |
|  | - didinimas x 7,5±0,5 | 45±1 mm |  |
|  | - didinimas x 15±0,5 | 22±1 mm |  |
|  | - didinimas x 30±0,5 | 11±1 mm |  |
| 1.6 | Darbinis atstumas | 30±1 cm |  |
| 1.7 | Tikslaus-preciziško reguliavimo mechanizmas: - Reguliavimas rankenomis - Fokusavimas - Kilnojimas aukštyn/žemyn - Kampo keitimas | Būtinas Būtinas Būtinas Būtinas |  |
| 1.8 | Šviesos šaltinis | LED diodų |  |
| 1.9 | LED diodų gyvavimo trukmė | ≥ 20.000 valandų |  |
| 1.10 | Šviesumas esant 30±1 cm atstumui | ≥ 50.000 Lux |  |
| 1.11 | Spalvos temperatūra intervale | Ne siauresnėse ribose kaip 5700-6000 |  |
| 1.12 | Šviesos srauto valdymas | Tolygus |  |
| 1.13 | Kalibraciniai apskritimai | Integruoti į okuliarą |  |
| 1.14 | Ametropinis okuliarų reguliavimas abiems akims | Nuo ≥ +7 iki ≤ - 7 dioptrijų |  |
| 1.15 | Objekto matavimo instrumentas | Integruotas į okuliarą |  |
| 1.16 | Foto kameros jungtis | Būtina |  |
| 1.17 | Galimybė prijunti vienu metu video kamerą ir foto kamerą | Būtina |  |
|  | Stovo parametrai |  |  |
| 2.1 | Mobilus stovas ant 5 ratukų | Būtinas |  |
| 2.2 | Ratukų su stabdžiais | ≥ 2 |  |
| 2.3 | Kolposkopo kėlimo svorį balansuojanti stovo sistema | Būtina |  |
| 2.4 | Kolposkopo horizontalaus sukimo diametras | ≥ 120cm |  |
| 2.5 | Kolposkopo aukštis reguliuojamas (nuo žemės) | Nuo ≤78 cm iki ≥120 cm |  |
|  | Foto kameros parametrai |  |  |
| 3.1 | Montuojama prie kolposkopo | Būtina |  |
| 3.2 | Skaitmeninė-veidrodinė sistema | Būtina |  |
| 3.3 | Aktyvių taškų skaičius | ≥15.0 mln. |  |
| 3.4 | Nuotraukų formatai | JPEG |  |
| 3.5 | Jungtis prie standartinio kompiuterio | Wifi bevieliu būdu |  |
| 3.6 | Automatinis nufotografuotos nuotraukos perkėlimas į kompiuterį | Būtina |  |
| 4. | Maitinimo šaltinis | 230V 50Hz elektros tinklas |  |

3 pirkimo dalis – Radiologo darbo stotis (su 2 monitoriais), 3 komplektai

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Reikalaujamas parametras | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kompiuteris |  |  |  |  |
|  | Komplekto sudėtis | Stalinis kompiuteris su 4 monitorių jungtimis (vaizdo plokštė(-ės) turi užtikrinti trijų monitorių prijungimą vienu metu), USB laidine lazerine pele ir USB laidinė klaviatūra su integruotu kortelių skaitytuvu |  |
|  | Komplekto gamintojas (pavadinimas) | Turi būti nurodytas komplekto gamintojas |  |
|  | Stalinio kompiuterio charakteristikos: |  |  |  |
|  | Kompiuterio korpuso tipas | TOWER |  |
|  | Kompiuterio pavadinimas | Turi būti nurodytas kompiuterio pavadinimas |  |
|  | Modelis (gamintojo suteiktas kodas) | Turi būti nurodytas kompiuterio modelis (gamintojo suteiktas kodas) |  |
|  | Procesoriaus (CPU) modelis | Turi būti nurodytas procesoriaus modelis (gamintojo suteiktas kodas) |  |
|  | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros, 64 bitų |  |
|  | Virtualizavimo technologija | Virtualizavimo technologija turi būti realizuota procesoriaus konstrukcijoje |  |
|  | Procesoriaus konstrukcija | Ne mažiau kaip 6 procesoriaus branduolių („CPU core“) fizinis procesorius (turi būti nurodytas procesoriaus branduolių („CPU core“) skaičius) Kiekvienas procesoriaus branduolys turi turėti galimybę vienu metu vykdyti ne mažiau kaip 2 veiksmų sekas (angl. „threads“) |  |
|  | Procesoriaus našumas | Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą „Performance test“ (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) ne mažiau kaip 15130 (turi būti nurodytas procesoriaus našumas) Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |  |
|  | Procesoriaus našumo įrodymai | Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti dokumentą (-us) (skaitmeninę dokumento (-ų) kopiją (-jas) arba nuorodą (-as) internete, įrodančius jo siūlomo procesoriaus našumą pagal 2.3.8 papunktyje nurodytą testą. Turi būti pateiktas dokumentas arba nurodyta nuoroda internete |  |
|  | Procesoriaus suderinamumas su operacine sistema | Procesorius turi būti suderinamas su Windows 10 Pro operacine sistema |  |
|  | Būtina operatyviosios atminties talpa | Ne mažiau kaip 16 GB (2x8GB) (turi būti nurodyta atminties talpa) |  |
|  | Reikalaujamas atminties modulių kiekis | 2 vnt. (turi būti nurodytas kiekis) |  |
|  | Maksimali palaikoma operatyviosios atminties talpa | Ne mažiau kaip 128 GB (turi būti nurodytas atminties dydis) |  |
|  | Maksimalus palaikomas atminties modulių kiekis | Ne mažiau kaip 4 vnt. (turi būti nurodytas kiekis) |  |
|  | Operatyviosios atminties modulių tipas | DDR4 NECC Unbuffered DIMMs arba lygiavertis (turi būti nurodytas modulių tipas) |  |
|  | Operatyviosios atminties modulių efektyvumas | Ne mažesnis kaip 2666 MT/s (turi būti nurodytas modulių efektyvumas) |  |
|  | Operatyviosios atminties modulių pavadinimas | Turi būti nurodytas modulių pavadinimas |  |
|  | Standžiojo disko talpa | Ne mažesnė kaip 512 GB (turi būti nurodyta disko talpa) |  |
|  | Standžiojo disko jungtis | M.2 PCIe |  |
|  | DVD įrenginys | Vidinis DVD įrenginys |  |
|  | USB lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 6 USB 3.0 tipo, iš jų ne mažiau kaip 2 vnt. korpuso priekyje ir 4 vnt. korpuso galinėje dalyje. Ne mažiau kaip 2 USB 2.0 tipo korpuso galinėje dalyje. (turi būti nurodytas USB lizdų skaičius) |  |
|  | Tinklo suderintuvas | Kompiuteris turi turėti integruotą Ethernet tinklo suderintuvą, kuris turi turėti RJ-45 tipo kabelio prijungimo lizdą ir galėtų dirbti šiais greičiais: 10 Mbps, 100 Mbps ir 1 000 Mbps |  |
|  | Saugumo modulis | Duomenų apsaugai kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį v. 2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertis (turi būti nurodytas) |  |
|  | Klaviatūra / tipas | USB kabeliu prijungiama su integruotu SmartCard skaitytuvu, tenkinančiu ISO 7816 standartą, kurios klavišų išdėstymas atitinka Windows keyboard/ US English layout išdėstymą. |  |
|  | Pelė skirta stacionariam kompiuteriui / tipas | USB kabeliu prijungiama lazerinė su ratuku |  |
|  | Kompiuterio plėtimo jungtys | Kompiuteris turi turėti plėtimo jungtis: 1 vnt. PCI Express Gen3 slot x16 mechanical/ x16 electrical ( full height, full length); 2 vnt. PCI Express Gen3 slot x4 mechanical/ x1 electrical ( full height, full length); 1 vnt. PCI Express Gen3 slot x16 mechanical/ x4 electrical ( full height, full length); 2 vnt. M.2 slot (PCIe Gen3 x4) (turi būti nurodytos jungtys ir jų skaičius) |  |
|  | Kompiuterio lizdas arba lizdai mikrofonui ir ausinėms prijungti. | Kompiuteris turi turėti lizdą arba lizdus mikrofonui ir ausinėms prijungti. |  |
|  | Kompiuterio integruotas garsiakalbis (garsiakalbiai). | Kompiuteris turi turėti integruotą (-us) garsiakalbį (-ius). |  |
|  | Kompiuterio komponentų tarpusavio suderinamumas | Turi būti užtikrintas visiškas kompiuterio komponentų tarpusavio suderinamumas: techninės įrangos, tvarkyklių ir techninio palaikymo. |  |
|  | Kompiuterio kabeliai, suderintuvai ir kitos sudedamosios dalys. | Kompiuterio komplekte turi būti visi sistemos funkcionavimui užtikrinti reikalingi kabeliai, suderintuvai ir kitos sudedamosios dalys. |  |
|  | Kompiuterio komplekto spalva | Juoda ir (arba) sidabrinė (turi būti nurodyta spalva) |  |
|  | Kompiuterio maitinimo šaltinis | Ne mažau kaip 500W, turi būti ne mažiau kaip 90% efektyvumo (turi būti nurodyta) |  |
|  | Darbinė temperatūra | Kompiuteris turi dirbti temperatūroje nuo 5°C iki 35°C.(turi būti nurodyta) |  |
|  | Operacinės sistemos licencija | Microsoft Windows 10 Pro arba lygiavertė (turi būti nurodyta licencija) |  |
|  | Biuro programų paketo licencija | MS Office 2019 Home & Business arba lygiavertė (turi būti nurodyta licencija) |  |
|  | Kompiuterio gamintojo pateikiamos tvarkyklės | Kompiuterio gamintojas internete turi pateikti kompiuterio vidinę programinę įrangą (angl. firmware) ir tvarkykles, būtinas Microsoft Windows 10 64-bit operacinėms sistemoms. Prieiga prie šių duomenų turi būti vieša ir neapribota (turi būti nurodytas svetainės URL adresas) |  |
|  | Operacinės sistemos kalbos versija | Anglų |  |
|  | Kompiuterio vidinės programinės įrangos kalbos versija | Anglų |  |
|  | Darbo našumo optimizavimo programinė įranga | Kompiuteris turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo programine įranga leidžiančia stebėti kompiuterio apkrovimą, analizuoti sistemos būklę, teikiančia rekomendacijas dėl resursų išnaudojimo, bei tvarkyklių parinkimo. Turi būti palaikoma Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Autodesk AutoCAD programinė įranga. (turi būti nurodytas programinės įrangos pavadinimas) |  |
|  | Nuotolinio vaizdo perdavimo programinė įranga | Kompiuteris turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo programine įranga leidžiančia prisijungti ir naudotis kompiuteryje esančia programine įranga (išnaudojant visą vaizdo plokštės potencialą) iš kito kompiuterio ar planšetinio kompiuterio. Turi būti palaikomos Windows, RHEL, SLED ir MacOS operacinės sistemos (turi būti nurodytas programinės įrangos pavadinimas) |  |
|  | Kompiuterių suderinamumo reikalavimai: |  |  |  |
|  | Suderinamumas | Kompiuteris, jo pagrindinė plokštė (įskaitant BIOS programas), vaizdo plokštė, monitorius, pelė ir klaviatūra turi būti vieno gamintojo (angl. manufacturer) ir pažymėti gamintojo prekiniu ženklu. |  |
| - Bendrieji, energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Kompiuteriai ir kompiuterių komplektų sudėtyje pateikiama įranga | Kompiuteriai ir kompiuterių komplektų sudėtyje pateikiama įranga turi būti nauja ir nenaudota |  |
|  | Siūlomų kompiuterių parametrai | Siūlomų kompiuterių techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai (jų reikšmės) negali būti dirbtinai pagerinti, o našumo testai turi būti atlikti nenaudojant kompiuterio spartinimo (angl. overclocking). |  |
|  | Gamintojo garantija | Komplekto įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesnė kaip 36 mėn. nuo kompiuterių komplektų (prekių) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinis aptarnavimas turi būti suteikiamas įrangos darbo vietoje. (turi būti nurodytas gamintojo suteiktas garantijos laikotarpis ir jos suteikimo vieta) |  |
|  | Atsarginės dalys | Turi būti galimybė įsigyti kompiuterio atsargines dalis ne mažiau kaip 5 metus po įrangos gamybos nutraukimo. Atitikimo įrodymai: Ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Atitikties dokumentai (arba nuoroda gamintojo interneto tinklalapyje) turi būti pateikti su pasiūlymu. Nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą. |  |
| - 6 MP medicininis spalvotas diagnostinis monitorius skirtas radiologinių tyrimų vertinimui 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Paskirtis | Visų tipų radiologiniams medicininiams vaizdams, išskyrus skaitmeninę mamografiją |  |
|  | Monitoriaus pavadinimas | Turi būti nurodytas monitoriaus pavadinimas |  |
|  | Modelis (gamintojo suteiktas kodas) | Turi būti nurodytas monitoriaus modelis (gamintojo suteiktas kodas) |  |
|  | Monitoriaus tipas | IPS-TFT LCD, spalvotas |  |
|  | Monitoriuje integruota fokusuoto šviesaus taško funkcija suteikianti galimybę sutelkti dėmesį į dominančią sritį | Būtina, nurodyti firminį pavadinimą |  |
|  | Monitoriuje integruota išmani funkcija leidžianti lengvai pritamsinti kitus monitorius ir susikoncentruoti į dominančio monitoriaus vaizdą | Būtina, nurodyti firminį pavadinimą |  |
|  | Monitoriuje integruotas sensorius su programine įranga automatinei vaizdo kokybės patikrai | Būtina, fizinis sensorius |  |
|  | Įstrižainė | > 30" |  |
|  | Maksimali skiriamoji geba | ≥ 3280 x 2048 taškų |  |
|  | Pilnos vaizdo perdavimo grandies plotis | ≥ 30 bitų |  |
|  | Monitoriaus kraštinių santykis | 16:10 |  |
|  | Kiekvieno taško vienodumo pataisa (angl. Color PPU) | Būtina |  |
|  | Aplinkos šviesos nustatymai, prisitaiko prie peržiūros patalpos | Būtina |  |
|  | Aplinkos šviesos sensorius | Būtina |  |
|  | Foninio apšvietimo stabilizavimas | Būtina |  |
|  | Apžvalgos kampas | Horizontaliai ≥178 º, vertikaliai ≥178 º |  |
|  | Maksimalus skaistis | ≥ 1050 cd/m2 |  |
|  | DICOM kalibruotas maksimalus skaistis | ≥ 500 cd/m2 |  |
|  | Pikselio dydis | ≤ 0,2 mm |  |
|  | Kontrastiškumas | ≥ 1500:1 |  |
|  | Reakcijos laikas | ≤ 20 ms |  |
|  | DVI-D Dual link jungtis | ≥ 2 vnt. |  |
|  | Display port jungtis | ≥ 2 vnt. |  |
|  | VESA tvirtinimas | Būtina |  |
|  | Išorinis monitorių maitinimo šaltinis | Būtina |  |
|  | Monitoriaus pavertimas monitoriaus stovo atžvilgiu | ≥-5°/ +25° |  |
|  | Monitoriaus ekrano fizinė pasukimas monitoriaus stovo atžvilgiu | ≥-30°/ +30° |  |
|  | Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas | ≥100mm |  |
|  | Apsauginė, antireflektinė ekrano apsauga | Būtina |  |
|  | USB jungtys | ≥ 4 vnt. |  |
|  | Specializuotas monitoriaus valdymo jutiklinis kilimėlis suderinamas su siūlomais monitoriais ir dedikuota grafikos plokšte. Jutiklinio kilimėlio pagalba turi būti galimybė aktyvuoti fokusuoto šviesaus taško funkciją | Būtina |  |
|  | Monitoriui taikoma garantija | ≥ 5 metai, įskaitant ≥40000 valandų apšvietimo garantiją |  |
|  | Siūlomo monitoriaus techniniai parametrai | Siūlomo monitoriaus techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai (jų reikšmės) negali būti dirbtinai pagerinti. |  |
|  | Monitorius turi būti suderinamas su ligoninėje veikiančia pažangios vizualizacijos sistema Vitrea | Būtina |  |
| - Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Monitoriaus pavadinimas | Turi būti nurodytas monitoriaus pavadinimas |  |
|  | Modelis (gamintojo suteiktas kodas) | Turi būti nurodytas monitoriaus modelis (gamintojo suteiktas kodas) |  |
|  | Monitoriaus tipas | LCD IPS, spalvotas |  |
|  | Specializuotas medicininis pritaikymas (atitikimas MDD 93/42/EEC direktyvai) | Būtina |  |
|  | Dicom kalibracija | Būtina |  |
|  | Įstrižainė | > 24" |  |
|  | Monitoriaus kraštinių santykis | 16:10 |  |
|  | Raiška | ≥ 2 MP |  |
|  | Pikselio dydis | ≤ 0,3 mm |  |
|  | Apžvalgos kampas | Horizontaliai ≥178 º, vertikaliai ≥178 º |  |
|  | Kontrastiškumas | ≥ 1000:1 |  |
|  | Reakcijos laikas | ≤ 15 ms |  |
|  | Maksimalus skaistis | ≥ 300 cd/m2 |  |
|  | DICOM kalibruotas maksimalus skaistis | ≥ 180 cd/m2 |  |
|  | Aplinkos šviesos nustatymai | Būtina |  |
|  | Monitoriaus pavertimas monitoriaus stovo atžvilgiu | ≥-5°/ +20° |  |
|  | Monitoriaus ekrano fizinė pasukimas monitoriaus stovo atžvilgiu | ≥-45°/ +45° |  |
|  | 90° Pivot funkcija | Būtina |  |
|  | Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas | ≥100mm |  |
|  | VESA tvirtinimas | Būtina |  |
|  | USB jungtys | ≥ 2 vnt. |  |
|  | Jungtys Display port, HDMI, VGA | Būtina |  |
|  | Monitoriuje integruotas sensorius su programine įranga automatinei vaizdo kokybės patikrai | Būtina, fizinis sensorius |  |
|  | Programine įranga automatinei vaizdo kokybės patikrai | Būtina |  |
|  | Siūlomo monitoriaus techniniai parametrai | Siūlomo monitoriaus techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai (jų reikšmės) negali būti dirbtinai pagerinti. |  |
|  | Monitoriui taikoma garantija | ≥ 3 metai |  |
| - Dedikuota vaizdo plokštė 1 vnt. |  |  |  |  |
|  | Atminties dydis | ≥ 4 GB |  |
|  | Atminties pralaidumas | ≥ 96 GB/s |  |
|  | Display port jungtys | ≥ 4 vnt. |  |
| - Monitorių ir vaizdo plokštės suderinamumo reikalavimai: |  |  |  |
|  | Suderinamumas | Diagnostinis monitorius, papildomas monitorius ir dedikuota vaizdo plokštė turi būti vieno gamintojo (angl. manufacturer). |  |
|  | Suderinamumas su kompiuteriu | Diagnostinis monitorius, papildomas monitorius ir dedikuota vaizdo plokštė turi būti suderinami su siūlomu kompiuteriu. Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas monitorių gamintojo oficialus patvirtinimas |  |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |  |
|  | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
|  | Garantijos sąlygos | Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus / rekomendacijas ir apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis) informuoja pirkėją. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Prekės gedimo atveju tiekėjas atvyksta remontuoti prekės ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo. Garantinio gedimo atveju, esant įprastam gedimui nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas per 10 darbo dienų. |  |
|  | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas ir paruošimas eksploatacijai | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
|  | Personalo apmokymas | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą |  |
|  | Darbo stotyse turi būti įdiegta ligoninėje veikianti pažangios vizualizacijos sistema Vitrea | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti gamintojo išduotą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo teisę aptarnauti pažangios vizualizacijos sistemą arba sudarytą bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. |  |
|  | Siūloma įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 591 straipsnio 1 ir 11 dalyse nurodytus reikalavimus. | Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas atitikties sertifikatas arba atitikties deklaracija. |  |

4 pirkimo dalis  - Vaisiaus kardiotokografas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apibūdinimas | Gyvybinių funkcijų monitorius, galintis registruoti motinos ir vaisiaus gyvybines funkcijas |  |
| 2. | Monitoruojami motinos EKG | 1. Reguliuojamas jautrumas (ne mažiau nurodytų diapazonų) 2.5, 5, 10, 20 mm/mV, automatinis 2. EKG kontakto nebuvo fiksavimas 3. ŠSD diapazonas ne siauresnis 30-240 k/min 4. Paklaida ne daugiau 2k/min |  |
| 3. | Monitoruojami motinos SpO2 | 1. Diapazonas ne mažiau 70 – 100% 2. Skiriamoji geba ne daugiau 1% |  |
| 4. | Monitoruojami motinos AKS | 1. Sistolinio spaudimo diapazonas ne siauresnis 50-270 mmHg 2. Diastolinio spaudimo diapazonas ne siauresnis 20-210 mmHg 3. Skiriamoji geba ne daugiau 1 mmHg |  |
| 5. | Monitoruojami motinos temperatūra | Būtina |  |
| 6. | Ultragarsinis daviklis vaisiaus širdies tonams registruoti | - 1 Mhz dažnio, - > 7 kristalų, - Vandeniui atsparus |  |
| 7. | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio registravimas | - Diapazonas ne siauresnis 50-240 k/min, - Skiriamoji geba 1k/min |  |
| 8. | Tokogramos registravimas | - Diapazonas 1-100 santykinių vienetų - Skiriamoji geba ne daugiau 1 santykinis vienetas |  |
| 9. | Dvynių monitoravimo modulis | Garsinis, skaitinis ir kreivių dvynių duomenų vaizdavimas. Dvynių ŠSD kreivių išskyrimo funkcija. |  |
| 10. | Ekranas | - Spalvotas TFT LCD monitorius, ne mažiau 12 colių įstrižainė - Raiška ne mažiau 800 x 600 - Lietimui jautrus |  |
| 11. | Ekrane rodoma informacija | - Ekrane vaizduojamos vaisiaus ŠSD ir TOKO kreivės - Skaitinės vaisiaus širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) reikšmės - Skaitinė gimdos tonuso reikšmė - Garsinė vaisiaus tonų - Ekrane vienu metu turi būti galimybė vaizduoti kreives: - dvynių ŠSD - motinos ŠSD - automatinio vaisiaus judesių fiksavimo - TOKO gimdos tonuso - EKG - SpO2 |  |
| 11. | Reguliuojamos „aukšto“ ir „žemo“ širdies susitraukimų dažnio aliarmų ribos | Būtina |  |
| 12. | Vaisiaus judesių žymėjimas | Rankinio jungiklio pagalba |  |
| 13. | Duomenų registravimo vidinė atmintis | - Ne mažiau 6 valandų vidinė tyrimų registravimo atmintis - Galimybė aparato monitoriuje peržiūrėti tyrimų kreives iš atminties ir atspausdinti pasirinktą segmentą |  |
| 14. | Monitoriuje integruotas spausdintuvas | - Terminis - Galimybė naudoti 150 ir 152 mm pločio lankstytą popierių - Galimybė pasirinkti slinkimo greitį (ne mažiau nurodytų greičių) 1/2/3 cm/min - Greito spausdinimo galimybė tyrimams iš atminties ne mažesniu nei 20 mm/s greičiu |  |
| 15. | Spausdinama informacija | - Vaisiaus arba dvynių ŠSD - TOKO kreivė - Įvykio žymėjimas ir anotacija - Pacientės vardas - Motinos ŠSD - SpO2 duomenys ir kreivė - AKS duomenys - Motinos temperatūra - Pasirinktas slinkimo greitis - Tyrimo data ir laikas |  |
| 17 | Maitinimas | - 230 ± 10% V, 50 Hz elektros tinklas - Pakraunamas Ličio jonų akumuliatorius |  |
| 18. | Darbo autonominiame režime trukmė | >2 val. |  |
| 17. | Komplektacija | - Ultragarsinis vaisiaus ŠSD daviklis 2vnt - TOKO daviklis - Distancinis įvykių žymeklis - Daviklių tvirtinimo diržų komplektas - Ultragarso gelio pakuotė - EKG laidas - Temperatūros matavimo daviklis - SpO2 sensorius suaugusiam - Dviejų dydžių AKS manžetės suaugusiam - Mobilus stovas su ratukais, - Stalčiai arba krepšeliai priedų laikymui - Ratukai su stabdžiais |  |

5 pirkimo dalis  - Galvos pozicionavimo sistema, 1 komplektas

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galvos pozicionavimo atrama |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | Pozicionuoti paciento galvą kniūbsčioje padėtyje ant operacinio stalo |  |
| 1.2 | Tinka naudoti su visų gamintojų operaciniais stalais | Būtina |  |
| 1.3 | Sudėtis | Susideda iš rėmo, veidrodžio ir pagalvėlės, kuri anatomiškai prisitaiko prie veido kontūrų |  |
| 1.4 | Galimybė stebėti paciento akis veidrodyje iš trijų skirtingų pusių | Būtina |  |
| 1.5 | Galimybė reguliuoti kaklo padėtį, keičiant rėmo aukštį | Ne mažesnėse nuo 0 iki 2 cm ribose |  |
| 1.6 | Dezinfekcija | Dezinfekuojama gydymo įstaigose naudojamomis įprastinėmis dezinfekcinėmis medžiagomis |  |
| 2 | Pagalvėlių komplektas |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | Techniškai suderinta ir skirta naudoti su galvos pozicionavimo atrama nurodyta punkte Nr. 1 |  |
| 2.2 | Pagalvėlė veidui pagaminta iš minkštos medžiagos su išpjovomis akims, nosiai ir burnai, optimaliai paskirstanti svorį. | Būtina |  |
| 2.3 | Galvos pozicionavimo atrama ir vienkartinio naudojimo pagalvėlės tos pačios firmos gamintojos. | Būtina |  |
| 2.4 | Mažų pagalvėlių komplektas | Komplekte 10 vnt. |  |
| 2.5 | Didelių pagalvėlių komplektas | Komplekte 10 vnt. |  |
| 3 | Garantija | Ne mažiau 36 mėnesių |  |

6 pirkimo dalis - Svarstyklės medicininės (ne kolonos tipo), 2 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmės | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bendrieji reikalavimai | Svarstyklės portatyvios, tinkamos transportuoti (su transportavimo lagaminu) ne kolonos tipo, svorį indikuojantis mechanizmas su LCD ekranu. |  |
| 2 | Platformos matmenys, ne mažiau | 275x295mm |  |
| 3 | Svėrimo riba, ne mažiau | 200 kg |  |
| 4 | Svarstyklių tikslumo klasė | III (vidutinio tikslumo) |  |
| 5 | Svėrimo tikslumas, ne blogiau | 100 g |  |
| 6 | Valdymo funkcijos, ne mažiau | “ON/OFF”, “TARE” , “HOLD”; “BMI”; |  |
| 7 | Maitinimo šaltiniai | Maitinimo šaltinis iš 220V/50Hz ir baterijos. |  |
| 8 | Svarstyklių svoris | ne daugiau 5 kg |  |
| 9 | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis | ne mažiau 24 mėnesiai |  |
| 10 | Patikros | Gamyklinė metrologinė patikra, „M“ lipdukas |  |
| 11 | Ženklinimai | Lipdukas su CE sertifikuojančios organizacijos numeriu ir patikros data „19“ ir kitas privalomas ženklinimas medicininėms svarstyklėms turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos reikalavimus |  |