PREVEST DENPRO LIMITED

38Industrial Estate, Digiana, Jammu-180 010/Indija/

Tel. 91 191 2430442. fax. 2475287

Web: www.prevestdenpro.com Email: prevestdenpro@redifmail.com


       PULP-X



Devitalizuojanti pasta

Pulp-X, galingas pulpos devitalizatorius turintis sudėtyje para formaldehido. Tai greitai skausmą malšinanti , paruošta naudojimui pasta.

Indikacijos

Pulpos numarinimui

Likutinis devitalizavimas pašalinus negyvus pulpos audinius.

Naudojimo instrukcija

Pašalinti kiek įmanoma sugedusi emalės dentiną iš pažeistos ertmės, kad užtikrinti kontaktą su pulpą.

Glaudus pastos kontaktas su pulpą pagreitina jos gyvybingumo nutraukimo procesą. Įterpti rutuliuką pastos į ertmės pagrindą ir užsandarinti su laikinu cementu.
Devitalizavimas trunka penkias –septynias dienas.

Dantų šaknų kanalų plombavimas galimas tik kai pulpa galutinai pašalinta ir skausmas numalšintas.

Įspėjimas

Sudėtyje yra polioksimetileno, kuris yra toksiškas įkvėpus ar nurijus.

Po kontakto su odą gali sukelti suerzinimą, nudegimus dėl padidėjusio jautrumo.

Jei preparatas pateko į akis, gerai išskalauti švariu vandeniu ir kreiptis pas gydytoją.

Saugojimas ir galiojimas

Laikyti kambario temperatūroje nuo 5 iki 30Cº , saugoti nuo tiesioginės šviesos.
Po panaudojimo indelį laikyti uždaryta.

Galiojimo laikas: 3 metai nuo pagaminimo dienos.

Pakuotė

Indelis 6gr.

Atstovas ES
Obelis s.a.




CE

Boulevard Gnral Wahis 53



1023

030 Brussels, Belgija

Tel.+/32/ 2 732 59 54, fax:+/32/ 2 732 60 03

e-mail:mail@obelis.net

Medžiaga pagaminta išskirtinai profesionalaim panaudojimui odontologijoje. Pritaikymas turi būti atliekamas griežtai laikantis panaudojimo instrukcijos. Atsakomybė negali būti priimtą už žalą, kuomet nebuvo laikomasi numatytų pritaikymo sričių. Vartotojas yra atsakingas už medžiagos testavimą dėl jos tinkamumo ir panaudojimo kitiems tikslams, kurie nenurodyti šioje instrukcijoje. Duomenų aprašymas nėra privalomas.
