PREVEST DENPRO LIMITED

38Industrial Estate, Digiana, Jammu-180 010/Indija/

Tel. 91 191 2430442. fax. 2475287

Web: www.prevestdenpro.com Email: prevestdenpro@redifmail.com


                     PLATINA




Hi-Gloss

Platina Hi-Gloss kompozitų poliravimo pasta yra vandenije tirpi aliuminio oksido pasta skirta galutiniam, priekinių ir krūminių dantų po restauracijų ir veneringo, poliravimui.Platina Hi-Gloss pagerina hibridinių ir mikrohibridinių kompozicinių medžiagų paviršių, padarydama jį lygų ir blizgantį.
Sudėtis: glicerinas, aliuminio mišinys, silikono dioksido mišinys.

Parodymai:

Finaliniam tiesioginių ir netiesioginių kompzicinių restauracijų poliravimui.

Naudojimo metodika:

1.Kompozicinę restauraciją atlikite pagal standartinę metodiką. Pertekliaus pašalinimas ir struktūros formavimas atliekamas su kietmetalio arba deimantiniais grąžtais.Papildomas apdirbimas ir polyravimas atliekamas su Enhance tipo diskais ar polyrais. Galima naudoti ir kitus alternatyvius , aliuminio oksido pagrindo, diskus ir instrumentus.Prieš pradedant naudoti Platina Hi-gloss pastą, kontūravimas ir apdaila turi būti užbaigta.Paviršius turi būti lygus ir be defektų.
2.Polyravimo galvutę uždėti ant tam tikslui skirto laikiklio. Pasukus laikiklį ¼ apsisukimo, uždėjimas yra lengvesnis.Įdėti laikiklį į kampinį antgalį.
3.Išspausti Platina Gloss pastos ant švaraus lapelio.Švirkštą užsukite nedelsiant.

4.Užtepkite nedidelį kiekį Platina Gloss pastos ant polyravimo taurelės.Neįjungus antgalio patepkite su pasta poliruojamą paviršių.Lėtai, sukamaisiais judesiais poliruokite restauruojama vietą.
5.Siekdami pagerinti blizgesį, panaudokite mažą kiekį vandens, kad atskiesti pastą, lengvais sukamaisiais judesiais testi poliravimą.Kartoti, kol gausis lygus paviršius.

6.Nuplaukite Platina pastą nuo danties paviršiaus ir nuo poliravimo kaušelio.Tai yra paskutinis žingsnis mikrofiliniams kompozitams.Sekantis žingsnis skirtas hibridiniams ir mikrohibridiniams kompozitams.
7.Paskirstyti Platina pastą (labai švelnaus grubumo) ant poliravimo taurelės, kaip aprašyta 3 ir 4 punkte ir poliruoti švarų ir sausą paviršių, o po to panaudami vandenį ir prie didesnių apsisukimų lengvai paspausdami nupoliruokite iki galutinio blizgesio. Panaudotą taurelę išmesti.
8.Medžiagos perteklių pašalinti, vandens/oro srove ir liepti pacientui išsiskalauti burną ir išspiauti.
Dėmesio

Vengti ilgo ir pasikartojančio kontakto su oda(alerginis dermatitas) ir akimis.Vengti ilgalaikio įkvėpimo. Nepraryti. Kontaktas su oda gali sukelti dirginimą, ypatingai jautriems ir nudeginti.Po kontakto su oda atveju nedelsiant gerai nuvalykite medvilne su spiritu ir gerai nuplaukite vandeniu su muilu.Jei atsiranda odos išbėrimai ar kitos alerginės reakcijos, nutraukti naudojimą ir kreiptis pas gydytoją. Papuolus į akis plaukite tekančiu vandeniu ir kreipkitės pas gydytoją. Neturėtu būti naudojamas pacientams, kurie alergiški šiai medžiagai.

Saugojimas ir galiojimas

Platina Hi Gloss turėtu būti laikoma originaliame švirkšte.Po panaudojimo švirkštas turi būti sandariai uždaromas.

Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir patalpoje prie temperatūros 8-25ºC. Saugoti nuo drėgmės.Negalima užšaldyti. Prieš naudojimą medžiaga turi būti kambario temperatūros.

Galiojimo laikas: 3 metai

Pakuotė

4gr švirkštas
Šalinimo sąlygos

Sunaikinimas atliekams pagal tos šalies, kurioje medžiaga naudojama,taisykles.

Atstovas ES

Obelis s.a.




CE

Boulevard Gnral Wahis 53



1023

030 Brussels, Belgija

Tel.+/32/ 2 732 59 54, fax:+/32/ 2 732 60 03

e-mail:mail@obelis.net

Medžiaga pagaminta išskirtinai profesionalaim panaudojimui odontologijoje. Pritaikymas turi būti atliekamas griežtai laikantis panaudojimo instrukcijos. Atsakomybė negali būti priimtą už žalą, kuomet nebuvo laikomasi numatytų pritaikymo sričių. Vartotojas yra atsakingas už medžiagos testavimą dėl jos tinkamumo ir panaudojimo kitiems tikslams, kurie nenurodyti šioje instrukcijoje. Duomenų aprašymas nėra privalomas
