DIRBTINIS ŠUNTAS GLAUKOMOS CHIRURGINIAM GYDYMUI

Ex-Press Glaucoma Filtration Device P-50 REF 24053

| Eil. Nr. | Parametrai, pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Skirtas akies skysčio iš akies priekinės kameros nufiltravimui į subsklerinę terpę | Skirtas akies skysčio iš akies priekinės kameros nufiltravimui į subsklerinę terpę |
| 2 | Išorinis vamzdelio diametras | 400 µm ± 50 µm | 400 µm (External lumen size) /katalogas 221_3.pdf/ |
| 3 | Vidinis vamzdelio diametras | 50 µm ± 5 µm | 50 µm (Internal lumen size) /katalogas 221_3.pdf/ |
| 4 | Bendras implanto ilgis | 2,65 mm ± 0,1 mm | 2,64 mm (Device length) /katalogas 221_ 3.pdf/ |
| 5 | Šunto galiukas | Smailėjančio kūgio formos galiukas lengvesniam implanto įvedimui su dvejomis angomis akies skysčio nutekėjimui | Smailėjančio kūgio formos galiukas (Tip shape – Decreased bevel angle) /katalogas 221_3.pdf/ |
| 6 | Nugarinė plokštelė | Su vertikaliu kanalu akies skysčio nutekėjimui | Nugarinė plokštelė su vertikaliu kanalu (Back plate shape – Vertical Channel) /katalogas 221_3.pdf/ |
| 7 | Medžiaga | Nerūdijantis plienas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno (is made of stainless steel) (/katalogas 221_2.pdf/ |
| 8 | Suderinamumas su MRI | Iki 3 Teslų | The EX-PRESS šuntas nejuda ir nekeičia temperatūros iki 3 Teslų (The EX-PRESS device does not exhibit movement or temperature change up to 3 Tesla) /katalogas 221_1.pdf/ |
| 9 | Pakuotė | Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui kartu su injektoriumi | Visi šunto modeliai tiekiami sterilioje pakuotėje paruoštame naudoti injektoriuje (All models are prie-loaded onto the EX-PRESS Glaukoma Filtration Device Delivery System) /katalogas 221_3.pdf/ |