STERYLAB PRODUKTŲ ASORTIMENTAS:

Biopsijos ir lokalizavimo adatos

Produktai ginekologijai

Nukenksminimo kilimėliai operacinėms

Plataus asortimento adatos

kaulų čiulpų aspiracijai / mėginio paėmimui  iš klubinės skiauterės ir krūtinkaulio

Mielo-CAN®

Dangtelis su stileto laikikliu

Modelio krūtinkauliui dydžiai MCN 01/ MCN 02

Patogi rankena (MCN 03 / 04 / 22)

Modelio klubinei skiauterei dydžiai MCN 22 / MCN 03 / MCN 04

Gylio skalė milimetrais

- Distalinės šoninės angos (MCN03 / MCN04)

- Sutvirtintas plienas

- MIELO-CAN® adata yra trigubai išaštrinta ir ergonomiškai sukonstruota su didele rankena, skirta saugiam ir lengvam naudojimui bei patikimumui užtikrinti.

- MIELO-CAN®  privalumai:

- Trigubai išaštrinta (tribriaunė)

- Greitesnė, pilnai kontroliuojama procedūra

- Patogi visiems rankų dydžiams rankena

- Tiekiamas platus dydžių asortimentas

- Galimas ypatingai ilgas dydis

- MIELO-CAN®  yra galimi 3 modeliai:

- KRŪTINKAULIUI

Turi milimetrinę gylio skalę.

- KLUBINEI SKIAUTEREI

Didelė, patogi rankena papildomai kontrolei, ilgesnė kaniulė.

- MĖGINIO PAĖMIMUI IŠ KLUBINĖS SKIAUTERĖS

Didelė, patogi rankena, sutvirtinto plieno adata, distalinės šoninės angos geresniam kaulų čiulpų surinkimui.

- Spalvinis kodas lengvesniam adatos dydžio (spindžio) nustatymui.

- Sterilios, vienkartinio naudojimo: sumažėja infekcijos pavojus.

Galimi MIELO-CAN®  dydžiai

| Dydis Spindis G (mm) | Gylio intervalas cm | Maksimalus gylis cm | Katalogo kodas | Naudojimo vieta | Pakuotė/ vienetai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 (1,20) | 1 - 3 | 5 | MCN01 | Krūtinkaulis | 20 |
| 15 (1,80) | 1 - 3 | 5 | MCN02 | Krūtinkaulis | 20 |
| 15 (1,80) | 2 - 4 | 6 | MCN22 | Klubinė skiauterė | 15 |
| 15 (1,80) | 1 - 3 | 5 | MNC03 | Kaulų čiulpų paėmimui iš klubinės skiauterės | 15 |
| 14 (2,10) | 4 - 6 | 8 | MNC04 | Kaulų čiulpų paėmimui iš klubinės skiauterės | 15 |

Kiti dydžiai galimi pagal pageidavimą.