Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

STUBURO FIKSATORIŲ, ORTOPEDIJOS – TRAUMATOLOGIJOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS Nr. 17246

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. |  | Priemonės pavadinimas |  | Reikalavimai |  | Mato vnt. |  | Preliminarus kiekis. |  | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) |  | PVM dydis |  | Vnt. įkainis, EUR be PVM |  | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (preliminari) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| VAIKŲ TRAUMATOLOGIJOJE NAUDOJAMI IMPLANTAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Elastinės intramedulinės vinys vaikų kaulų lūžių fiksacijai |  | Sistema įgalinanti atlikti šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio diafizės, proksimalinės dalies, dilbio diafizės, stipinkaulio kaklo lūžių osteosintezes. Medžiaga -titanas. Vinies proksimalinis galas be angų. Vinies distalinė dalis lenkta, plokščia. Ne mažiau 6 diametrų kas 0.5 mm nuo 1,5 iki 4.0 mm. Ilgis 300 - 450 mm., vinys karpomos. Turi būti kievieno skersmens vinių polietileniniai/titaniniai antgaliai arba alternatyvus vinies įvedimo būdas arba specialūs instrumentai, leidžiantis saugiai nukarpyti ir galutinai įvesti vielą. |  | vnt. |  | 300 |  | HS Nesin–Hofer Sliding Nail. Gamintojas: Hofer GmbH – Austrija. I. Katalogas psl. 1 705-101-015-400; 705-101-020-400; 705-101-025-400; 705-101-030-400; 705-101-035-400; 705-101-040-400; |  | 5% |  | 62,50 |  | 65,62 | 18750,00 |
| Bendra suma 7-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18750,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,50 |
| Bendra suma 7-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19687,50 |
| 9. |  | Kaniuliuotų mažo, vidutinio ir didelio diametro sraigtų sistema |  | Vieninga sraigtų sistema, vienijama bendros instrumentų ir implantų platformos, leidžianti atlikti žastikaulio, dilbio kaulų, šlaunikaulio, blauzdikaulio metaepifizarinių lūžių bei smulkiųjų plaštakos , riešo, čiurnos , pėdos kaulų osteosintezę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Kaniuliuoti sraigtai |  | Kaniuliuoti sraigtai turi būti pagaminti iš titano lydinio . 4-4,5 mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Dalinio sriegio. Ilgis 14-48mm. Prailgėjimas kas 2mm. 4-4,5 mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Dalinio sriegio. Ilgis 50-70mm. Prailgėjimas kas 5mm. 4-4,5 mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Pilno sriegio. Ilgis 10-50mm. Prailgėjimas kas 2mm. |  | vnt. |  | 90 |  | Kanuliuoti 4,5 mm skersmens titaniniai sraigtai. I. Katalogas psl. 2-5 MEDGAL (Lenkija), Ref.: 1-01-78-01÷1-01-78-110; 1-01-78-15÷1-01-78-31; 1-01-232-16÷1-01-232-72; 1-01-231-10÷1-01-231-72; 1-01-233-20÷1-01-233-80; 1-01-266-20÷1-01-266-80; 1-01-235-20÷1-01-235-140; 1-01-236-45÷1-01-236-140; 1-01-237-30÷1-01-237-140; |  | 5% |  | 35,90 |  | 37,69 | 3231,00 |
| 9.2. |  | Titaninės poveržlės |  | Tinkamos naudoti prie 2,3,4 mm kompresinių sraigtų |  | vnt. |  | 12 |  | Titaninės poveržlės, tinkamos naudoti prie 2,3,4 mm kompresinių sraigtų. I. Katalogas psl. 6 MEDGAL (Lenkija), Ref.: 1-01-99-01 ÷ 1-01-99-19 |  | 5% |  | 8,00 |  | 8,40 | 96,00 |
| 9.3. |  | Kiršnerio viela su sriegiu |  | Tinkama naudoti prie kompresinių sraigtų. 5-5,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Dalinio sriegio, 1/3 sraigto ilgio. Ilgis 20-48mm. Prailgėjimas kas 2mm. 5-5,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Dalinio sriegio, 1/3 sraigto ilgio. Ilgis 50-80mm. Prailgėjimas kas 5mm. 5-5,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Pilno sriegio. Ilgis 20-48mm. Prailgėjimas kas 2mm. 5-5,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Pilno sriegio. Ilgis 50-70mm. 6-6,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Sriegio ilgis 40mm. 6-6,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Sriegio ilgis 20mm. Sraigto ilgis 40-120mm. Prailgėjimas kas 5mm. 6-6,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Sriegio ilgis 40mm. Sraigto ilgis 50-100mm. Prailgėjimas kas 5mm.6-6,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Pilno sriegio. Sraigto ilgis 30-120mm. Prailgėjimas kas 5mm. |  | vnt. |  | 12 |  | Kiršnerio viela su sriegiu smailiajame gale. Gamintojas: MIKROMED (Lenkija), Ref.: 750035 I. Katalogas psl.7 |  | 5% |  | 9,00 |  | 9,45 | 108,00 |
| Bendra suma 9-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3435,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,75 |
| Bendra suma 9-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3606,75 |
| 10. | Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms) |  | 1. Sterilioje pakuotėje 2. Besirezorbuojantys sraigtai 3. Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro 4. Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA, 20% HA (hydroxylapatite) 5. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge 6. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute 7. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio) 8. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio). |  | vnt. |  | 40 |  | Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Bioci-HA/BiosureHA; Ref. Nr. 7207686;7207674;7207677;7207675;7209023;7207676;7209012;7207678;7209021;7207679;7207680;7209013;7207681;7209020;7207682;7207683;7209016;7209019;7209017;7209018;7209014;7209022;7209015. I. Katalogas psl. 8-13 |  | 5% |  | 106,00 |  | 111,30 |  | 4240,00 |
| Bendra suma 10-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4240,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,00 |
| Bendra suma 10-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4452,00 |
| 11. | Endo saga PKR ir UKR transplantato bei PKR ir UKR dviejų pluoštų transplantato šlauninei fiksacijai |  | 1. Sterilioje pakuotėje 2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys 3. Sagoje - keturios skylės 4. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio). |  | vnt. |  | 40 |  | Gamintojas Smith&Nephew (JAV), ENDOBUTTON; Ref . Nr. 72200146; 72200147;72200148;72200149;72200150;72200151;72200152;72200153;72200154;72200155;013186. I. Katalogas psl.14-17 |  | 5% |  | 89,00 |  | 93,45 |  | 3560,00 |
| Bendra suma 11-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3560,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,00 |
| Bendra suma 11-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3738,00 |
| 12. | Besirezorbuojanti dvisluoksnė kolageno membrana. |  | 1. Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno membrana, sertifikuota mikrolūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje (būtina pateikti įrodančius dokumentus). Galiojimas ne mažiau 2 metai nuo pristatyom datos. 2. Dvisluoksnė: vienas sluoksnis nepralaidus ląstelėms, antras – pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai; 3. Biologiškai suderinamas su žmogaus audiniais (būtina pagrįsti dokumentais); 4. Pakuotė: sterili, supakuota po 1 vnt., su specialiu šablonu membranos pritaikymui pagal defekto dydį ir formą. 5. Membrana turi būti pateikiama kartu su biologiniais klijais membranai klijuoti 6. Membranos dydžiai 40x50 mm. 7. Pateikti ne mažiau nei 3 mokslinių publikacijų ISI indeksą (Impact Factor) turinčiuose leidiniuose, kopijas apie gerus pooperacinius rezultatus. 8. Galiojimas ne mažiau 2 metai nuo pristatymo datos. |  | vnt. |  | 3 |  | Geistlich Pharma AG ( Šveicarija ) Chondro-Gide 30890.3; 30915.5; 30939.9 Baxter AG ( Austrija ) Duploject System 2ml/4 ml Tisseel Lyo 2 ml 1504514 Psl. Nr. II Katalogas psl. 18-24 |  | 5% |  | 1214,88 |  | 1275,62 |  | 3644,64 |
| Bendra suma 12-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3644,64 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,23 |
| Bendra suma 12-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3826,87 |
| 13. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema |  | 1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas) 3. Dviguba "U" formos fiksacija 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių) |  | vnt. |  | 70 |  | Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ultra Fast Fix 72201491; 72201490; 72201492; 72201493; 72201494; 72201495. II. Katalogas psl.25-29 |  | 5% |  | 106,00 |  | 111,30 |  | 7420,00 |
| Bendra suma 13-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7420,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,00 |
| Bendra suma 13-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7791,00 |
| 14. | Peties sąnario inkariniai implantai Nestabilumo fiksacijai |  | Sterilioje pakuotėje inkaras su dviem 2# UHMW (ultra high molecular weight) Pinto polietileno pluošto siūlais: Įvedimo būdas: įkalamas ir užtraukiamas. Su vienkartiniu metaliniu įvedikliu Inkaro ištraukimo jėga: ne mažiau 380N Inkaro išmatavimai: skersmuo 1.8mm , ilgis 12mm Kartu su implantais nemokamai pateikiamas instrumentų rinkinys panaudos principu. |  | vnt. |  | 75 |  | Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Q-Fix 25-1800; SutureFix 72203852; 72203854. II. Katalogas psl. 30-39 |  | 5% |  | 99,99 |  | 104,99 |  | 7499,25 |
| Bendra suma 14-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7499,25 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,00 |
| Bendra suma 14-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7874,25 |
| 18. | Endo saga kelio sąnario kryžminių raiščio transplantato fiksacijai |  | 1. Sterilioje pakuotėje 2. Viela siūlo pravedimui 3. 3,5 mm pločio 12 mm ilgio, titano lydinio dviejų kiaurymių "saga", pailgos ovalo formos, medialinės pusės fiksacijai 4. #0 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, baltas - 3vnt. 5. #5 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, kitokios spalvos nei #0 storio siūlas - 1vnt. 6. Savaime užsiveržiantis slystantis mazgas. 7. Turi būti pateikiami transplanto paruošimui instrumentai panaudai. |  | vnt. |  | 20 |  | Gamintojas Smith&Nephew (JAV), ULTRABUTTON 72290003 III. Katalogas psl.40-46 |  | 5% |  | 125,00 |  | 131,25 |  | 2500,00 |
| Bendra suma 18-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,00 |
| Bendra suma 18-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2625,00 |
| 21. | Grąžteliai anatominiam tuneliui išgręžti |  | Sterilūs, nerūdijančio plieno, vienkartinio naudojimo grąžteliai anatominiam tuneliui išgręžti raiščių rekonstrukcijų metu. Tinkamas naudoti minimaliai invazinių procedūrų metu, apsaugo kremzlinius bei minkštuosius audinius. Tinka tiek femoralinio, tiek tibialinio anatominio tunelio formavimui. Būtini diametrai: nuo 5,5 ± 0,1 mm iki 13,0 mm ± 0,1 mm, žingsniais kas 5 mm. Turi būti ne mažiau 16 dydžių. 15 - 120 ± 0,1 mm žymės gylio žymės anatominio tunelio gylio identifikavimui. |  | vnt. |  | 10 |  | Gamintojas Smith&Nephew (JAV), 3134179÷3134194. III. Katalogas psl. 47 |  |  |  | 329,00 |  | 345,45 |  | 3290,00 |
| Bendra suma 21-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3290,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,50 |
| Bendra suma 21-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3454,50 |
| 22. | Menisko susiuvimo adatos |  | Pagamintos iš Nitinolio, su didele kilpute, siūlo pravedimui, sterilios. |  | vnt. |  | 200 |  | Gamintojas Smith&Nephew (JAV), 72202868 III. Katalogas psl.48 |  | 5% |  | 25,80 |  | 27,09 |  | 5160,00 |
| Bendra suma 22-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5160,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,00 |
| Bendra suma 22-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5418,00 |
| 23. |  | Kintamo kampo užrakinamų plokštelių sistema. (Visi implantai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje). |  | Tiekėjas privalo pateikti laikinam naudojimui instrumentų rinkinį, skirtą implantuoti užrakinamas plokšteles ir sraigtus sterilizavimo konteineryje su instrumentams skirtomis vietomis; Įvykdžius sutartinius įsipareigojimus laikinam naudojimui pateikti instrumentai už kuriuos nebuvo sumokėta, grąžinami tiekėjui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | Raktikaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė su kabliu |  | Raktikaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė, su kabliu, anatonomiškai išgaubta ir išlenkta: kablio kampo aukštis ne mažesnis nei 14-15 mm, ilgis nuo 16 iki 17 mm, anatomiškai išlenktas, nuožulnus. Plokštelė kairės ir dešinės pusių, ne mažiau trijų dydžių, visos kiaurymės užrakinamo kintamo kampo su viena pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; viena papildoma kiaurymė vielai pravesti. Pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos, naudojama su 3.5 mm užrakinamais kortikaliniais savisriegiais sraigtais, pagamintais iš titano. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 2/65 ; 3/74 ; 6/95. |  | vnt. |  | 2 |  | Variable angle-stable AC-joint hook-plate Gamintojas: Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.3563.22/1416; 5.3563.23/1416; 5.3563.26/1416; 5.3573.22/1416; 5.3573.23/1416; 5.3573.26/1416; III. Katalogas psl.49 |  | 5% |  | 347,00 |  | 364,35 | 694,00 |
| 23.2 |  | Raktikaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė S formos |  | Raktikaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė, anatonomiškai išlenkta S formos: ne mažiau 5 skirtingų dydžių, visos kiaurymės kintamo užrakinamo kampo su viena DC kiauryme ir viena pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu bei dvi kiaurymes vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos, naudojama su 3.5mm užrakinamais kortikaliniais savisriegiais sraigtais, bei 3.5 mm, savisriegiais kortikaliniais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 6/74, 95°; 8/99, 95°; 9/107,70°; 9/111, 105°; 10/124, 95°. |  | vnt. |  | 2 |  | Variable angle-stable Clavicle shank plate Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.3523.06; 5.3523.08; 5.3523.09/70; 5.3523.09/105; 5.3523.10; 5.3533.06; 5.3533.08; 5.3533.09/70; 5.3533.09/105; 5.3533.10; III. Katalogas psl.50 |  | 5% |  | 294,00 |  | 308,70 | 588,00 |
| 23.3 |  | Raktikaulio kintamo kampo lateralinė užrakinama plokštelė, anatonomiškai išlenkta |  | Raktikaulio kintamo kampo lateralinė užrakinama plokštelė, anatonomiškai išlenkta, su išplatėjančia proksimaline dalimi bei penkiomis kintamo kampo užrakinamomis kiaurymėmis joje: ne mažiau 2 skirtingų dydžių, turinti vieną pailgą kiaurymę plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu, bei vieną kiaurymę vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Plokštelės storis nuo 3 iki 3,2 mm, plotis išplatėjusioje dalyje nuo 20 iki 21 mm. Pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos, naudojama su 2,7 mm užrakinamais smulkiais savisriegiais sraigtais, bei 2,7 mm, savisriegiais smulkiais sraigtais. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 5/4, L65 mm (kairė/dešinė); 5/6, L82 mm ( kairė/dešinė). |  | vnt. |  | 2 |  | Variable angle-stable lateral Clavicle plate 2,7 Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.3603.54; 5.3603.56; 5.3613.54; 5.3613.56; III. Katalogas psl.51 |  | 5% |  | 253,00 |  | 265.65 | 506.00 |
| 23.4. |  | Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio stipinkaulinė/lateralinė plokštelė |  | Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio stipinkaulinė/lateralinė plokštelė (kairės/dešinės pusės su spalviniu kodavimu), užrakinama, 4-10 užrakinamos „combi“ tipo kiaurymės proksimalinėje dalyje ir 5 „combi“ tipo kiaurymės distalinėje dalyje, viena kurių papildoma apgaubianti žastikaulį, dvi kiaurymės vielai pravesti, pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos. Fiksuojama 3.5 mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais bei 3,5 mm kortikaliniais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Plokštelės ilgiai: nuo 76 iki 150 mm. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 4/76; 6/102; 8/126; 10/150. |  | vnt. |  | 3 |  | Angle-stable distal Humerus plate, radial /lateral Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.8522.54; 5.8522.56; 5.8522.58; 5.8522.510; 5.8532.54; 5.8532.56; 5.8532.58; 5.8532.510; III. Katalogas psl.52 |  | 5% |  | 534.00 |  | 560.70 | 1602.00 |
| 23.5. |  | Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio medialinė (alkūnkaulio medialinė ) plokštelė |  | Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio medialinė (alkūnkaulio medialinė ) plokštelė (kairės/dešinės pusės su spalviniu kodavimu ), užrakinama, 4-12 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės, dvi kiaurymės – vielai pravesti, pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos. Fiksuojama 3.5 mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Plokštelės ilgiai: nuo 76 iki 172 mm. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 4/76; 6/100; 8/124; 10/148; 12/172. |  | vnt. |  | 3 |  | Variable angle-stable distal Humerus plate, ulnar/medial Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.8573.44; 5.8573.46; 5.8573.48; 5.8573.410; 5.8573.412; 5.8563.44; 5.8563.46; 5.8563.48; 5.8563.410; 5.8563.412; III. Katalogas psl.53 |  | 5% |  | 510.00 |  | 535.50 | 1530.00 |
| 23.6. |  | Anatomiškai išgaubta proksimalinė alkūnkaulio plokštelė |  | Anatomiškai išgaubta proksimalinė alkūnkaulio plokštelė (kairės/dešinės pusės), užrakinama, 10-14 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės, kurių viena užlenkta 100 laipsnių kampu, bei papildoma pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; kablio formos, su papildomais antimigraciniais dygliais ir/arba be jų, pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos. Fiksuojama titaniniais 3.5 mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Plokštelės ilgiai: nuo 99 iki 155 mm. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 10 kiaurymių su dygliais ( be dyglių – pasirinktinai), ilgis 99 mm; 14 kiaurymių su dygliais ( be dyglių – pasirinktinai), ilgis 151 mm. |  | vnt. |  | 3 |  | Variable angle-stable olecranon plate Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.08743.08; 5.08743.10; 5.08743.14; III. Katalogas psl.54 |  | 5% |  | 275.00 |  | 288.75 | 825.00 |
| 23.7. |  | Distalinio stipinkaulio galo kintamo kampo plokštelė |  | Distalinio stipinkaulio galo kintamo kampo plokštelė įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją iš delninės ( palmarinės ) pusės, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, ne mažiau dviejų dydžių: plati su 7 ( 27-28 mm pločio išplatėjusioje dalyje ) ir siaura su 5 ( 22-23 mm pločio išplatėjusioje dalyje ) kintamo kampo užrakinamomis kiaurymėmis proksimalinėje dalyje , bei „combi“ tipo kiaurymėmis distalinėje plokštelės dalyje; ir viena pailga kiaurymė –plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; bei ne mažiau 8 kiaurymių vielai pravesti. Kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos, naudojama su 2,7mm užrakinamais savisriegiais sraigtais proksimalinėje dalyje ir 2,7mm užrakinamais ir/arba 2,7mm standartiniais savisriegiais sraigtais distalinėje dalyje, pagamintais iš titano. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 2/43; 3/52; 4/62; 6/77. |  | vnt. |  | 3 |  | Variable angle-stable radius plate Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.9823.52; 5.9823.53; 5.9823.54; 5.9823.56; 5.9833.52; 5.9833.53; 5.9833.54; 5.9833.56; 5.9843.72; 5.9843.73; 5.9843.74; 5.9843.76; 5.9853.72; 5.9853.73; 5.9853.74; 5.9853.76; III. Katalogas psl.55 |  | 5% |  | 195.00 |  | 204,75 | 585.00 |
| 23.8. |  | Proksimalinio blauzdikaulio lateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė |  | Proksimalinio blauzdikaulio lateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė įgalinanti atlikti lateralinę monokondiliarinę, periprostetinę lūžių fiksaciją, žemo profilio, aukštis 3 mm, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, ne mažiau dviejų dydžių: 6 arba 7 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės išplatėjusioje proksimalinėje dalyje, išsidėsčiusios dviem eilėmis ir 4 arba 8 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės distalinėje dalyje. Papildomai viena ovali anga plokštelėje leidžianti atlikti segmentinio paviršiaus redukciją; ne mažiau 7 kiaurymių kiršnerio vielai pravesti. Universali ( tinka ir kairei, ir dešinei pusėms, pagaminta iš titano arba jam lygiavetės medžiagos. Fiksuojama su 4,0 mm užrakinamais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 6/4 L86 mm; 7/4 L86 mm; 6/8 L138 mm; 7/8 L138mm. |  | vnt. |  | 3 |  | Angle-stable proximal T-Tibia plate Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.778.43; 5.778.44; 5.778.46; 5.778.48; 5.777.43; 5.777.44; 5.777.46; 5.777.48; III. Katalogas psl.56 |  | 5% |  | 315.00 |  | 330.75 | 945.00 |
| 23.9. |  | Kintamo kampo medialinė blauzdikaulio distalinio galo/ kulnakaulio plokštelė |  | Kintamo kampo medialinė blauzdikaulio distalinio galo/ kulnakaulio mažo kontakto užrakinama plokštelė įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją, distalinėje išplatėjusioje dalyje 4 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės ir dvi papildomos užrakinamos kiaurymės, mono krypties fiksacijai atlikti. Proksimalinėje plokštelės dalyje visos kiaurymės – „combi“ tipo: fiksuoti užrakinamais arba standratiniais sraigtais, ne mažiau trijų kiaurymių Kiršnerio vielai pravesti. Kairės ir dešinės pusių, pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos, naudojama su 3,5mm užrakinamais savisriegiais sraigtais arba 3,5mm standartiniais savisriegiais sraigtais „combi“ tipo kiaurymėse. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Kiaurymių skaičius/ilgis(mm) ± 2 mm: 3/76; 5/108; 7/140; 9/172. |  | vnt. |  | 3 |  | Variable angle-stable distal tibia plate, medial Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.732.03; 5.732.05; 5.732.07; 5.732.09; 5.733.03; 5.733.05; 5.733.07; 5.733.09; III. Katalogas psl.57 |  | 5% |  | 308,00 |  | 323.40 | 924.00 |
| 23.10. |  | Kulnakaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė |  | Kulnakaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė, anatomiškai adaptuota, apgaubianti Processus anterior dviem atšakomis ir/arba be atšakų, plokščio profilio, dešinės/kairės pusių, titaninė arba jam lygiavertės medžiagos. Naudojama su 4,0/3,5 mm užrakinamais arba/ir standartiniais savisriegiais sraigtais arba 4,0 mm kanuliuotais savisriegiais, sąvigręžiais titaninais sraigtais. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 10 kiaurymių L 72 mm; 9 kiaurymių L 65 mm. |  | vnt. |  | 3 |  | Variable angle-stable Calcaneus plate Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.8783.09; 5.8793.09; 5.894.00; 5.895.00; IV. Katalogas psl.59 |  | 5% |  | 260.00 |  | 273.00 | 780.00 |
| 23.11. |  | Sraigtai naudojami su kintamo kampo užrakinamais implantais: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.11.1 |  | 12-20 mm ( kas 2 mm ) ilgio |  | Sraigtai, savisriegiai. Kortikaliniai ø 2.7 mm, ilgis nuo 12 iki 20 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. |  | Vnt. |  | 8 |  | Cortical screws 2.7 Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.120.12-20; IV. Katalogas psl.58 |  | 5% |  | 11.00 |  | 11,55 | 88.00 |
| 23.11.2 |  | 12-28 mm ( kas 2 mm) ilgio |  | Sraigtai, savisriegiai užrakinami kortikaliniai ø 2.7 mm, ilgis nuo 12 iki 28 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. |  | Vnt. |  | 6 |  | Cortical screws 2.7 Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.125.12-28; IV. Katalogas psl.55 |  | 5% |  | 19.00 |  | 19.95 | 114.00 |
| 23.11.3. |  | 18-50 mm ( kas 2 mm ) ilgio |  | Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai ø 3.5 mm, ilgis nuo 18 iki 50 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. |  | Vnt. |  | 15 |  | Cortical screws 3.5 Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.132.18-50; IV. IV. Katalogas psl.60 |  | 5% |  | 11.00 |  | 11.55 | 165.00 |
| 23.11.4 |  | 10-50 mm ( kas 2 mm ) ilgio |  | Sraigtai, savisriegiai užrakinami kortikaliniai ø 3.5mm, ilgis nuo 10 – 50 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. |  | Vnt. |  | 10 |  | Angle-stable cortical screws 3.5 Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.133.10-50; IV. Katalogas psl.60 |  | 5% |  | 19.00 |  | 19.95 | 190.00 |
| 23.11.5 |  | 10-50 mm ( kas 2 mm ) ilgio, galvos skersmuo ø5mm |  | Sraigtai, savisriegiai užrakinami kortikaliniai ø 3.5mm skersmens, galvos skersmuo ø 5mm, ilgis nuo 10 iki 50 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. |  | Vnt. |  | 6 |  | Angle-stable cortical screw Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.136.10-50; IV. Katalogas psl.61 |  | 5% |  | 19.00 |  | 19.95 | 114.00 |
| 23.11.6 |  | 22-50 mm ( kas 2 mm ) ilgio, užrakinami |  | Sraigtai, savisriegiai užrakinami navikuliariniai ø 4,0 mm, ilgis nuo 22 iki 50 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. |  | Vnt. |  | 10 |  | Angle-stable cancellous csrew Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.147.22-50; IV. Katalogas psl.59 |  | 5% |  | 19.00 |  | 19.95 | 190.00 |
| 23.11.7 |  | 22-50 mm ( kas 2 mm ) ilgio |  | Sraigtai, savisriegiai navikuliariniai ø 4,0 mm, ilgis nuo 22 iki 50 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. |  | Vnt. |  | 10 |  | Cancellous csrew Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.145.22-50; IV. Katalogas psl.59 |  | 5% |  | 11,00 |  | 11.55 | 110.00 |
| 23.11.8 |  | 14-16mm ( kas 2 mm) ilgio |  | Sraigtai, kanuliuoti ø 4.0 mm, ilgis nuo 14 iki 16 mm, savisriegiai, savigręžiai, trumpo sriegio, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. |  | Vnt |  | 10 |  | Cannulated screw Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.440.14-16; IV. Katalogas psl.59 |  | 5% |  | 53.00 |  | 55.65 | 530.00 |
| Bendra suma 23-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10480.00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524.00 |
| Bendra suma 23-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11004.00 |
| 24. |  | PRIEMONĖS OSTEOSINTEZEI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. |  | Dinaminės kompresinės plokštelės osteosintezei siauros plieninės: Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.62-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.1. |  | 2 skylių/39mm |  | Plokštelės siauros , yra skylės varžtams 4,5 mm. Visos skylės tokios formos, kad leidžia konstrukcijos kompresiją. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 4 mm, plotis 12 mm. Pagaminta iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. Galimas nuokrypis ilgiui ± 1mm. |  | vnt. |  | 3 |  | 4-02-08-02 |  | 5% |  | 27,00 |  | 28,35 | 81,00 |
| 24.1.2. |  | 3 skylių/55mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-02-08-03 |  | 5% |  | 27,00 |  | 28,35 | 81,00 |
| 24.1.3. |  | 4 skylių/71mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-02-08-04 |  | 5% |  | 27,00 |  | 28,35 | 81,00 |
| 24.1.4. |  | 5 skylių/87mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-02-08-05 |  | 5% |  | 27,00 |  | 28,35 | 81,00 |
| 24.1.5. |  | 6 skylių/103mm |  |  |  | vnt. |  | 7 |  | 4-02-08-06 |  | 5% |  | 27,00 |  | 28,35 | 189,00 |
| 24.1.6. |  | 7 skylių/119mm |  |  |  | vnt. |  | 7 |  | 4-02-08-07 |  | 5% |  | 27,00 |  | 28,35 | 189,00 |
| 24.1.7. |  | 8 skylių/135mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-02-08-08 |  | 5% |  | 27,00 |  | 28,35 | 81,00 |
| 24.1.8. |  | 9 skylių/151mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-02-08-09 |  | 5% |  | 27,00 |  | 28,35 | 81,00 |
| 24.1.9. |  | 10 skylių/167mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-02-08-10 |  | 5% |  | 27,00 |  | 28,35 | 81.00 |
| 24.1.10. |  | 11 skylių/183mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-02-08-11 |  | 5% |  | 27,00 |  | 28,35 | 54,00 |
| 24.1.11. |  | 12 skylių/199mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-02-08-12 |  | 5% |  | 27,00 |  | 28,35 | 54,00 |
| 24.2. |  | Dinaminės kompresinės plokštelės osteosintezei siauros titaninės: Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.1. |  | 2 skylių/39mm |  | Plokštelės siauros , yra skylės varžtams 4,5 mm. Visos skylės tokios formos, kad leidžia konstrukcijos kompresiją. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 4 mm, plotis 12 mm. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. Galimas nuokrypis ilgiui ± 1mm. |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-08-02 |  | 5% |  | 62,00 |  | 65,10 | 124,00 |
| 24.2.2. |  | 3 skylių/55mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-08-03 |  | 5% |  | 62,00 |  | 65,10 | 124,00 |
| 24.2.3. |  | 4 skylių/71mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-08-04 |  | 5% |  | 62,00 |  | 65,10 | 124,00 |
| 24.2.4. |  | 5 skylių/87mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-08-05 |  | 5% |  | 62,00 |  | 65,10 | 124,00 |
| 24.2.5. |  | 6 skylių/103mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-08-06 |  | 5% |  | 62,00 |  | 65,10 | 124,00 |
| 24.2.6. |  | 7 skylių/119mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-08-07 |  | 5% |  | 62,00 |  | 65,10 | 124,00 |
| 24.2.7. |  | 8 skylių/135mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-08-08 |  | 5% |  | 62,00 |  | 65,10 | 124,00 |
| 24.2.8. |  | 9 skylių/151mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-08-09 |  | 5% |  | 62,00 |  | 65,10 | 124,00 |
| 24.2.9. |  | 10 skylių/167mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-08-10 |  | 5% |  | 62,00 |  | 65,10 | 124,00 |
| 24.2.10. |  | 11 skylių/183mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-08-11 |  | 5% |  | 62,00 |  | 65,10 | 124,00 |
| 24.2.11. |  | 12 skylių/199mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-08-12 |  |  |  | 62,00 |  | 65,10 | 124,00 |
| 24.3. |  | Dinaminės kompresinės plokštelės osteosintezei plačios plieninės: IV. Medgal (Lenkija) Katalogas Psl.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3.1. |  | 6 skylių/103mm |  | Plokštelės plačios, yra skylės varžtams 4,5 ir 6,5 mm. Visos skylės tokios formos, kad leidžia konstrukcijos kompresiją. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 4,5 mm, plotis 16 mm. Pagaminta iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. Galimas nuokrypis ilgiui ± 1mm. |  | vnt. |  | 2 |  | 4-02-19-06 |  | 5% |  | 39,00 |  | 40,95 | 78,00 |
| 24.3.2. |  | 7skylių/119mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-02-19-07 |  | 5% |  | 39,00 |  | 40,95 | 234.00 |
| 24.3.3. |  | 8 skylių/135mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-02-19-08 |  | 5% |  | 39,00 |  | 40,95 | 117.00 |
| 24.3.4. |  | 9 skylių/151mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-02-19-09 |  | 5% |  | 39,00 |  | 40,95 | 117.00 |
| 24.3.5. |  | 10 skylių/167mm |  |  |  | vnt. |  | 12 |  | 4-02-19-10 |  | 5% |  | 39,00 |  | 40,95 | 468.00 |
| 24.3.6. |  | 11 skylių/183mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-02-19-11 |  | 5% |  | 39,00 |  | 40,95 | 117.00 |
| 24.3.7. |  | 12 skylių/199mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-02-19-12 |  | 5% |  | 39,00 |  | 40,95 | 78,00 |
| 24.3.8. |  | 13 skylių/215mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-02-19-13 |  | 5% |  | 39,00 |  | 40,95 | 78,00 |
| 24.4. |  | Dinaminės kompresinės plokštelės osteosintezei plačios titaninės: IV. Medgal (Lenkija) Katalogas Psl.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4.1. |  | 6 skylių/103mm |  | Plokštelės plačios, yra skylės varžtams 4,5 ir 6,5 mm. Visos skylės tokios formos, kad leidžia konstrukcijos kompresiją. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 4,5 mm, plotis 16 mm. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. Galimas nuokrypis ilgiui ± 1mm. |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-19-06 |  | 5% |  | 73,00 |  | 76,65 | 146,00 |
| 24.4.2. |  | 7skylių/119mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-19-07 |  | 5% |  | 73,00 |  | 76,65 | 146,00 |
| 24.4.3. |  | 8 skylių/135mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-19-08 |  | 5% |  | 73,00 |  | 76,65 | 146,00 |
| 24.4.4. |  | 9 skylių/151mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-19-09 |  | 5% |  | 73,00 |  | 76,65 | 146,00 |
| 24.4.5. |  | 10 skylių/167mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-19-10 |  | 5% |  | 73,00 |  | 76,65 | 146,00 |
| 24.4.6. |  | 11 skylių/183mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-19-11 |  | 5% |  | 73,00 |  | 76,65 | 146,00 |
| 24.4.7. |  | 12 skylių/199mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-19-12 |  | 5% |  | 73,00 |  | 76,65 | 146,00 |
| 24.4.8. |  | 13 skylių/215mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-19-13 |  | 5% |  | 73,00 |  | 76,65 | 146,00 |
| 24.5. |  | Kampinės plokštelės osteosintezei plieninės (klubo plokštelė 95 laipsnių): IV. Medgal (Lenkija) Katalogas Psl.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.5.1. |  | 50cm |  | Plokštelė 95° kampu. 5 kiaurymių su dinaminėmis kompresinėmis skylėmis varžtams 4,5 mm ir 6,5 mm. Į skyles telpa įprastinis ir kompresinis grąžto nukreipėjas. Plokštelės storis 6,5 mm, plotis 16 mm. Plokštelės galas U formos 6,5 x 16 mm. Metalas - medicininis plienas arba lygiavertė medžiaga. Galimas nuokrypis įkalamos dalies ilgiui ± 1mm. |  | vnt. |  | 2 |  | 4-03-19-01 |  | 5% |  | 64,00 |  | 67,20 | 128,00 |
| 24.5.2. |  | 60cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-03-19-02 |  | 5% |  | 64,00 |  | 67,20 | 128,00 |
| 24.5.3. |  | 70cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-03-19-03 |  | 5% |  | 64,00 |  | 67,20 | 128,00 |
| 24.5.4. |  | 80cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-03-19-04 |  | 5% |  | 64,00 |  | 67,20 | 128,00 |
| 24.5.5. |  | 90cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-03-19-05 |  | 5% |  | 64,00 |  | 67,20 | 128,00 |
| 24.6. |  | Kampinės plokštelės osteosintezei titaninės , (klubo plokštelė 95 laipsnių): IV. Medgal (Lenkija) Katalogas Psl.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.6.1. |  | 50cm |  | Plokštelė 95° kampu. 5 kiaurymių su dinaminėmis kompresinėmis skylėmis varžtams 4,5 mm ir 6,5 mm. Į skyles telpa įprastinis ir kompresinis grąžto nukreipėjas. Plokštelės storis 6,5 mm, plotis 16 mm. Plokštelės galas U formos 6,5x 16 mm. Metalas - titanas arba lygiavertė medžiaga. Galimas nuokrypis įkalamos dalies ilgiui ± 1mm. |  | vnt. |  | 2 |  | 1-03-19-01 |  | 5% |  | 78,00 |  | 81,90 | 156,00 |
| 24.6.2. |  | 60cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-03-19-02 |  | 5% |  | 78,00 |  | 81,90 | 156,00 |
| 24.6.3. |  | 70cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-03-19-03 |  | 5% |  | 78,00 |  | 81,90 | 156,00 |
| 24.6.4. |  | 80cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-03-19-04 |  | 5% |  | 78,00 |  | 81,90 | 156,00 |
| 24.6.5. |  | 90cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-03-19-05 |  | 5% |  | 78,00 |  | 81,90 | 156,00 |
| 24.7. |  | Kampinės plokštelės osteosintezei plieninės, (klubo plokštelė 110 laipsnių): Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.7.1. |  | 65cm |  | Plokštelė 110° kampu. Su 4 dinaminėmis kompresinėmis skylėmis varžtams 4,5 mm ir 6,5 mm. Plokštelės storis 6,5 mm, plotis 16 mm. Plokštelės galas U formos 6,5x 16 mm. Metalas - medicininis plienas arba lygiavertė medžiaga. Galimas nuokrypis įkalamos dalies ilgiui ± 1mm. |  | vnt. |  | 1 |  | 4-03-29-01 |  | 5% |  | 128,00 |  | 134,40 | 128,00 |
| 24.7.2. |  | 75cm |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | 4-03-29-02 |  | 5% |  | 128,00 |  | 134,40 | 128,00 |
| 24.7.3. |  | 85cm |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | 4-03-29-03 |  | 5% |  | 128,00 |  | 134,40 | 128,00 |
| 24.8. |  | Kampinės plokštelės osteosintezei titaninės, (klubo plokštelė 110 laipsnių): Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.8.1. |  | 65cm |  | Plokštelė 110° kampu. Su 4 dinaminėmis kompresinėmis skylėmis varžtams 4,5 mm ir 6,5 mm. Plokštelės storis 6,5 mm plotis 16 mm. Plokštelės galas U formos 6,5x 16 mm. Metalas - titanas arba lygiavertė medžiaga. Galimas nuokrypis įkalamos dalies ilgiui ± 1mm. |  | vnt. |  | 2 |  | 1-03-29-01 |  | 5% |  | 78,00 |  | 81,90 | 156,00 |
| 24.8.2. |  | 75cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-03-29-02 |  | 5% |  | 78,00 |  | 81,90 | 156,00 |
| 24.8.3. |  | 85cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-03-29-03 |  | 5% |  | 78,00 |  | 81,90 | 156,00 |
| 24.9. |  | Kortikaliniai (4,5mm diametro) varžtai plokštelėms. Medicininio plieno. (Suaugusių rinkinys). Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.67-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.9.1. |  | 14mm |  | Kortikaliniai varžtai plokštelėms , sąvisriegiai ( suaugusių rinkinys). Sriegio diametras 4,5 mm. Sriegio žingsnis 1,75mm. Grąžtas 3,2 mm, sriegiklio dydis 4,5 mm, šerdies diametras 3,5 mm, galvos diametras 8 mm . Pagaminta iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-14 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.2. |  | 16mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-16 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.3. |  | 18mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-18 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.4. |  | 20mm |  |  |  | vnt. |  | 20 |  | 4-01-04-20 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 90,00 |
| 24.9.5. |  | 22mm |  |  |  | vnt. |  | 20 |  | 4-01-04-22 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 90,00 |
| 24.9.6. |  | 24mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-24 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.7. |  | 26mm |  |  |  | vnt. |  | 40 |  | 4-01-04-26 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 180,00 |
| 24.9.8. |  | 28mm |  |  |  | vnt. |  | 40 |  | 4-01-04-28 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 180,00 |
| 24.9.9. |  | 30mm |  |  |  | vnt. |  | 10 |  | 4-01-04-30 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 45,00 |
| 24.9.10. |  | 32mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-32 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.11. |  | 34mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-34 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.12. |  | 36mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-36 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.13. |  | 38mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-38 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.14. |  | 40mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-40 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.15. |  | 42mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-42 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.16. |  | 44mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-44 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.17. |  | 46mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-46 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.18. |  | 48mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-48 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.19. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-50 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.20. |  | 52mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-52 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.21. |  | 54mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-54 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.22. |  | 56mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-56 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.23. |  | 58mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-58 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.24. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-60 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.25. |  | 62mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-62 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.26. |  | 64mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-64 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.27. |  | 66mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-66 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.28. |  | 68mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-68 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.29. |  | 70mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-70 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.30. |  | 72mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-04-72 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 27,00 |
| 24.9.31. |  | 74mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-04-74 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 18,00 |
| 24.9.32. |  | 80mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-04-80 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 18,00 |
| 24.9.33. |  | 85mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-04-85 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 18,00 |
| 24.9.34. |  | 90mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-04-90 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 18,00 |
| 24.9.35. |  | 95mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-04-95 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 18,00 |
| 24.9.36. |  | 100mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-04-100 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 18,00 |
| 24.9.37. |  | 105mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-04-105 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 18,00 |
| 24.9.38. |  | 110mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-04-110 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 18,00 |
| 24.9.39. |  | 115mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-01-04-115 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 9,00 |
| 24.9.40. |  | 120mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-01-04-120 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 9,00 |
| 24.9.41. |  | 125mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-01-04-125 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 9,00 |
| 24.9.42. |  | 130mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-01-04-130 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 9,00 |
| 24.9.43. |  | 135mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-01-04-135 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 9,00 |
| 24.9.44. |  | 140mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-01-04-140 |  | 5% |  | 4,50 |  | 4,73 | 9,00 |
| 24.10. |  | Kortikaliniai (4,5mm diametro) varžtai plokštelėms. Titaniniai. (Suaugusių rinkinys). Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.10.1. |  | 14mm |  | Kortikaliniai varžtai plokštelėms , sąvisriegiai (suaugusių rinkinys). Sriegio diametras 4,5 mm. Sriegio žingsnis 1,75mm. Grąžtas 3,2 mm, sriegiklio dydis 4,5 mm, šerdies diametras 3,5 mm, galvos diametras 8 mm . Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-14 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.2. |  | 16mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-16 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.3. |  | 18mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-18 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.4. |  | 20mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-20 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.5. |  | 22mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-22 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.6. |  | 24mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-24 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.7. |  | 26mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-26 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.8. |  | 28mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-28 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.9. |  | 30mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-30 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.10. |  | 32mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-32 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.11. |  | 34mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-34 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.12. |  | 36mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-36 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.13. |  | 38mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-38 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.14. |  | 40mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-40 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.15. |  | 42mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-42 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.16. |  | 44mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-44 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.17. |  | 46mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-46 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.18. |  | 48mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-48 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.19. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-50 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.20. |  | 52mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-52 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.21. |  | 54mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-54 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.22. |  | 56mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-56 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.23. |  | 58mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-58 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.24. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-60 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.25. |  | 62mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-62 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.26. |  | 64mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-64 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.27. |  | 66mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-66 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.28. |  | 68mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-68 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.29. |  | 70mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-70 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.30. |  | 72mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-72 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.31. |  | 74mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-74 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.32. |  | 80mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-80 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.33. |  | 85mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-85 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.34. |  | 90mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-90 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.35. |  | 95mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-95 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.36. |  | 100mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-100 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.37. |  | 105mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-105 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.38. |  | 110mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-04-110 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.10.39. |  | 115mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-01-04-115 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 10,80 |
| 24.10.40. |  | 120mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-01-04-120 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 10,80 |
| 24.10.41. |  | 125mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-01-04-125 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 10,80 |
| 24.10.42. |  | 130mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-01-04-130 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 10,80 |
| 24.10.43. |  | 135mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-01-04-135 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 10,80 |
| 24.10.44. |  | 140mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-01-04-140 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 10,80 |
| 24.11. |  | Spongioziniai (6,5 mm diametro) varžtai plokštelėms. Medicininio plieno, 16 mm. (Suaugusių rinkinys): Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.11.1. |  | 25mm |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms (suaugusių rinkinys). Sriegio ilgis 16 mm. Sriegio diametras 6,5 mm. Sriegio žingsnis 2,75 mm. Grąžtas 3,2 mm, galvos diametras 8 mm . Pagaminta iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-18-25 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.11.2. |  | 30mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-18-30 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.11.3. |  | 35mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-18-35 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.11.4. |  | 40mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-18-40 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.11.5. |  | 45mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-18-45 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.11.6. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-18-50 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.11.7. |  | 55mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-18-55 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.11.8. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-18-60 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.11.9. |  | 65mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-18-65 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.11.10. |  | 70mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-18-70 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.11.11. |  | 75mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-18-75 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.11.12. |  | 80mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-18-80 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.11.13. |  | 85mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-18-85 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.12. |  | Spongioziniai (6,5 mm diametro) varžtai plokštelėms.Titaniniai, 16 mm. (Suaugusių rinkinys): Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.12.1. |  | 25mm |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms (suaugusių rinkinys). Sriegio ilgis 16 mm. Sriegio diametras 6,5 mm. Sriegio žingsnis 2,75 mm. Grąžtas 3,2 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-18-25 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.12.2. |  | 30mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-18-30 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.12.3. |  | 35mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-18-35 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.12.4. |  | 40mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-18-40 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.12.5. |  | 45mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-18-45 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.12.6. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-18-50 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.12.7. |  | 55mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-18-55 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.12.8. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-18-60 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.12.9. |  | 65mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-18-65 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.12.10. |  | 70mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-18-70 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.12.11. |  | 75mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-18-75 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.12.12. |  | 80mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-18-80 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.12.13. |  | 85mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-18-85 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.13. |  | Spongioziniai (6,5 mm diametro) varžtai plokštelėms. Medicininio plieno, 32 mm. (Suaugusių rinkinys). Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.13.1 |  | 40mm |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms ( suaugusių rinkinys). Sriegio ilgis 32 mm. Sriegio diametras 6,5 mm. Sriegio žingsnis 2,75mm. Grąžtas 3,2 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminta iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-21-40 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.13.2. |  | 45mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-21-45 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.13.3. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-21-50 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.13.4. |  | 55mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-21-55 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.13.5. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-21-60 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.13.6. |  | 65mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-21-65 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 39,00 |
| 24.13.7. |  | 70mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-21-70 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.13.8. |  | 75mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-21-75 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.13.9. |  | 80mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-21-80 |  |  |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.14. |  | Spongioziniai (6,5 mm diametro) varžtai plokštelėms. Titaniniai, 32 mm. (Suaugusių rinkinys). Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.14.1. |  | 40mm |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms (suaugusių rinkinys). Sriegio ilgis 32 mm. Sriegio diametras 6,5 mm. Sriegio žingsnis 2,75mm. Grąžtas 3,2 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-21-40 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.14.2. |  | 45mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-21-45 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.14.3. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-21-50 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.14.4. |  | 55mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-21-55 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.14.5. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-21-60 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.14.6. |  | 65mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-21-65 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.14.7. |  | 70mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-21-70 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.14.8. |  | 75mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-21-75 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.14.9. |  | 80mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-21-80 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.15. |  | Spongioziniai (6,5 mm diametro) varžtai plokštelėms. Medicininio plieno. Pilno sriegio. (Suaugusių rinkinys): Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.15.1. |  | 25mm |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms (suaugusių rinkinys), diametras 6,5 mm. Sriegio ilgis -pilno sriegio. Sriegio žingsnis 2,75mm. Grąžtas 3,2 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminta iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-15-25 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.15.2. |  | 30mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-15-30 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.15.3. |  | 35mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-15-35 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.15.4. |  | 40mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-15-40 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.15.5. |  | 45mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-15-45 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.15.6. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-15-50 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.15.7. |  | 55mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-15-55 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.15.8. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-15-60 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.15.9. |  | 65mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-15-65 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.15.10. |  | 70mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-15-70 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.15.11. |  | 75mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-15-75 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 26,00 |
| 24.15.12. |  | 80mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-01-15-80 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 13,00 |
| 24.15.13. |  | 85mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-01-15-85 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 13,00 |
| 24.15.14. |  | 90mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-01-15-90 |  | 5% |  | 6,50 |  | 6,83 | 13,00 |
| 24.16. |  | Spongioziniai (6,5 mm diametro) varžtai plokštelėms. Titaniniai, pilno sriegio.(Suaugusių rinkinys): Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.16.1. |  | 25mm |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms (suaugusių rinkinys), diametras 6,5 mm. Sriegio ilgis -pilno sriegio. Sriegio žingsnis 2,75mm. Grąžtas 3,2 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-25 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.16.2. |  | 30mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-30 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.16.3. |  | 35mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-35 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.16.4. |  | 40mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-40 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.16.5. |  | 45mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-45 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.16.6. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-50 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.16.7. |  | 55mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-55 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.16.8. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-60 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.16.9. |  | 65mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-65 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.16.10. |  | 70mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-70 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.16.11. |  | 75mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-75 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.16.12. |  | 80mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-80 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.16.13. |  | 85mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-85 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.16.14. |  | 90mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-15-90 |  | 5% |  | 7,80 |  | 8,19 | 31,20 |
| 24.17. |  | Dinaminės kompresinės plokštelės osteosintezei: Medgal (Lenkija) VI. Katalogas Psl.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.17.1. |  | 2 skylių/25mm |  | Plokštelės siauros, yra skylės varžtams 3,5 mm. Visos skylės tokios formos, kad leidžia konstrukcijos kompresiją. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 2,5 mm, plotis 11 mm. Metalas - medicininis plienas arba lygiavertė medžiaga. Galimas nuokrypis ilgiui ± 1mm. |  | vnt. |  | 4 |  | 4-02-10-02 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.17.2. |  | 3 skylių/37mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-02-10-03 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.17.3. |  | 4 skylių/49mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-02-10-04 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.17.4. |  | 5 skylių/61mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-02-10-05 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 56,00 |
| 24.17.5. |  | 6 skylių/73mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-02-10-06 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 56,00 |
| 24.18. |  | Dinaminės kompresinės plokštelės osteosintezei: Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.18.1. |  | 2 skylių/25mm |  | Plokštelės siauros, yra skylės varžtams 3,5 mm. Visos skylės tokios formos, kad leidžia konstrukcijos kompresiją. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 2,5 mm, plotis 11 mm. Metalas - titanas arba lygiavertė medžiaga. Galimas nuokrypis ilgiui ± 1mm. |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-10-02 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.18.2. |  | 3 skylių/37mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-10-03 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.18.3. |  | 4 skylių/49mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-10-04 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.18.4. |  | 5 skylių/61mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-10-05 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.18.5. |  | 6 skylių/73mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-02-10-06 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.19. |  | Plokštelės osteosintezei T formos Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.19.1. |  | 3 skylės galvinėje dalyje/ 3 skylės stiebo dalyje. Ilgis 50 mm |  | Plokštelės T formos, išgaubtos. Skylės varžtams 3,5 ir 4,0 mm. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 1,2 mm, plotis 10 mm. Pagaminta iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. |  | vnt. |  | 2 |  | 4-04-58-50 |  | 5% |  | 69,00 |  | 72,45 | 138,00 |
| 24.19.2. |  | 3 skylės galvinėje dalyje/ 4 skylės stiebo dalyje. Ilgis 57 mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-04-58-57 |  | 5% |  | 69,00 |  | 72,45 | 138,00 |
| 24.20. |  | Plokštelės osteosintezei T formos: Medgal (Lenkija) IV. Katalogas Psl.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.20.1. |  | 3 skylės galvinėje dalyje/ 3 skylės stiebo dalyje. Ilgis 50mm |  | Plokštelės T formos, išgaubtos. Skylės varžtams 3,5 ir 4,0 mm. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 1,2 mm, plotis 10 mm. Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  | vnt. |  | 2 |  | 1-04-58-50 |  | 5% |  | 82,00 |  | 86,10 | 164,00 |
| 24.20.2. |  | 3 skylės galvinėje dalyje/ 4 skylės stiebo dalyje. Ilgis 57mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-04-58-57 |  | 5% |  | 82,00 |  | 86,10 | 164,00 |
| 24.21. |  | Plokštelės osteotomijai, (epifiziodezei): TST R. TIBBI ALETLER (Turkija) IV. Katalogas Psl.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.21.1. |  | 12mm |  | Plokštelės 2 skylučių aštuoniukės formos su nedidele skylute centre vielos pravedimui. Tvirtinamos 4,0 mm kanuliuotais sraigtais. Metalas - titanas arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 50 |  | 37220000012 |  | 5% |  | 105,00 |  | 110,25 | 5250,00 |
| 24.21.2. |  | 14mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 028987 |  | 5% |  | 105,00 |  | 110,25 | 210,00 |
| 24.21.3. |  | 16mm |  |  |  | vnt. |  | 50 |  | 37220000016 |  | 5% |  | 105,00 |  | 110,25 | 5250,00 |
| 24.21.4. |  | 18mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 029007 |  | 5% |  | 105,00 |  | 110,25 | 210,00 |
| 24.21.5. |  | 20mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 37220000020 |  | 5% |  | 105,00 |  | 110,25 | 210,00 |
| 24.22. |  | Plokštelės artrodezei: INTEGRA (Prancūzija) IV. Katalogas Psl.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.22.1. |  | 4 kiaurymių, ilgis 40mm dešinės pusės |  | Plokštelės C formos - tiesios 3 dydžių su nedidele skylute centre vielos pravedimui. Apvaliomis kiaurymėmis su 1 dinamine. Tvirtinamos 2,7mm ir 3,0mm sraigtais. Metalas - titanas arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 2 |  | 117340 |  | 5% |  | 176,00 |  | 184,80 | 352,00 |
| 24.22.2. |  | 5 kiaurymių, ilgis 45mm dešinės pusės |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 117345 |  | 5% |  | 176,00 |  | 184,80 | 352,00 |
| 24.22.3. |  | 6 kiaurymių, ilgis 50mm dešinės pusės |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 117350 |  | 5% |  | 176,00 |  | 184,80 | 352,00 |
| 24.22.4. |  | 4 kiaurymių, ilgis 40mm kairės pusės |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 117440 |  | 5% |  | 176,00 |  | 184,80 | 352,00 |
| 24.22.5. |  | 5 kiaurymių, ilgis 45mm kairės pusės |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 117445 |  | 5% |  | 176,00 |  | 184,80 | 352,00 |
| 24.22.6. |  | 6 kiaurymių, ilgis 50mm kairės pusės |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 117450 |  | 5% |  | 176,00 |  | 184,80 | 352,00 |
| 24.23. |  | Plokštelės artrodezei: INTEGRA (Prancūzija) IV. Katalogas Psl.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.23.1. |  | 3 kiaurymių, ilgis 45mm dešinės pusės |  | Plokštelės S formos, 3 dydžių su 2 nedidelėmis skylutėmis centre ir viename gale vielos pravedimui. Apvali kiaurymė centre. Proksimaliniame gale 3 apvalios, distaliniame 2 apvalios kiaurymės. Likusios - dinaminės kiaurymės. Tvirtinamos 2,7mm ir 3,0mm sraigtais. Metalas - titanas arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 2 |  | 117150 |  | 5% |  | 260,00 |  | 273,00 | 520,00 |
| 24.23.2. |  | 4 kiaurymių, ilgis 50mm dešinės pusės |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 117155 |  | 5% |  | 260,00 |  | 273,00 | 520,00 |
| 24.23.3. |  | 5 kiaurymių, ilgis 55mm dešinės pusės |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 117160 |  | 5% |  | 260,00 |  | 273,00 | 520,00 |
| 24.23.4. |  | 3 kiaurymių, ilgis 45mm kairės pusės |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 117250 |  | 5% |  | 260,00 |  | 273,00 | 520,00 |
| 24.23.5. |  | 4 kiaurymių, ilgis 50mm kairės pusės |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 117255 |  | 5% |  | 260,00 |  | 273,00 | 520,00 |
| 24.23.6. |  | 5 kiaurymių, ilgis 55mm kairės pusės |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 117260 |  | 5% |  | 260,00 |  | 273,00 | 520,00 |
| 24.24. |  | Mažos kompresinės plokštelės: INTEGRA (Prancūzija) IV. Katalogas Psl.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.24.1. |  | 4 kiaurymių, ilgis 30mm |  | UNI-CP tipo kompresinės plokštelės kaulo rekonstrukcijai. Plokštelės H formos su 4 kiaurymėmis. Galuose po vieną kiaurymę 1,0mm Kiršnerio vielai. Plokštelės centrinė dalis "rombo" formos kuri leidžia atlikti kompresiją. Metalas - medicininis plienas arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 1 |  | 330430S |  | 5% |  | 120,00 |  | 126,00 | 120,00 |
| 24.24.2. |  | 4 kiaurymių, ilgis 25mm |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | 330425S |  | 5% |  | 120,00 |  | 126,00 | 120,00 |
| 24.24.3. |  | 4 kiaurymių, ilgis 20mm |  |  |  | vnt. |  | 1 |  | 330420S |  | 5% |  | 120,00 |  | 126,00 | 120,00 |
| 24.25. |  | Mažos kompresinės plokštelės: INTEGRA (Prancūzija) IV. Katalogas Psl.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.25.1. |  | 2 kiaurymių, ilgis 30mm |  | UNI-CP tipo kompresinės plokštelės kaulo rekonstrukcijai. Plokštelės I formos su 2 kiaurymėmis. Galuose po vieną kiaurymę 1,0mm Kiršnerio vielai. Plokštelės centrinė dalis "rombo" formos kuri leidžia atlikti kompresiją. Metalas - medicininis plienas arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 2 |  | 330230S |  | 5% |  | 60,00 |  | 63,00 | 120,00 |
| 24.25.2. |  | 2 kiaurymių, ilgis 25mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 330225S |  | 5% |  | 60,00 |  | 63,00 | 120,00 |
| 24.25.3. |  | 2 kiaurymių, ilgis 20mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 330220S |  | 5% |  | 60,00 |  | 63,00 | 120,00 |
| 24.25.4. |  | 2 kiaurymių, ilgis 17mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 330217S |  | 5% |  | 60,00 |  | 63,00 | 120,00 |
| 24.26. |  | Mažos kompresinės plokštelės: Smith&Nephew (JAV) VI. Katalogas Psl.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.26.1. |  | 4 kiaurymių, 17x20mm |  | UNI-CP tipo kompresinės plokštelės kaulo rekonstrukcijai. Plokštelės U formos su 4 kiaurymėmis. Galuose po vieną kiaurymę 1,0mm Kiršnerio vielai. Plokštelės centrinės dalys tarp kiaurymių "rombo" formos kurios leidžia atlikti kompresiją. Metalas - medicininis plienas arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 2 |  | 330021S |  | 5% |  | 190,00 |  | 199,50 | 380,00 |
| 24.26.2. |  | 4 kiaurymių, 19x22,5mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 330023S |  | 5% |  | 190,00 |  | 199,50 | 380,00 |
| 24.26.3. |  | 4 kiaurymių, 21x25mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 330025S |  | 5% |  | 190,00 |  | 199,50 | 380,00 |
| 24.27. |  | Maža plokštelė 4 kiaurymių |  | Keturios kiaurymės su iš anksto paruošta vientisa kilpa (5 numerio polietileno siūlas) ir dviem įvertais 5 numerio polietileno siūlais implanto pravedimui. Plokštelės ilgis 11- 13 mm, plotis 3 - 5 mm. Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm ne mažiau 11 ilgių. Sterilioje pakuotėje. Metalas - titanas arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 4 |  | Gamintojas Smith&Nephew (JAV) Endobutton 72203331; 72200146 ÷ 72200155; 013186 V. Katalogas psl.76-77 |  | 5% |  | 136,00 |  | 142,80 | 544,00 |
| 24.28. |  | Plokštelės šlaunikaulio osteotomijai: PSFE INTEGRA (Prancūzija) VI. Katalogas Psl. 78-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.28.1. |  | 3 kiaurymių, ilgis 60mm |  | Plokštelės proksimalinio šlaunikaulio galo osteotomijai. Anatominės dvigubo lenkimo. 2 dydžių. Apvaliomis kiaurymėmis. Plokštelės storis 2,5 mm. Su 1,5 mm iškilimais užrakinamoms galvutėms. Tvirtinamos distaliniame gale 3,5 mm ir 4,5 mm kortikaliniais, proksimaliniame 6,5mm spongioziniais sraigtais ir užrakinamos atskiromis galvutėmis kurių storis 1,5 mm. Metalas - titanas arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 2 |  | PPSFE |  | 5% |  | 260,00 |  | 273,00 | 520,00 |
| 24.28.2. |  | 4 kiaurymių, ilgis 80mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | PSFE |  |  |  | 260,00 |  | 273,00 | 520,00 |
| 24.29. |  | Plokštelės šlaunikaulio osteotomijai: PSFE INTEGRA (Prancūzija) VI. Katalogas Psl. 78-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.29.1. |  | 4 kiaurymių, ilgis 77mm dešinės pusės |  | Plokštelės proksimalinio šlaunikaulio galo osteotomijai. Anatominės dvigubo lenkimo. 2 dydžių, su pagalbine kiauryme tiek į kairę tiek į dešinę pusę papildomam sustiprinimui. Apvaliomis kiaurymėmis. Plokštelės storis 2,5mm. Su 1,5mm iškilimais užrakinamoms galvutėms. Tvirtinamos distaliniame gale 3,5mm ir 4,5mm kortikaliniais, proksimaliniame 6,5mm spongioziniais sraigtais ir užrakinamos atskiromis galvutėmis, kurių storis 1,5mm. Metalas - titanas arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 2 |  | PSFE D |  | 5% |  | 260,00 |  | 273,00 | 520,00 |
| 24.29.2. |  | 4 kiaurymių, ilgis 77mm kairės pusės |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | PSFE G |  | 5% |  | 260,00 |  | 273,00 | 520,00 |
| 24.30. |  | Implantas plokščios pėdos korekcijai: KALIX II, INTEGRA (Prancūzija) VI. Katalogas Psl.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.30.1. |  | Ø9mm |  | Implantas kamščio formos. Sterilioje pakuotėje su spalviniu kodu. Pagamintas iš titano (TA6V) ir padengtas polietilenu (UHMWPE). Rinkinyje kartu su bandomaisiais tokio pat diametro maketais dydžio nustatymui. |  | vnt. |  | 2 |  | 141009 |  | 5% |  | 350,00 |  | 367,50 | 700,00 |
| 24.30.2. |  | Ø10mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 141010 |  | 5% |  | 350,00 |  | 367,50 | 700,00 |
| 24.30.3. |  | Ø11mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 141011 |  | 5% |  | 350,00 |  | 367,50 | 700,00 |
| 24.30.4. |  | Ø12mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 141012 |  | 5% |  | 350,00 |  | 367,50 | 700,00 |
| 24.30.5. |  | Ø13mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 141013 |  | 5% |  | 350,00 |  | 367,50 | 700,00 |
| 24.30.6. |  | Ø14mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 141014 |  | 5% |  | 350,00 |  | 367,50 | 700,00 |
| 24.30.7. |  | Ø15mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 141015 |  | 5% |  | 350,00 |  | 367,50 | 700,00 |
| 24.30.8. |  | Ø17mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 141017 |  | 5% |  | 350,00 |  | 367,50 | 700,00 |
| 24.31. |  | Kortikaliniai varžtai plokštelėms, (mažas rinkinys): MEDGAL (Lenkija) VI. Katalogas Psl.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.31.1. |  | 10mm |  | Kortikaliniai varžtai plokštelėms, sąvisriegiai ( mažas rinkinys). Sriegio diametras 3,5 mm. Grąžtas 2,5 mm, sriegiklio dydis 3,5 mm, sriegio žingsnis 1,25mm, galvos diametras 6 mm . Pagaminti iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-10 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.2. |  | 12mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-12 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.3. |  | 14mm |  |  |  | vnt. |  | 10 |  | 4-01-01-14 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 46,00 |
| 24.31.4. |  | 16mm |  |  |  | vnt. |  | 30 |  | 4-01-01-16 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 138,00 |
| 24.31.5. |  | 18mm |  |  |  | vnt. |  | 30 |  | 4-01-01-18 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 138,00 |
| 24.31.6. |  | 20mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-20 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.7. |  | 22mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-22 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.8. |  | 24mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-24 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.9. |  | 26mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-26 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.10. |  | 28mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-28 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.11. |  | 30mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-30 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.12. |  | 32mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-32 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.13. |  | 34mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-34 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.14. |  | 36mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-36 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.15. |  | 38mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-38 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.16. |  | 40mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-40 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.17. |  | 45mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-01-45 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 36,80 |
| 24.31.18. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-01-50 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 18,40 |
| 24.31.19. |  | 55mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-01-55 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 18,40 |
| 24.31.20. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-01-60 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 18,40 |
| 24.31.21. |  | 65mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-01-01-65 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 9,20 |
| 24.31.22. |  | 70mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-01-01-70 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 9,20 |
| 24.32. |  | Kortikaliniai varžtai plokštelėms, (mažas rinkinys): MEDGAL (Lenkija) VI. Katalogas Psl.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.32.1. |  | 10mm |  | Kortikaliniai varžtai plokštelėms, sąvisriegiai ( mažas rinkinys). Sriegio diametras 3,5 mm. Grąžtas 2,5 mm, sriegiklio dydis 3,5 mm, sriegio žingsnis 1,25mm, galvos diametras 6 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-10 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.2. |  | 12mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-12 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.3. |  | 14mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-14 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.4. |  | 16mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-16 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.5. |  | 18mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-18 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.6. |  | 20mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-20 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.7. |  | 22mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-22 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.8. |  | 24mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-24 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.9. |  | 26mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-26 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.10. |  | 28mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-28 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.11. |  | 30mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-30 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.12. |  | 32mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-32 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.13. |  | 34mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-34 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.14. |  | 36mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-36 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.15. |  | 38mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-38 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.16. |  | 40mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-40 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.17. |  | 45mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-45 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.18. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-50 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.19. |  | 55mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-55 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.20. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-60 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.21. |  | 65mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-65 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.32.22. |  | 70mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-01-70 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.33. |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms, (mažas rinkinys): MEDGAL (Lenkija) VI. Katalogas Psl.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.33.1. |  | 10mm |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms, sąvisriegiai (mažas rinkinys) pilno sriegio. Sriegio diametras 4,0 mm. Sriegio žingsnis 1,75 mm. Grąžtas 2,5 mm, sriegiklio dydis 3,5 mm, galvos diametras 6 mm . Pagaminti iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-10 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.2. |  | 12mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-12 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.3. |  | 14mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-14 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.4. |  | 16mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-16 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.5. |  | 18mm |  |  |  | vnt. |  | 24 |  | 4-01-27-18 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 110,40 |
| 24.33.6. |  | 20mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-20 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.7. |  | 22mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-22 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.8. |  | 24mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-24 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.9. |  | 26mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-26 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.10. |  | 28mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-28 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.11. |  | 30mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-30 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.12. |  | 32mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-32 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.13. |  | 34mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-34 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.14. |  | 36mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-36 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.15. |  | 38mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-38 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.16. |  | 40mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-40 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.17. |  | 45mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-45 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.18. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-27-50 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 27,60 |
| 24.33.19. |  | 55mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-01-27-55 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 9,20 |
| 24.33.20. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-01-27-60 |  | 5% |  | 4,60 |  | 4,83 | 9,20 |
| 24.34. |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms, (mažas rinkinys): MEDGAL (Lenkija) VI. Katalogas Psl.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.34.1. |  | 10mm |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms, sąvisriegiai ( mažas rinkinys) pilno sriegio. Sriegio diametras 4,0 mm. Sriegio žingsnis 1,75mm. Grąžtas 2,5 mm, sriegiklio dydis 3,5 mm, galvos diametras 6 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-10 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.2. |  | 12mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-12 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.3. |  | 14mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-14 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.4. |  | 16mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-16 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.5. |  | 18mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-18 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.6. |  | 20mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-20 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.7. |  | 22mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-22 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.8. |  | 24mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-24 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.9. |  | 26mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-26 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.10. |  | 28mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-28 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.11. |  | 30mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-30 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.12. |  | 32mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-32 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.13. |  | 34mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-34 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.14. |  | 36mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-36 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.15. |  | 38mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-38 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.16. |  | 40mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-40 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.17. |  | 45mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-45 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.18. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-50 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.19. |  | 55mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-55 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.34.20. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-27-60 |  | 5% |  | 5,40 |  | 5,67 | 21,60 |
| 24.35. |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms, (mažas rinkinys): MEDGAL (Lenkija) VI. Katalogas Psl.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.35.1. |  | 10mm |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms (mažas rinkinys), dalinio sriegio. Sriegio diametras 4,0 mm. Sriegio žingsnis 1,75 mm. Grąžtas 2,5 mm, galvos diametras 6 mm. Pagaminti iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-10 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.2. |  | 12mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-12 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.3. |  | 14mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-14 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.4. |  | 16mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-16 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.5. |  | 18mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-18 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.6. |  | 20mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-20 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.7. |  | 22mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-22 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.8. |  | 24mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-24 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.9. |  | 26mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-26 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.10. |  | 28mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-28 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.11. |  | 30mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-30 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.12. |  | 35mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-35 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.13. |  | 40mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-40 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.14. |  | 45mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-45 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.15. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-50 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.16. |  | 55mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-55 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.17. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-60 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.18. |  | 65mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-65 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.35.19. |  | 70mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 4-01-12-70 |  | 5% |  | 4,80 |  | 5,04 | 28,80 |
| 24.36. |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms (mažas rinkinys): MEDGAL (Lenkija) VI. Katalogas Psl.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.36.1. |  | 10mm |  | Spongioziniai varžtai plokštelėms (mažas rinkinys) dalinio sriegio. Sriegio diametras 4,0 mm. Sriegio žingsnis 1,75mm. Grąžtas 2,5 mm, galvos diametras 6 mm . Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-10 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.2. |  | 12mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-12 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.3. |  | 14mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-14 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.4. |  | 16mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-16 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.5. |  | 18mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-18 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.6. |  | 20mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-20 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.7. |  | 22mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-22 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.8. |  | 24mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-24 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.9. |  | 26mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-26 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.10. |  | 28mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-28 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.11. |  | 30mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-30 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.12. |  | 35mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-35 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.13. |  | 40mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-40 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.14. |  | 45mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-45 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.15. |  | 50mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-50 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.16. |  | 55mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-55 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.17. |  | 60mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-60 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.18. |  | 65mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-65 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.36.19. |  | 70mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-12-70 |  | 5% |  | 5,60 |  | 5,88 | 22,40 |
| 24.37. |  | Užrakinami varžtai plokštelėms (mažas rinkinys) Surfix. INTEGRA (Prancūzija) VI. Katalogas Psl.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.37.1. |  | 10mm |  | Užrakinami varžtai plokštelėms, sąvisriegiai (mažas rinkinys), pilno sriegio. Diametras 2,7 mm. Atsuktuvas žvaigždutės formos. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  | vnt. |  | 2 |  | 285210S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.37.2. |  | 12mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285212S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.37.3. |  | 14mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285214S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.37.4. |  | 16mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285216S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.37.5. |  | 18mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285218S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.37.6. |  | 20mm |  |  |  | vnt. |  | 25 |  | 285220S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 825,00 |
| 24.37.7. |  | 22mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285222S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.37.8. |  | 24mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285224S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.37.9. |  | 26mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285226S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.37.10. |  | Rakinamas sraigtas |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 185200S |  | 5% |  | 17,00 |  | 17,85 | 34,00 |
| 24.38. |  | Užrakinami varžtai plokštelėms (mažas rinkinys): Surfix. INTEGRA (Prancūzija) VI. Katalogas Psl.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.38.1. |  | 10mm |  | Užrakinami varžtai plokštelėms, sąvisriegiai (mažas rinkinys), pilno sriegio. Diametras 3,0 mm. Atsuktuvas žvaigždutės formos. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  | vnt. |  | 4 |  | 285110S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 132,00 |
| 24.38.2. |  | 12mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 285112S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 132,00 |
| 24.38.3. |  | 14mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285114S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.38.4. |  | 16mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285116S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.38.5. |  | 18mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285118S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.38.6. |  | 20mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285120S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.38.7. |  | 22mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285122S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.38.8. |  | 24mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285124S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.38.9. |  | 26mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 285126S |  | 5% |  | 33,00 |  | 34,65 | 66,00 |
| 24.38.10. |  | Rakinamas sraigtas |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 185100S |  | 5% |  | 17,00 |  | 17,85 | 34,00 |
| 24.39. |  | Varžtai kanuliuoti. Sraigto ilgis/įsriegtos dalies ilgis ( ± 1mm): MEDGAL (Lenkija) VI. Katalogas Psl. 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.39.1. |  | 18mm/11mm |  | Varžtai kaniuliuoti. Sąvisriegiai, dalinio sriegio. Sriegio diametras 4,5 mm. Sriegio žingsnis 1,75 mm. Grąžtas 3,2 mm, šerdies diametras 1,15 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminti iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-78-05 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 224,00 |
| 24.39.2. |  | 20mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-78-06 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.39.3. |  | 22mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-78-07 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.39.4. |  | 24mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 8 |  | 4-01-78-08 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 224,00 |
| 24.39.5. |  | 25mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-78-85 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.39.6. |  | 26mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-78-09 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.39.7. |  | 28mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-78-10 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.39.8. |  | 30mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-78-11 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.39.9. |  | 40mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-78-13 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.39.10. |  | 50mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-78-70 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.39.11. |  | 30mm/15mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-78-86 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.39.12. |  | 35mm/18mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-78-87 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.39.13. |  | 40mm/20mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-78-88 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.39.14. |  | 45mm/22mm |  |  |  | vnt. |  | 20 |  | 4-01-78-89 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 560,00 |
| 24.39.15. |  | 50 mm/22mm |  |  |  | vnt. |  | 10 |  | 4-01-78-90 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 280,00 |
| 24.39.16. |  | 55 mm/22mm |  |  |  | vnt. |  | 10 |  | 4-01-78-91 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 280,00 |
| 24.39.17. |  | 60 mm/22mm |  |  |  | vnt. |  | 10 |  | 4-01-78-92 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 280,00 |
| 24.39.18. |  | 65 mm/22mm |  |  |  | vnt. |  | 10 |  | 4-01-78-93 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 280,00 |
| 24.39.19. |  | 70 mm/22mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-78-94 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.39.20. |  | 75 mm/22mm |  |  |  | vnt. |  | 4 |  | 4-01-78-95 |  | 5% |  | 28,00 |  | 29,40 | 112,00 |
| 24.40. |  | Poveržlės 10,0/4,5 mm kaniuliuotiems varžtams 4,5mm. Medicininio plieno. |  | Pagaminti iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. |  | vnt. |  | 10 |  | 4-01-99-08 MEDGAL (Lenkija) V. Katalogas Psl.86 |  | 5% |  | 6,00 |  | 6,30 | 60,00 |
| 24.41. |  | Kanuliuoti varžtai. Sraigto ilgis/įsriegtos dalies ilgis ( ±1mm): MEDGAL (Lenkija) VI. Katalogas Psl. 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.41.1. |  | 18mm/11mm |  | Kaniuliuoti varžtai, sąvisriegiai, dalinio sriegio. Sriegio diametras 4,5 mm. Sriegio žingsnis 1,75 mm. Grąžtas 3,2 mm, šerdies diametras 1,15 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  | vnt. |  | 4 |  | 1-01-78-05 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 160,00 |
| 24.41.2. |  | 20mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 1-01-78-06 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 240,00 |
| 24.41.3. |  | 22mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 1-01-78-07 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 240,00 |
| 24.41.4. |  | 24mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 1-01-78-08 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 240,00 |
| 24.41.5. |  | 25mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 1-01-78-85 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 120,00 |
| 24.41.6. |  | 26mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 1-01-78-09 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 120,00 |
| 24.41.7. |  | 28mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 1-01-78-10 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 120,00 |
| 24.41.8. |  | 30mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 1-01-78-11 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 120,00 |
| 24.41.9. |  | 40mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 40 |  | 1-01-78-13 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 1600,00 |
| 24.41.10. |  | 50mm/12mm |  |  |  | vnt. |  | 40 |  | 1-01-78-70 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 1600,00 |
| 24.41.11. |  | 30mm/15mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 1-01-78-86 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 120,00 |
| 24.41.12. |  | 35mm/18mm |  |  |  | vnt. |  | 12 |  | 1-01-78-87 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 480,00 |
| 24.41.13. |  | 40mm/20mm |  |  |  | vnt. |  | 6 |  | 1-01-78-88 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 240,00 |
| 24.41.14. |  | 55mm/20mm |  |  |  | vnt. |  | 10 |  | 1-01-78-91 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 400,00 |
| 24.41.15. |  | 60 mm/20mm |  |  |  | vnt. |  | 10 |  | 1-01-78-92 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 400,00 |
| 24.41.16. |  | 65 mm/20mm |  |  |  | vnt. |  | 10 |  | 1-01-78-93 |  | 5% |  | 40,00 |  | 42,00 | 400,00 |
| 24.42. |  | Poveržlės 10,0/4,5 mm kaniuliuotiems varžtams 4,5mm. Titaninės. |  | Poveržlės 10,0/4,5 mm kaniuliuotiems varžtams 4,5mm, metalas titanas. |  | vnt. |  | 30 |  | 1-01-99-08 MEDGAL (Lenkija) VI. Katalogas Psl.86 |  | 5% |  | 8,00 |  | 8,40 | 240,00 |
| 24.43. |  | Kanuliuot sraigtai. Sraigto ilgis mm. INTEGRA (Prancūzija) VI. Katalogas Psl.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.43.1. |  | nuo 10mm iki 30mm (kas 2mm) |  | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio. Ø 2,5 mm. Sąvisriegiai, su sriegio tarpu. Metalas - titanas (TA6V). |  | vnt. |  | 50 |  | 200010S ÷ 200030S |  | 5% |  | 78,00 |  | 81,90 | 3900,00 |
| 24.44. |  | Kanuliuoti sraigtai. Sraigto ilgis mm.: INTEGRA (Prancūzija) VI. Katalogas Psl.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.44.1. |  | nuo 10mm iki 40mm (kas 2mm) |  | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio. Ø 3,0 mm. Sąvisriegiai, su sriegio tarpu. Metalas - titanas (TA6V). |  | vnt. |  | 30 |  | 111010 ÷ 111034 |  | 5% |  | 78,00 |  | 81,90 | 2340,00 |
| 24.45. |  | Kanuliuoti sraigtai. Sraigto ilgis mm.: INTEGRA (Prancūzija) VI. Katalogas Psl.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.45.1. |  | nuo 14mm iki 60mm (kas 2mm) |  | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio. Ø 3,7 mm. Sąvisriegiai, su sriegio tarpu. Metalas - titanas (TA6V). |  | vnt. |  | 110 |  | 131014S ÷ 131034S |  | 5% |  | 78,00 |  | 81,90 | 8580,00 |
| 24.46. |  | Kanuliuoti sraigtai. Sraigto ilgis mm.: I.CO.S., INTEGRA (Prancūzija) VI. Katalogas Psl.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.46.1. |  | nuo 26mm iki 40mm (kas 2mm) |  | Kaniuliuoti dinaminiai - kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio su papildoma galvutės kompresija, kuri sukasi atskirai. Ø 4,0 mm. Sąvisriegiai, su sriegio tarpu. Metalas - titanas (TA6V). |  | vnt. |  | 2 |  | 105426 ÷ 105440 |  | 5% |  | 90,00 |  | 94,50 | 180,00 |
| 24.46.2. |  | nuo 40mm iki 60mm (kas 5mm) |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 105440 ÷ 105460 |  | 5% |  | 90,00 |  | 94,50 | 180,00 |
| 24.47. |  | Kanuliuoti sraigtai. Sraigto ilgis mm. I.CO.S., INTEGRA (Prancūzija) VI. Katalogas Psl.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.47.1. |  | nuo 40mm iki 90mm (kas 5mm) |  | Kaniuliuoti dinaminiai - kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio su papildoma galvutės kompresija, kuri sukasi atskirai. Ø 6,5 mm. Sąvisriegiai, su sriegio tarpu. Metalas - titanas (TA6V). |  | vnt. |  | 30 |  | 105640 ÷ 105690 |  | 5% |  | 100,00 |  | 105,00 | 3000,00 |
| 24.48. |  | Poveržlės 10,0/4,5 mm kaniuliuotiems varžtams 6,5mm. Titaninės. |  | Poveržlės 10,0/4,5 mm kaniuliuotiems varžtams 6,5mm. Metalas - titanas. |  | vnt. |  | 30 |  | 1-01-99-23 MEDGAL (Lenkija) VI. Katalogas Psl.86 |  | 5% |  | 9,00 |  | 9,45 | 270,00 |
| 24.49. |  | Kanuliuoti sraigtai, besirezorbuojantys. |  | Besirezorbuojantys kaniuliuoti sraigtai 1,5 mm diametro, standartiniai su padidinta galvute, (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8; nuo 8 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių). Sraigtų storiai: nuo 7 iki 12 mm šešių storių. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių. Sterilioje pakuotėje. Medžiaga - PLLA arba lygiavertė. |  | vnt. |  | 2 |  | Smith&Nephew (JAV), Biorci V. Katalogas Psl.89 7207686; 7207674; 7207677; 7207675; 7209023; 7207676; 7209012; 7207678; 7209021; 7207679; 7207680; 7209013; 7207681; 7209020; 7207682; 7207683; 7209016; 7209019; 7209017; 7209018; 7209014; 7209022; 7209015; 7207636; 014859 |  | 5% |  | 121,00 |  | 127,05 | 242,00 |
| 24.50. |  | Sraigtai miniinvazinėms peties operacijoms: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.50.1. |  | Diametras 3,5 mm |  | Sraigtas įsriegiamas, dvigubas sriegis (du skirtingo diametro sriegiai). Sraigto išorinis diametras 3,5 mm. Sraigto proksimalinė dalis - heksagonalinė. Sraigtas su įvertais dviem skirtingų spalvų siūlais. Komplekte vienkartinio naudojimo įvedėjas. Sraigto medžiaga - titanas arba lygiavertė. Siūlo medžiaga - ultra aukštos molekulinės masės pintas polietilenas. Komplektas vienoje sterilioje pakuotėje. |  | vnt. |  | 2 |  | Smith&Nephew (JAV), TwinFixTi VI. Katalogas Psl.90 72200752 |  | 5% |  | 130,00 |  | 136,50 | 260,00 |
| 24.50.2. |  | Diametras 2,8 mm |  | Sraigtas įsriegiamas, dvigubas sriegis (du skirtingo diametro sriegiai). Sraigto išorinis diametras 2,8 mm. Sraigto proksimalinė dalis - heksagonalinė. Sraigtas su įvertu 2 numerio siūlu. Sraigto medžiaga - titanas arba lygiavertė. Siūlo medžiaga - ultra aukštos molekulinės masės pintas polietilenas. Komplektas vienoje sterilioje pakuotėje. |  | vnt. |  | 2 |  | Smith&Nephew (JAV), TwinFix Ti VI. Katalogas Psl.90 72200750 |  | 5% |  | 130,00 |  | 136,50 | 260,00 |
| 24.51. |  | Kabutės su apsauga nuo dislokacijos: MEDGAL (Lenkija) VI. Katalogas Psl.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.51.1. |  | plotis 20mm |  | Kabutės su apsauga nuo dislokacijos . Su vidinėmis įkirtomis abejose kojytėse. Kojytės vienodo ilgio. Kojyčių ilgis 25mm. Diametras 3,2mm. Metalas - titanas arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 2 |  | 4-06-73-01 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.51.2. |  | plotis 25mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-06-73-02 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.51.3. |  | plotis 30mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-06-73-03 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.51.4. |  | plotis 35mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-06-73-04 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.51.5. |  | plotis 40mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-06-73-05 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.51.6. |  | plotis 20mm |  | Kabutės su apsauga nuo dislokacijos . Su vidinėmis įkirtomis abejose kojytėse. Kojytės vienodo ilgio. Kojyčių ilgis 30mm. Diametras 3,2mm. Metalas - titanas arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 2 |  | 4-06-73-06 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.51.7. |  | plotis 25mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-06-73-07 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.51.8. |  | plotis 30mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-06-73-08 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.51.9. |  | plotis 35mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-06-73-09 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.51.10. |  | plotis 40mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-06-73-10 |  |  |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.51.11. |  | plotis 20mm |  | Kabutės su apsauga nuo dislokacijos . Su vidinėmis įkirtomis abejose kojytėse. Kojytės vienodo ilgio. Kojyčių ilgis 15mm ir 20mm. Diametras 2,5mm. Metalas - titanas arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 2 |  | 4-06-73-11; 4-06-73-14 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.51.12. |  | plotis 25mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-06-73-12; 4-06-73-15 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.51.13. |  | plotis 30mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 4-06-73-13; 4-06-73-16 |  | 5% |  | 42,00 |  | 44,10 | 84,00 |
| 24.52. |  | Kabutės su apsauga nuo dislokacijos UNI-CLIP INTEGRA (Prancūzija) VI. Katalogas Psl.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.52.1. |  | plotis 11mm ilgis 13mm |  | Kabutės su apsauga nuo dislokacijos. Distalinė dalis dviguba "rombo" formos - kompresuojanti. Su išorinėmis įkirtomis abejose kojytėse. Kojytės vienodo ilgio. Metalas - plienas. |  | vnt. |  | 2 |  | 213113S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.2. |  | plotis 11mm ilgis 14mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213114S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.3. |  | plotis 11mm ilgis 15mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213115S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.4. |  | plotis 11mm ilgis 16mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213116S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.5. |  | plotis 11mm ilgis 17mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213117S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.6. |  | plotis 12mm ilgis 13mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213213S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.7. |  | plotis 12mm ilgis 14mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213214S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.8. |  | plotis 12mm ilgis 15mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213215S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.9. |  | plotis 12mm ilgis 16mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213216S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.10. |  | plotis 12mm ilgis 17mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213217S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.11. |  | plotis 13mm ilgis 13mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213313S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.12. |  | plotis 13mm ilgis 14mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213314S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.13. |  | plotis 13mm ilgis 15mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213315S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.14. |  | plotis 13mm ilgis 16mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213316S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.15. |  | plotis 13mm ilgis 17mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213317S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.16. |  | plotis 15mm ilgis 12mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213512S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.52.17. |  | plotis 20mm ilgis 20mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213820S |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53. |  | Kabutės su apsauga nuo dislokacijos. Titaninės: UNI-CLIP INTEGRA (Prancūzija) VI. Katalogas Psl.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.53.1. |  | plotis 11mm ilgis 13mm |  | Kabutės su apsauga nuo dislokacijos. Distalinė dalis dviguba "rombo" formos - kompresuojanti. Su išorinėmis įkirtomis abiejose kojytėse. Kojytės vienodo ilgio. Metalas - titanas arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 2 |  | 213113 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.2. |  | plotis 11mm ilgis 14mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213114 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.3. |  | plotis 11mm ilgis 15mm |  |  |  | vnt. |  | 15 |  | 213115 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 1215,00 |
| 24.53.4. |  | plotis 11mm ilgis 16mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213116 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.5. |  | plotis 11mm ilgis 17mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213117 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.6. |  | plotis 12mm ilgis 13mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213213 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.7. |  | plotis 12mm ilgis 14mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213214 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.8. |  | plotis 12mm ilgis 15mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213215 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.9. |  | plotis 12mm ilgis 16mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213216 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.10. |  | plotis 12mm ilgis 17mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213217 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.11. |  | plotis 13mm ilgis 13mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213313 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.12. |  | plotis 13mm ilgis 14mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213314 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.13. |  | plotis 13mm ilgis 15mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213315 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.14. |  | plotis 13mm ilgis 16mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213316 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.15. |  | plotis 13mm ilgis 17mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213317 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.16. |  | plotis 15mm ilgis 12mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213512 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.53.17. |  | plotis 20mm ilgis 20mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 213820 |  | 5% |  | 81,00 |  | 85,05 | 162,00 |
| 24.54. |  | Strypai, medicinio plieno: MEDGAL (Lenkija) VI. Katalogas Psl.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.54.1. |  | 25cm |  | Strypai užlenktu apvaliai galu, kitas galas nusmailintas. "Rush" tipo vinys. Diametras 2,4 mm. Pagaminta iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. |  | vnt. |  | 3 |  | 4-06-24-25 |  | 5% |  | 15,00 |  | 15,75 | 45,00 |
| 24.54.2. |  | 30cm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-06-24-30 |  | 5% |  | 15,00 |  | 15,75 | 45,00 |
| 24.54.3. |  | 35cm |  |  |  | vnt. |  | 10 |  | 4-06-24-35 |  | 5% |  | 15,00 |  | 15,75 | 150,00 |
| 24.54.4. |  | 40cm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-06-24-40 |  | 5% |  | 15,00 |  | 15,75 | 45,00 |
| 24.54.5. |  | 45cm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-06-24-45 |  | 5% |  | 15,00 |  | 15,75 | 45,00 |
| 24.54.6. |  | 50cm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-06-24-50 |  | 5% |  | 15,00 |  | 15,75 | 45,00 |
| 24.54.7. |  | 55cm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-06-24-55 |  | 5% |  | 15,00 |  | 15,75 | 45,00 |
| 24.54.8. |  | 60cm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-06-24-60 |  | 5% |  | 15,00 |  | 15,75 | 45,00 |
| 24.54.9. |  | 65cm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-06-24-65 |  | 5% |  | 15,00 |  | 15,75 | 45,00 |
| 24.54.10. |  | 70cm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 4-06-24-70 |  | 5% |  | 15,00 |  | 15,75 | 45,00 |
| 24.55. |  | Strypai: MEDGAL (Lenkija) VI. Katalogas Psl.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.55.1. |  | 25cm |  | Strypai užlenktu apvaliai galu, kitas galas nusmailintas. "Rush" tipo vinys. Diametras 2,4 mm. Pagaminta iš titano arba plieno. |  | vnt. |  | 2 |  | 1-06-24-25 |  | 5% |  | 24,00 |  | 25,20 | 48,00 |
| 24.55.2. |  | 30cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-06-24-30 |  | 5% |  | 24,00 |  | 25,20 | 48,00 |
| 24.55.3. |  | 35cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-06-24-35 |  | 5% |  | 24,00 |  | 25,20 | 48,00 |
| 24.55.4. |  | 40cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-06-24-40 |  | 5% |  | 24,00 |  | 25,20 | 48,00 |
| 24.55.5. |  | 45cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-06-24-45 |  | 5% |  | 24,00 |  | 25,20 | 48,00 |
| 24.55.6. |  | 50cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-06-24-50 |  | 5% |  | 24,00 |  | 25,20 | 48,00 |
| 24.55.7. |  | 55cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-06-24-55 |  | 5% |  | 24,00 |  | 25,20 | 48,00 |
| 24.55.8. |  | 60cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-06-24-60 |  | 5% |  | 24,00 |  | 25,20 | 48,00 |
| 24.55.9. |  | 65cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-06-24-65 |  | 5% |  | 24,00 |  | 25,20 | 48,00 |
| 24.55.10. |  | 70cm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | 1-06-24-70 |  | 5% |  | 24,00 |  | 25,20 | 48,00 |
| 24.56. |  | Nitinolio minkšta viela: MIKROMED (Lenkija) VI. Katalogas Psl.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.56.1. |  | Ø 0,2mm |  | Ritinėliai po 5 (± 0,2) metrus. |  | vnt. |  | 3 |  | 300205 |  | 5% |  | 11,00 |  | 11,55 | 33,00 |
| 24.56.2. |  | Ø 0,3mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 300305 |  | 5% |  | 11,00 |  | 11,55 | 33,00 |
| 24.56.3. |  | Ø 0,4mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 300405 |  | 5% |  | 11,00 |  | 11,55 | 33,00 |
| 24.56.4. |  | Ø 0,5mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 300505 |  | 5% |  | 11,00 |  | 11,55 | 33,00 |
| 24.56.5. |  | Ø 0,6mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 300605 |  | 5% |  | 11,00 |  | 11,55 | 33,00 |
| 24.56.6. |  | Ø 0,7mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 300705 |  | 5% |  | 11,00 |  | 11,55 | 33,00 |
| 24.56.7. |  | Ø 0,8mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 300805 |  | 5% |  | 11,00 |  | 11,55 | 33,00 |
| 24.56.8. |  | Ø 0,9mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 300905 |  | 5% |  | 11,00 |  | 11,55 | 33,00 |
| 24.56.9. |  | Ø 1,0mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 301005 |  | 5% |  | 11,00 |  | 11,55 | 33,00 |
| 24.56.10. |  | Ø 1,2mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 301205 |  | 5% |  | 11,00 |  | 11,55 | 33,00 |
| 24.56.11. |  | Ø 1,5mm |  |  |  | vnt. |  | 3 |  | 301505 |  | 5% |  | 11,00 |  | 11,55 | 33,00 |
| 24.57. |  | Sterilūs kaulų alograftai: RT I Biologics Tutogen (Vokietija) VI. Katalogas Psl.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.57.1 |  | Sterilūs kaulų alograftai "Čipsai" (formos tipas) - 1-4mm, 5 cm³ |  | Supakuoti steriliai atskirai po vieną. |  | vnt. |  | 2 |  | Chips 630H1405 |  | 5% |  | 93,00 |  | 97,65 | 186,00 |
| 24.57.2 |  | Sterilūs kaulų alograftai "Kubai" (formos tipas) - 4-6mm, 15 cm³ |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | Cubes 631H4615 |  | 5% |  | 134,00 |  | 140,70 | 268,00 |
| 24.57.3 |  | Sterilūs kaulų alograftai "Pleištai" (formos tipas) - 7,5mm |  |  |  | vnt. |  | 2 |  | Wedge 664H0672 |  | 5% |  | 209,00 |  | 219,45 | 418,00 |
| Bendra suma 24-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84851,80 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4242,59 |
| Bendra suma 24-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89094,39 |
| 28. |  | Kiršnerio vielos Kiršnerio viela Auxein (Indija) VI. Katalogas Psl. 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. |  | 0,7 mm |  | Vielos nurodytų diametrų. Medicininis plienas. Ilgis- ne trumpesnės 30 cm. |  | vnt. |  | 100 |  | 451-0.8-300 |  | 5% |  | 0,97 |  | 1,01 | 97,00 |
| 28.2. |  | 0,9 mm |  |  |  | vnt. |  | 100 |  | 451-0.9-300 |  | 5% |  | 0,97 |  | 1,01 | 97,00 |
| 28.3. |  | 1,1 mm |  |  |  | vnt. |  | 200 |  | 451-1.1-300 |  | 5% |  | 0,97 |  | 1,01 | 194,00 |
| 28.4. |  | 1,4 mm |  |  |  | vnt. |  | 200 |  | 451-1.4-300 |  | 5% |  | 0,97 |  | 1,01 | 194,00 |
| 28.5. |  | 1,6mm |  |  |  | vnt. |  | 200 |  | 451-1.6-300 |  | 5% |  | 0,97 |  | 1,01 | 194,00 |
| 28.6. |  | 2,0 mm |  |  |  | vnt. |  | 200 |  | 451-2.0-300 |  | 5% |  | 0,97 |  | 1,01 | 194,00 |
| Bendra suma 28-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,00 |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,50 |
| Bendra suma 28-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018,50 |