	Informacija apie produktą 
skystas pH-Minus – pH minus liquid





	Savybės:
	skystas pH-Minus (pH vertę mažinantis)  – tai koncentruota, bekvapė rūgštis, koncentracija 37%, skirta pH vertei mažinti. skystas pH-Minus ypač tinkamas naudoti dozavimo įrenginiuose.

 

	Naudojimo sritys ir koncentracija:
	skystą pH-Minus pH vertei mažinti dozuokite priklausomai nuo pH vertės ir karbonato kietumo pagal lentelę. Reikia reguliariai kontroliuoti pH vertę. Optimalus plaukimo baseino vandens pH vertės diapazonas yra 7,0 – 7,4.

Dozavimo kiekis pH vertei mažinti 0,1 dydžiu:



	
	Karbonato kietumas (°dH)
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16

	
	Dozavimo kiekis (g/m³)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Po dozavimo būtinai patikrinkite pH vertę!

skystą pH-Minus  skiesdami vandeniu, šią medžiagą pilkite į vandenį, o ne atvirkščiai, nes tirpalas gali įkaisti. 



	Medžiagos atsparumas:
	· Plastmasė

· Keramika, plekas (ištisinis vilnų kirpinys)



	Techniniai duomenys:
	

	Išvaizda:

Tankis:

pH vertė:
	Bespalvis ir bekvapis skystis

1,25 – 1,3 g/cm³

< 1 – 1 % procentiniame tirpale



	Svarbios sudėtinės dalys ir žymėjimas:
	Į jo sudėtį įeina sieros rūgštis

Žymėjimas pagal ADR: UN 2796, SIEROS RŪGŠTIS, 8, II, ADR

Pavojaus simbolis: C – deginanti (ėsdinanti)

WGK: 1

Atsargiai! Nenaudokite kartu su kitais produktais (pvz. chloro produktais), nes gali išsiskirti pavojingos dujos (chloras).



	Saugojimas ir laikymas:
	· Laikykite sandariai uždarytame inde (rezervuare)

· Saugokite kuo toliau nuo šarmų ir metalų

· Saugokite originaliame inde (rezervuare)

· Atkreipkite dėmesį į saugumo sertifikato nuorodas




Gamintojas: BHM Chemikalienhandel  GmbH &Co (Vokietija)

                      Torfweg 4, Ostrach

a


q


u


a


t


o


p














