Saugos duomenų lapai

Pagal EC straipsnį Nr.1907/2006

| Pavadinimas | OSTEOSENS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkto kodas | OS-OT-1L | Tikrinimo data | 2014-01-29 | versija | 1 |

| Skyrius 1. Produkto/mišinio identifikavimas ir informacija apie gamintoją/platintoją |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1Produkto identifikavimas |  |  |  |
|  | Komercinis pavadinimas | OSTEOSENS |  |
|  | Produkto kodas | OS-OT-1l |  |
| 1.2 | Svarbi identifikuoto produkto/ mišinio naudojimo sritis |  |  |
|  | Paskirtis | Dekalcinavimo tirpalas naudojamas histologijoje atsargiai pašalinti audinių kalcį. |  |
|  | Naudojimo sritis | Tik nurodytais tikslais |  |
|  | Naudojimo apribojimas | tik in vitro diagnostikos tikslais, kitokiam naudojimui netinka. |  |
| 1.3 | Informacija apie gamintoją, parengusį saugos duomenų lapus |  |  |
|  | Kompanija | BioGnost Ltd. |  |
|  | Adresas | Medjugorska 59, Zagreb |  |
|  | Telefono nr.: | + 385 1 2409997 |  |
|  | Fakso nr.: | :+ 385 1 2404039 |  |
|  | El.paštas atsakingo asmens |  | vladimir.ramljak@biognost.hr |
|  | Atsakingas asmuo | Vladimir Ramljak, biologijos profesorius |  |
| 1.4 | Atstovas Lietuvoje |  |  |
|  | Kompanija | Medfarmos laboratorijos UAB |  |
|  | Adresas | P. Smuglevičiaus g. 1, Vilnius |  |
|  | Telefono nr.: | +370 5 2700101 |  |
|  | Fakso nr.: | +370 5 2700101 |  |

| Skyrius 2 Pavojų identifikavimas |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Substancijos ar mišinio klasifikavimas |  |
| 2.1.1 | Klasifikavimas pagal skyrių EC Nr.1272/2008 (CLP) |  |
|  | Pavojų klasės ir kategorijų kodai | Perspėjamieji žymenys |
|  | Stipriai dirgina akis | H319 |
| 2.1.2 | Klasifikavimas pagal 1999/45/CE |  |
|  | Pavojų simboliai | Perspėjamieji žymenys |
|  | Xi | R(41)36/38 |
| 2.1.3 | Papildoma informacija |  |
| 2.2 | Žymėjimas remiantis 1999/45/CE ar skyriumi 1272/2008 CLP |  |
|  | Produkto indentifikavimas | OSTEOSENS |
|  | Indekso Nr. | - |
|  | Autorizavimas | - |
|  | Pavojingos piktogramos | GHS07 |
|  | Signaliniai žodžiai | Įspėjimai |
|  | Įspėjimų apibūdinimas | H319 |
|  | Perspėjimų apibūdinimas | P305+P351+P338 P280 P308+P313 |
|  | Kita informacija |  |

| Skyrius 3 sudėtis informacija apie sudėtį |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS/ES/ indeksas | REAC registracijos Nr. | Masė % | Pavadinimas | Klasifikacija pagal 67/548/EEC | Klasifikacija pagal (EC) 1272/2008 (CLP) |
| 60-00-4/ 200-449-4/ 607-429-00-8 | - | <20% | EDTA | Xi; R36 | Stipriai dirgina akis; H319 |
| 1310-73-2/ 215-185-5/ 011-002-00-6 | - | 0,5% - 2% | Natrio hidroksidas | C;R35 | Odos pažeidimai 1A; H314 |

| Skyrius 4 Pirmosios pagalbos vertinimas |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Pirmos pagalbos vertinimas |  |  |
|  | Įkvėpus | Išveskite nukentėjusį asmenį į gryną orą, pasodinkite pusiau gulom ir leiskite ramiai pabūti. Jei sustojo kvėpavimas, nedelsiant uždėkite kvėpavimo respiratorių uždengiantį burną-nosį. Nugabenkite paveiktą asmenį į gydymo įstaigą. Gabenkite asmenį laisvai gulinį, kad galėtų laisvai kvėpuoti. |
|  | Patekus ant odos | Nuvilkite užterštus drabužius. Nedelsiant plaukite paveiktą odą dideliu vandens kiekiu. Plaukite 30 minučių. Netrinkite, nespauskite. Plaukite kol pasikeis odos spalva nuo baltos iki rausvos. Tai gali užtrukti net iki 20 minučių ar ilgiau. Polietilenglikolis turi būti naudojamas vežant į ligoninę. Jei neturite polietilenglikolio plaukite vandeniu ne trumpinau nei 30 minučių ir tik tuomet vežkite į ligoninę. |
|  | Patekus į akis | Apie 10 minučių plačiai atmerktas akis dideliu kiekiu vandens. Jei poveikio simptomai nedingo, kreipkitės į gydymo įstaigą oftalmologo konsultacijai. |
|  | Jei nurijote | Apsinuodijusiam asmeniui fenoliu suteikite pirmąją pagalbą. Kaip priešnuodis tinkamiausias yra kastor aliejus at panašūs augaliniai aliejai, polietileno glikolis 300. Priešnuodžiai turi būti lengvai prieinami visur, kur dirbama su fenoliu. Priš dirbdami su chemikalu, privalote susipažinti su saugiu jo naudojimu. Aliejai arba polietileno glikolis turi būti naudojamas, kaip pirmosios pagalbos priemonė. |
|  | Apsauga pirmą pagalbą suteikiančiam personalui |  |
| 4.2 | Svarbiausi apsinuodijimo simptomai ir poveikis, staigus bei paskesnis |  |
|  | Įkvėpus | Gali dirginti. |
|  | Patekus ant odos | Gali dirginti. |
|  | Patekus į akis | Gali dirginti. |
|  | Jei nurijote | Gali dirginti. |
| 4.3 | Požymiai, kuomet būtina neatidėliotina medicinos pagalba |  |
|  | Informaicijos nėra |  |

| Skyrius 5 Užsidegimo matavimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Gesinimo terpės |  |  |
|  | Tinkamiausios gesinimo priemonės |  | sausi milteliai, CO2, alkoholiui atsparios putos |
|  | Netinkamos gesinimo priemonės |  | Informacija nežinomas |
| 5.2 | Specialūs išsiskiriantys degant produktai |  |  |
|  | Pavojingi gaisro produktai | nitrogeno oksidai, kenksmingi dūmai. |  |
| 5.3 | Patarimai gesinant |  |  |
|  | Naudokite spaudimu paduodamą kvėpavimo įrangą bei atsparius ugniai drabužius. |  |  |
| 5.4 | Kita informacija |  |  |
|  | Pašalinkite kaitinimo ir galinčius užsidegti šaltinius. Neužterškite aplinkos degiais produktais. |  |  |

| Skyrius 6 Avarijų likvidavimo priemonės |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Asmens apsauga, apsauginės priemonės ir skubūs veiksmai |  |
| 6.1.1 | Informacija ne- skubios pagalbos personalui |  |
|  | Apsauginės priemonės | Naudokite asmenins apsaugos priemones aprašyta 8-ame skyriuje. |
|  | Prevencinės procedūros | Evakuokite visus nenukentėjusius asmenis ir kitus, neturinčius apsaugos priemonių. Nekvėpuokite užterštoje aplinkoje, sukelkite reikiamą vėdinimą, nelieskite odos bei akių. Pašalinkite visus galimus medžiagos išsipylimo bei užsidegimo šaltinius. Nerūkykite. Pažymėkite užterštą vietą. |
| 6.1.2 | Informacija suteikiantiems pagalbą |  |
|  | Vilkėkite apsauginius drabužius, akinius, turėkite kvėpavimo įrangą. |  |
| 6.2 | Aplinkos apsauga |  |
|  | Neišmeskite panaudotų nešvarumų, neišpilkite jų į vandens kanalizaciją, Jei ištekėjo didelis medžiago kiekis vadovaukitės NPRD nacionalinis apsaugos ir |  |
| 6.3 | Metodai ir medžiagos skirtos taršos surinkimui ir valymui |  |
| 3.1 | Surinkimui | Smėlio arba molio užtvarai. |
|  | Valymui | Kur įmanoma, substanciją reikia sugerti naudojant nedegias medžiagas (smėlį, titnadublio žemę, vermikulitą). Atliekas sukraukite į sandarius konteinerius. Saugokite surinktą substanciją gerai ventiliuojamoje patalpoje iki bus išvežti. Utilizuokite kaip reglamentuoja Aplinkos apsaugos ministerijos dokumentai. Pašalinę užterštą substanciją, gerai išplaukite taršos paveiktą vietą ir kitas priemones, buvusias toje vietoje. |

| Skyrius 7 Naudojimas ir saugojimas |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Informacija saugiam naudojimui |  |
| 7.1.1 | Saugos matavimai |  |
|  | Apsauga nuo gaisro | Saugokite gerai vėdinamoje patalpoje. Visuomet laikykite toli nuo karščio šaltinių. |
|  | Apsauga nuo garų ir dulkių susidarymo: | Gerai ventiliuokite. |
|  | Aplinkos apsauga | Stenkitės, kad neišsipiltų ir nepatektų į vandentiekio sistemą. |
| 7.2 | Saugaus saugojimo sąlygos, įskaitant bet kokius nesuderinamumus |  |
|  | Techninis matavimas ir saugojimo sąlygos | Laikykite sandarioje pakuotėje nepažeistuose konteineriuose gerai ventiliuojamoje patalpoje ir visuomet toli nuo įkaitusių prietaisų ar šilumos šaltinio., saulės šviesos. |
|  | Saugojimo konteineriai | Saugokite tik gamintojo talpose. |
|  | Reikalavimai saugojimui ir konteineriams | Visuomet laikykite toli nuo maisto ir gėrimų. Konteinerius laikykite sandariai užsuktus. |
|  | Kita saugojimui svarbi informacija | Nedėkite nepanaudotos medžiagos į saugojimo patalpą ir nenaudokite panaudotų tuščių talpų kitų medžiagų laikymui. Nelaikykite su kitomis nesuderinamomis medžiagomis (9-as skyrius ). |
| 7.3 | Specifiniai nurodymai | - |

| Skyrius 8 Poveikio kontrolė ir asmeninė apsauga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Kontrolės parametrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medžiaga |  |  | CAS numeris |  |  | Ekspozicijos limito reikšmė |  |  | Biologinės ekspozicijos reikšmė |  |
|  |  |  |  |  |  | ppm |  | mg/m3 |  |  |
| Medžiagos pavadinimas |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| EC numeris |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| DNEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pramonėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poveikio tipas |  | Stiprus vietinis efektas |  |  | Stiprus sisteminis efektas |  | Lėtinis vietinis efektas |  |  | Lėtinis sisteminis efektas |
| Nurijus |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Įkvėpus |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Patekus ant odos |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |
| PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplinkos elementų apsauga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gėlas vanduo |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |
| Gėlo vandens šaltiniai |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |
| Druskingas vanduo |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |
| Druskingo vandens šaltiniai |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |
| Mitybos grandinė |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |
| Mikroorganizmai |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |
| Dirvožemis |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |
| Oras |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Poveikio kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Inžinieriniai matavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prevenciniai poveikio matavimai |  |  |  | Naudokite asmenines apsaugos priemones. Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo aplinkoje. |  |  |  |  |  |
|  | Prevenciniai struktūros matavimai |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |
|  | Organizaciniai prevenciniai matavimai |  |  |  | Organizuokite darbus taip, kad visi darbo proceso dalyviai būtų saugūs. |  |  |  |  |  |
|  | Techniniai prevencinio poveikio matavimai |  |  |  | Gerai vėdinkite darbo aplinką, kad ore būti kiek galima mažesnės koncentracija medžiagos. |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Asmeninės apsaugos priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.1 | Akių/veido apsauga |  |  | Saugūs akiniai jei aplinkoje yra nedidelė medžiagos koncentracija ir apsauginė kaukė, jei aplinkoje yra didesnė medžiagos koncentracija. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.2 | Odos apsauga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rankų apsauga |  |  | Fluoro-anglies pluošto apsauginės pirštinės (0,4 mm storio). Cheminis atsparumo laikas >8 val. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kūno apsauga |  |  | Vilkėkite antistatinis drabužius pagamintus iš natūralaus pluošto (medvilnė) ilgomis rankovėmis ir aukštais batais. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.3 | Kvėpavimo sistemos apsauga |  |  |  | Užsidėkite apsauginę kvėpavimo kaukę su organiniu garų filtru (tipo A), jei aplinkoje koncentracija didesnė nei GVI. |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.4 | Terminiai pavojai |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | Aplinkos apsaugos priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apsaugos priemonės |  |  |  | skyrius 6 |  |  |  |  |  |
|  | Struktūrinės apsaugos priemonės |  |  |  | Naudokite šiuolaikines priemones |  |  |  |  |  |
|  | Organizaciniai reikalavimai |  |  |  | Pritaikykite darbo proceso sąlygas, kad jos užtikrintų saugų daro procesą. |  |  |  |  |  |
|  | Techninės priemonės |  |  |  | Skyrius 6 |  |  |  |  |  |

| Skyrius 9 Fizinės ir cheminės savybės |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Informacija apie fizines ir chemines savybes |  |  |
|  |  | Reikšmė | Metodas |
|  | Būvis | skystis | informacijos nėra |
|  | Spalva | gelsvas | informacijos nėra |
|  | Kvapas | - | informacijos nėra |
|  | Lydymosi taškas | informacijos nėra | informacijos nėra |
|  | Virimo taškas | informacijos nėra | informacijos nėra |
|  | Savaiminio užsidegimo taškas | informacijos nėra | informacijos nėra |
|  | Žemiausi ir aukščiausi sprogimo taškais | informacijos nėra | informacijos nėra |
|  | Santykinis garų tankumas | informacijos nėra | informacijos nėra |
|  | Santykinis tankis | 1,10 g/ml (200C) | informacijos nėra |
|  | Tankis | informacijos nėra | informacijos nėra |
|  | Tirpimas vandenyje | informacijos nėra | informacijos nėra |
|  | Dalinis koeficientas : n-oktano/vandens (log/POW) | informacijos nėra | informacijos nėra |
|  | Pliūpsnio taškas | informacijos nėra | informacijos nėra |
|  | Irimo temperatūra | informacijos nėra | informacijos nėra |
|  | Klampumas, dinaminis | informacijos nėra | informacijos nėra |
|  | Oksidavimosi savybės | informacijos nėra |  |

| Skyrius 10 Stabilumas ir reaktingumas |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Reaktingumas | Žiūr. skyrius 10,3 ir 10,5 |
| 10.2 | Cheminis stabilumas | Produktas cheminiu požiūriu stabilus esant standartinėms saugojimo sąlygoms (kambario temperatūra). |
| 10.3 | Pavojingų reakcijų galimybė | informacijos nėra |
| 10.4 | Vengtinos sąlygos | informacijos nėra |
| 10.5 | Nesuderinamos medžiagos | informacijos nėra |
| 10.6 | Pavojingos skilimo medžiagos | Azoto oksidai |

| Skyrius 11 Toksikologinė informacijs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 |  |  |  | Informacija apie toksinį poveikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stiprus toksiškumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patekimo būdas |  |  |  | Metodas |  |  |  |  |  | Organizmas |  |  |  | Dozė LD50 /C50 arba ATEmix |  |  |  |  | Poveikio periodas |  |  |  | rezultatas/pasekmė |  |  |
| Nurijus |  |  |  | - |  |  |  |  |  | žiurkė |  |  |  | - |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  | 4300 mg/kg |  |  |
| Kontaktas su oda |  |  |  | - |  |  |  |  |  | triušis |  |  |  | - |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  | >1700 mg/kg |  |  |
| Įkvėpus |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 21,7 mg/l |  |  |
|  |  |  |  | Specifinės reikšmės organų toksiškumui – vienetini poveikis (STOT-SE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Spec. Poveikis |  |  |  |  |  |  |  |  | Paveiktas organas |  |  |  |  |  |  | Pastaba |  |  |
| Nurijus |  |  |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Kontaktas su oda |  |  |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Įkvėpus |  |  |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Poveikis kvėpavimo takams |  |  |  |  |  |  |  |  | Gali paveikti kvėpavimo takus. Gali būti pražūtingas poveikis jei nurysite ir pateks į kvėpavimo takus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poveikis ir oksidavimasis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Poveikio periodas |  |  |  |  |  | Organizmas |  |  |  | Įvertinimas |  |  |  |  | Metodas |  | Pastabos |  |  |  |
| Poveikis odai |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | Sudirgina odą |  |  |  |
| Poveikis akims |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | Informacijos nėra |  |  |  |
|  |  |  | Jautrumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktas su oda |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įkvėpus |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Specifiniai simptomai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nurijus |  |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patekus ant odos |  |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įkvėpus |  |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patekus į akis |  |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Antrinės dozės poveikis (pusiau ūmus, pusiau lėinis, lėtinis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dozė |  |  |  | Poveikio periodas |  |  |  |  | Organizmas |  |  |  | Metodas |  |  |  | Įvertinimas |  |  |  | Pastabos |
| Pakartotinis oralinis poveikis |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | - |
| Pakartotinis odos poveikis |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | - |
| Pakartotinis poveikis įkvėpus |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | - |
| Pusiau lėtinis oralinis poveikis |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | - |
| Pusiau lėtinis poveikis odai |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | - |
| Pusiau lėtinis poveikis įkvėpus |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | - |
| Lėtinis oralinis poveikis |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | - |
| Lėtinis poveikis odai |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | - |
| Lėtinis poveikis įkvėpus |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | - |
|  |  | Specialūs organai-taikiniai –pakartotinis poveikis (STOT-RE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spec. Efektas |  |  |  |  |  |  |  |  | organas-taikinys |  |  |  |  |  | Pastaba |  |
| Pusiau ūmus oralinis poveikis |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  | - |  |
| Pusiau ūmus poveikis odai |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  | - |  |
| Pusiau ūmus poveikis įkvėpus |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  | - |  |
| Pusiau lėtinis oralinis poveikis |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  | - |  |
| Pusiau lėtinis poveikis odai |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  | - |  |
| Pusiau lėtinis poveikis įkvėpus |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  | - |  |
| Lėtinis oralinis poveikis |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  | - |  |
| Lėtinis poveikis odai |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  | - |  |
| Lėtinis poveikis įkvėpus |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  | - |  |
|  | CMR poveikis (kancerogeninis, mutageninis, reprodukcinis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karcinogeninis |  |  |  |  |  |  |  | Tyrimais, atliktais su gyvūnais karcinogeninio poveikio nenustatyta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In-Vito mutageniškumas |  |  |  |  |  |  |  | Mutagninio poveikio nenustatyta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Genotoksiškumas |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In vitro mutageniškumas |  |  |  |  |  |  |  | Mutagninio poveikio nenustatyta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gemalo ląstelių mutageniškumas |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poveikis reprodukciniams organams |  |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Skyrius 12 Ekologinė informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Toksiškumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stiprus toksiškumas |  |  |  | Dozė |  | Poveikio periodas |  |  | Organizmas |  |  |  |  | Metodas |  |  |  |  | Įvertinimas |  |  |  | Pastabos |
| Žuvys |  |  |  | LC50 |  | 96 val. |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  | - |
| Krabai |  |  |  | EC50 |  | 48 val. |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  | - |
| Algae/vandens augalai |  |  |  | IC50 |  | 72 val. |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | - |
| Kiti organizmai |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Lėtinis toksiškumas |  |  |  | Dozė |  | Poveikio periodas |  |  | Organizmas |  |  |  |  | Metodas |  |  |  |  | Įvertinimas |  |  |  | Pastabos |
| Žuvys |  |  |  | LC50 |  | 96 val. |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | informacijos nėra |  |  |  | - |
| Krabai (dafnijos) |  |  |  | EC50 |  | 48 val. |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | - |
| Algae/vandens augalai |  |  |  | IC50 |  | 72 val. |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | - |
| Kiti organizmai |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 12.2 | Išsilaikymas ir degradavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abiotinis degradavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pusperiodis |  |  |  |  | Metodas |  |  |  |  |  |  | Įvertinimas |  |  |  | Pastabos |  |  |
| Sūrus vanduo |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |
| Gėlas vanduo |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |
| Oras |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |
| Dirvožemis |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |
|  | Biodegradacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Degradavimo% |  |  |  |  | Periodas (dienos) |  |  |  |  | Metodas |  |  |  |  |  |  | Įvertinimas |  |  | Pastabos |  |  |  |
| Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Greitas degradavimas |  |  |  |
| 12.3 | Bioakumuliacinis potencialas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skilimo koeficientas: n-oktano/vandens (logPow) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reikšmė |  | koncentracija |  |  |  |  | pH |  |  |  | 0C |  | Metodas |  |  |  |  | Įvertinimas |  |  |  |  | Pastabos |
| informacijos nėra |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  |
|  | Biokoncentracijos faktorius (BCF)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reikšmė |  | koncentracija |  |  |  |  | pH |  |  |  | 0C |  | Metodas |  |  |  |  | Įvertinimas |  |  |  |  | Pastabos |
|  | Lėtinis ekotoksiškumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dozė |  |  |  |  | Poveikio periodas |  |  |  | Organizmas |  | Metodas |  |  |  |  | Įvertinimas |  |  |  |  | Pastabos |
| Lėtinis toksiškumas žuvims |  | LC50 |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | - |
| Krabai (dafnijos) |  | EC50 |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | - |
| 12.4 | Slankumas dirvožemyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | informacijos nėra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Absorbavimas/ išskyrimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transportas |  |  | A/D koef. Henry‘s law |  |  |  |  | log Pow |  |  |  | Lakumas |  |  |  | Metodas |  |  |  |  |  | Pastabos |  |
| Žemės-vandens |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  | - |  |
| Vandens-oro |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  | - |  |
| Žemės-oro |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  | Informacijos nėra |  |  |  |  |  | - |  |

| Skyrius 13 Atliekų naikinimas |  |
| --- | --- |
| 13.1 | Atliekų valdymo metodai |
| 13.1.1 | Atliekų kodas -10 01 10 |
| 13.1.2 | Atliekų apdirbimo metodas - |
| 13.1.3 | Galimybė patekti į vandentiekio sistemą – neleistina |
| 13.1.4 | kita informacija |
|  | Nepilkite atliekų į nutekamojo vandens sistemą. Surinkite atliekas į specialius konrteinerius, kaip to reikalauja jūsų šalies direktyvos. |

| Skyrius 14 Informacija transportavimui |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Transportavimas žeme (ADR) |  |
| UN numeris |  | Subjektas neženklinamas |
| Pakuotės pavadinimas |  | - |
| Klasė |  | - |
| Pakavimo grupė |  | - |
| Pavojus aplinkas |  | Nepavojingas |
| Specialūs perspėjimai vartotojui |  | informacijos nėra |
|  | Transportavimas žeme geležinkeliu (RID) |  |
| UN numeris |  | Subjektas neženklinamas |
| Pakuotės pavadinimas |  | - |
| Klasė |  | - |
| Pakavimo grupė |  | - |
| Pavojus aplinkas |  | Nepavojingas |
| Specialūs perspėjimai vartotojui |  | informacijos nėra |
|  | Transportavimas vandeniu (žemyne) (ADN) |  |
| UN numeris |  | Subjektas neženklinamas |
| Pakuotės pavadinimas |  | - |
| Klasė |  | - |
| Pakavimo grupė |  | - |
| Pavojus aplinkas |  | Nepavojingas |
| Specialūs perspėjimai vartotojui |  | informacijos nėra |
|  | Transportavimas jūromis (MDR) |  |
| UN numeris |  | 1307 |
| Pakuotės pavadinimas |  | Subjektas neženklinamas |
| Klasė |  | - |
| Pakavimo grupė |  | - |
| Pavojus aplinkas |  | - |
| Specialūs perspėjimai vartotojui |  | Nepavojingas |
|  | Transportavimas oru (ICAO-TI/IATA-DGR) |  |
| UN numeris |  | Subjektas neženklinamas |
| Pakuotės pavadinimas |  | - |
| Klasė |  | - |
| Pakavimo grupė |  | - |
| Pavojus aplinkas |  | Nepavojingas |
| Specialūs perspėjimai vartotojui |  | informacijos nėra |

| Skyrius 15 Teisinė informacija |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | Saugumo, sveikatos ir aplinkos apsaugos reguliavimas |  |
| Kitos EB direktyvos |  | EC Regulation No. 1906/2007 and EC Regulation No. 1272/2008 of the European Parliament and the European Council; The European Commission Regulation No. 453/2006 of 2010 on changes and amendments to the Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and Council on registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances (REACH); EC Regulation No. 2037/200 of the European Parliament and Council of 29 June 2000 on ozone-depleting substances; EC Regulation No. 689/2008 of the European Parliament and Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals; EC Regulation No. 850/2004 of the European Parliament and Council of 29 April 2004 on persistent organic pollutants; Directive 2008/98/EC of the European Parliament and Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives |
| Nacionalinės direktyvos direktyvomis |  | Vadovautis Nacionalinėmis apie kenksmingų medžiagų valdymą. |

| Skyrius 16 Kta informacja |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | Specifiniai pasikeitimai – nėra |  |
| 16.2 | Trumpiniai | PBT – stabilus, bioakumuliatyvus ir toksiškas vPvB – labai stabilus ir labai bioakumuliatyvus LD50 – mirtina dozė, 50% LC50 – mirtina koncentracija, 50% STOT-SE – Specialių organų-taikinių poveikis – vienkartinis poveikis |
| 16.3 | Literatūra ir informacijos šaltiniai |  |
| 16.4 | Klasifikavimas ir klasifikacijos naudojimas pagal - CLP klasifikuojamas |  |
| 16.5 | Pilnas tekstas R ir H frazių iš skyrių 2 ir 3 |  |
| R | 10 20/21 38 | Degus Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos Sukelia odos dirginimą |
| H | H22 H312 H315 H332 | Degus skystis ir garai Kenksmingas įkvėpus ir kontaktuojant su oda Sukelia odos dirginimą Kenksmingas nuryjus |
| 16.6 | Apmokymas - |  |
| 16.7 | Kitos pastabos | **“X“ ženklinimas reiškia skirtingą tūrį/ kiekį produkto. Skirtingos pakuotės. |