1 SPS priedas

P A T I K S L I N T A  2018 07 25

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RENTGENOCHIRURGIJAI PIRKIMAS (I),  NR. 17262

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms bei turėti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2. Teikiant pasiūlymą būtina pateikti siūlomų prekių katalogą ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymą su vertimu į lietuvių kalbą.

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atviro arterinio latako uždarymo sistema vaikams | Sistema turi būti nedaloma, t.y. pagaminta vieno gamintojo |  |
| 1.1 | Atpalaiduojanti nitinolinė spiralė su plaušais | Spiralės lengvai prijungiamos ir atjungiamos nuo įvedimo sistemos. Galimybė ištraukti spiralę per tą patį kateterį. Spiralės : 3X3mm, 3X4mm, 3X5mm, 5X3mm, 5X4mm; 5X5mm, 6,5X3mm, 6,5X4mm, 6,5X5mm |  |
| 1.2 | Įvedimo kateteris | Distaliniame gale markeris, o proksimalinis galas užsibaigia spiralės fiksavimo ir atjungimo rankena. Kateterio ilgis nuo 80±5 cm iki 100±10 cm, dydis 4-5 F. |  |
| 1.3 | Įvedimo introdiuseris |  |  |
| 1.4 | Y jungtukas |  |  |
| 2 | Standartiniai valvuloplastiniai kateteriai | Reikalavimai: 1. Kateterio baliono diametrų įvairovė tarp 16mm ir 28mm, ne didesniais kaip 2mm intervalais. 2. Baliono ilgis 40±5mm. 3. Kateterio ilgis 100±10cm. 4. Kateteris pritaikytas naudoti su 0,035" nukreipiančiąja viela. 5. Iki 18mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ≤10F kaniule (introdiuseriu), maksimalus ribinis slėgis ≥7ATM. 6. Iki 22mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ≤12F kaniule (introdiuseriu), ribinis slėgis ≥4ATM, kateteris turi ≥2 rentgenokontrastinius žymeklius. | Gamintojas - NuMED Inc. (Kanada), Modelis - Z-MED Katalogo Nr.: PDZxxx, SNxxx, SOxxx (kur x-skaičius) Dokumento pavadinimas: Z-MED.pdf |
| 3 | Aortos žiedą tausojantis valvuloplastinis kateteris | Reikalavimai: 1. Balionas su siauresne vidurine dalimi ir platesniais galais (smėlio laikrodžiui artimos formos). 2. Kateterio baliono diametrų įvairovė bent tarp 18mm ir 30mm ne didesniais kaip 3mm intervalais; 3. Baliono ilgiai bent 40mm ir 50mm; 4. Kateterio ilgis 100±10cm; 5. Pritaikyti naudoti su 0,035" nukreipiančiąja viela; 6. Iki 18mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ne didesne nei 10F kaniule (introdiuseriu), ribinis slėgis ne mažiau 4atm; 7. Iki 22mm baliono diametro imtinai kateteriai suderinami su ne didesne nei 12F kaniule (introdiuseriu), ribinis slėgis ne mažiau 3atm. 8. Ne mažiau trijų rentgenokontrastinių žymeklių baliono pozicionavimui. | Gamintojas - NuMED Inc. (Kanada), Modelis - NuCLEUS Katalogo Nr.: TNxxx, PVNxxx (kur x-skaičius) Dokumento pavadinimas: NuMED Nucleus.pdf |
| 4 | Balioninis kateteris | Balionas balione (BiB) tipo kateteris. Storis 8-9F, sistemos darbinis slėgis (RBP) ne mažiau 4-10 atm. Baliono diametras 8-24mm, ilgis 3-6cm. Kateterio ilgis 109-111cm. Pritaikytas 0,035" diametro vielai. | Gamintojas - NuMED Inc. (Kanada), Modelis - BIB Katalogo Nr.: BBxxx (kur x-skaičius) Dokumento pavadinimas: NuMED BIB 8-24.pdf ir NuMED BIB 12-30.pdf |