GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	BVPŽ kodas
	
	Mato vienetas
	Kiekis
	Siūlomo objekto apibūdinimas
(charakteristika), gamintojas, modelis

	1.1
	39713410-0
	Grindų plovimo mašina turi atitikti tokius reikalavimus:
Grindų plovimo mašina turi būti savaeigė, vaikanti nuo akumuliatorinių baterijų, be operatoriaus sėdimosios vietos – operatorius mašiną valdo eidamas iš paskos. Turi būti galimybė sklandžiai keisti grindų plovimo mašinos judėjimo greitį transporto ar darbo padėtyse.
Teorinis našumas: ne mažesnis nei 2200 m2/h

Šepečių tipas: diskinis

Šepečių kiekis: 1vnt.

Mašinos eigos pavara: el. Variklis 

(sklandus mašinos greičio reguliavimas transporto ar darbo padėtyse).

Darbinis valymo diskiniu šepečiu plotis: 540 ± 20 mm

Darbinis vakuuminio valymo plotis: 830 ± 20 mm
Akumuliatorinių baterijų bendra įtampa: 24V

Nepertraukiamo darbo trukmė: ne mažiau nei 3 val.

Švaraus vandens bako talpa: ne mažiau nei 60 L.

Nešvaraus vandens bako talpa: ne mažiau nei 60 L.

Akumuliatoriaus 1 vnt. talpa: ne mažesnė nei 175 Ah/C5 (GEL). 

Akumuliatoriu kiekis: ne mažiau nei 4 vnt.
Diskinio šepečio spaudimas į paviršių: ne mažiau nei 30 kg.

Bendra mašinos galia: ne didesnė nei 1300 W.

Mašinos darbinis svoris: ne didesnis nei 330 kg.

Komplektacija: 
Turi būti: nusiurbimo balkis – 1 vnt; diskinis šepetis – 1 vnt; nubraukiantis peiliai – 1 kompl; neaptarnaujamų akumuliatorinių baterijų (GEL tipo) komplekas.; pritaikytas baterijų krovimo įrenginys (pakrovėjas) – 1 vnt. iš 230 VAC.
Garantinis laikotarpis: ne trumpesnis nei 2 metai.

	vnt.
	6
	Gamintojas: G. Staehle GmbH u. Co. KG  

Modelis: Columbus RA55 / BM60, (Vokietija).

Grindų plovimo mašina atitinka tokius reikalavimus:

Grindų plovimo mašina savaeigė, vaikanti nuo akumuliatorinių baterijų, be operatoriaus sėdimosios vietos – operatorius mašiną valdo eidamas iš paskos. Yra galimybė sklandžiai keisti grindų plovimo mašinos judėjimo greitį transporto ar darbo padėtyse.

Teorinis našumas: - 2200 m2/h

Šepečių tipas: diskinis

Šepečių kiekis: 1vnt.

Mašinos eigos pavara: el. Variklis 

(sklandus mašinos greičio reguliavimas transporto ar darbo padėtyse).

Darbinis valymo diskiniu šepečiu plotis: 530 mm

Darbinis vakuuminio valymo plotis: 850 mm

Akumuliatorinių baterijų bendra įtampa: 24V

Nepertraukiamo darbo trukmė: 3 val.

Švaraus vandens bako talpa: 60 L.

Nešvaraus vandens bako talpa: 60 L.

Akumuliatoriaus 1 vnt. talpa: 180 Ah/C5 (GEL). 

Akumuliatoriu kiekis: 4 vnt.

Diskinio šepečio spaudimas į paviršių: 30 kg.

Bendra mašinos galia: 1240 W.

Mašinos darbinis svoris: 324 kg.

Komplektacija: 

Taip: nusiurbimo balkis – 1 vnt; diskinis šepetis – 1 vnt; nubraukiantis peiliai – 1 kompl; neaptarnaujamų akumuliatorinių baterijų (GEL tipo) komplekas.; pritaikytas baterijų krovimo įrenginys (pakrovėjas) – 1 vnt. iš 230 VAC.

Garantinis laikotarpis: ne trumpesnis nei 2 metai.



