1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/ PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS

  - Cheminės medžiagos/ preparato pavadinimas: NATRIO CHLORIDAS

Kiti pavadinimai: Druska

Preliminarios registracijos Nr. 05-2116394045-44-0000

1.2. Cheminės medžiagos/preparato paskirtis:  naudojamos visose pramonės šakose.

1.3.  Bendrovės/įmonės pavadinimas 	UAB “RIPOSANTAS”, Kirtimų g. 55, Vilnius

Telefonas, faksas 		8(5) 2602172, 2602171

1.4. Pagalbos telefonas 112

Telefonas skubiai informacijai suteikti:   Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras 8*5 236 2052,   8*698 49491

2. GALIMI PAVOJAI

Xi – medžiaga dirginanti.

Medžiaga nėra priskiriama pavojingos. Natrio chloridas atitinka maistiniam natrio chloridui keliamus reikalavimus.

Įkvėpus:        Gali sukelti didelį viršutinių kvėpavimo takų perštėjimą, skausmą, apsunkinti kvėpavimą, sukelti kosulį.

Prarijus:            Pavojinga prarijus didelius kiekius medžiagos. Gali sukelti sunkų virškinamojo trakto sudirginimą, pasireiškiantį pykinimu, vėmimu, galimais uždegimais.

Poveikis odai:          Sąlytis su odą gali būti skausmingas, jei odos paviršiuje yra odos pažeidimų.

Patekus į akis:           Sukelia sunkius akių nudegimus, perštėjimą, paraudimą, skausmą.  Gali sunkiai pažeisti akis.

Nuolatinis poveikis: Ilgai trunkantis  ar pasikartojantis kontaktas su medžiaga gali sukelti alergines reakcijas jautresniems žmonėms.

3.SUDĖTIS/ INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

IUPAC pavadinimas: Natrio chloridas

| CAS Nr. | EINECS Nr. | Cheminis pavadinimas | Koncentracija (%) produkto masės (tūrio) | Pavojingumo simboliai | Rizikos frazės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7681-82-5 | 231-679-3 | Natrio chloridas | 99 | Xi | R36/37/38 |

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Patekus medžiagos į akis nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus	Tuoj pat išnešti iš pavojingos zonos į gryną orą. Jei nekvėpuoja, padaryti dirbtinį kvėpavimą. Jei sunkiai kvėpuoja, duoti deguonies. Tuoj pat iškviesti gydytoją.

Patekus ant odos	Nuimti užterštus drabužius bei avalynę. Plauti odą dideliu kiekiu tekančio vandens su muilu mažiausiai 15 minučių. Išmesti užterštus drabužius.

Patekus į akis	Patekus į akis, skubiai praplauti tekančiu vandeniu, ne mažiau 15 minučių, retkarčiais pakeliant viršutinį ir apatinį voką. Nedelsiant kviesti gydytoją.

Priemonės, kurių gali imtis tik gydytojas:  Stebėti simptomus ir pastiprinti organizmą.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:	Gesinimui naudoti vandens purkštuvus, reguliarias putas, sausas chemines gaisro gesinimo medžiagas.

Asmeninės apsauginės priemonės:              Gaisro metu dėvėti dujokaukes su specialiais filtrais, atitinkančios ES standartus.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmens atsargumo priemonės

Išbyrėjus druskai, vengti patekimo į akis bei kontakto su oda. Neįkvėpti dulkių. Jeigu yra pavojus patekti į akis, įkvėpti dulkių, dideliems kiekiams patekti ant odos - dėvėti tinkamą apsauginę aprangą.

Ekologinės atsargumo priemonės

Produktui išbyrėjus, jį sušluoti ar susemti, vengiant dulkėjimo, ir supilti į talpas. Vengti patekimo ant dirvožemio. Vietas, kur buvo išbyrėjusi druska, nuplauti vandeniu. Nenaudoti maisto gamybai užterštos druskos.

Valymo procedūros

Susiurbti arba sušluoti išsipilusią medžiagą ir patalpinti į tinkamą atliekų saugojimui konteinerį, nesukeliant dulkių.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Naudojimas

Būtina laikytis aukščiau nurodytų įspėjimų bei atsargumo priemonių. Darbo vietoje turi būti tinkama ventiliacija. Stengtis nesukelti dulkių. Vengti dulkių. Stengtis, kad nepatektų į akis, ant odos. Po darbo su medžiaga nusiplauti rankas. Po kiekvieno naudojimo skalbti drabužius.

7.2. Sandėliavimas

Laikyti vėsioje ir sausoje, gerai ventiliuojamoje vietoje sandariai uždarytuose konteineriuose.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Ribinės poveikio vertės

TWA (vidutinė vertė per 8 darbo valandas):  nenustatoma

8.2. Poveikio kontrolė

Užtikrinkite gerą vėdinimą. Jei to nepakanka, naudokite tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

8.2.1. Poveikio darbo aplinkoje kontrolė

a) Kvėpavimo sistemos apsauga

Dirbant su produktu, jei garų koncentracija viršija ribinę vertę, naudokite tinkamas kvėpavimo takų apsaugos

Priemones, filtrus EN149 (1 tipas).

b) Rankų apsauga

Jei su produktu dirbama ilgai arba dažnai, mūvėkite apsaugines nitrilo arba polivinilchlorido pirštines, atitinkančias standartą E374.

Apsaugoti odai galima naudoti apsauginius kremus. Tačiau jų negalima naudoti, jei produkto ant odos jau pateko.

c)Akių apsauga

Cheminiai apsauginiai akiniai, atitinkantys EN 166 standartą.

d) Odos apsauga

Dėvėti tinkamus drabužius odai apsaugoti nuo kontakto su medžiaga.

9. FIZIkiNĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Bendra informacija

Išvaizda:				 Baltos spalvos smulkios granulės

Kvapas: 					 Bekvapė

9.2. Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

pH: 					6.7-7.3 (20 °C)

Virimo temperatūra/			1413°C

virimo temperatūros intervalas

Pliūpsnio temperatūra			netaikoma

Degumas (kietų medžiagų, dujų)		netaikoma

Sprogstamumas				medžiaga nesprogi

Oksidacinės savybės			netaikoma

Garų slėgis				netaikoma

Santykinis tankis				2,16 g/cm3 (20 °C)

Tirpumas				nėra duomenų

Tirpumas vandenyje			36 g/100 ml (esant 20°C)

Pasiskirstymo koeficientas:

(n-oktanolis /vanduo)			netaikoma

Klampa					netaikoma

Garų tankis				netaikoma

Garavimo greitis				netaikoma

9.3. Kita informacija

Lydymosi temperatūra, °C                                  801°C

10. STABILUMAS IR REAKTinguMAS

Chemiškai stabilus, esant normaliai temperatūrai ir slėgiui.

Stabili, biologiškai nedegraduojanti neorganinė medžiaga, nesikaupia organizmuose..

  - Vengtinos sąlygos

Ypatingai didelė drėgmė.

  - Vengtinos medžiagos

Vengtini šarminiai metalai, litis, bromo trifluoridas.

10.3. Pavojingi skilimo produktai

Pasiekus lydymosi temperatūrą išskiria toksiški chloro garai.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Ūmus toksiškumas:

LD50(oralinis, žiurkė) = 3000 mg/kg;

LD50(per odą, triušis) = 10000 mg/kg.

Įkvėpus, LC50 > 42 000 mg/m³/1h. ( žiurkės ).

Daizerio testo duomenys:

triušių oda - 500 mg/24h, silpnas;

triušių akys - 100 mg/24h, vidutinis.

Bandymai su gyvūnais nepatvirtino medžiagos kancerogeniškumo ir mutageniškumo.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Ekotoksiškumas

Žuvims, promelas LC50 7650 mg/l/96h;

L. macrochirus LC50 9675 mg/l/96h.

Toksiškumas dafnijoms, daphnia magna EC50 1000mg/l/48h.

Aplinkai lokaliai gali būti pavojingas didelio kiekio išpylimas ant dirvožemio ar į vandens telkinius.

12.2 Judrumas

12.3. Patvarumas ir skaidomumas

12.4 Bioakumuliacijos potencialas

12.5. PBT įvertinimo rezultatai

12.6 Kitas neigiamas poveikis

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Medžiagos atliekas o taip pat tuščias pakuotes draudžiama išmesti į aplinką.

Atliekų surinkimui yra naudojami specialūs paženklinti konteineriai. Vėliau atliekos turi būti priduotos tokias atliekas tvarkyti turinčiai teisę atliekų tvarkymo įmonei.

Asmenys, tvarkantys atliekas, turi dėvėti asmenines apsaugos priemones. Konteinerių ir nepanaudotų atliekų saugojimas turi atitikti valstybės įstatymus.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

| Norminio dokumento pavadinimas | Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas | Pavojingo krovinio kodas | Pavojingumo klasė | JT numeris | Pakuotės grupė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US DOT | netaikoma |  |  |  |  |
| IMO | netaikoma |  |  |  |  |
| IATA | netaikoma |  |  |  |  |
| RID /ADR | netaikoma |  |  |  |  |

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

EC-Numeris: 231-679-3 pagal direktyvą 67/548/EEC:

Pavojingumo simboliai

Xi  Dirginanti

Rizikos frazės

R36/37/38 Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą

Saugumo  frazės S

S8  Pakuotę laikyti sausoje vietoje

S36/37/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

16. KITA INFORMACIJA

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie chemines medžiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.