Atviro konkurso sąlygų

2 priedas

Perkamų prekių sąrašas

1 dalis. Antelė (šlapinimosi indas) vyrui

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Šlapinimuisi. | Būtina |  |
| 2. | Medžiaga | Plastikas, atsparus karščiui. | Būtina |  |
| 3. | Forma | Aptakios formos, be aštrių kampų. Anga plati. Su rankena, su dangteliu. Antelė (šlapinimosi indas ) turi tilpti į antelės (šlapinimosi indo) laikiklį, kurio išmatavimai: 22,5 cmx 15 cmx14 cm ± 0,5 cm. | Būtina |  |
| 4. | Talpa | 1000 ml su talpos žymomis. | Būtina |  |
| 5. | Dezinfekavimas | Atspari dezinfekcinėms medžiagoms. Atspari karštiems garams ne mažiau 90°C. Galima plauti basonų plovimo mašinoje. | Būtina |  |
| 6. | Garantijos laikas | Ne mažiau 12 mėn. | Būtina |  |
| 7. | Pateikti naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, garantijos korteles. |  | Būtina |  |
| 8. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 9 | Perkamas kiekis |  | Iki 20 vnt. |  |
| 10 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 11 | Viso 1 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 12 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 13 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

2 dalis Apsauginis  užvalkalas antklodei su užtrauktuku

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Apsauginis antklodės užvalkalas skirtas apsaugoti antklodę nuo nešvarumų, biologinių skysčių, bakterijų, grybelių, erkučių, nemalonaus kvapo. Audinys nesukeliantis alergijos. | Būtina |  |
|  | Pralaidumas | Pagamintas iš apsauginio audinio, kuris nepraleidžia skysčių, pralaidus orui, lengvai valomas ir skalbiamas. Atlaiko ne mažiau 100 skalbimų. | Būtina |  |
|  | Išmatavimai | Dydis tinkantis antklodėms 140x200 cm± 2cm | Būtina |  |
|  | Audinys | Galį būti pagamintas iš frotinio audinio (80% medvilnė, 20% poliesteris) ar iš sintetinio audinio (100% poliesterio), padengto poliuretano plėvele iš abiejų paviršinių pusių. | Būtina |  |
|  | Užtrauktukas | Užtrauktukas su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. Ne trumpesnis nei 140 cm. | Būtina |  |
|  | Skalbiamas | Ne mažiau 90°C temperatūroje | Būtina |  |
|  | Džiovinimas | Ne mažiau 70°C temperatūroje | Būtina |  |
|  | Dezinfekavimas | Dezinfekuojamas priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio. | Būtina |  |
|  | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba |  | Būtina |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
|  | Perkamas kiekis |  | Iki 123 vnt. |  |
|  | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
|  | Viso 2 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

3 dalis. Apsauginis užvalkalas čiužiniui su užtrauktuku

| Eil.Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pritaikymas | Čiužinio apsaugai nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. | Būtina |  |
| 2. | Audinys | Nepralaidus skysčiams iš 100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu. Laidus orui. | Būtina |  |
| 3. | Audinio laidumas orui | Ne mažesnis kaip 110 g/m2 per 24 val. | Būtina |  |
| 4. | Tvirtinimas prie čiužinio | Užvalkalas užlydytomis siūlėmis, užtrauktukas “L“ formos, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. Užvalkalo kampai sutvirtinti papildomomis siūlėmis. | Būtina |  |
| 5. | Audinio paviršiaus savybės | Antibakterinis, neleidžiantis atsirasti bakterijoms, grybeliams ir erkėms. | Būtina |  |
| 6. | Skalbimas | Skalbimo mašina, ne mažiau 90°C temperatūroje , atlaiko ne mažiau 100 skalbimų. Džiovinamas džiovykloje 70°C. | Būtina |  |
| 7. | Dezinfekavimas | Atsparus dezinfekcijai | Būtina |  |
| 8. | Išmatavimai | Plotis- ne mažiau 90 cm ± 2 cm Aukštis- ne mažiau 14 cm ± 2 cm Ilgis- ne mažiau 200 cm ± 2 cm | Būtina |  |
| 9. | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtina |  |
| 17 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 18 | Perkamas kiekis | Iki 10 vnt. |  |  |
| 19 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 20 | Viso 3 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 21 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 22 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

4 dalis. Apsauginis užvalkalas pagalvei

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Pagalvės apsaugai nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. | Būtina |  |
| 2. | Audinys | Nepralaidus skysčiams iš 100% sintetinio pluošto, pageidautina poliesterio. Laminuotas plėvele iš viršutinės gaminio pusės. Laidus orui. | Būtina |  |
| 3. | Audinio laidumas orui | Ne mažesnis kaip 110 g/m2 per 24 val. | Būtina |  |
| 4. | Audinio paviršiaus savybės | Antibakterinis, neleidžiantis atsirasti bakterijoms, grybeliams ir erkėms. | Būtina |  |
| 5. | Skalbimas | Skalbimo mašina, 90°C vandenyje, atlaiko ne mažiau 100 skalbimų. Džiovinamas džiovyklėje 70°C. | Būtina |  |
| 6 | Dezinfekavimas | Atsparus dezinfekcijai. | Būtina |  |
| 7 | Išmatavimai | 70x70 (±2) cm. | Būtina |  |
| 8 | Užsegimas | Užtrauktuko pagalba, ilgis 70 (±2) cm. | Būtina |  |
| 9 | Spalva | Balta | Būtina |  |
| 10 | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtina |  |
| 11 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 12 | Perkamas kiekis |  | Iki 22 vnt. |  |
| 13 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 14 | Viso 4 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 15 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 16 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

5 dalis. Apsauginis užvalkalas pagalvei

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimas | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pritaikymas | Pagalvės apsaugai nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. | Būtina |  |
| 2 | Audinys | Nepralaidus skysčiams iš 100% sintetinio pluošto, pageidautina poliesterio, Laminuotas plėvele iš vienos pusės, Laidus orui. | Būtina |  |
| 3 | Audinio laidumas orui | Ne mažesnis kaip 110 g/m2 per 24 vai. | Būtina |  |
| 4 | Audinio paviršiaus savybės | Antibakterinis, neleidžiantis atsirasti bakterijoms, grybeliams ir erkėms. | Būtina |  |
| 5 | Skalbimas | Skalbimo mašina, ne mažiau 90°C temperatūroje , atlaiko ne mažiau 100 skalbimų. Džiovinamas džiovyklėje 70°C, | Būtina |  |
| 6 | Dezinfekavimas | Dezinfekuojamas priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio arba isopropanolio, sterilizuojamas 120 °C. | Būtina |  |
| 7 | Išmatavimai | 80x80 (±2) cm. | Būtina |  |
| 8 | Užsegimas | Užtrauktuko pagalba per visą vieno krašto ilgį. | Būtina |  |
| 9 | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtina |  |
| 10 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 11 | Perkamas kiekis | Iki 100 vnt. |  |  |
| 12 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 13 | Viso 5 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 14 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 15 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

6 dalis. Apsauginis užvalkalas čiužiniui su guma

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pritaikymas | Čiužinio apsaugai nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. | Būtina |  |
| 2. | Audinys | Nepralaidus skysčiams iš 100% sintetinio pluošto, pageidautina poliesterio. Laminuotas plėvele iš viršutinės gaminio pusės. Laidus orui. | Būtina |  |
| 3. | Audinio laidumas orui | Ne mažesnis kaip 110 g/m2 per 24 val. | Būtina |  |
| 4. | Tvirtinimas prie čiužinio | Tvirtinamas prie čiužinio elastine gumele, sutraukiant iš visų pusių apsauginį audinį apatinėje čiužinio pusėje. Be siūlių viršutinėje čiužinio pusėje. | Būtina |  |
| 5. | Audinio paviršiaus savybės | Antibakterinis, neleidžiantis atsirasti bakterijoms, grybeliams ir erkėms. | Būtina |  |
| 6. | Skalbimas | Skalbimo mašina, ne mažiau 90°C temperatūroje, atlaiko ne mažiau 100 skalbimų. Džiovinamas džiovykloje 70°C. | Būtina |  |
| 7. | Dezinfekavimas | Atsparus dezinfekcijai, sterilizuojamas 120°C; | Būtina |  |
| 8. | Išmatavimai | Plotis- ne mažiau 90 cm ± 2 cm Aukštis- ne mažiau 14 cm ± 2 cm Ilgis- ne mažiau 200 cm ± 2 cm | Būtina |  |
| 9. | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtina |  |
| 10 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 11 | Perkamas kiekis | Iki 31 vnt. |  |  |
| 12 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 13 | Viso 6 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 14 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 15 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

7 dalis. Apvalios formos pagalvė dubens srities pragulų profilaktikai

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Apsaugos pacientus nuo pragulu susidarymo. | Būtina |  |
| 2. | Forma | Apvali, ergonomiško dizaino. | Būtina |  |
| 3. | Sudėtis | Pagamintos iš 100 proc. poliesterio užpildo, išorinis sluoksnis 100 proc. kvėpuojantis ,skysčiams nepralaidus poliuretanas. | Būtina |  |
| 4. | Dydis | Universalus. Skersmuo 44 cm (±10 mm), aukštis 11 cm (±10 mm) | Būtina |  |
| 5. | Savybės | Pagalvės audinys atsparus vandeniui, turi antimikrobinių savybių, laidus orui, todėl nesukelia prakaitavimo. Neturi išorinių siūlių todėl netrina, nedirgina odos. | Būtina |  |
| 6. | Valymas ir dezinfekcija | Valoma muiluotu vandeniu ir dezinfekuojama valikliais, kurių sudėtyje nėra etanolio arba isopropanolio. | Būtina |  |
| 7. | Sertifikavimas | CE sertifikatas. Pateikti saugaus darbo reikalavimus lietuvių kalba. | Būtina |  |
| 8. | Garantija | 12 mėn. | Būtina |  |
| 9 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 10 | Perkamas kiekis | Iki 30 vnt. |  |  |
| 11 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 12 | Viso 7 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 13 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 14 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

8 dalis Atrama nugarai

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Suteikti sėdimą padėtį pacientui lovoje. | Būtina |  |
| 2 | Funkcijos | Pastatoma ant lovos. Reguliuojamas atlenkimo kampas: 6 padėtys, fiksuotose pozicijose. Posvyrio kampas nuo 25 iki 80 laipsnių, reguliuojamas mechaniniu būdu. | Būtina |  |
| 3 | Rėmas | Dažyto metalo: stiprus, stabilus. | Būtina |  |
| 4 | Atramos medžiaginė dalis | Iš įtempto nailono. Komplekte su nuimama pagalvėle galvai atremti. | Būtina |  |
| 5 | Matmenys | Neišskleistos atramos : Plotis 640mm(±20mm); Aukštis 580mm (±20mm). Atsirėmimo dalies (medžiagos): Plotis 510mm(±20mm); Aukštis 460mm (±20mm). | Būtina |  |
| 6 | Svoris | Ne daugiau 3,0 kg. | Būtina |  |
| 7 | Maksimali apkrova | Ne mažiau 110 kg. | Būtina |  |
| 8 | Dezinfekavimas | Paviršiai atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms. | Būtina |  |
| 9 | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. | Būtina |  |
| 10 | Sertifikavimas | CE sertifikatas. Atitinka LST EN 12182:2001 standarto reikalavimus. Pateikti saugaus darbo reikalavimus lietuvių kalba. | Būtina |  |
| 11 | Perkamas kiekis | Iki 2 vnt. |  |  |
| 12 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 13 | Viso 8 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 14 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 15 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

9 dalis. AUTOMATINIS ŽASTINIS KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Kraujo spaudimo ir pulso matavimui | Būtina |  |
| 2 | Turinys | Matuoklis. Rankovė. Naudojimo instrukcija. Dėklas. Elementų komplektas. Kintamosios srovės adapteris. | Būtina |  |
| 3 | Matuoklio ekranas | Skaitmeninis skystųjų kristalų ekranas su valdymo, atminties bei automatinio išsijungimo funkcija. | Būtina |  |
| 4 | Rankovė | Rankovė su lipdukais ir su oro patekimo vamzdeliu. Rankovės išorės matmenys: 145x532 mm ±20 mm; 22-40 cm ±2cm | Būtina |  |
| 5 | Matuojamų parametrų ribos | Kraujo spaudimo: 0-299 mmHg Pulso: 40-180 tvinksių/min | Būtina |  |
| 6 | Maitinimo šaltinis | 4 / AA tipo baterijos ir kintamosios srovės adapteris. | Būtina |  |
| 7 | Sertifikavimas | CE atitikties deklaracija | Būtina |  |
| 8 | Reikalavimai | Sukalibruotas, su metrologine patikra ir patikros lipduku. | Būtina Būtina |  |
| 9 | Garantija | 36 mėn. | Būtina |  |

| 10 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Perkamas kiekis | Iki 2 vnt. |  |  |
| 12 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 13 | Viso 9 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 14 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 15 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

10 dalis. Basonų  plovimo dezinfekavimo mašina

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskirai stovinti iš priekio pakraunama basonų plovimo dezinfekavimo mašina | 1 vnt. | Būtina |  |
| 2. | Paskirtis | Plauna ir dezinfekuoja anteles basonus ir kitas talpas. Antelės ir basonai dedami į mašina kartu su ekskrementais ir biologiniais skysčiais. | Būtina |  |
| 3. | Įrenginio matmenys | 450mm x 580mm x 1350mm (plotis x gylis x aukštis) ±20 mm | Būtina |  |
| 4. | Svoris | ne daugiau 90 kg | Būtina |  |
| 5. | Reguliuojama dezinfekcijos temperatūra | nuo 80°C- 60s iki 90°C - 6s | Būtina |  |
| 6 | Nepriklausoma temperatūros kontrolė |  | Būtina |  |
| 7 | Medžiaga: Rėmas, laikanti konstrukcija, šoninės sienos ir vidinės durys pagaminti iš nerūdijančio plieno ASTM 304 arba geresnio, DIN 1.4301, kamera polimerinė be siūlių, arba lygiavertė. |  | Būtina |  |
| 8 | Rakinama spintelė vandens nukalkinimo priemonei laikyti |  | Būtina |  |
| 9 | Nukalkinimo ir plovimo skysčio pompos ir lygio davikliai su 5 lt. priemonių bakeliais. |  | Būtina |  |
| 10 | Daugiafunkcinis plaunamų dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje, kameros plovimo sistema su jpurškimo antgaliais. Ne mažiau 11 (vienuolikos) antgalių, iš kurių ne mažiau nei 2 besisukantys |  | Būtina |  |
| 11 | Vienu metu galima plauti ir dezinfekuoti ne mažiau nei vieną basoną ir vieną šlapimo indą arba tris šlapimo indus |  | Būtina |  |
| 12 | Garo tiekimas iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus |  | Būtina |  |
| 13 | Pilna vamzdynų dezinfekcijos sistema po kiekvieno proceso |  | Būtina |  |
| 14 | Maksimalus vandens suvartojimas: Ne daugiau 11 litrų/ciklui ekonominėje programoje ir ne daugiau 18 litrų/ciklui naudojant standartinę programą |  | Būtina |  |
| 15 | Iš anksto užprogramuota ne mažiau dviejų programų: ekonominė ir universali. |  | Universalios programos laikas ne daugiau nuo 6 min. iki 10 minučių. |  |
| 16 | Durys su taškymosi apsauga |  | Būtina |  |
| 17 | Maksimali išorės temperatūra |  | Ne daugiau 40° C |  |
| 18 | Energijos suvartojimas |  | Ne daugiau 0,16 kWh/ciklui |  |
| 19 | Elektros pajungimas, galingumas |  | L1 230V 1N+PE 50Hz , ne daugiau 3,0 kW. |  |
| 20 | Pilnai atitinka Europos standartą automatiniam plovimui ir dezinfekcijai EN ISO 15883 ir medicinos įrangos direktyvą MDD 93/42/EEC arba lygiavertį, CE ženklinimas. |  | Būtina |  |
| 21 | Garantija |  | Ne mažiau 36 mėnesių |  |
| 22 | Medicininio personalo apmokymas naudotis įrenginiu įskaičiuotas į įrenginio kainą. |  | Būtina |  |
| 23 | Techninio personalo apmokymas vykdyti įrenginio po garantinį techninį aptarnavimą ir remontą įskaičiuotas į įrenginio kainą. |  | Būtina |  |
| 24 | Aptarnavimo serviso instrukcija pateikiama su įrenginiu. |  | Būtina |  |
| 25 | Perkamas kiekis |  | 1 vnt. |  |
| 26 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 27 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 28 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

11 dalis. Bekontaktis infraraudonųjų spindulių medicininis termometras

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimas | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Matuoti temperatūrą. | Būtina |  |
| 2. | Funkcijos | Nekontaktinis temperatūros matavimas žmogui. | Būtina |  |
| 3. | Sudedamosios dalys | Apšviečiamas ekranas. | Būtina |  |
| 4. | Temperatūros vienetai | Celsijus. | Būtina |  |
| 5. | Matavimo ribos | 22-42,5° C. | Būtina |  |
| 6. | Matavimo paklaida | ‘ ± 0.1° C | Būtina |  |
| 7. | Matavimo vieta | Smilkinio sritis. | Būtina |  |
| 8. | Matavimo atstumas | 2-3 cm. | Būtina |  |
| 9. | Matavimo laikas | Mažiau nei 2 sekundės nepertraukiamo matavimo. | Būtina |  |
| 10. | Matuojamų parametrų ribos | Paskutinių 5 matavimų atmintis, garsinis nustatytų ribų peržengimo įspėjantis signalas. | Būtina |  |
| 11. | Termometro atmintis | Prisimena paskutinius 32 matavimus. | Būtina |  |
| 12. | Sterilizacija | Pacientas neliečiamas, termometro nereikia sterilizuoti | Būtina |  |
| 13. | Dezinfekcija | Dezinfekuojamas priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio. |  |  |
| 14. | Komplektacija | Matuoklis, dėklas, aprašymas, 2 galvaniniai elementai (AAA tipo.) | Būtina |  |
| 15 | Sertifikavimas | CE atitikties deklaracija. | Būtina |  |
| 16 | Patikra | Pirminė metrologinė patikra. | Būtina |  |
| 17 | Garantija | 24 mėn. | Būtina |  |
| 18 | Naudojimo ir priežiūros instrukcija | Originalo ir lietuvių kalba. | Būtina |  |
| 19 | Perkamas kiekis | Iki 13 vnt. |  |  |
| 20 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 21 | Viso 11 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 22 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 23 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

12 dalis. ČIUŽINYS NUO PRAGULŲ BE  KOMPRESORIAUS

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimas | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirtas kūno spaudimui sumažinti. | Būtina |  |
| 2. | Sandara | Sudarytas iš atskirų celių ne mažiau 130 vienetų, kuriose cirkuliuoja oras. | Būtina |  |
| 3. | Išmatavimai | Ilgis 200 cm(±2 cm) Plotis 90 cm(±2 cm) | Būtina |  |
| 4. | Medžiaga | PVC folija atspari dezinfekcinėms medžiagoms. | Būtina |  |
| 5. | Paciento svoris | 50- 110 kg | Būtina |  |
| 6. | Garantija | ≥ 12 mėn. | Būtina |  |
| 7. | Instrukcija lietuvių kalba |  | Būtina |  |
| 8. | CE Atitikties Deklaracija |  | Būtina |  |
| 9 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 10 | Perkamas kiekis | Iki 5 vnt. |  |  |
| 11 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 12 | Viso 12 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 13 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 14 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

13 dalis. ČIUŽINYS NUO PRAGULŲ SU  KOMPRESORIUMI

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimas | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Čiužinys |  |  |
| 1. | Paskirtis | Skirtas kūno spaudimui sumažinti. | Būtina |  |
| 2. | Sandara | Sudarytas iš atskirų celių ne mažiau 130 vienetų, kuriose cirkuliuoja oras. | Būtina |  |
| 3. | Išmatavimai | Ilgis 200 cm(±2 cm) Plotis 90 cm(±2 cm) | Būtina |  |
| 4. | Medžiaga | PVC folija atspari dezinfekcinėms medžiagoms. | Būtina |  |
| 5. | Paciento svoris | ne mažiau 110 kg | Būtina |  |
|  |  | Kompresorius |  |  |
| 6. | Funkcija | Reguliuojamas oro slėgio padavimas. Ant kompresoriaus esančia rankenėle parenkamas oro įpūtimo į čiužinį slėgis. Ne mažiau 10 oro įpūtimo lygių, parenkama pagal paciento svorį. | Būtina |  |
| 7. | Išmatavimai | 12x25x11cm. (±2 cm). | Būtina |  |
| 8. | Tvirtinimas | Atlenkiamų kojelių pagalba kabinamas ant lovos krašto. | Būtina |  |
| 9. | Maitinimo jungtis | 230V / 50Hz | Būtina |  |
| 10. | Energijos išeikvojimas | 10 Watt | Būtina |  |
| 11. | Apsaugos klasė | Klasė 2, tipas BF, IPX-1 | Būtina |  |
| 12. | Saugiklis | T1 X 250V A | Būtina |  |
| 13 | Ciklo laikas | 10 min.(±2 min.). | Būtina |  |
| 14 | Garantija | ≥ 12 mėn. | Būtina |  |
| 15 | Instrukcija lietuvių kalba |  | Būtina |  |
| 16 | CE Atitikties Deklaracija |  | Būtina |  |
| 17 | Perkamas kiekis | Iki 10 vnt. |  |  |
| 18 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 19 | Viso 13 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 20 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 21 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

14 dalis. Dėžutė dantų protezams

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medžiaga: | Plastikas. Be sveikatai žalingų medžiagų, atsparus cheminių medžiagų poveikiui. | Būtina |  |
| 2. | Dydis: | Skersmuo ne mažiau 70mm, ne mažiau aukštis 60 mm. | Būtina |  |
| 3. | Komplekte: | Nuimamas sietelis ir dangtelis. | Būtina |  |
| 4 | Garantija | 12 mėn. | Būtina |  |
| 5 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 6 | Perkamas kiekis | Iki 105 vnt. |  |  |
| 7 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 8 | Viso 14 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 9 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 10 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

15 dalis Elektroninis medicininis termometras

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Matuoti temperatūrą. | Būtina |  |
| 2. | Funkcijos | Kontaktinis temperatūros matavimas žmogui. | Būtina |  |
| 3. | Sudedamosios dalys | Apšviečiamas ekranas. | Būtina |  |
| 4 | Temperatūros vienetai | Celsijus. | Būtina |  |
| 5 | Matavimo ribos | 32,0-42,9° C | Būtina |  |
| 6 | Matavimo paklaida | ±0,1° C | Būtina |  |
| 7 | Matavimo vieta | Pažastinis, oralinis, rektalinis. | Būtina |  |
| 8 | Matavimo laikas | Iki 60 sekundžių. | Būtina |  |
| 9 | Elementai | Keičiamas elementas, kai pasirodo mirksinti baterijos žymė. Iki 1500 matavimų su keičiama baterija. | Būtina |  |
| 10 | Dėklas | Kietos plastmasės. | Būtina |  |
| 11 | Dezinfekavimas | Ekranas apsaugotas nuo drėgmės, atsparus vandeniui, Termometras atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. | Būtina |  |
| 12 | Sertifikavimas | CE atitikties deklaracija. | Būtina |  |
| 13 | Patikra | Pirminė metrologinė patikra. | Būtina |  |
| 14 | Garantija | 24 mėn. | Būtina |  |
| 15 | Naudojimo ir priežiūros instrukcija | Originalo ir lietuvių kalba. | Būtina |  |
| 16 | Perkamas kiekis | Iki 50 vnt. |  |  |
| 17 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 18 | Viso 15 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 19 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 20 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

16 dalis. Fiksuojančių diržų komplektas juosmeniui, krūtinei, M dydis

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Apsauganti pacientą nuo sužeidimų - tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo, taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozių metu. | Būtina |  |
| 2. | Juosmenį fiksuojantis diržas | Plotis ne mažesnis kaip 18 (±2) cm, liemens apimtis ne siauresnėse kaip 60 - 100 (±2) cm, ribose. Diržas su papildomais diržais nugarinėje dalyje, leidžiančiais keisti paciento padėtį ir fiksuoti pacientą ant šono. | Būtina |  |
| 3. | Pečių fiksavimo diržai | Komplektą sudaro lovos diržas, pečių fiksacijos juostos ir papildomas diržas tvirtinti prie juosmens diržo. Vieno dydžio | Būtina |  |
| 4 | Diržų žymėjimas | Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį (patogesniam rankų ir kojų diržų atskyrimui). | Būtina |  |
| 5 | Diržų fiksavimas | Magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro). | Būtina |  |
| 6 | Lipni juosta | Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose. | Būtina |  |
| 7 | Pagaminta iš | Iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta. | Būtina |  |
| 8 | Diržų sustiprinimas | Susegimo vietos sustiprintos specialia vidine ypatingai stipria juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas. | Būtina |  |
| 9 | Tvirtinimo angos | Išdegintos ultragarsu, taip užtikrinant metalinio apvado stabilumą ir sumažinant išplyšimo riziką. | Būtina |  |
| 10 | Skalbimas | Skalbiama ne žemesnėje kaip 90°C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 45- 50°C temperatūroje. | Būtina |  |
| 11 | Instrukcijos ir aprašymai | Prekės aprašymai, instrukcijos, saugaus darbo rekomendacijos pateikiamos lietuvių kalba. | Būtina |  |
| 12 | Klasifikavimas ir sertifikavimas | CE, ISO 14001:2004; ISO 9001:2008 sertifikatai. | Būtina |  |
| 13 | Garantija | 12 mėn. | Būtina |  |
| 14 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 15 | Perkamas kiekis | 1 komplektas |  |  |
| 16 | Komplekto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 17 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 18 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

17 dalis. Fiksuojančių diržų komplektas kojoms su lipdukais (L, M dydis)

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Apsauganti pacientą nuo sužeidimų - tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo, taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozių metu. | Būtina |  |
| 2. | Komplektacija | 1 komplektas kojų fiksacijos diržų, 1 juosta fiskalinių diržų tvirtinimui prie lovos, ne mažiau kaip 4 magnetinės sagos, ne mažiau kaip 2 magnetiniai raktai. | Būtina |  |
| 3. | Kojų fiksavimo diržai | Plotis ne mažesnis kaip 8 (±1) cm, apimtis L dydžio komplektui, bet ne siauresnėse kaip 25 - 30 (±2) cm ribose. Papildomai komplektuojami su lovos diržu, kad būtų galima fiksuoti paciento kojas keliose pozicijose. | Būtina |  |
| 4 | Diržų žymėjimas | Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį (patogesniam rankų ir kojų diržų atskyrimui). | Būtina |  |
| 5 | Diržų fiksavimas | Magnetinių sagų pagalba, kojų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro). | Būtina |  |
| 6 | Lipni juosta | Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose. | Būtina |  |
| 7 | Pagaminta iš | Iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta. | Būtina |  |
| 8 | Diržų sustiprinimas | Susegimo vietos sustiprintos specialia vidine ypatingai stipria juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas. | Būtina |  |
| 9 | Tvirtinimo angos | Išdegintos ultragarsu, taip užtikrinant metalinio apvado stabilumą ir sumažinant išplyšimo riziką. | Būtina |  |
| 10 | Skalbimas | Skalbiama ne žemesnėje kaip 90°C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 45-50()C temperatūroje. | Būtina |  |
| 11 | Instrukcijos ir aprašymai | Prekės aprašymai, instrukcijos, saugaus darbo rekomendacijos pateikiamos lietuvių kalba. | Būtina |  |
| 12 | Klasifikavimas ir sertifikavimas | CE, ISO 14001:2004; ISO 9001:2008 sertifikatai. | Būtina |  |
| 13 | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. | Būtina |  |
| 14 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 15 | Perkamas kiekis L dydis | Iki 2 komplektų |  |  |
| 15.1 | Perkamas kiekis M dydis | 1 komplektas |  |  |
| 16 | Komplekto L dydžio kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 16.1 | 2 komplektų L dydžio bendra suma eurais su PVM |  |  |  |
| 16.2 | Komplekto M dydžio kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 17 | Viso 17 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 18 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 19 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

18 dalis Fiksuojančių diržų komplektui rankoms su lipdukais (L, M dydis)

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Apsauganti pacientą nuo sužeidimų - tokių kaip nukritimas nuo lovos, savęs žalojimo, taip pat slaugančio personalo saugumo užtikrinimui pacientų psichozių metu. | Būtina |  |
| 2. | Komplektacija | 1 komplektas rankų fiksacijos diržų, 4 magnetinės sagos, ne mažiau kaip 2 magnetiniai raktai. | Būtina |  |
| 3. | Rankų fiksavimo diržai | Plotis ne mažesnis kaip 8 (±1) cm, apimtis L dydžio komplektui, bet ne siauresnėse kaip 20 - 25 (±2) cm, ribose. Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo. | Būtina |  |
| 4 | Diržų žymėjimas | Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį (patogesniam rankų ir kojų diržų atskyrimui). | Būtina |  |
| 5 | Diržų fiksavimas | Magnetinių sagų pagalba, rankų diržai papildomai fiksuojami lipniomis juostomis (velcro). | Būtina |  |
| 6 | Lipni juosta | Lipni juosta iš dviejų dalių, kad neišplyštų medžiaga susegimo vietose. | Būtina |  |
| 7 | Pagaminta iš | Iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta. | Būtina |  |
| 8 | Diržų sustiprinimas | Susegimo vietos sustiprintos specialia vidine ypatingai stipria juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas. | Būtina |  |
| 9 | Tvirtinimo angos | Išdegintos ultragarsu, taip užtikrinant metalinio apvado stabilumą ir sumažinant išplyšimo riziką. | Būtina |  |
| 10 | Skalbimas | Skalbiama ne žemesnėje kaip 90°C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 45-50()C temperatūroje. | Būtina |  |
| 11 | Instrukcijos ir aprašymai | Prekės aprašymai, instrukcijos, saugaus darbo rekomendacijos pateikiamos lietuvių kalba. | Būtina |  |
| 12 | Klasifikavimas ir sertifikavimas | CE, ISO 14001:2004; ISO 9001:2008 sertifikatai. | Būtina |  |
| 13 | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. | Būtina |  |
| 11 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 12 | Perkamas kiekis L dydis | Iki 2 komplektų |  |  |
| 13 | Perkamas kiekis M dydis | 1 komplektas |  |  |
| 14 | Komplekto L dydžio kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 14.1 | 2 komplektų L dydžio bendra suma eurais su PVM |  |  |  |
| 15 | Komplekto M dydžio kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 16 | Viso 18 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 17 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 18 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

19 dalis. Konteineriui sauskelnėms

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Konteineris skirtas išmesti panaudotas suaugusių asmenų sauskelnes, nepraleisti blogo kvapo tol, kol sauskelnes guli konteinerio maiše. | Būtina |  |
| 2. | Komplektacija | - Konteineris pagamintas iš tvirto plastiko. - Specialus rutulio formos dangtis leidžia įdėti sauskelnes ir tuo pačiu nepraleisti jau esamų sauskelnių kvapo. - Konteineryje yra vidinio dangčio membrana su disku. - Talpa 75 litrai. - Keturi 75 mm dydžio ratukai, netepantys grindų dangos ir nekeliantys triukšmo. - Konteineryje yra dangčio vidiniai maišeliai, kuriuos galima keisti susipurvinus arba suplyšus. Galima naudoti bet kuriuo gamintojo šiukšlių maišus. | Būtina |  |
| 3. | Valymas, dezinfekavimas | Konteinerį galima valyti ir dezinfekuoti. | Būtina |  |
| 4 | Sertifikavimas | CE | Būtinas |  |
| 5. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | Būtina |  |
| 6. | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas originalo ir lietuvių kalba. |  | Būtina |  |
| 7 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 8 | Perkamas kiekis | Iki 4 vnt. |  |  |
| 9 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 10 | Viso 19 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 11 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 12 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

20 dalis. Kulnų apsaugos su minkšto gelio užpildu

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Gelinės kulnų apsaugos nuo pragulų susidarymo. | Būtina |  |
| 2. | Komplektacija | 2 vnt. – pora. | Būtina |  |
| 3. | Forma | Stačiakampio formos su įduba centre. | Būtina |  |
| 4. | Sudėtis | Pagamintos iš 100 proc. silikono | Būtina |  |
| 5. | Dydis | 180 (±10 mm) x 100 (±10 mm) x 70(±10 mm) mm. | Būtina |  |
| 6. | Savybės | Be latekso, nealergiškos, pralaidžios rentgeno spinduliams. | Būtina |  |
| 7. | Laikymo sąlygos | Nuo -120C (±10C) iki 410C (±10C) temperatūroje. | Būtina |  |
| 8. | Valymas ir dezinfekavimas | Valoma muiluotu vandeniu ir dezinfekuojama valikliais, kurių sudėtyje yra etanolio arba isopropanolio. | Būtina |  |
| 9. | Sertifikavimas | CE sertifikatas. Pateikti saugaus darbo reikalavimus lietuvių kalba. | Būtina |  |
| 10. | Atitikimas | Atitinka ISO standartą 13485:2003. | Būtina |  |
| 11. | Garantija | Ne mažiau 2 metai. | Būtina |  |
| 12. | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas originalo ir lietuvių kalba. |  | Būtina |  |
| 13 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 14 | Perkamas kiekis | Iki 7 porų. |  |  |
| 15 | Poros kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 16 | Viso 20 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 17 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 18 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

21 dalis. Mechaninis kraujospūdžio matuoklis su fonendoskopu

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manometro korpusas | Iš metalo ir plastmasės atsparių korozijai, dūžiams ir smūgiams. | Būtina |  |
| 2. | Oro išleidimo vožtuvas | Iš dengto chromu metalo, oras nuleidžiamas atsukant vožtuvą. | Būtina |  |
| 3. | Manometro skalė | Sugraduota padalomis nuo 0 iki 300 mm Hg | Būtina |  |
| 4. | Skalės gradacija | Ne didesnė kaip kas 2 mm Hg. | Būtina |  |
| 5. | Mikrofiltras | Oro išleidimo vožtuvą ir matavimo sistemą saugo mikrofiltras. | Būtina |  |
| 6. | Sujungimas | Manžetė, kriaušė ir monometras sujungti žarnelėmis. | Būtina |  |
| 7. | Komplektacija | Manometras, manžetė susegama lipukais, kriaušė, fonendoskopas, dėklas, garantijos kortelė. Kriaušė, sujungimo žarnelės nesideformuojančios nuo ilgo naudojimo. | Būtina |  |
| 8. | Manžetė | Be metalinių konstrukcijos dalių (nesužnybiančių rankos audinius). Galimybė rinktis ilgį: rankos apimčiai nuo 34 -52cm (±2) cm. | Būtina |  |
| 9. | Manometras | Su CE ženklinimu ir modelio (gamykliniu) numeriu. „CE“ ženklas ir papildomas metrologinis ženklas turi būti neištrinami. Atitinkamos paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris turi būti neištrinamas arba susinaikinantis jį nuimant. Visi ženklai turi būti aiškiai matomi arba lengvai pasiekiami. | Būtina |  |
| 10. | Dezinfekcija | Dezinfekuojamas priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio arba isopropanolio. | Būtina |  |
| 11. | Pateikti | Naudojimo instrukcijas ir saugaus darbo reikalavimus originalo ir lietuvių kalba. | Būtina |  |
| 12. | Patikra | Pirminė metrologinė patikra. Privalo būti įtrauktas į matavimo prietaisų registrą. (Pateikiami skenuoti dokumentai). | Būtina |  |
| 13. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |
| 14. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 15 | Perkamas kiekis | Iki 10 vnt. |  |  |
| 16 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 17 | Viso 21 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 18 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 19 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

22 dalis. Medicininė širma 3 dalių

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Širma sulankstoma, pastatoma su ratukais, skirta pacientų privatumui užtikrinti. | Būtina | Širma sulankstoma, pastatoma su ratukais, skirta pacientų privatumui užtikrinti. |
| 2. | Išmatavimai | Sekcijų skaičius. Ne mažiau 3 vnt. | Būtina | 3sekcijų |
| 3. | Išmatavimai | Bendras širmos ilgis. Ne mažiau 140cm | Būtina | 180 cm |
| 4. | Išmatavimai | Bendras širmos aukštis. Ne mažiau 160cm | Būtina | 180cm |
| 5. | Vyriai | Širmos vyriai reguliuojasi 360 laipsnių kampu, pagaminti iš medžiagos, kuri atspari lūžiams. | Būtina | Širmos vyriai reguliuojasi 360 laipsnių kampu, pagaminti iš medžiagos, kuri atspari lūžiams |
| 6. | Ratukai | Ne mažiau 6, vidurinę širmos sekciją sudaro 2 kojelės su 2 šakomis ir 4 ratukais. | Būtina | 6, vidurinę širmos sekciją sudaro 2 kojelės su 2 šakomis ir 4 ratukais. |
| 7 | Vidurinės sekcijos rėmo, apatinės dalies šakos plotis tarp ratukų | Vidurinės sekcijos rėmo, apatinės dalies šakos plotis tarp ratukų ribose nuo 32cm iki 48 cm . | Būtina | Vidurinės sekcijos rėmo, apatinės dalies šakos plotis tarp ratukų ribose nuo 32cm iki 48 cm . |
| 8 | Stabdžiai | Ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžių įtaisu. | Būtina | 2 su stabdžiais |
| 9 | Atstumas tarp sekcijų | Tarp sekcijų nėra matomų tarpų. | Būtina | Tarp sekcijų nėra matomų tarpų |
| 10 | Medžiagos | Rėmas pagamintas iš metalinės konstrukcijos, dažytas milteliniu būdu. | Būtina | Rėmas pagamintas iš metalinės konstrukcijos, dažytas milteliniu būdu |
| 11 | Medžiagos | Pertvaros medžiaga pagaminta iš skysčiams nepralaidaus, nedegaus, nepermatomo audinio, kuris atsparus skalbimui, valymui ir dezinfekcijai. | Būtina | Pertvaros medžiaga pagaminta iš skysčiams nepralaidaus, nedegaus, nepermatomo audinio, kuris atsparus skalbimui, valymui ir dezinfekcijai. |
| 12 | Sekcijų medžiaginė dalis | Visų sekcijų medžiaginės dalies išėmimas, be įrankių, skalbimui arba valymui. | Būtina | Visų sekcijų medžiaginės dalies išėmimas, be įrankių, skalbimui arba valymui |
| 13 | Pertvaros medžiagos spalvos atsparumas | Valymo ir dezinfekcinės medžiagos nekeičia pertvaros medžiagos spalvos. | Būtina | Valymo ir dezinfekcinės medžiagos nekeičia pertvaros medžiagos spalvos |
| 14 | Pertvaros medžiagos spalva | Galimybė pasirinkti spalvas. | Būtina | Galimybė pasirinkti spalvas |
| 15 | Svoris | Širmos bendras svoris. Ne daugiau 10 kg | Būtina | 10kg |
| 16 | Sertifikavimas | CE | Būtinas | yra |
| 17 | Garantija | ≥ 12 mėn. | Būtina | 12 mėn. |
| 18 | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtina | Yra |
| 19 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina | Yra |
| 20 | Perkamas kiekis | Iki 10 vnt. |  |  |
| 21 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  | 121€ |
| 22 | Viso 22 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  | 1210€ |
| 23 | PVM tarifas procentais |  |  | 21% |
| 24 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

23 dalis. Mobilus elektrinis keltuvas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Pacientų pakėlimui ir nuleidimui į vežimėlius, lovas, tualetus ir ant grindų | Būtina |  |
| 2. | Važiuoklės plotis (išorinis matmuo) reguliuojamas mechaniniu būdu | Pločio reguliavimo ribos ne mažesnės kaip nuo 64 cm iki 101 cm | Būtina |  |
| 3. | Važiuoklės ilgis | 124 cm ±1 cm | Būtina |  |
| 4. | Važiuoklės aukštis | Ne daugiau kaip 10 cm | Būtina |  |
| 5 | Ratukai | 4 vnt., skersmuo 10 cm ±1 cm, dvigubi, du iš jų su stabdžiais. | Būtina |  |
| 6 | Pasisukimo spindulys | Ne mažiau kaip 140 cm | Būtina |  |
| 7 | Važiuoklės svoris | Ne daugiau kaip 19 kg | Būtina |  |
| 8 | Rėmo medžiaga | Plienas | Būtina |  |
| 9 | Kėlimo zona (aukščio skalė) | Ne mažiau kaip nuo 44,5 cm iki 171 cm (nuo grindų iki diržo laikiklio) | Būtina |  |
| 10 | Maksimalus keltuvo aukštis | 189 cm ±1 cm | Būtina |  |
| 11 | Minimalus keltuvo gervės aukštis nuo žemės | 65,5 cm ±1 cm | Būtina |  |
| 12 | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 180 kg | Būtina |  |
| 13 | Keltuvo svoris | Ne daugiau kaip 42 kg | Būtina |  |
| 14 | Avarinis nuleidimas | Elektrinis ir mechaninis | Būtina |  |
| 15 | Keltuvo baterijos veikimo geba | Ne mažiau kaip 40 pilnų pakėlimų nepakraunant baterijų, esant 50 % viso pajėgumo | Būtina |  |
| 16 | Baterijos talpa | 2,9 Ah | Būtina |  |
| 17 | Komplekte | Diržo laikiklis su 2 kabliais, kėlimo diržas aukšta nugara L dydžio | Būtina |  |
| 18 | Kėlimo diržo medžiaga | Poliesteris | Būtina |  |
| 19 | Kėlimo diržus galima skalbti | Ne mažesnėje kaip 95° temperatūroje | Būtina |  |
| 20 | Įtampos išeiga | 24 V = maksimaliai 250 VA | Būtina |  |
| 21 | Įtampos tiekimas | 100-240 V = 50/ 60 Hz | Būtina |  |
| 22 | Maksimali įvesties srovė | Maksimaliai 200 mA | Būtina |  |
| 23 | Garso slėgis | 45 - 50 dB (A) | Būtina |  |
| 24 | Apsaugos klasė, valdymo įrenginys, rankinis valdymas, variklis | IPX4 | Būtina |  |
| 25 | Izoliavimo klasė | II - tipas B | Būtina |  |
| 26 | Žymėjimas | Prekės pažymėtos CE ženklu, arba turi sertifikatą, patvirtinantį, kad gaminiai yra medicinos prekės | Būtina |  |
| 27 | Naudojimo instrukcija ir aptarnavimo serviso instrukcija pateikiamos originalo ir lietuvių kalba su įrenginiu. |  | Būtina |  |
| 28 | Medicininio personalo apmokymas naudotis įrenginiu įskaičiuotas į įrenginio kainą. |  | Būtina |  |
| 29 | Garantija įrenginiui | 36 mėn. | Būtina |  |
| 30 | Garantija baterijoms | 24 mėn. | Būtina |  |
| 31 | Perkamas kiekis | Iki 3 vnt |  |  |
| 32 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 33 | Viso 23 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 34 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 35 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

24 dalis. Neįgaliųjų vežimėlis didesnio svorio pacientams

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rėmas | Tvirtas. Gali būti suglaudžiamas, pagamintas iš plieno, su dviguba kryžme. | Būtina |  |
|  | Porankiai | Atlenkiami ir nuimami. Su fiksatoriais. | Būtina |  |
|  | Pėdų atramos | Pėdų atrama vientisa atlenkiama, reguliuojamo aukščio arba pėdų atramos atlenkiamos atskirai kiekvienai pėdai, pasukamos į šonus, reguliuojamo aukščio | Būtina |  |
|  | Atrama blauzdoms | Apsauginis blauzdų dirželis. | Būtina |  |
|  | Galiniai ratai | Lankais varomi, kurie gali būti nuimami. Galinių ratų padangos pripučiamos arba iš mikroporingos medžiagos. Padangų protektoriaus gylis ne mažiau 3 mm. Rato padangos plotis ne mažiau kaip 3,5 cm | Būtina |  |
|  | Ratų stipinai | Metaliniai | Būtina |  |
|  | Stabdžiai | Galinių ratų rimties ir eigos stabdžių valdymo rankenėlės sumontuotos ant stūmimo rankenų, gali būti papildomi rimties stabdžiai ir ant vežimėlio rėmo virš galinių ratų | Būtina |  |
|  | Vežimėlio valdymas palydovui | Stūmimo rankenos. | Būtina |  |
|  | Priekiniai ratukai | Nepripučiami. Padangų protektoriaus gylis ne mažiau 3 mm. Rato padangos plotis ne mažiau kaip 3,5 cm | Būtina |  |
|  | Apmušalas | Sėdynės medžiaga dvigubo audinio su paminkštinimu ne mažiau kaip 10 mm. Pagamintas iš medžiagos atsparios valymo ir dezinfekcijos priemonėms. | Būtina |  |
|  | Nugaros atrama | Aukštis ne mažiau kaip 450 mm. | Būtina |  |
|  | Sėdynė | Plotis ne mažiau kaip 530 mm. | Būtina |  |
|  | Apkrova | Turi išlaikyti ne mažiau kaip 160 kg | Būtina |  |
|  | Sertifikatai | Turėti CE sertifikatą ir ženklinimą Turi atitikti LST EN 12182 ir LST EN 12183 arba lygiaverčių standartų reikalavimus | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metai | Būtina |  |
|  | Instrukcija ir saugaus darbo rekomendacija originalo ir lietuvių kalba |  | Būtina |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
|  | Perkamas kiekis | Iki 4 vnt. |  |  |
|  | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
|  | Viso 24 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

25 dalis. Perkėlimo  neštuvai su 4 rankenomis

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Pakelti pacientą aukštyn lovoje, paversti pacientą lovoje, perkelti nuo paviršiaus ant paviršiaus, perkelti į gulimą vežimėlį, lovą ir panašiai, pakelti pacientą nuo grindų. | Būtina |  |
| 2. | Neštuvų komplektacija | Pagrindas ir užvalkalas | Būtina |  |
| 3. | Plastikinis pagrindas | Vientisas, lankstus, su paminkštinimu iš vienos pusės. | Būtina |  |
| 4. | Užvalkalo medžiaga | Sintetinio audinio, atstumiančio vandenį. | Būtina |  |
| 5 | Užvalkalas | Dvisluoksnis, apatinis sluoksnis sutvirtintas juostomis, viršutinė užvalkalo dalis su lipdukais, tai leidžia lengvai išimti ir įdėti plastikinį pagrindą. | Būtina |  |
| 6 7 | Rankenėlės | Ne mažiau nei 4, pritvirtintos prie užvalkalo, sustiprintos, po 2 iš kiekvienos neštuvų pusės. | Būtina |  |
| 8 | Neštuvų ilgis | 110 (±3) cm | Būtina |  |
| 9 | Neštuvų plotis | 50 (±3) cm | Būtina |  |
| 10 | Maksimali apkrova | 150 (±2) kg | Būtina |  |
| 11 | Valymas | Plastikinė dalis valoma muiluotu vandeniu ir dezinfekuojama valikliais kurių sudėtyje yra etanolio arba isopropanolio, užvalkalas skalbiamas ne žemesnėje kaip 700C temperatūroje. | Būtina |  |
| 12 | Klasifikavimas ir sertifikavimas | CE, ISO sertifikatai, gamintojo saugaus darbo rekomendacijos. | Būtina |  |
| 13 | Garantija | 12 mėn. | Būtina |  |
| 14 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 15 | Perkamas kiekis | 1 vnt. |  |  |
| 16 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 17 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 18 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

26 dalis. Perkėlimo  neštuvai su 6 rankenomis

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Pakelti pacientą aukštyn lovoje, paversti pacientą lovoje, perkelti nuo paviršiaus ant paviršiaus, perkelti į gulimą vežimėlį, lovą ir panašiai, pakelti pacientą nuo grindų. | Būtina |  |
| 2. | Neštuvų komplektacija | Pagrindas ir užvalkalas | Būtina |  |
| 3. | Plastikinis pagrindas | Vientisas, lankstus, su paminkštinimu iš vienos pusės. | Būtina |  |
| 4. | Užvalkalo medžiaga | Sintetinio audinio, atstumiančio vandenį. | Būtina |  |
| 5. | Užvalkalas | Dvisluoksnis, apatinis sluoksnis sutvirtintas juostomis, viršutinė užvalkalo dalis su lipdukais, tai leidžia lengvai išimti ir įdėti plastikinį pagrindą. | Būtina |  |
| 6. | Rankenėlės | Ne mažiau nei 6, pritvirtintos prie užvalkalo, sustiprintos, po 3 iš kiekvienos neštuvų pusės. | Būtina |  |
| 7 | Neštuvų ilgis | 150 (±3) cm | Būtina |  |
| 8 | Neštuvų plotis | 50 (±3) cm | Būtina |  |
| 9 | Maksimali apkrova | 150 (±2) kg | Būtina |  |
| 10 | Valymas | Plastikinė dalis valoma muiluotu vandeniu ir dezinfekuojama valikliais kurių sudėtyje yra etanolio arba isopropanolio, užvalkalas skalbiamas ne žemesnėje kaip 700C temperatūroje. | Būtina |  |
| 11 | Klasifikavimas ir sertifikavimas | CE, ISO sertifikatai, gamintojo saugaus darbo rekomendacijos. | Būtina |  |
| 12 | Garantija | 12 mėn. | Būtina |  |
| 13. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
| 14 | Perkamas kiekis | Iki 2 vnt. |  |  |
| 15 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
| 16 | Viso 26 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
| 17 | PVM tarifas procentais |  |  |  |
| 18 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

27 dalis. Procedūrinis vežimėlis 4 stalčių

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija |  |  |  |
| 2. | Rėmas ir korpusas iš milteliniais dažais dengto plieno |  | Būtina | Rėmas ir korpusas iš milteliniais dažais dengto plieno |
| 3. | Pagrindas iš ABS plastiko su kampinėm apsaugomis iš ABS plastiko nuo smūgių į sienas kiekviename kampe |  | Būtina | Pagrindas iš ABS plastiko su kampinėm apsaugomis iš ABS plastiko nuo smūgių į sienas kiekviename kampe |
| 4. | Stalviršis su įgilinimu iš ABS plastiko turi bortukus iš nugarinės pusės ir šonų, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms |  | Būtina | Stalviršis su įgilinimu iš ABS plastiko turi bortukus iš nugarinės pusės ir šonų, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms |
| 5. | Stūmimo rankena ir stalčių rankenėlės iš plieno dengto milteliniais dažais |  | Būtina | Stūmimo rankena ir stalčių rankenėlės iš plieno dengto milteliniais dažais |
| 6. | Priedų tvirtinimo šinos iš nerūdijančio plieno abiejų vežimėlio šonų išorinėje pusėje. Priedų tvirtinimo varžtai apsaugoti nuo savaiminio atsisukimo | Ne mažiau kaip 2 kiekvienoje pusėje |  | 4 vnt. priedų tvirtinimo šinos iš nerūdijančio plieno abiejų vežimėlio šonų išorinėje pusėje. Priedų tvirtinimo varžtai apsaugoti nuo savaiminio atsisukimo |
| 7 | Stalčių (visos dalys: dugnas, šonai, išorinė dalis) pagaminto iš milteliniais dažais dengto plieno skaičius | 4 vienetai |  | 4vnt. Stalčių (visos dalys: dugnas, šonai, išorinė dalis) pagaminto iš milteliniais dažais dengto plieno skaičius |
| 8 | Galimybė pasirinkti spalvą iš spalvų paletės korpusui, kiekvienam stalčiui, rankenai ir rankenėlėm bei kitoms vežimėlio dalims |  | Būtina | Galimybė pasirinkti spalvą iš spalvų paletės korpusui, kiekvienam stalčiui, rankenai ir rankenėlėm bei kitoms vežimėlio dalims |
| 9 | Matmenys |  |  |  |
| 10 | Vežimėlio išoriniai: Aukštis (nuo grindų iki stalviršio) Plotis (su kampinėm apsaugom) Gylis (su kampinėm apsaugom) | 1000mm +/- 5mm Ne mažiau kaip 670 mm Ne mažiau kaip 570 mm |  | 1000mm 678mm 578mm |
| 11 | Stalviršis su borteliais iš nugarinės ir šoninės pusės | Būtina |  | Stalviršis su borteliais iš nugarinės ir šoninės pusių |
| 12 | Stalčių aukštis (vidinis – nuo dugno iki šono viršaus) Dviejų viršutinių Dviejų apatinių | Ne mažiau kaip 110 mm Ne mažiau kaip 170 mm Būtina, kad keturi stalčiai užpildytų visą vežimėlio aukštį nepaliekant tuščios ertmės. |  | 2 x 110mm 2x 205mm keturi stalčiai užpildo visą vežimėlio aukštį nepaliekant tuščios ertmės. |
| 13 | Ištraukiama šoninė lentyna pagaminta iš plieno dengto milteliniais dažais | Būtina |  | Ištraukiama šoninė lentyna pagaminta iš plieno dengto milteliniais dažais |
| 14 | Pagrindas |  |  |  |
| 15 | Kampinės apsaugos plotis(atstumas nuo vežimėlio korpuso iki kampinės apsaugos krašto) | Ne mažiau kaip 40 mm |  | Kampinės apsaugos plotis(atstumas nuo vežimėlio korpuso iki kampinės apsaugos krašto) 40mm |
| 16 | Ratukai Rimties stabdžiai ant 2 frontinių (iš vežimėlio stalčių atsidarymo pusės) Medžiaga Skersmuo | 4 vienetai Būtina Slopinanti garsą, netepanti grindų Ne mažiau kaip 150 mm. |  | 4 vnt 2frontiniai su stabdžiu Slopinanti garsą, netepanti grindų 150 mm. |
| 17 | Stūmimo rankena |  |  |  |
| 18 | Plotis( atstumas tarp tvirtinimo prie korpuso taškų) | Ne mažiau kaip 480 mm |  | Plotis( atstumas tarp tvirtinimo prie korpuso taškų)483mm |
| 19 | Stalčių rankenos |  |  |  |
| 20 | Plotis( atstumas tarp tvirtinimo prie korpuso taškų) | Ne mažiau kaip 230 mm |  | Plotis( atstumas tarp tvirtinimo prie korpuso taškų)233mm |
| 21 | Priedai | Būtina |  |  |
| 22 | Viršutinio stalčiaus plastikinis įdėklas Trečio nuo viršaus stalčiaus plastikinis įdėklas | Dalina stalčių išilgai ir skersai ne mažiau kaip į 8 dalis Dalina stalčių išilgai ir skersai ne mažiau kaip į keturias dalis |  | Taip Taip |
| 23 | Krepšelis iš nerūdijančio plieno | Būtina |  | Taip |
| 24 | Išoriniai krepšelio matmenys: Plotis (iš priekinės vežimėlio pusės), Gylis (išilgai vežimėlio sienos) Aukštis Tvirtinimo prie vežimėlio būdas. Kiekis | 160 mm, 360 mm, 150mm (+/- 10 mm) Ant priedų tvirtinimo šinos Priedų tvirtinimo varžtai apsaugoti nuo savaiminio atsisukimo 2 vienetai |  | 160mm 360mm 150mm Taip 2vnt. |
| 25 | Laikiklis panaudotų adatų konteineriui | Būtina |  | Yra |
| 26 | Pritaikytas tvirtinti nupjauto kūgio formos konteinerius Galimybė pasirinkti laikiklį tinkantį 0,5 litro, 1 litro, 2 litrų talpos konteineriams Tvirtinimo prie vežimėlio būdas Medžiaga Kiekis | Būtina Būtina Ant priedų tvirtinimo šinos Priedų tvirtinimo varžtai apsaugoti nuo savaiminio atsisukimo nerūdijantis plienas Ne mažiau 1 vienetas |  | Pritaikytas tvirtinti nupjauto kūgio formos konteinerius Yra galimybė rinktis pritaikytą 0.5,1,2l kont. Taip Taip Taip 1 vnt |
| 27 | Laikiklis iš nerūdijančio plieno medicininėms pirštinėms, stačiakampio formos su dugnu, prilaikantis pirštinių dėžutę iš trijų pusių | Būtina |  | Yra |
| 28 | Tvirtinimo prie vežimėlio būdas Išoriniai matmenys | Ant priedų tvirtinimo šinos Priedų tvirtinimo varžtai apsaugoti nuo savaiminio atsisukimo Aukštis: ne mažiau 235 mm Plotis: ne mažiau 130 mm Gylis: ne mažiau 80 mm |  | Taip Taip 235mm 130mm 85mm |
| 29 | Nuimama dėžė medicininėms atliekoms su švytuokliniu dangčiu | Būtina |  | Yra |
| 30 | Tūris Medžiaga Tvirtinimo prie vežimėlio būdas Kiekis | Ne mažiau 10 litrų ABS plastikas Ant priedų tvirtinimo šinos Priedų tvirtinimo varžtai apsaugoti nuo savaiminio atsisukimo Ne mažiau 2 vienetai |  | 10litrų ABS plastikas Taip 2vnt. |
| 31 | CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija pateikiami su konkursine medžiaga | Būtina |  | Yra |
| 32 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |  | 24 mėn. |
| 33 | Galimybė reikiamus priedus įsigyti papildomai | Būtina |  | Taip |
| 34 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina | Yra |
| 35 | Perkamas kiekis | Iki 15 vnt. |  |  |
| 36 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  | 1972,3 |
| 37 | Viso 27 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  | 29584,5 |
| 38 | PVM tarifas procentais |  |  | 21% |
| 39 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

28 dalis Procedūrų vežimėlis su trimis stalčiais

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija | Stalviršis, stalčių dėžė, šoninės kolonos ir pagrindas/lentyna su ratukais. | Būtina | Stalviršis, stalčių dėžė, šoninės kolonos ir pagrindas/lentyna su ratukais. |
| 2. | Stalčių dėžė | Iš milteliniais dažais dengto plieno. | Būtina | Iš milteliniais dažais dengto plieno. |
| 3. | Dvi šoninės kolonos iš abiejų vežimuko šonų | Iš aliuminio profilio dengto baltos spalvos milteliniais dažais. Galimybė pasirinkti dekoratyvinių intarpų spalvą iš RAL spalvų paletės. | Būtina | Iš aliuminio profilio dengto baltos spalvos milteliniais dažais. Galimybė pasirinkti dekoratyvinių intarpų spalvą iš RAL spalvų paletės |
| 4. | Pagrindas | Iš plieno uždengtas ABS plastiko uždengimu -lentyna turinčia virš ratų kampines apsaugas, saugančias nuo smūgių j sienas, ir viduryje lentynos dydžio įgilinimą, saugantį nuo ant jos padėtų daiktų nuslydimo. | Būtina | Iš plieno uždengtas ABS plastiko uždengimu -lentyna turinčia virš ratų kampines apsaugas, saugančias nuo smūgių j sienas, ir viduryje lentynos dydžio įgilinimą, saugantį nuo ant jos padėtų daiktų nuslydimo. |
| 5. | Stalviršis | Su įgilinimu iš ABS plastiko turi bortukus iš nugarinės pusės ir šonų. | Būtina | Su įgilinimu iš ABS plastiko turi bortukus iš nugarinės pusės ir šonų. |
| 6. | Stūmimo rankena ir stalčių rankenėlės | Iš plieno dengto milteliniais dažais. | Būtina | Iš plieno dengto milteliniais dažais. |
| 7. | Priedų tvirtinimo šinos abiejų vežimuko šonų išorėje |  | Būtina | yra |
| 8. | Ištraukiami trys stalčiai | Ant teleskopinių bėgiukų su apsauga nuo iškritimo. Išdėstyti vienas virš kito. | Būtina | 3 stalčiai ant teleskopinių bėgiukų su apsauga nuo iškritimo. Išdėstyti vienas virš kito. |
| 9. | Galimybė pasirinkti spalvą iš R AL. spalvų paletės korpusui, kiekvienam stalčiui, rankenai ir rankenėlėms bei kitoms vežimuko dalinis |  | Būtina | Taip |
| 10. | Matmenys |  |  |  |
| 11. | Vežimėlio išoriniai |  |  |  |
| 12. | Aukštis (nuo grindų iki stalviršio) | 1000mm ± 5mm | Būtina | 1000mm |
| 13. | Plotis | 700 mm±5mm | Būtina | 700mm |
| 14. | Gylis | 600mm±5mm | Būtina | 600mm |
| 15. | Stalviršis |  | Būtina | Yra |
| 16 | Įgilinimo aukštis | 5 mm ±1mm | Būtina | 5mm |
| 17 | Bortelių aukštis (nuo stalviršio) | 40 mm ±1m | Būtina | 40mm |
| 18 | Stalčių dėžės |  |  | Yra |
| 19 | Gylis x plotis | 600 mm x 500mm ± 5 mm | Būtina | 650 x 500mm |
| 20 | Dviejų viršutinių | 110 ± 3mm | Būtina | 110mm |
| 21 | Trečio nuo viršaus | 250 mm ± 3mm | Būtina | 250mm |
| 22 | Stalčių centrinis užraktas |  | Būtina | Yra |
| 23 | Pagrindas |  |  | Yra |
| 24 | Kampinės apsaugos plotis (atstumas nuo vežimuko korpuso iki kampinės apsaugos krašto) | 40mm ± 1 mm | Būtina | 40mm |
| 25 | Stūmimo rankena |  |  | yra |
| 26 | 2vni. iš abiejų vežimuko šonų |  | Būtina | 2vni. iš abiejų vežimuko šonų |
| 27 | Stalčių rankenos |  | Būtina | yra |
| 28 | Ratai: |  | Būtina | Yra |
| 29 | Kiekis | 4 vnt. | Būtina | 4 vnt. |
| 30 | Rimties stabdžiai ant 2 frontinių (iš vežimuko stalčių atsidarymo pusės) |  | Būtina | Rimties stabdžiai ant 2 frontinių (iš vežimuko stalčių atsidarymo pusės |
| 31 | Medžiagos | Slopinanti garsą, netepanti grindų. | Būtina | Iš slopinančios garsą, netepantčios grindų medžiagos |
| 32 | Skersmuo | Ne mažiau kaip 125mm. | Būtina | 125mm |
| 33 | Priedai: |  | Būtina | Yra |
| 34 | Vielinis krepšelis (2vnt.) | Plienas dengtas milteliniais dažais, spalva pasirenkama iš RAL spalvų paletės. | Būtina | Plienas dengtas milteliniais dažais, spalva pasirenkama iš RAL spalvų paletės. 2vnt. |
| 35 | Išoriniai matmenys : plotis x gylis x aikštis | 290mm x 100mm x 100mm(±5mm) | Būtina | 290 x 100 x 100mm |
| 36 | Tvirtinimo prie vežimuko būdas | Ant priedų tvirtinimo šinos. | Būtina | Taip |
| 37 | Panaudotų adatų konteineris 2,5 l talpos su laikikliu (komplektas) | Tvirtinimo būdas ant priedų tvirtinimo žinos. | Būtina | Taip |
| 38 | Medžiagos | Laikiklis: plienas dengtas milteliniais dažais, spalva pasirenkama iš RAL spalvų paletės Konteineris: ABS plastikas (geltonas). | Būtina | Laikiklis: plienas dengtas milteliniais dažais, spalva pasirenkama iš RAL spalvų paletės Konteineris: ABS plastikas (geltonas),1vnt |
| 39 | Dėžė medicininėm atliekom su švytuokliniu dangčiu (2vnt.) | Tūris-10 litrų, medžiaga-ABS plastikas, tvirtinama ant priedų tvirtinimo šinos. | Būtina | Dėžė medicininėm atliekom su švytuokliniu dangčiu. Tūris-10 litrų, medžiaga-ABS plastikas, tvirtinama ant priedų tvirtinimo šinos. (2vnt.) |
| 40 | Paviršiai | Visi atsparūs gydymo įstaigose naudojamoms dezinfekcinėms priemonėms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams-lygūs, nėra briaunų ir smailių kampų. |  | Visi atsparūs gydymo įstaigose naudojamoms dezinfekcinėms priemonėms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams-lygūs, nėra briaunų ir smailių kampų |
| 41 | Kokybė | Cl£ sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija. Pateikti gaminio naudojimo ir priežiūros instrukciją originalo ir lietuvių kalba. | Būtina | Yra |
| 42 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių. | Būtina | 24 mėn |
| 43 | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina | Yra |
| 44 | Perkamas kiekis | Iki 9 vnt |  |  |
| 45 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  | 1633,5 |
| 46 | Viso 28 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  | 14701,5 |
| 47 | PVM tarifas procentais |  |  | 21% |
| 48 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

29 dalis Pusiau cilindrinė pagalvėlė kulnų pragulų profilaktikai

| Eil Nr | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atlikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Apsaugos pacientus nuo pragulu susidarymo. | Būtina |  |
|  | Komplektacija | 1 vnt. | Būtina |  |
|  | Forma | Speciali paaukštinta pagalvėlės forma apsaugo, kad kulnas neskiestų su lovos paviršiumi. | Būtina |  |
|  | Sudėtis | Pagamintos iš 90 proc. poliesterio ir 30 proc. akrilo | Būtina |  |
|  | Dydis | Universalus. Min. 22 cm (±10 mrn) Max. 30 cm (±10 mm) | Būtina |  |
|  | Savybės | Pasižymi antimikrobinėmis savybėmis, palaiko odą sausą, užtikrina pacientui komfortą ir higieną. | Būtina |  |
|  | Valymas | Skalbti ne aukštesnėje kaip 30 laipsnių temperatūroje. Dezinfekuojama valikliais, kurių sudėtyje nėra etanolio arba isopropanolio. | Būtina |  |
|  | Sertifikavimas | CE sertifikatas. Pateikti saugaus darbo reikalavimus lietuvių kalba. | Būtina |  |
|  | Garantija |  | 12 mėn. |  |
|  | Perkamas kiekis |  | Iki 30 vnt. |  |
|  | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
|  | Viso 29 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

30 dalis. Rankų apsaugos su minkšto gelio užpildu

| Eil Nr | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atlikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Apsaugos pacientus nuo pragulu susidarymo. | Būtina |  |
|  | Komplektacija | 2 vnt. - pora. | Būtina |  |
|  | Forma | Išformuota taip, kad atitiktų žmogaus rankos formą. Panaudojus grįžta į savo pradinę formą. | Būtina |  |
|  | Sudėtis | Pagamintos iš 100 proc. silikono | Būtina |  |
|  | Dydis | 460 (±10 mm) x 180 (±10 mm) x 35(±10 mm) mm. | Būtina |  |
|  | Savybės | Be latekso, nealergiškos, pralaidžios rentgeno spinduliams. | Būtina |  |
|  | Laikymo sąlygos | Nuo -12°C (±1°C) iki 41°C (±1°C) temperatūroje. | Būtina |  |
|  | Valymas ir dezinfekavimas | Valoma muiluotu vandeniu ir dezinfekuojama valikliais, kurių sudėtyje yra etanolio arba isopropanolio. | Būtina |  |
|  | Sertifikavimas | CE sertifikatas. Pateikti saugaus darbo reikalavimus lietuvių kalba. | Būtina |  |
|  | Atitikimas | Atitinka ISO standartą 13485:2003. | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 2 metai. | Būtina |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
|  | Perkamas kiekis |  | Iki 4 porų |  |
|  | Poros kaina eurais su PVM |  |  |  |
|  | Viso 30 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

31 dalis. Sintetinio pluošto (mikropluošto) antibakterinė pagalvė su filtru

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Galima naudoti be papildomo išorinio užvalkalo. | Būtina |  |
|  |  | Pagalvė tinka ir alergiškiems žmonėms. | Būtina |  |
|  | Pagalvės viršutinė danga | Medicininis, nepralaidus vandeniui ir kitiems biologiniams skysčiams audinys, atsparus dėmėms. | Būtina |  |
|  |  | Audinio sudėtis: išorėje 100% poliamidas, viduje 100% poliuretanas, arba lygiavertis. | Būtina |  |
|  |  | Galimybė spalvų pasirinkimui. | Būtina |  |
|  | Siūlės | Nėra siuvimo skylių. | Būtina |  |
|  |  | Gaminio kraštai sulydyti aukšto dažnio ir temperatūros technologijomis. | Būtina |  |
|  |  | Sulydytas kraštas (siūlė) 6 mm (+-lmm) pločio. 3-jose pagalvės kraštinėse įlydyta į vidų, 1-oje kraštinėje į išorę. | Būtina |  |
|  | Užpildas | 100% sukarštas poliesterio pluoštas, arba lygiavertis. | Būtina |  |
|  | Filtras | Specializuotas filtras, matmenys 25x8 cm (+-lcm) | Būtina |  |
|  | Filtro pralaidumas | Pralaidus orui. | Būtina |  |
|  |  | Nepralaidus vandeniui ir kitiems biologiniam skysčiams. | Būtina |  |
|  |  | Nepralaidus mikrobams ir alergenų dalelėms. | Būtina |  |
|  |  | Pateikti atliktų tyrimų sertifikatus patvirtinančius nepralaidumą pagrindiniams patogenams: MRSA, C.difficile, norovirusams, E.Coli, P.aeruginosa, pelėsiniams grybeliams. | Būtina |  |
|  | Matmenys | Pagalvės išmatavimai turi atitikti įstaigoje naudojamus užvalkalus: 70 cm x70 cm. | Būtina |  |
|  | Svoris | 800g (+-100) | Būtina |  |
|  | Valymas ir dezinfekcija | Paviršius tinkamas valymui ir dezinfekcijai. | Būtina |  |
|  | Registruotas kaip I klasės medicinos prietaisas, atitinka Europos Sąjungos Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. |  | Būtina |  |
|  | CE sertifikatas |  | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. | Būtina |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
|  | Perkamas kiekis | Iki 29 vnt. |  |  |
|  | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
|  | Viso 31 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

32 dalis. Statinis čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pritaikymas | Prevencijai arba I-II stadijos pragulu gydymui | Būtina |  |
|  | Paklotas | Iš ne mažiau kaip 20 skersinių kamerų (celių), kameros suskirstytos į 3 atskiras dalis | Būtina |  |
|  | Celės | Pagamintos iš poliuretano medžiagos. | Būtina |  |
|  | Greito išleidimo funkcija | Greitas čiužinio išleidimas paciento reanimacijos atveju. Ne mažiau 2 išleidimo angų | Būtina |  |
|  | Čiužinio užvalkalo medžiaga | Nepralaidi skysčiams, pralaidi orui, elastinga 4 kryptimis. Skalbiama 95°C temperatūroje, džiovinama džiovyklėje, dezinfekuojama. | Būtina |  |
|  | Užvalkalo tvirtinimas prie pagrindo | Užtrauktuko pagalba | Būtina |  |
|  | Pripūsto čiužinio matmenys | Ilgis 200 (±2) cm, plotis 85 (±2) cm, aukštis 10 (±1) cm | Būtina |  |
|  | Tvirtinimas prie pagrindinio čiužinio | 4 elastinių gumų pagalba. Gumos prisiūtos pragulu profilaktikos ir gydymo čiužinio kampuose. | Būtina |  |
|  | Maksimalus naudotojo svoris | 200 (±5) kg | Būtina |  |
|  | Valdymo įrenginys | Čiužinio pripūtimas reguliuojamas nuo valdymo įrenginio. Įrenginys turi ne mažiau kaip 8 slėgio pozicijas. Įrenginys palaiko pastovų slėgį. | Būtina |  |
|  | Valdymo įrenginio tvirtinimas prie lovos | Ne mažiau kaip 2 kablių sumontuotų valdymo įrenginio nugarinėje dalyje pagalba. | Būtina |  |
|  | Valdymo įrenginio svoris | Ne daugiau 1.5 kg | Būtina |  |
|  | Slėgio pasirinkimas atsižvelgiant į paciento padėtį ir svorį | Taip, galimybė reguliuoti slėgį pacientui esant gulimoje arba pusiau sėdimoje pozicijoje | Būtina |  |
|  | Klasifikavimas ir sertifikavimas | CE atitikties deklaracija | Būtina |  |
|  | Garantija | 24 mėn. | Būtina |  |
|  | Naudojimo ir priežiūros instrukcija | Originalo ir lietuvių kalba | Būtina |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
|  | Perkamas kiekis | Iki 6 vnt. |  |  |
|  | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
|  | Viso 32 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

33 dalis. Šlapimo indų laikiklis

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Tinka kvadrato formos šlapimo indams (antelėms). | Būtina |  |
|  | Medžiaga | Metalo tinklo, dengto vinilu, atspariu dezinfekcinėms medžiagoms. | Būtina |  |
|  | Tvirtinimas | Kabinamas ant lovos rėmo. | Būtina |  |
|  | Išmatavimai | Aukštis 22,5 cm ± 0,5 cm. Dėklo ilgis ne mažiau 15 cm Dėklo plotis ne mažiau 14 cm | Būtina |  |
|  | Forma | Tinka kvadrato formos šlapimo indams. | Būtina |  |
|  | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtina |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
|  | Perkamas kiekis | Iki 108 vnt. |  |  |
|  | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
|  | Viso 33 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

34 dalis. Tablečių grūstuvė

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis: | saugiai perpjauti tabletę pusiau ir sutrinti kietas tabletės dalis į miltelius. | Būtina |  |
|  | Medžiaga: | kietas plastikas su plieniniais ašmenimis. Be sveikatai žalingų medžiagų, atsparus cheminių medžiagų poveikiui. | Būtina |  |
|  | Galimybė: | Viršutiniame skyrelyje tabletės dalinamos į dalis, apatiniame skyrelyje trinamos į miltelius. | Būtina |  |
|  | Dalių sujungimas | Viršutinė ir apatinė dalys jungiasi srėgių pagalba: atsukant ir užsukant. Viršutinė dalis užsidengia dangteliu. | Būtina |  |
|  | Dezinfekavimas | Paviršius atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. | Būtina |  |
|  | Garantija | 12 mėn. | Būtina |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
|  | Perkamas kiekis | Iki 3 vnt. |  |  |
|  | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
|  | Viso 34 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

35 dalis. TIMPA (ŽGUTAS)

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Skirta venų užverimui paimant kraują ar atliekant injekcijas į/v. | Būtina |  |
|  | Funkcijos | Tvirtas, lankstus ir patogus uždėjus pacientui. Naudojant nepažeidžia odos. | Būtina |  |
|  | Sagtis | Pagaminta iš aukštos kokybės, tvirto plastiko. Turi palaipsninio dirželio atleidimo ir pilno atsegimo funkciją, manipuliuojant viena ranka. | Būtina |  |
|  | Ilgis | 50 cm (± 2 cm) | Būtina |  |
|  | Dirželis | Tvirtas, elastingas, nesideformuojantis, neyrančiais kraštais. Patogus dirželio uždėjimas ir nuėmimas viena ranka. Atsparus cheminiam dezinfekavimui su galimybe skalbti ne mažiau 600 | Būtina |  |
|  | Sertifikavimas | Medicininis produktas – pažymėtas CE žyma. Pateikti CE sertifikatą arba lygiavertį. | Būtina |  |
|  | Pateikti gamintojo instrukcija | Dėl medicininio produkto priežiūros bei dezinfekcijos. | Būtina |  |
|  | Spalva | Tik ne balta | Būtina |  |
|  | Garantija | 12 mėn. | Būtina |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
|  | Perkamas kiekis | Iki 500 vnt. |  |  |
|  | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
|  | Viso 35 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

36 dalis. Tualeto kėdė su ratukais

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rėmas | Pagamintas iš vientiso plieno vamzdžio, neturi suvirinimo siūlių ir angų. | Būtina |  |
|  | Porankiai | Nusisuka į šoną, lengvai be įrankių nusiima, su paminkštinimu aptrauktu dirbtine oda. | Būtina |  |
|  | Sėdynė | Plastiko su išpjova, atvira galinėje dalyje. | Būtina |  |
|  | Pėdų atramos | Plastikiniai pakojai lengvai nustumiami po vežimėlio sėdyne, fiksuojami keliose padėtyse. | Būtina |  |
|  | Funkcijos | Užvažiuoja ant įvairių klozetų (tvirtintų prie grindų ar prie sienos). | Būtina |  |
|  | Valdymas | Valdymo rankena galinėje dalyje | Būtina |  |
|  | Vežimėlio išmatavimai | Sėdynės aukštis nuo žemės 53cm(±2 cm). sėdynės plotis 45cm(±2 cm). sėdynės gylis 43cm(±2 cm). Bendras tualeto kėdės plotis 57cm(±2 cm). Bendras tualeto kėdės aukštis 95cm(±5 cm). | Būtina |  |
|  | Ratai | Keturi ratukai lengvai sukasi apie savo ašį, du ratukai fiksuojasi stabdžių pagalba. Diametras 125mm (±20 mm). | Būtina |  |
|  | Medžiagos | Vežimėlis pagamintas iš tvirto plastiko ir plieno. sėdynės dangtis ir nugaros paminkštinimai aptraukti oda. | Būtina |  |
|  | Komplektacija | Plastmasinis puodas su dangčiu, lengvai išimamas iš galinės vežimėlio pusės, puodo laikikliai, nuimamas sėdynės dangtis be išpjovos, sėdynės paminkštinimas su išpjova ir nugaros paminkštinimai. | Būtina |  |
|  | Reikalavimai puodui | Plastmasinis puodas su dangčiu, kurį galima plauti basonų plovimo mašinose (900C) dezinfekuoti dezinfekcinėmis medžiagomis ir garais (900C). | Būtina |  |
|  | Apkrovimas | Ne mažiau 120 kg | Būtina |  |
|  | Gaminio svoris | Svoris nedaugiau 19 kg | Būtina |  |
|  | Klasifikavimas ir sertifikavimas | CE, ISO arba kitas produkto kokybės atitikimą patvirtinantis sertifikatas. | Būtina |  |
|  | Valymas ir dezinfekavimas | Galima valyti ir dezinfekuoti dezinfekcinėmis priemonėmis. | Būtina |  |
|  | Garantija | 36 mėn. | Būtina |  |
|  | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtina |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
|  | Perkamas kiekis | Iki 3 vnt. |  |  |
|  | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
|  | Viso 36 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

37 dalis. Vaikštynė su minkšta dilbių-alkūnių atrama ir keturiais ratukais

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Vaikštynė su 4 ratukais saugiam paciento judėjimui. | Būtina |  |
|  | Komplektacija | Vaikštynė sudaryta iš dvejų dalių: apatinė dalis- stabilus rėmas ant ratukų ir viršutinė dalis –minkšta atrama remtis krūtine, alkūnėmis ir dilbiais su 2 rankenomis. | Būtina |  |
|  | Dilbių - alkūnių atramos plotis | Ribose 500 mm – 800 mm | Būtina |  |
|  | Rėmo kur tvirtinasi ratukai ilgis | Ribose 600 mm – 1100mm | Būtina |  |
|  | Dilbių - alkūnių atramos reguliuojamas aukštis | 780 mm-1350 mm | Būtina |  |
|  | Vaikštynės atrama | Viršutinė dalis yra skirta atsiremti į vaikštynę krūtine, alkūnėmis ir dilbiais. Viršutinės dalies atrama turi būti paminkštinta. | Būtina |  |
|  | Vaikštynės rankenos | Įsitvėrimui skirtos dvi rankenos, kurių atstumas turi buti ne mažiau 140 mm | Būtina |  |
|  | Ratukai | 4 ratukai, du galiniai ratukai su stabdžiais, fiksuojamais pėda. Visi ratukai sukasi apie savo bei vertikalią ašį. Ratukų skersmuo ribose 70 mm-100 mm. | Būtina |  |
|  | Maksimali apkrova | Ribose 100 kg – 220 kg | Būtina |  |
|  | Medžiagos | Vaikštynės dilbių - alkūnių atrama paminkštinta nuo 5cm storio porolonu, aptraukta besiūle dirbtine oda. Rėmas – plieninis, padengtas milteliniu dažymo būdu. Ratukai- metaliniai, dengti guma arba plastikiniai, pagaminti iš poliuretano. Abi rankenos plieninės, padengtos minkštu plastiku poliuretanu, atspariu dezinfekcinėms medžiagoms ir mechaniniams pažeidimams. | Būtina |  |
|  | Vaikštynės svoris | Ne mažiau 9,5 kg | Būtina |  |
|  | Aukščio reguliavimas | Aukščio reguliavimui naudojamos veržlės, kurios pritvirtintos abiejuose rėmo pusėse arba dujinės spyruoklės pagalba. | Būtina |  |
|  | Valymas, dezinfekavimas | Visą vaikštynę galima valyti ir dezinfekuoti | Būtina |  |
|  | Sertifikavimas | CE | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. | Būtina |  |
|  | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtina |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
|  | Perkamas kiekis | Iki 2 vnt. |  |  |
|  | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
|  | Viso 37 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

38 dalis. Gulinčio ligonio pervežimo vežimėlis

vežimėlis-lova

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pacientų transportavimui patalpose. | Būtina |  |
|  | Konstrukcija | Rėmas, stūmimo rankenos, šonų apsauginiai turėklai pagamintos iš chromuotų plieno vamzdžių ar tvirto plieno ir padengto polimeriniais dažais, atspariais valymo ir dezinfekcinėms medžiagoms. Vežimėlio šonų apsauginiai turėklai nuleidžiami, aukštis ne mažiau 38 cm. Galvos ir kojų dalyje stūmimo rankenos. | Būtina |  |
|  | Gulimas paviršius | Gulimos dalies pagrindas 2 dalių su galvos pakėlimo funkcija. | Būtina |  |
|  | Išoriniai išmatavimai | Ilgis - ne daugiau nei 213 cm (±3 cm) Plotis - ne daugiau nei 72 cm (±3 cm) | Būtina |  |
|  | Ratukai | Keturi ratukai, kurių diametras 20 cm, su 5 ratuku, kuris suteikia vežimėliui tolygų važiavimą tiesia kryptimi. Centrinė stabdymo sistema. | Būtina |  |
|  | Apsaugos | Visuose vežimėlio kampuose apsaugos nuo smūgių j sieną. | Būtina |  |
|  | Komplektacija | Čiužinys su porolonu ne mažiau 8 cm, pritaikytas prie gulimosios dalies pagrindo. Užvalkalas pagamintas iš audinio, nepralaidaus skysčiams, pralaidaus orui, atsparaus valymo ir dezinfekcinėms medžiagoms. Reguliuojamo aukščio infuzijų stovas. | Būtina |  |
|  | Aukščio reguliavimas | 55 cm - 97 cm (±3 cm ), aukštis reguliuojamas hidraulinio pedalo pagalba. | Būtina |  |
|  | Maksimali apkrova | Ne mažiau 200 kg. | Būtina |  |
|  | Sertifikatai | CE sertifikatas | Būtina |  |
|  | Naudojimo ir priežiūros instrukcija, aptarnavimo serviso instrukcija pateikiamos originalo ir lietuvių kalba su įrenginiu. |  | Būtina |  |
|  | Personalo apmokymas naudotis įrenginiu įskaičiuotas į įrenginio kainą |  | Būtina |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėnesiai | Būtina |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
|  | Perkamas kiekis | 1 vnt. |  |  |
|  | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |

39 dalis. Neįgaliųjų vežimėlis

| Eil. Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rėmas | X formos rėmas, suglaudžiamas, pagamintas iš aukštos kokybės plieno ir aliuminio, padengto epoksio poliesterio dažais didesniam atsparumui nuo subraižymų. | Būtina |  |
|  | Rankų atramos | Nuimamos su fiksatoriais. Atramų aukštis nuo sėdynės ne mažiau kaip 22cm. Rankų atramos atlenkiamos ir fiksuojamos pakeltoje pozicijoje. | Būtina |  |
|  | Pėdų atramos | Nuimamos, reguliuojamo aukščio, pasukamos į šonus, pagamintos iš aliuminio. Pėdų atramos su guminiais arba plastikiniais ratukais kampuose, sienų apsaugai. | Būtina |  |
|  | Užpakaliniai ratai | Lankais varomi. Diametras ne mažiau kaip 62cm ± 2cm. | Būtina |  |
|  | Ratų stipinai | Metaliniai. | Būtina |  |
|  | Stabdžiai | Rimties. Fiksuojantys užpakalinius ratus, nesugnybiantys ir nedeformuojantys ratų gumos. | Būtina |  |
|  | Vežimėlio valdymas palydovui | Stūmimo rankenos turi būti neslidžios. | Būtina |  |
|  | Priekiniai ratukai | Nepripučiami, reguliuojamo aukščio netrukdantys saugiam judėjimui. Diametras ne mažiau kaip 22 cm. ± 2cm. | Būtina |  |
|  | Atrama blauzdoms | Apsauginis blauzdų dirželis. | Būtina |  |
|  | Apmušalas | Pagamintas iš nailono arba dirbtinės odos, su paminkštinimu. Medžiagos atsparios dezinfekcijos priemonėms, kurių sudėtyje yra etanolio arba isopropanolio. | Būtina |  |
|  | Atlošas | Aukštis ne mažiau kaip 43cm. ± 2cm. | Būtina |  |
|  | Sėdynė | Aukštis ne mažiau kaip 53cm. ± 2cm. Gylis ne mažiau kaip 45cm. ± 2cm. Plotis ne mažiau kaip 50cm. ± 2cm. | Būtina |  |
|  | Apkrova | Maksimalus išlaikomas svoris ne mažiau kaip 120 kg | Būtina |  |
|  | Plotis | Sulankstyto vežimėlio plotis ne daugiau kaip 40cm ± 2cm. | Būtina |  |
|  | Bendras vežimėlio svoris | Ne daugiau 18 kg. | Būtina |  |
|  | Komplektacija su priedais paciento prilaikymui | Liemenė su dubens diržu paciento prilaikymui L dydžio, diržas dubens prilaikymui su sagtimi L dydžio. | Būtina |  |
|  | Paskirtis | Nestabilių pacientų, kurie nuslysta nuo vežimėlio prilaikymui. | Būtina |  |
|  | Liemenė su dubens diržu paciento prilaikymui L dydžio | Liemenė pagaminta iš poliesterio/medvilnės medžiagos. Viršutinis liemenės sluoksnis padengtas specialia medžiaga atstumiančia vandenį bei nešvarumus. Skirta 115-150 cm liemens apimčiai (matuojama kartu su vežimėlio atlošu). Pažymėtas CE ženklu ir atitinka reikalavimus medicinos prietaisams. Skalbiama 40°C temperatūroje. Pažymėta CE ženklu ir atitinka reikalavimus medicinos prietaisams. | Būtina |  |
|  | Diržas dubens prilaikymui su sagtimi, L dydžio | Skirtas nestabilių pacientų, kurie nuslysta nuo vežimėlio ar kėdės, tvirtinimui. Diržas tvirtinasi nugarinėje vežimėlio ar kėdės dalyje reguliuojamo ilgio juostų pagalba, susegamų plastikinėmis sagtimis. Diržo viršutinė dalis pagaminta iš poliesterio/medvilnės medžiagos, vidinė dalis - iš lengvo, sustiprinto 3D (3 matmenų) orui laidaus audinio. Viršutinis sluoksnis padengtas specialia medžiaga atstumiančia vandenį bei nešvarumus. Skirtas 115-165 cm liemens apimčiai (matuojama kartu su vežimėlio atlošu). Skalbiamas 40 laipsnių temperatūroje. Pažymėtas CE ženklu ir atitinka reikalavimus medicinos prietaisams. | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metai. | Būtina |  |
|  | Sertifikatai | Turėti CE sertifikati ir atitikti ES 93/42 EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. | Būtina |  |
|  | Personalo apmokymas naudotis įrenginiu įskaičiuotas į įrenginio kainą. |  | Būtina |  |
|  | Naudojimo ir priežiūros instrukcija, aptarnavimo serviso instrukcija pateikiamos originalo ir lietuvių kalba su įrenginiu. |  | Būtina |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  | Būtina |  |
|  | Perkamas kiekis | Iki 3 vnt. |  |  |
|  | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  |  |
|  | Viso 39 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |
|  | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  |  |