SPS 1 priedas „Techninė specifikacija“

Pacientų SLAUGOS PRIEMONĖS NR. 19256

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai pirkimo dalims:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Pateikiamo kartu su pasiūlymu dokumento pavadinimas, lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus kartu su pasiūlymu. | 2 |
| 2 | Pristatant prekę pateikti prekių naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad šis reikalavimas bus įvykdytas. Pristatant prekę pateikti serviso dokumentacija anglų kalba šioms pirkimo dalims: 6, 7, 23, 24, 25 ir 26, kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad šis reikalavimas bus įvykdytas. | - |
| 3 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus patvirtinančius, kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, yra įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą. Šis reikalavimas taikomas 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 32 pirkimo dalims. | - |
| 4 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. | 6 |
| 5 | Priemonių ir medicininės įrangos garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau 36 mėnesiai nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos (nebent pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje prie atskirų pirkimo dalių nurodytas kitas garantinio aptarnavimo terminas), kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad šis reikalavimas bus įvykdytas. | Taip |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Pirkimas skaidomas į 32 pirkimo dalis:

15 pirkimo dalis. Svareliai – apyrankės – 4 vnt.

TS Lentelė Nr. 15

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Lankstūs, patogiai, greitai bei lengvai velcro juostele ant čiurnos ar riešo fiksuojami svoriai, reikalingi specialių pozicijų suteikimui rentgenografijos metu | Gam. MVS in Motion, art. nr. 06-020107/2 (gamintojo dok, 1 psl.) Lankstūs, patogiai, greitai bei lengvai velcro juostele ant čiurnos ar riešo fiksuojami svoriai, reikalingi specialių pozicijų suteikimui rentgenografijos metu |
| 2. | Medžiagos | Išorinė ir vidinė pusės iš patvaraus, lengvai valomo ir dezinfekuojamo audinio. Su paminkštinimu iš vidinės pusės. Tvirtinimo juostelė turi patikimai, stabiliai fiksuoti, laikyti dažną segiojimą. | Išorinė ir vidinė pusės iš patvaraus, lengvai valomo ir dezinfekuojamo audinio. Su paminkštinimu iš vidinės pusės. Tvirtinimo juostelė patikimai, stabiliai fiksuojasi, laiko dažną segiojimą. |
| 3. | Forma | Lankstūs svareliai – apyrankės, tvirtinami velcro juostele ant riešų, čiurnų. Svoriai įsiūti į audinį. „Mambo“ tipo ar lygiaverčiai svareliai – apyrankės. | Lankstūs svareliai – apyrankės, tvirtinami velcro juostele ant riešų, čiurnų. Svoriai įsiūti į audinį. „Mambo“ tipo |
| 4. | Valymas | Turi būti galima valyti/plauti ≥30°C temperatūroje, dezinfekuoti skysčiais alkoholio pagrindu. | galima valyti/plauti 30°C temperatūroje, dezinfekuoti skysčiais alkoholio pagrindu. |
| 5. | Dydis | Svoris (1 vnt.) - 3 ±0,1 kg | Svoris (1 vnt.) - 3 kg |
| 6. | Garantija | Ne mažiau 2 metų. | 2 metų. |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

28 pirkimo dalis. Vaistų dalinimo padėklas su 4 dalių dispenceriais ir taurelėmis, 175 vnt.

TS Lentelė Nr. 28

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Padėklas, 1 vnt. | Vaistų dispenceriams ir taurelėms sudėti | Gam. Sundo Homcare, art. nr. 24130 pilnas (gamintojo dok, 2, 3 psl.) Vaistų dispenceriams ir taurelėms sudėti |
| 1.1 | Išpildymas | Pagamintas iš plastiko. Turi specialiai suformuotas vietas, pritaikytas vertikaliam dispencerių (p.2) ir taurelių (p.3) statymui. | Pagamintas iš plastiko. Turi specialiai suformuotas vietas, pritaikytas vertikaliam dispencerių (p.2) ir taurelių (p.3) statymui. |
| 1.2 | Talpa | Talpina 20±2 vnt. dispencerių ir 20±2 vnt. taurelių. | Talpina 19 vnt. dispencerių ir 19 vnt. taurelių. |
| 1.3 | Išmatavimai | (34 x 44) cm ± 2 cm | (33 x 43) cm |
| 1.4 | Padėklą galima plauti ir dezinfekuoti | Būtina | Padėklą galima plauti ir dezinfekuoti |
| 2. | Dispenceris, 20±2 vnt. | Keturių skyrelių vaistų dalinimo dispenceris (indelis) iš skaidraus plastiko | 19 vnt. Keturių skyrelių vaistų dalinimo dispenceris (indelis) iš skaidraus plastiko |
| 2.1 | Su užtraukiamu permatomu dangteliu. | Būtina | Su užtraukiamu permatomu dangteliu. |
| 2.2 | Yra vieta klijuoti etiketei. | Būtina | Yra vieta klijuoti etiketei. |
| 2.3 | Išmatavimai | (22 x 6 cm), aukštis 2 ± 0,3 cm | (22 x 6 cm) ± 1cm, aukštis 2 cm. |
| 3. | Taurelė vaistams, 20±2 vnt. | Sugraduotos 30 ml talpos vaistų taurelės iš skaidraus plastiko | 19 vnt. Sugraduotos 30 ml talpos vaistų taurelės iš skaidraus plastiko |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

.

31 pirkimo dalis. Vaistų dalintuvai – trintuvai (30 vnt.)

TS Lentelė Nr. 31

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaistų dalintuvai – trintuvai (30 vnt.) |  | Gam. Sundo homcare, art. nr. 24504 (gamintojo dok, 4-6 psl) |
| 1.1 | Paskirtis | 1. Tablečių/piliulių laikymui; 2. Tablečių/piliulių perskirimui; 3. Tablečių/piliulių trinimui. | 1. Tablečių/piliulių laikymui; 2. Tablečių/piliulių perskirimui; 3. Tablečių/piliulių trinimui. |
| 1.2 | Korpusas | Pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos. | Pagamintas iš plastiko |
| 1.3 | Dangtelyje peiliukas tablečių dalinimui | Būtina | Dangtelyje peiliukas tablečių dalinimui |
| 1.4 | Dalinimo peiliukas | Iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos | Iš nerūdijančio plieno |
| 1.5 | Po dangteliu yra talpa piliulėms/tabletėms laikyti | Būtina | Po dangteliu yra talpa piliulėms/tabletėms laikyti |
| 1.6 | Apatinė dalis skirta piliulių/tablečių trinimui | Būtina | Apatinė dalis skirta piliulių/tablečių trinimui |
| 1.7 | Galima plauti ir dezinfekuoti | Būtina | Galima plauti ir dezinfekuoti |
| 1.8 | CE ženklinimas | Būtina | CE ženklinimas |
| 1.9 | Garantija | ≥3 mėn; | 3 mėn. |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.