Konkurso sąlygų

2 priedas

AUTOMOBILIO VILKIKO SU PUSPRIEKABE PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Automobilio vilkikas su puspriekabe – C, CE kategorijos vairuotojų mokymui transporto priemonės junginys (1 vnt.).

IVECO SWAY AT440S48; Kassbohrer MAXIMA (gamintojas ir modelis)

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai | Atitikimas privalomiems reikalavimams (TAIP/NE) | Siūlomo rodiklio reikšmė, dydis | Nuoroda į rodiklio patvirtinimą įrodantį dokumentą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai vilkikui: |  |  |  |  |
|  | - Vilkiko tipas | N3 klasės balninis vilkikas | Taip | N3 klasės balninis vilkikas | Automobilio aprašymas |
|  | - Vilkikas naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Pritaikytas eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis. | turi būti | Taip | Vilkikas naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Pritaikytas eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis. | Automobilio aprašymas |
|  | - Didžiausia leidžiamoji masė | ne mažiau kaip 18 000 kg. | Taip | 18000 kg | Automobilio aprašymas |
|  | - Ilgis | ne mažesnis kaip 5,80 m | Taip | 6,2 m | Automobilio aprašymas |
|  | - Plotis | ne mažesnis kaip 2,30 m | Taip | 2,55 m | Automobilio aprašymas |
|  | - Ratų formulė | 4 x 2 | Taip | 4 x 2 | Automobilio aprašymas |
|  | - Išvystomas greitis | ne mažiau kaip 90 km/h | Taip | 90 km/h | Automobilio aprašymas |
|  | - Kabinos spalva | pageidautina - raudona (atspalvis derinamas atskirai su laimėtoju) | Taip | raudona (atspalvis derinamas atskirai) | Automobilio aprašymas |
| 2. | Reikalavimai krovininio automobilio varikliui, transmisijai, stabdžiams, vairui ir važiuoklei |  |  |  |  |
|  | 2.1. Variklio darbinis tūris | ne mažesnis kaip 11000 ir nedidesnis kaip 13000 cm3. | Taip | 11118 cm3 | Automobilio aprašymas |
|  | 2.2. Variklio galia | ne mažiau 450 AG. | Taip | 480 AG | Automobilio aprašymas |
|  | 2.3. Variklio emisijos standartas | ne žemiau kaip EURO 6 | Taip | EURO 6 | Automobilio aprašymas |
|  | 2.4. Šildomas kuro filtras | vandens separatorius | Taip | Šildomas kuro filtras, vandens separatorius | Automobilio aprašymas |
|  | 2.5. Pavarų dėžė | mechaninė, ne mažiau kaip 16 pavarų į priekį ir 2 atgal | Taip | mechaninė, 16 pavarų į priekį ir 2 atgal | Automobilio aprašymas |
|  | 2.6. Vilkiko galinės ašies diferencialo blokavimas | turi būti | Taip | Vilkiko galinės ašies diferencialo blokavimas | Automobilio aprašymas |
|  | 2.7. Galinė ašis su pneumatine pakaba | turi būti | Taip | Galinė ašis su pneumatine pakaba | Automobilio aprašymas |
|  | 2.8. Vilkiko ratai | ne mažesni kaip R 22,5. Padangos universalios. | Taip | R 22,5. Padangos universalios | Automobilio aprašymas |
|  | 2.9. Sankabos pamina | turi būti | Taip | Sankabos pamina | Automobilio aprašymas |
|  | 2.10. Vairo mechanizmas | su stiprintuvu, vairaračio padėtis turi būti reguliuojama ne mažiau kaip 2-omis kryptimis | Taip | su stiprintuvu, vairaračio padėtis reguliuojama 2-omis kryptimis | Automobilio aprašymas |
| 3. | Reikalavimai vidaus įrangai |  |  |  |  |
|  | 3.1. Vairuotojo ir keleivio sėdynės | reguliuojamos su orine pakaba | Taip | reguliuojamos su orine pakaba | Automobilio aprašymas |
|  | 3.2. Automatinė klimato kontrolės sistema | turi būti | Taip | Automatinė klimato kontrolės sistema | Automobilio aprašymas |
|  | 3.3. Priekiniai šoniniai langai valdomi elektra | turi būti | Taip | Priekiniai šoniniai langai valdomi elektra | Automobilio aprašymas |
|  | 3.4. Guminiai kabinos grindų kilimėliai | turi būti | Taip | Guminiai kabinos grindų kilimėliai | Automobilio aprašymas |
|  | 3.5. Salono apdaila | tamsi | Taip | tamsi | Automobilio aprašymas |
|  | 3.6. Radijo imtuvas | turi būti | Taip | Radijo imtuvas | Automobilio aprašymas |
|  | 3.7. Kabinos vidinis aukštis | ne mažiau kaip 1,85 m. | Taip | 1,85 m. | Automobilio aprašymas |
|  | 3.8. Bluetooth sąsaja skambučiams su laisvų rankų įranga | turi būti | Taip | Bluetooth sąsaja skambučiams su laisvų rankų įranga | Automobilio aprašymas |
|  | 3.9. Kabinoje vienas gultas | turi būti | Taip | Kabinoje vienas gultas | Automobilio aprašymas |
|  | 3.10. Elektra valdomas stoglangis | turi būti | Taip | Elektra valdomas stoglangis | Automobilio aprašymas |
|  | 3.11. Navigacijos sistema | Sumontuota (gamyklinė gamintojo integruota į prietaisų panelę) veikianti rytų ir vakarų Europoje | Taip | Sumontuota (gamyklinė gamintojo integruota į prietaisų panelę) veikianti rytų ir vakarų Europoje | Automobilio aprašymas |
|  | 3.12. Kabinos oro filtras | turi būti | Taip | Kabinos oro filtras | Automobilio aprašymas |
|  | 3.13. Prietaisų skydelyje informacija pateikiama arba lietuvių arba rusų, arba anglų kalba. | turi būti | Taip | Prietaisų skydelyje informacija pateikiama lietuvių, rusų, anglų kalba. | Automobilio aprašymas |
| 4. | Reikalavimai išorės įrangai |  |  |  |  |
|  | 4.1. Priekinio bamperio dešinio kampo ,,aklos zonos“ veidrodis | turi būti | Taip | Priekinio bamperio dešinio kampo ,,aklos zonos“ veidrodis | Automobilio aprašymas |
|  | 4.2. Elektra šildomi bei valdomi galinio vaizdo ir plataus kampo veidrodžiai kairėje ir dešinėje | turi būti | Taip | Elektra šildomi bei valdomi galinio vaizdo ir plataus kampo veidrodžiai kairėje ir dešinėje | Automobilio aprašymas |
|  | 4.3. Dienos šviesos žibintai (LED) artimosios šviesos su ksenoniniais, arba LED žibintais | turi būti | Taip | Dienos šviesos žibintai (LED) artimosios šviesos su LED žibintais | Automobilio aprašymas |
|  | 4.4. Priekiniai ir galiniai rūko žibintai. | turi būti | Taip | Priekiniai ir galiniai rūko žibintai. | Automobilio aprašymas |
|  | 4.5. Priekinis buferis | ne mažiau 3 dalių, plieninis, kombinuotas su plastiku | Taip | 3 dalių, plieninis, kombinuotas su plastiku | Automobilio aprašymas |
|  | 4.6.Degalų bako talpa | ne mažesnė kaip 500 l, bet nedidesnė kaip 700 l | Taip | 540 l | Automobilio aprašymas |
|  | 4.7. ,,AdBlue“ bako talpa | ne mažesnė kaip 50 l | Taip | 50 l | Automobilio aprašymas |
|  | 4.8. Akumuliatoriai ne mažesnės talpos kaip 220Ah, sumontuoti ant vilkiko kairės arba dešinės pusės (negali būti gale). | turi būti | Taip | Akumuliatoriai 220Ah, sumontuoti ant vilkiko dešinės pusės. | Automobilio aprašymas |
|  | 4.9. Išorinis skydelis nuo saulės | turi būti | Taip | Išorinis skydelis nuo saulės | Automobilio aprašymas |
|  | 4.10.Viršutiniai ir šoniniai kabinos deflektoriai | turi būti | Taip | Viršutiniai ir šoniniai kabinos deflektoriai | Automobilio aprašymas |
| 5. | Reikalavimai vilkiko saugos įrangai |  |  |  |  |
|  | 5.1. Elektroninė anti-praslydimo sistema | turi būti | Taip | Elektroninė anti-praslydimo sistema | Automobilio aprašymas |
|  | 5.2. Pagalbinė stabdžių sistema (retarderis ar pan.) | turi būti | Taip | Pagalbinė stabdžių sistema (stabdymas varikliu) | Automobilio aprašymas |
|  | 5.3. Stabdymo efektyvumas | ne mažesnis kaip 300 kW | Taip | 372 kW, esant 2400 aps/min. | Automobilio aprašymas |
|  | 5.4. Stabilumo kontrolės sistema. | turi būti | Taip | Stabilumo kontrolės sistema. | Automobilio aprašymas |
|  | 5.5. Traukos kontrolės sistema | turi būti | Taip | Traukos kontrolės sistema | Automobilio aprašymas |
|  | 5.6. Įkalnės stabdis | turi būti | Taip | Įkalnės stabdis | Automobilio aprašymas |
| 6. | Reikalavimai puspriekabei |  |  |  |  |
|  | 6.1. Klasė | O4 | Taip | O4 | Puspriekabės aprašymas |
|  | 6.2. Ilgis | ne mažesnis kaip 13,0 m | Taip | 13,68 m | Puspriekabės aprašymas |
|  | 6.3. Plotis | ne mažesnis kaip 2,40 m | Taip | 2,55 m | Puspriekabės aprašymas |
|  | 6.4. Tentinė užuolaidinė su durimis gale | turi būti | Taip | Tentinė užuolaidinė su durimis gale | Puspriekabės aprašymas |
|  | 6.5. Tentas stumdomas į priekį ir į galą | turi būti | Taip | Tentas stumdomas į priekį ir į galą | Puspriekabės aprašymas |
|  | 6.6. Krovinio skyriuje grindys pritaikytos atlaikyti krautuvą, kurio masė ne mažesnė kaip 7000 kg | turi būti | Taip | 7200 kg | Puspriekabės aprašymas |
|  | 6.7. Puspriekabės pakaba | pneumatinė, 3 ašių | Taip | pneumatinė, 3 ašių | Puspriekabės aprašymas |
|  | 6.8. Sumontuotos dvi plastikinės daiktadėžės | turi būti | Taip | Sumontuotos dvi plastikinės daiktadėžės | Puspriekabės aprašymas |
|  | 6.9. Atsarginio rato laikiklis | dvigubas (vilkiko ir puspriekabės atsarginiams ratams). | Taip | dvigubas (vilkiko ir puspriekabės atsarginiams ratams). | Puspriekabės aprašymas |
|  | 6.10. Kėbulo viduje - ne mažiau kaip 4 eilės aliuminių skersinių. Galimybė aliuminius skersinius sudėti apačioje, suformuojant ne mažesnio kaip 400 mm aukščio bortą. | Turi būti | Taip | Kėbulo viduje - 4 eilės aliuminių skersinių. Galimybė aliuminius skersinius sudėti apačioje, suformuojant 480 mm aukščio bortą. | Puspriekabės aprašymas |
|  | 6.11. Priekinė siena | pagaminta iš vientisos plieno arba aliuminio plokštės. | Taip | Vientisos plieninės plokštės priekinė siena | Puspriekabės aprašymas |
| 7. | Reikalavimai transporto priemonių junginiui |  |  |  |  |
|  | 7.1. Bendras junginio ilgis | ne mažesnis kaip 16,00 m, bet ne didesnis kaip 16,50 m. | Taip | 16,50 m. | Automobilio aprašymas |
|  | 7.2. Bendras junginio plotis | ne mažesnis kaip 2,40 m. | Taip | 2,55 m | Automobilio aprašymas |
|  | 7.3. Didžiausioji leidžiamoji masė | ne mažiau kaip 40 000 kg. | Taip | 40 000 kg. | Automobilio aprašymas |
|  | 7.4. Transporto priemonės komplektinės/sukomplektuotos pagal ES patvirtintą tipą | turi būti | Taip | Transporto priemonės komplektinės/sukomplektuotos pagal ES patvirtintą tipą | Automobilio aprašymas |
|  | 7.5. Puspriekabėje sumontuota šoninės ir galinės apsaugos nuo palindimo | turi būti | Taip | Puspriekabėje sumontuota šoninės ir galinės apsaugos nuo palindimo | Automobilio aprašymas |
|  | 7.6. Kėbulas paženklintas šviesą atspindinčiomis juostomis | turi būti | Taip | Kėbulas paženklintas šviesą atspindinčiomis juostomis | Automobilio aprašymas |
| 8. | Papildomi reikalavimai |  |  |  |  |
|  | 8.1. Keleivio vietoje papildomi stabdžių, sankabos ir akseleratoriaus pedalai vairavimo instruktoriui | turi būti | Taip | Keleivio vietoje papildomi stabdžių, sankabos ir akseleratoriaus pedalai vairavimo instruktoriui | Automobilio aprašymas |
|  | 8.2. Avarinio sustojimo ženklas, pirmos pagalbos rinkinys, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, tinkamos talpos sausų miltelių gesintuvas | turi būti | Taip | Avarinio sustojimo ženklas, pirmos pagalbos rinkinys, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, tinkamos talpos sausų miltelių gesintuvas | Automobilio aprašymas |
|  | 8.3. Ratų atsparos automobiliui | ne mažiau kaip 2 | Taip | 2 | Automobilio aprašymas |
|  | 8.4. Skaitmeninis tachografas atitinkantis ES normas | turi būti | Taip | Skaitmeninis tachografas atitinkantis ES normas | Automobilio aprašymas |
|  | 8.5. Visų durų centrinis užraktas valdomas nuotolinio valdymo pultu | turi būti | Taip | Visų durų centrinis užraktas valdomas nuotolinio valdymo pultu | Automobilio aprašymas |
|  | 8.6. Įmontuota speciali ekovairavimo įranga (tiksli degalų sąnaudų stebėjimo įranga kabinoje) | turi būti | Taip | Įmontuota speciali ekovairavimo įranga (tiksli degalų sąnaudų stebėjimo įranga kabinoje) | Automobilio aprašymas |
|  | 8.7. Vilkiko priekis paženklintas Kelių eismo taisyklėse, nustatytais skiriamaisiais ženklais „M“ ir tokiu pat skiriamuoju ženklu, įrengtu ant automobilio stogo apšviečiamu iš vidaus | turi būti | Taip | Vilkiko priekis paženklintas Kelių eismo taisyklėse, nustatytais skiriamaisiais ženklais „M“ ir tokiu pat skiriamuoju ženklu, įrengtu ant automobilio stogo apšviečiamu iš vidaus | Automobilio aprašymas |
|  | 8.8. Atsarginis ratas vilkikui ir įranga jam pakeisti | turi būti | Taip | Atsarginis ratas vilkikui ir įranga jam pakeisti | Automobilio aprašymas |
|  | 8.9. Vilkikas ir priekaba pateikiami registruoti Lietuvoje pirkėjo vardu. Vilkikas registruotas kaip mokomasis | turi būti | Taip | Vilkikas ir priekaba pateikiami registruoti Lietuvoje pirkėjo vardu. Vilkikas registruotas kaip mokomasis | Automobilio aprašymas |
|  | 8.10. Junginys atitinka draudimo bendrovių keliamus reikalavimus dėl Kasko draudimo | turi būti | Taip | Junginys atitinka draudimo bendrovių keliamus reikalavimus dėl Kasko draudimo | Automobilio aprašymas |
|  | 8.11. Vilkiko ir puspriekabės techninis aptarnavimas ir remontas | tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti gamintojo nustatytą aptarnavimą ir remontą tiekėjo ar jo atstovo nurodytame servise. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos. Jei yra toliau, automobilį aptarnavimui ar remontui savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas. | Taip | tiekėjas užtikrina gamintojo nustatytą aptarnavimą ir remontą tiekėjo nurodytame servise. Autoservisas ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos (V.A. Graičiūno g. 36, Vilnius). | Automobilio aprašymas |
| 9. | Garantija ir techninė priežiūra | Vilkiko garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių pilna ir papildoma 12 mėnesių varikliui, pavarų dėžei ir varančiai ašiai nuo prekės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija puspriekabei ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos | Taip | Vilkiko garantija 12 mėnesių pilna ir papildoma 12 mėnesių varikliui, pavarų dėžei ir varančiai ašiai nuo prekės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija puspriekabei 12 mėnesių nuo prekės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos | Automobilio aprašymas |