SPS 1 priedas „Techninė specifikacija“

INSTRUMENTAI NR. 19398 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VISOMS PIRKIMO DALIMS:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Pateikiamo kartu su pasiūlymu dokumento pavadinimas, lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus kartu su pasiūlymu. | EC Aesculap (CE sertifikato kopija su vertimu), 4 lapai |
| 2 | Pristatant prekę pateikti prekių naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis kartu su serviso dokumentacija anglų kalba, kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad šis reikalavimas bus įvykdytas. | Prekių naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis kartu su serviso dokumentacija anglų kalba, Instrumentų paruošimo procedūros (22 lapai), Instruments reprocessing procedures (20 lapų) |
| 3 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus patvirtinančius, kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, yra įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą. | Aesculap gamintojo įgaliojimas (2 lapai) |
| 4 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. | Katalogas p.d. 5 (45 lapai) Katalogas p.d. 10 (4 lapai) Katalogas p.d. 10 papild (1 lapas) Katalogas p.d. 12 (21 lapas) Katalogas p.d. 17 (24 lapai) Kokybės sertifikatas (2 lapai) |
| 5 | Priemonių ir medicininės įrangos garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau 36 mėnesiai nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (nebent pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje prie atskirų pirkimo dalių nurodytas kitas garantinio aptarnavimo terminas), kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad šis reikalavimas bus įvykdytas. | Priemonių ir medicininės įrangos garantinis aptarnavimo terminas 36 mėnesiai nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantijos patvirtinimas (6 lapai) |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Pirkimas skaidomas į 17 pirkimo dalių:

8 pirkimo dalis. Operacinės instrumentų komplektas transplantacijai (1 kompl..)

TS Lentelė Nr. 8

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

Operacinės instrumentų komplektas transplantacijai (urologinis), 1 kompl.

| Eil. Nr. | # Pavadinimas | # Reikalaujami techniniai parametrai | # Kiekis # Vnt. | Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai Prekės pavadinimas, modelis. # Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai) | Prekės gamintojas, katalogo numeris. Visų siūlomų instrumentų gamintojas-AESCULAP AG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pincetai | Chirurginis, standartinio modelio, dantukai 1x2, tiesus, rankenėlės plokščios, skersai dantytos, instrumento ilgis 145±3 mm | 8 | Chirurginis, standartinio modelio, dantukai 1x2, tiesus, rankenėlės plokščios, skersai dantytos, instrumento ilgis 145 mm. Katalogas p.d. 5, psl. 2 | BD557R |
|  | Pincetai | Anatominis, tiesus, darbinės dalys standartinio modelio, skersai dantytos, rankenos plokščios, banguotu išoriniu paviršiumi, 200±3 mm ilgio | 8 | Anatominis, tiesus, darbinės dalys standartinio modelio, skersai dantytos, rankenos plokščios, banguotu išoriniu paviršiumi, 200 mm ilgio. Katalogas p.d. 5, psl. 3 | BD051R |
|  | Pincetai | Anatominis, tiesus, darbinės dalys standartinio modelio, skersai dantytos, rankenos plokščios, banguotu išoriniu paviršiumi, 250±3 mm ilgio | 4 | Anatominis, tiesus, darbinės dalys standartinio modelio, skersai dantytos, rankenos plokščios, banguotu išoriniu paviršiumi, 250 mm ilgio. Katalogas p.d. 5, psl. | BD052R |
|  | Pincetai | Atraumatinis, De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiniame paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 2 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 240±3 mm | 2 | Atraumatinis, De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiniame paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 2 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 240 mm. Katalogas p.d. 5, psl. 4 | FB404R |
|  | Pincetai | Atraumatinis, De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiniame paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 240±3 mm | 2 | Atraumatinis, De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiniame paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 240 mm. Katalogas p.d. 5, psl. 4 | FB418R |
|  | Pincetai | Atraumatinis, De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiniame paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 200±3 mm | 8 | Atraumatinis, De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiniame paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 200 mm. Katalogas p.d. 5, psl. 4 | FB412R |
|  | Pincetai | Atraumatinis, De Bakey tipo arba lygiavertis su 1x2 dantukais visame darbiniame paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 150±3 mm | 2 | Atraumatinis, De Bakey tipo su 1x2 dantukais visame darbiniame paviršiuje, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 mm, rankenos plokščios, skersai dantytos, bendras ilgis 150 mm. Katalogas p.d. 5, psl. 4 | FB411R |
|  | Skalpelio rankenėlės | No. 3 dydžio, skirtas 10-15, 40, 42 dydžio ašmenims, instrumento ilgis 125 ±3 mm | 10 | No. 3 dydžio, skirtas 10-15, 40, 42 dydžio ašmenims, instrumento ilgis 125 mm. Katalogas p.d. 5, psl. 5 | BB073R |
|  | Skalpelio rankenėlės | No. 3L dydžio, skirtas 10-15, 40, 42 dydžio ašmenims, instrumento ilgis 210 ±3 mm | 2 | No. 3L dydžio, skirtas 10-15, 40, 42 dydžio ašmenims, instrumento ilgis 210 mm. Katalogas p.d. 5, psl. 5 | BB075R |
|  | Skalpelio rankenėlės | No. 4 dydžio, skirta 18-36 dydžio ašmenims, rankena plokščia, instrumento ilgis 135±3 mm | 2 | No. 4 dydžio, skirta 18-36 dydžio ašmenims, rankena plokščia, instrumento ilgis 135 mm. Katalogas p.d. 5, psl.6 | BB084R |
|  | Skalpelio rankenėlės | No. 4L dydžio, skirta 18-36 dydžio ašmenims, rankena plokščia, instrumento ilgis 215±3 mm | 2 | No. 4L dydžio, skirta 18-36 dydžio ašmenims, rankena plokščia, instrumento ilgis 215 mm. Katalogas p.d. 5, psl.6 | BB085R |
|  | Kabliai | Kocher tipo arba lygiavertis, keturdantis, pusiau aštrus, kablio išmatavimai (gylis x plotis): (16x20)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 220±3 mm | 4 | Kocher tipo, keturdantis, pusiau aštrus, kablio išmatavimai (gylis x plotis): (16x20) mm, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 220 mm. Katalogas p.d. 5, psl.7 | BT264R |
|  | Kabliai | US-Army tipo arba lygiavertis, sudarytas iš dviejų vienodos formos kablių, mažesnių kablių matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis ): (26x15)/ (22x15)±1 mm; didesnių kablių matmenys (gylis x plotis)/(gylis x plotis): (39x15)/(43x15)±1 mm, rankenos su kiauryme, 220±3 mm ilgio | 8 | US-Army tipo, sudarytas iš dviejų vienodos formos kablių, mažesnių kablių matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis ): (26x15)/ (22x15) mm; didesnių kablių matmenys (gylis x plotis)/(gylis x plotis): (39x15)/(43x15) mm, rankenos su kiauryme, 220 mm ilgio. Katalogas p.d. 5, psl.8 | BT041R |
|  | Kabliai | Kelly tipo (arba lygiavertis), lenktas beveik stačiu kampu, išmatavimai (gylis x plotis): (155x57)±1 mm, rankena su kiaurymėmis, 260±3 mm ilgio | 1 | Kelly tipo, lenktas beveik stačiu kampu, išmatavimai (gylis x plotis): (155x57) mm, rankena su kiaurymėmis, 260 mm ilgio. Katalogas p.d. 5, psl.9 | BT633R |
|  | Kabliai | Mikulicz tipo (arba lygiavertis), užlenktas stačiu kampu, distaliai lenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (86x55)±1 mm, rankena su kiaurymėmis, 255±3 mm ilgio | 2 | Mikulicz tipo, užlenktas stačiu kampu, distaliai lenktas papildomai, išmatavimai (gylis x plotis): (86x55) mm, rankena su kiaurymėmis, 255 mm ilgio. Katalogas p.d. 5, psl.10 | BT618R |
|  | Kabliai | Mikulicz tipo (arba lygiavertis), užlenktas kampu žemyn, neišgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (121x 50)±1 mm, rankena su kiaurymėmis, 250±3 mm ilgio | 2 | Mikulicz tipo, užlenktas kampu žemyn, neišgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (121x 50) mm, rankena su kiaurymėmis, 250 mm ilgio. Katalogas p.d. 5, psl.11 | BT622R |
|  | Kablys | Fritsch tipo (arba lygiavertis), kablio formos išlenkimas, įgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (64x85)±1 mm, rankena su kiaurymėmis, 235±3 mm ilgio | 1 | Fritsch tipo, kablio formos išlenkimas, įgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (64x85) mm, rankena su kiaurymėmis, 235 mm ilgio. Katalogas p.d. 5, psl. 12 | BT659R |
|  | Kablys | Fritsch tipo (arba lygiavertis), kablio formos išlenkimas, išgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (41x60)±1 mm, rankena su kiaurymėmis, 235±3 mm ilgio | 1 | Fritsch tipo, kablio formos išlenkimas, išgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (41x60) mm, rankena su kiaurymėmis, 235 mm ilgio. Katalogas p.d. 5, psl. 12 | BT657R |
|  | Žaizdos plėtėjas | Finochietto tipo (arba lygiavertis), rėmo išmatavimai (ilgis x plotis): (260x220)±3 mm, darbinė eiga ne mažiau 210 mm, mentelių išmatavimai: (65x65)±1 mm | 1 | Finochietto tipo, rėmo išmatavimai (ilgis x plotis): (260x220) mm, darbinė eiga 210 mm, mentelių išmatavimai: (65x65) mm. Katalogas p.d. 5, psl. 13 | FB804R |
|  | Žaizdos plėtėjas | Balfour tipo (arba lygiavertis), rėmo išmatavimai (ilgis x plotis): (270x200)±3 mm, darbinė eiga ne mažiau 265 mm, lateralinių tuščiavidurių mentelių gylis 60±1 mm, galimybė papildomai fiksuoti centrinę mentelę | 2 | Balfour tipo, rėmo išmatavimai (ilgis x plotis): (270x200) mm, darbinė eiga 265 mm, lateralinių tuščiavidurių mentelių gylis 60 mm, galimybė papildomai fiksuoti centrinę mentelę. Katalogas p.d. 5, psl.14 | BV610R, BV608R |
|  | Korncangas | Mayer tipo (arba lygiavertis), lenktas, į galą platėjantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, su užrakinimu, bendras ilgis 265±3 mm | 4 | Mayer tipo, lenktas, į galą platėjantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, su užrakinimu, bendras ilgis 265 mm. Katalogas p.d. 5, psl.15 | BF059R |
|  | Korncangas | Mayer tipo (arba lygiavertis), tiesus, į galą platėjantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, su užrakinimu, bendras ilgis 265±3 mm | 4 | Mayer tipo, tiesus, į galą platėjantis, darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova, su užrakinimu, bendras ilgis 265 mm. Katalogas p.d. 5, psl.15 | BF058R |
|  | Adatkočiai | De Bakey tipo (arba lygiavertis), tiesus, darbinė dalis su karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 19±0,5 mm ilgio, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 230±3 mm | 2 | De Bakey tipo, tiesus, darbinė dalis su karbido įdėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 19 mm ilgio, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 230 mm. Katalogas p.d. 5, psl. 16,18 | BM036R |
|  | Adatkočiai | Tiesus, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 18±0,5 mm ilgio, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 200±3 mm | 2 | Tiesus, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 18 mm ilgio, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 200 mm. Katalogas p.d. 5, psl.17,18 | BM019R |
|  | Adatkočiai | De Bakey tipo (arba lygiavertis), tiesus, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 18±0,5 mm ilgio, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180±3 mm | 4 | De Bakey tipo, tiesus, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, 18 mm ilgio, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180 mm. Katalogas p.d. 5, psl. 16,18 | BM035R |
|  | Adatkočiai | Tiesus, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180±3 mm | 2 | Tiesus, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 180 mm. Katalogas p.d. 5, psl.19,18 | BM035R |
|  | Adatkočiai | De Bakey tipo (arba lygiavertis), tiesus, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150±3 mm | 1 | De Bakey tipo, tiesus, darbinė dalis su karbido indėklais, paviršius kryžmiškai dantytas 0,4 mm žingsniu, tinkamas 4/0-6/0 chirurginiams siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 150 mm. Katalogas p.d. 5, psl.19,18 | BM032R |
|  | Adatkočiai | Mayo-Hegar tipo (arba lygiavertis), tiesus, vidutinio stambumo, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilginėmis išpjovomis, ilgis 235±3 mm | 4 | Mayo-Hegar tipo, tiesus, vidutinio stambumo, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išilginėmis išpjovomis, ilgis 235 mm. Katalogas p.d. 5, psl.20 | BM238R |
|  | Adatkočiai | Mayo-Hegar tipo (arba lygiavertis), tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, ilgis 190±3 mm | 10 | Mayo-Hegar tipo, tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, ilgis 190 mm. Katalogas p.d. 5, psl.21 | BM242R |
|  | Disektorius | Baby-Adson (arba lygiavertis), tolygiai užapvalintais galiukais, be aštrių briaunų, užlenktas beveik stačiu kampu į vidų, skersiniai dantukai maždaug iki pusės, žiaunų lankstymosi vieta sujungta be varžtų, ilgis 180±3 mm | 2 | Baby-Adson, tolygiai užapvalintais galiukais, be aštrių briaunų, užlenktas beveik stačiu kampu į vidų, skersiniai dantukai maždaug iki pusės, žiaunų lankstymosi vieta sujungta be varžtų, ilgis 180 mm. Katalogas p.d. 5, psl.22 | BJ014R |
|  | Disektorius | Baby-Adson (arba lygiavertis), tolygiai užapvalintais galiukais, be aštrių briaunų, užlenktas beveik stačiu kampu į vidų, skersiniai dantukai maždaug iki pusės, žiaunų lankstymosi vieta sujungta be varžtų, ilgis 140±3 mm | 1 | Baby-Adson, tolygiai užapvalintais galiukais, be aštrių briaunų, užlenktas beveik stačiu kampu į vidų, skersiniai dantukai maždaug iki pusės, žiaunų lankstymosi vieta sujungta be varžtų, ilgis 140 mm. Katalogas p.d. 5, psl.22 | BJ013R |
|  | Disektorius | Gemini (arba lygiavertis), tolygiai užapvalintais galiukais, be aštrių briaunų, užlenktas beveik stačiu kampu į vidų, skersiniai dantukai per visą ilgį, žiaunų lankstymosi vieta sujungta be varžtų, ilgis 200±3 mm | 1 | Gemini, tolygiai užapvalintais galiukais, be aštrių briaunų, užlenktas beveik stačiu kampu į vidų, skersiniai dantukai per visą ilgį, žiaunų lankstymosi vieta sujungta be varžtų, ilgis 200 mm. Katalogas p.d. 5, psl.23 | BJ103R |
|  | Žirklės | Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230±3 mm | 5 | Metzenbaum tipo, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 230 mm. Katalogas p.d. 5, psl.24 | BC277R |
|  | Žirklės | Baby-Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, lenktos, instrumento ilgis 145±3 mm | 2 | Baby-Metzenbaum tipo, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, lenktos, instrumento ilgis 145 mm. Katalogas p.d. 5, psl.25 | BC603R |
|  | Žirklės | Mayo-Harrington tipo (arba lygiavertės), preparacinės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais, su nusklembtomis briaunomis, instrumento ilgis 230±3 mm | 7 | Mayo-Harrington tipo, preparacinės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais, su nusklembtomis briaunomis, instrumento ilgis 230 mm. Katalogas p.d. 5, psl.26 | BC561R |
|  | Žirklės | Stille tipo (arba lygiavertės), preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, lenktos, ilgis 150±3 mm | 10 | Stille tipo, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, lenktos, ilgis 150 mm. Katalogas p.d. 5, psl.27 | BC581R |
|  | Žirklės | Potts-De Martel tipo (arba lygiavertės), aštrios, darbinės dalys lenktos 45±3º kampu, nusklembtomis briaunomis, ilgis 155±3 mm | 1 | Potts-De Martel lygiavertės, aštrios, darbinės dalys lenktos 45º kampu, nusklembtomis briaunomis, ilgis 155 mm. Katalogas p.d. 5, psl.28 | BC656R |
|  | Kraujagysliniai spaustukai | Castaneda tipo (arba lygiavertis), su atraumatiniais dantukais per visą darbinį ilgį, rankenos išlenktos į išorę, žiaunų distalinis galas užlenktas dviem kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 18±1 mm, darbinės dalies ilgis 52±2 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sulenkimą, bendras ilgis 155±3 mm | 1 | Castaneda tipo, su atraumatiniais dantukais per visą darbinį ilgį, rankenos išlenktos į išorę, žiaunų distalinis galas užlenktas dviem kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 18 mm, darbinės dalies ilgis 52 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sulenkimą, bendras ilgis 155 mm. Katalogas p.d. 5, psl.29 | FB591R |
|  | Kraujagysliniai spaustukai | Derra tipo (arba lygiavertis), atraumatinis, su De Bakey dantukais per visą darbinį ilgį, rankenos išlenktos į išorę, žiaunų distalinis galas užlenktas dviem kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 16±1 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sulenkimą, bendras ilgis 170±3 mm | 1 | Derra tipo, atraumatinis, su De Bakey dantukais per visą darbinį ilgį, rankenos išlenktos į išorę, žiaunų distalinis galas užlenktas dviem kampais į vidų, atstumas tarp užlenktų dalių 16 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sulenkimą, bendras ilgis 170 mm. Katalogas p.d. 5, psl.30 | FB559R |
|  | Kraujagysliniai spaustukai | De Bakey tipo (arba lygiavertis), su atraumatiniais dantukais per visą darbinį 77±2 mm ilgį, rankenos tiesios, žiaunos nežymiai lenktos į išorę, distalinis galas užlenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sulenkimą, bendras ilgis 190±3 mm | 1 | De Bakey tipo, su atraumatiniais dantukais per visą darbinį 77 mm ilgį, rankenos tiesios, žiaunos nežymiai lenktos į išorę, distalinis galas užlenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sulenkimą, bendras ilgis 190 mm. Katalogas p.d. 5, psl.31 | FB484R |
|  | Buldogai | Su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, tolygiai išlenktas, darbinės dalies ilgis 20±0,5 mm, bendras ilgis 78±1 mm | 6 | Su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, tolygiai išlenktas, darbinės dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 78 mm. Katalogas p.d. 5, psl.32 | FB421R |
|  | Buldogai | Su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, tiesus, darbinės dalies ilgis 20±0,5 mm, bendras ilgis 80±1 mm | 2 | Su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, tiesus, darbinės dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 80 mm. Katalogas p.d. 5, psl.32 | FB420R |
|  | Buldogai | Tolygiai išlenktas, su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, suspaudimo jėga 180±3 g, darbinės dalies ilgis 20±0,5 mm, bendras ilgis 55±1 mm | 6 | Tolygiai išlenktas, su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, suspaudimo jėga 180 g, darbinės dalies ilgis 20 mm, bendras ilgis 55 mm. Katalogas p.d. 5, psl.33 | FB369R |
|  | Buldogai | Glover tipo (arba lygiavertis), tolygiai išlenktas, su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 25±0,5 mm, bendras ilgis 65±1 mm | 1 | Glover tipo, tolygiai išlenktas, su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, spyruoklinis, darbinės dalies ilgis 25 mm, bendras ilgis 65 mm. Katalogas p.d. 5, psl.32 | FB433R |
|  | Buldogai | Tiesus, su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, suspaudimo jėga 180±3 g, darbinės dalies ilgis 14±0,5 mm, bendras ilgis 55±1 mm | 1 | Tiesus, su De Bakey tipo atraumatiniais dantukais, suspaudimo jėga 180 g, darbinės dalies ilgis 14 mm, bendras ilgis 55 mm. Katalogas p.d. 5, psl.33 | FB364R |
|  | Spaustukai | Halsted-Mosquito tipo (arba lygiavertis), galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 200±3 mm | 6 | Halsted-Mosquito tipo, galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 200 mm. Katalogas p.d. 5, psl.34 | BH211R |
|  | Spaustukai | Roberts tipo (arba lygiavertis), galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, ilgis 225±3 mm | 6 | Roberts tipo, galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, ilgis 225 mm. Katalogas p.d. 5, psl.35 | BH814R |
|  | Spaustukai | Dunhill tipo (arba lygiavertis), galiukai tolygiai užapvalinti, nežymiai lenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 190±3 mm | 5 | Dunhill tipo, galiukai tolygiai užapvalinti, nežymiai lenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 190 mm. Katalogas p.d. 5, psl.36 | BH191R |
|  | Spaustukai | Crile tipo (arba lygiavertis), galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, ilgis 160±3 mm | 20 | Crile tipo, galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, ilgis 160 mm. Katalogas p.d. 5, psl.37 | BH167R |
|  | Spaustukai | Leriche tipo (arba lygiavertis), galiukai tolygiai užapvalinti, su dantukais 1x2, tiesus, ilgis 160±3 mm | 10 | Leriche tipo, galiukai tolygiai užapvalinti, su dantukais 1x2, tiesus, ilgis 160 mm. Katalogas p.d. 5, psl.38 | BH170R |
|  | Spaustukai | Leriche tipo (arba lygiavertis), galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150±3 mm | 15 | Leriche tipo, galiukai tolygiai užapvalinti, lenktas į vidų, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150 mm. Katalogas p.d. 5, psl.38 | BH161R |
|  | Spaustukai | Kocher-Ochsner tipo (arba lygiavertis), tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, su dantukais 1x2, dantytos dalies ilgis 57±1 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 200±3 mm | 10 | Kocher-Ochsner tipo, tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, su dantukais 1x2, dantytos dalies ilgis 57 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 200 mm. Katalogas p.d. 5, psl.39 | BH646R |
|  | Apklotų spaustukas | Lenktas kampu, burbuliuko/piltuvėlio formos darbinės dalys, instrumento ilgis 140±3 mm | 10 | Lenktas kampu, burbuliuko/piltuvėlio formos darbinės dalys, instrumento ilgis 140 mm. Katalogas p.d. 5, psl.40 | BF464R |
|  | Instumentų laikiklis | Spyruokliuojantis, su užrakinimu, su žiedu vienoje pusėje ir kabliuku kitoje, ilgis 105±3 mm | 8 | Spyruokliuojantis, su užrakinimu, su žiedu vienoje pusėje ir kabliuku kitoje, ilgis 105 mm. Katalogas p.d. 5, psl.41 | BF491R |
|  | Spaustukai | Allis-Thoms tipo (arba lygiavertis), tiesus, galiukai su praplatėjimu ir distaliniais dantukais 6x7, ilgis 200±3 mm | 2 | Allis-Thoms tipo, tiesus, galiukai su praplatėjimu ir distaliniais dantukais 6x7, ilgis 200 mm. Katalogas p.d. 5, psl.42 | EA020R |
|  | Kablys | Mikulicz tipo (arba lygiavertis), užlenktas kampu žemyn, neišgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (180x 50)±2 mm, rankena su kiaurymėmis, 260±3 mm ilgio | 1 | Mikulicz tipo, užlenktas kampu žemyn, neišgaubtas, išmatavimai (gylis x plotis): (180x 50) mm, rankena su kiaurymėmis, 260 mm ilgio. Katalogas p.d. 5, psl.11 | BT624R |
|  | Žirklės | Nelson-Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), preparacinės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais, instrumento ilgis 230±3 mm | 5 | Nelson-Metzenbaum tipo, preparacinės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais, instrumento ilgis 230 mm. Katalogas p.d. 5, psl.44 | BC615R |
|  | Žirklės | Mayo tipo (arba lygiavertės), preparacinės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais, su nežymiai nusklembtomis briaunomis, instrumento ilgis 190±3 mm | 5 | Mayo tipo, preparacinės, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais, su nežymiai nusklembtomis briaunomis, instrumento ilgis 190 mm. Katalogas p.d. 5, psl.45 | BC563R |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Siūlomi instrumentai yra vieno gamintojo, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių neapdirbtų instrumento dalių), skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui, pateikiamas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas. Siūlomi instrumentai su CE, prekės kodo, gamintojo ir kitų kodų ženklinimu ilgalaikio žymėjimo (lazerinio išgraviravimo) būdu.

10 pirkimo dalis. Instrumentai (plastinei chirurgijai) (1 kompl.)

TS Lentelė Nr. 10

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai | Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Visų siūlomų instrumentų gamintojas-AESCULAP AG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pincetas anatominis, 30 vnt. | Tiesus, su dantukais, plokščios skersai dantytos rankenos, 150±5 mm ilgio | Tiesus, su dantukais, plokščios skersai dantytos rankenos, 145 mm ilgio. Katalogas p.d. 10, 2 psl. | BD027R, BD047R |
| 2. | Pincetas chirurginis, 30 vnt. | Tiesus, su dantukais 1x2, plokščios skersai dantytos rankenos, 150±5 mm ilgio | Tiesus, su dantukais 1x2, plokščios skersai dantytos rankenos, 145 mm ilgio. Katalogas p.d. 10, 3 psl. | BD537R, BD557R |
| 3. | Adatkotis Mayo-Hegar tipo, 6 vnt. | Tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, ilgis 18±2 mm, bendras ilgis 180±10 mm | Tiesus, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, ilgis 20 mm, bendras ilgis 185 mm. Katalogas p.d. 10, 4 psl. | BM236R |
| 4. | Spaustukas Halsted-Mosquito tipo, 6 vnt. | Tiesus, su dantukais, tolygiai smailėjantis, bendras ilgis 130±5 mm | Tiesus, su dantukais, tolygiai smailėjantis, bendras ilgis 125 mm. Katalogas p.d. 10 papild, 1 psl. | BH110R, BH120R |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

12 pirkimo dalis. Instrumentai (ginekologijai) (1 kompl.)

TS Lentelė Nr. 12

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai | Kiekis, Vnt. | Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | Pateikiamos tikslios siūlomos Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Visų siūlomų instrumentų gamintojas-AESCULAP AG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Žirklės | Mayo, tiesios, su nusklembtomis briaunomis, 140±3 mm ilgio | 15 | Mayo, tiesios, su nusklembtomis briaunomis, 140 mm ilgio. Katalogas p.d. 12, 2 psl. | BC544R |
| 2 | Žirklės | Mayo, lenktos, su nusklembtomis briaunomis, 140±3 mm ilgio | 5 | Mayo, lenktos, su nusklembtomis briaunomis, 140 mm ilgio. Katalogas p.d. 12, 2 psl. | BC554R |
| 3 | Žirklės | Metzenbaum, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais, 145±3 mm ilgio | 2 | Metzenbaum, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais, 145 mm ilgio. Katalogas p.d. 12, 3 psl. | BC605R |
| 4 | Žirklės | Nelson-Metzenbaum, tiesios, darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais, 230±3 mm ilgio | 10 | Nelson-Metzenbaum, tiesios, darbinės dalys su tolygiai užapvalintais galiukais, 230 mm ilgio. Katalogas p.d. 12, 4 psl. | BC611R |
| 5 | Žirklės | Metzenbaum, lenktos, darbinės dalys su karbido įdėklais, tolygiai užapvalintais pastorintais galiukais, 200±3 mm ilgio | 10 | Metzenbaum, lenktos, darbinės dalys su karbido įdėklais, tolygiai užapvalintais pastorintais galiukais, 200 mm ilgio. Katalogas p.d. 12, 3 psl. | BC607R |
| 6 | Pincetas anatominis | Gillies, tiesus, skersai dantytos, rankenos plokščios, 150±3 mm ilgio | 10 | Gillies, tiesus, skersai dantytos, rankenos plokščios, 150 mm ilgio. Katalogas p.d. 12, 5 psl. | BD213R |
| 7 | Pincetas chirurginis | Tiesus, masyvus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, 145±3 mm ilgio | 10 | Tiesus, masyvus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, 145 mm ilgio. Katalogas p.d. 12, 6 psl. | BD600R |
| 8 | Pincetas chirurginis | Tiesus, su dantukais 3x4, rankenos plokščios, 200±3 mm ilgio | 4 | Tiesus, su dantukais 3x4, rankenos plokščios, 200 mm ilgio. Katalogas p.d. 12, 7 psl. | BD591R |
| 9 | Liuerio spaustukas | Foerster-Ballenger, lenktas, su ovalo formos žiedais, skersai dantytas, su užrakinimu, 245±3 mm ilgio | 10 | Foerster-Ballenger, lenktas, su ovalo formos žiedais, skersai dantytas, su užrakinimu, 245 mm ilgio. Katalogas p.d. 12, 8 psl. | BF123R |
| 10 | Liuerio spaustukas | Heywood-Smith, tiesios, su ovalo formos žiedais, skersai dantytos, 215±3 mm ilgio | 6 | Heywood-Smith, tiesios, su ovalo formos žiedais, skersai dantytos, 215 mm ilgio. Katalogas p.d. 12, 9 psl. | AN711R |
| 11 | Viendantės žnyplės | Schroder, tiesios, aštrios, 250±3 mm ilgio | 5 | Schroder, tiesios, aštrios, 250 mm ilgio. Katalogas p.d. 12, 10 psl. | EO110R |
| 12 | Spaustukas peano | Crafoord, lenktas, tolygiai smailėjantis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 240±3 mm | 10 | Crafoord, lenktas, tolygiai smailėjantis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 240 mm. Katalogas p.d. 12, 11 psl. | BH227R |
| 13 | Spaustukas peano | Sarot, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, darbinės dalies ilgis 58±1 mm, bendras ilgis 240±3 mm | 4 | Sarot, tiesus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, darbinės dalies ilgis 58 mm, bendras ilgis 240 mm. Katalogas p.d. 12, 12 psl. | BH224R |
| 14 | Spaustukas kocherio | Kocher-Ochsner, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, darbinės dalies ilgis 57±1 mm, bendras ilgis 200±3 mm | 10 | Kocher-Ochsner, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, darbinės dalies ilgis 57 mm, bendras ilgis 200 mm. Katalogas p.d. 12, 13 psl. | BH646R |
| 15 | Spaustukas kocherio | Kocher-Ochsner, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 200±3 mm | 10 | Kocher-Ochsner, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 200 mm. Katalogas p.d. 12, 13 psl. | BH647R |
| 16 | Adatkotis | Mayo-Hegar, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, ilgis 20±0,5 mm, bendras ilgis 190±3 mm | 4 | Mayo-Hegar, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, ilgis 20 mm, bendras ilgis 190 mm. Katalogas p.d. 14, 14 psl. | BM242R |
| 17 | Adatkotis trumpas | Lawrance, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, ilgis 15±0,5 mm, bendras ilgis 150±3 mm | 4 | Lawrance, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, ilgis 15 mm, bendras ilgis 150 mm. Katalogas p.d. 12, 15 psl. | BM221R |
| 18 | Kiuretė | Recamier, aštri, standi, nežymiai lenkta, 00 dydžio, plotis 4,5±0,3 mm, ilgis 300±3 mm | 5 | Recamier, aštri, standi, nežymiai lenkta, 00 dydžio, plotis 4,5 mm, ilgis 300 mm. Katalogas p.d. 12, 17 psl. | ER219R |
| 19 | Kiuretė | Recamier, aštri, standi, nežymiai lenkta, 0 dydžio, plotis 7,5±0,3 mm, ilgis 300±3 mm | 5 | Recamier, aštri, standi, nežymiai lenkta, 0 dydžio, plotis 7,5 mm, ilgis 300 mm. Katalogas p.d. 12, 17 psl. | ER220R |
| 20 | Kiuretė | Recamier, aštri, standi, nežymiai lenkta, 1 dydžio, plotis 8,5±0,3 mm, ilgis 300±3 mm | 5 | Recamier, aštri, standi, nežymiai lenkta, 1 dydžio, plotis 8,5 mm, ilgis 300 mm. Katalogas p.d. 12, 17 psl. | ER221R |
| 21 | Biopsinės žnyplės | Tischler, tiesios, darbinės dalies ilgis 210±3 mm, rankenos spyruoliuojančios, su atrama ir žiedu | 2 | Tischler, tiesios, darbinės dalies ilgis 210 mm, rankenos spyruoliuojančios, su atrama ir žiedu. Katalogas p.d. 12, 18 psl. | ER068R |
| 22 | Kiuretė | Heaney, darbinė dalis ovalo formos, su dantukais ir kiauryme, nežymiai lenkta, bendras ilgis 240±3 mm | 2 | Heaney, darbinė dalis ovalo formos, su dantukais ir kiauryme, nežymiai lenkta, bendras ilgis 240 mm. Katalogas p.d. 12, 19 psl. | ER025R |
| 23 | Vaginaliniai skėtikliai | Kristeller, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis): (110 x 20)±0,5 mm bendras ilgis 220±3 mm | 10 | Kristeller, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis): (110 x 20) mm bendras ilgis 220 mm. Katalogas p.d. 12, 20 psl. | EL446R |
| 24 | Vaginaliniai skėtikliai | Kristeller, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis): (110 x 30)±0,5 mm bendras ilgis 220±3 mm | 10 | Kristeller, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis): (110 x 30) mm bendras ilgis 220 mm. Katalogas p.d. 12, 20 psl. | EL447R |
| 25 | Vaginaliniai skėtikliai | Kristeller, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis): (110 x 18)±0,5 mm bendras ilgis 220±3 mm | 10 | Kristeller, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis): (110 x 18) mm bendras ilgis 220 mm. Katalogas p.d. 12, 21 psl. | EL424R |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

- Visi instrumentai turi būti vieno gamintojo.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus.

- Būtinas ženklinimas ilgalaikio žymėjimo (lazerinio išgraviravimo) būdu: CE ženklinimas, prekės kodas, gamintojo pavadinimas ir kiti reikalingi kodai.

- Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai).

14 pirkimo dalis. Infuzinės pompos (2 vnt.)

TS Lentelė Nr. 14

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

Infuzinė tūrinė pompa

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai Infusomat*Space (B.Braun Melsungen AG, Vokietija), k. 8713050+8713110+8713130+8713175 (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompos darbo režimai: | - Nuolatinės infuzijos; - Nuolatinės transfuzijos; - Enterinės mitybos. | Nuolatinės infuzijos; Nuolatinės transfuzijos; Enterinės mitybos, psl.2 |
|  | Galimybė instaliuoti paciento kontroliuojamos analgezijos programinę įranga | Būtina | Galima instaliuoti paciento kontroliuojamos analgezijos programinę įranga, psl.3 |
|  | Galimybė instaliuoti glikemijos kontrolės programinę įrangą | Būtina | Galima instaliuoti glikemijos kontrolės programinę įrangą, psl.4-5 |
|  | Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val., psl.7 |
|  | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5% nuo infuzuojamo tūrio per 96 val. | ± 5% nuo infuzuojamo tūrio per 96 val., psl.6 |
|  | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 bar iki 1,2 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai | Nuo 0,1 bar iki 1,2 bar, 9 nustatymo lygiai, psl.8 |
|  | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml iki 99999 ml | Nuo 0,1 ml iki 99999 ml, psl.9 |
|  | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 99 val. 59 min | Nuo 1 min iki 99 val. 59 min., psl.7 |
|  | Infuzijos greičio kalkuliacija pagal pasirinktą tūrį bei laiką | Būtina | Infuzijos greitis skaičiuojamas pagal pasirinktą tūrį bei laiką, psl.7 |
|  | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | - Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; - Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; - Boliusas pagal laiką - Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. - Boliuso tūrio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 99,99 ml | -Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; -Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; -Boliusas pagal laiką (laiko nustatymo ribos nuo 1 min iki 24 val.) -Boliuso greičio reguliavimo ribos nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. -Boliuso tūrio reguliavimo ribos nuo 0,1 ml iki 99,99 ml; psl.7 |
|  | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Būtina | Yra apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės, psl.10 |
|  | Displėjuje rodomos reikšmės: | - Infuzijos greitis; - Užduotas infuzijos tūris; - Infuzuotas tūris; - Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); - Būsenos „pompa dirba“ indikacija, - Aliarminės situacijos, - Aliarmo priežastys. | -Infuzijos greitis; -Užduotas infuzijos tūris; -Infuzuotas tūris; -Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); -Būsenos „pompa dirba“ indikacija, -Aliarminės situacijos, Aliarmo priežastys, psl.11-12 |
|  | Galimybė naudoti įvairias lašelines sistemas, skirtas infuzinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais | Būtina | Galima naudoti įvairias lašelines sistemas, skirtas infuzinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais, psl.15 |
|  | Vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | Būtina. Kontroliuojami sekantys parametrai: - spaudimas; - lašų detekcija; - oro burbulų sistemoje detekcija; - baterijos būklė; - infuzijos pabaiga; - vidiniai pompos gedimai. | Yra vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija, kontroliuojami šie parametrai: -spaudimas; -lašų detekcija; -oro burbulų sistemoje detekcija; -baterijos būklė; -infuzijos pabaiga; vidiniai pompos gedimai, psl.10 |
|  | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Būtina, ne mažiau 3 lygių: -normali būsena (vyksta infuzija); -perspėjimas, esant darbo sutrikimams; -aliarmas, esant kritinei situacijai. | Yra pompos būklės spalviniai indikatoriai: -žalia spalva-normali būsena (vyksta infuzija); -geltona spalva -perspėjimas, esant darbo sutrikimams; -raudona spalva-aliarmas, esant kritinei situacijai, psl.13 |
|  | Atviro venos spindžio palaikymo režimas (KVO, KOR arba lygiavertis) | Būtina | Yra atviro venos spindžio palaikymo (KVO) režimas, psl.14 |
|  | Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija, aktyvuojama vieno mygtuko paspaudimu | Būtina | Oras iš ilginamojo vamzdelio pašalinamas vieno mygtuko paspaudimu, psl.16 |
|  | Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija | Būtina | Yra pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija, psl. 14 |
|  | Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Būtina | Infuzijos greitis gali būti keičiamas nestabdant infuzijos, psl. 17 |
|  | Pompos maitinimo galimybės: | - Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) žema 12V±10% el. įtampa; - Iš išorinio maitinimo šaltinio žema 12V± 10% el. įtampa; - Nuo vidinio akumuliatoriaus; - Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo. | -Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio) žema 12V±10% el. įtampa; -Iš išorinio maitinimo šaltinio žema 12V± 10% el. įtampa; -Nuo vidinio akumuliatoriaus; -Iš 230V, 50 Hz elektros tinkle, psl. 10 |
|  | Pompos darbo laikas, maitinant iš naujo pilnai pakrauto akumuliatoriaus | Ne mažiau 8 val., esant infuzijos greičiui 100 ml/val. | 8,5 val., esant infuzijos greičiui 100 ml/val., psl.20 |
|  | Pompos multifunkcinė jungtis | Būtina, skirta: - Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko; - Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui; - Personalo iškvietimui. | Yra multifunkcinė jungtis, skirta: -Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko; -Paciento kontroliuojamos analgezijos valdymui; -Personalo iškvietimui, psl. 13 |
|  | Kompiuterinė sąsaja | Būtina | Yra kompiuterinė sąsaja, psl. 13 |
|  | Galimybė pompą tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek ir prie horizontalaus stovo | Būtina | Pompą galima tvirtinti tiek prie vertikalaus, tiek ir prie horizontalaus stovo, psl.18 |
|  | # Galimybė sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (papildomai įsigijus pompų sujungimui/nešimui skirtą priedą) | # Būtina. | # Galima sujungti kelias pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi (papildomai įsigijus pompų sujungimui/nešimui skirtą priedą), psl.18 |
|  | # Galimybė dirbti BMR aplinkoje -saugiai atlikti infuziją, pacientą tiriant BMR aparatu (įsigijus papildomus komponentus): | Būtina | Pompa integruojama į konsolę (integruojantį/laikantį įrenginį SpaceStationMRI*), psl.20 |
|  | Prietaiso svoris | Ne daugiau 2,2 kg. | 1,4kg, psl.7 |
|  | # Prietaiso klasifikacija | - Atsparus defibriliacijai; - II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė). - Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės arba lygiavertė). | -Atsparus defibriliacijai; -II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 -Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės, psl.7 |
|  | # Komplektacija | Kartu su automatine infuzine – tūrine pompa pateikiama: 1. Rankena pompoms nešti ir tvirtinti prie infuzinio stovo; 2. Lašelių davikliu; 3. Maitinimo šaltiniu | Kartu su automatine infuzine – tūrine pompa pateiksime: 1. Rankena pompoms nešti ir tvirtinti prie infuzinio stovo; 2. Lašelių davikliu; 3. Maitinimo šaltiniu. |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

17 pirkimo dalis. Chirurginiai instrumentai (1 kompl.)

TS Lentelė Nr. 17

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis vnt. | Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Visų siūlomų instrumentų gamintojas-AESCULAP AG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anatominis pincetas | Standartinio modelio, tolygiai užapvalinti galiukai, plokščios rankenos, banguotu išoriniu paviršiumi, 145±3 mm ilgio | 7 | Standartinio modelio, tolygiai užapvalinti galiukai, plokščios rankenos, banguotu išoriniu paviršiumi, 145 mm ilgio. Katalogas p.d. 17, 2 psl. | BD047R |
| 2. | Anatominis pincetas | Vidutinio stambumo modelio, tolygiai užapvalinti galiukai, plokščios rankenos, banguotu išoriniu paviršiumi, 145±3 mm ilgio | 7 | Vidutinio stambumo modelio, tolygiai užapvalinti galiukai, plokščios rankenos, banguotu išoriniu paviršiumi, 145 mm ilgio. Katalogas p.d. 17, 2 psl. | BD027R |
| 3. | Chirurginis pincetas | Tiesus, darbinės dalys standartinio modelio, skersai dantytos, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, banguotu išoriniu paviršiumi, 145±3 mm ilgio | 14 | Tiesus, darbinės dalys standartinio modelio, skersai dantytos, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, banguotu išoriniu paviršiumi, 145 mm ilgio. Katalogas p.d. 17, 3 psl. | BD557R |
| 4. | Hemostatinis spaustukas | Halsted-Mosquito tipo (arba lygiavertis), tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 125±3 mm | 14 | Halsted-Mosquito tipo, tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 125 mm. Katalogas p.d. 17, 4 psl. | BH110R |
| 5. | Hemostatinis spaustukas | Spencer-Wells tipo (arba lygiavertis), tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 130± 3 mm | 9 | Spencer-Wells tipo, tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 130 mm. Katalogas p.d. 17, 5 psl. | BH332R |
| 6. | Adatkotis | Adatkotis Hegar-Mayo tipo (arba lygiavertis), darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15±0,5 mm, 0,5 mm žingsnis, skirtas 3/0 ir storesnėms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 150±3 mm | 24 | Adatkotis Hegar-Mayo tipo, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15 mm, 0,5 mm žingsnis, skirtas 3/0 ir storesnėms chirurginėms adatoms, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 150 mm. Katalogas p.d. 17, psl. 6,22 | BM065R |
| 7. | Ligatūrinės žirklutės | Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, vienos branšos ašmenys dantyti, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, bendras ilgis 180±3 mm | 14 | Metzenbaum tipo, lenktos, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, vienos branšos ašmenys dantyti, vienas žiedas spalviškai pažymėtas, bendras ilgis 180 mm. Katalogas p.d. 17, 7 psl. | BC295W |
| 8. | Žaizdų plėtiklis | Weitlaner tipo (arba lygiavertis), kabliai 3x4, buki, tolygiai užapvalinti, rankena su ąselės formos užrakinimu, ilgis 165±3 mm | 14 | Weitlaner tipo, kabliai 3x4, buki, tolygiai užapvalinti, rankena su ąselės formos užrakinimu, ilgis 165 mm. Katalogas p.d. 17, 8 psl. | BV075R |
| 9. | Skalpelio rankenėlė | Nr.4, tinka 18-36 dydžio skalpelio geležtėms, 135±3 mm ilgio | 4 | Nr.4, tinka 18-36 dydžio skalpelio geležtėms, 135 mm ilgio. Katalogas p.d. 17, 9 psl. | BB084R |
| 10. | Žirklės | Chirurginės, tiesios, viena darbinė dalis buka, kita-aštri, 145±3 mm ilgio | 4 | Chirurginės, tiesios, viena darbinė dalis buka, kita-aštri, 145 mm ilgio. Katalogas p.d. 17, 10 psl. | BC324R |
| 11. | Žirklės | Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), tiesios, tolygiai užapvalintais galiukais, su dideliais pirštų žiedais, ilgis 200±3 mm | 4 | Metzenbaum tipo, tiesios, tolygiai užapvalintais galiukais, su dideliais pirštų žiedais, ilgis 200 mm. Katalogas p.d. 17, 11 psl. | BC604R |
| 12. | Hemostatinis spaustukas | Rochester-Pean tipo (arba lygiavertis), tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dantytos dalies ilgis 57±1 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 200± 3 mm | 4 | Rochester-Pean tipo, tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dantytos dalies ilgis 57 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 200 mm. Katalogas p.d. 17, 12 psl. | BH446R |
| 13. | Hemostatinis spaustukas | Pean tipo (arba lygiavertis), tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dantytos dalies ilgis 35±1 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140± 3 mm | 4 | Pean tipo, tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dantytos dalies ilgis 34 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 140 mm. Katalogas p.d. 17, 13 psl. | BH424R |
| 14. | Hemostatinis spaustukas | Halsted-Mosquito tipo (arba lygiavertis), lenktas, galiukai tolygiai užapvalinti, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 125±3 mm | 4 | Halsted-Mosquito tipo, lenktas, galiukai tolygiai užapvalinti, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 125 mm. Katalogas p.d. 17, 14 psl. | BH111R |
| 15. | Hemostatinis spaustukas | Spencer-Wells tipo (arba lygiavertis), lenktas, galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dantytos dalies ilgis 22±1 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 130± 3 mm | 4 | Spencer-Wells tipo, lenktas, galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dantytos dalies ilgis 22 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 130 mm. Katalogas p.d. 17, 13 psl. | BH333R |
| 16. | Žirklės | Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), tiesios, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 180±3 mm | 4 | Metzenbaum, tiesios, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 180 mm. Katalogas p.d. 17, 15-16 psl. | BC270R |
| 17. | ### Kablių komplektas | ### US-Army tipo (arba lygiavertis), 220 ± 3 mm ilgio, sudarytas iš dviejų vienodos formos kablių, mažesnių kablių matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis ): (26 x 15)/ (22 x 15) ±0,5 mm; didesnių kablių matmenys (gylis x plotis/gylis x plotis): (39 x 15)/ (43 x 15) ±0,5 mm, rankena su kiauryme | 4 | US-Army tipo, 220 mm ilgio, sudarytas iš dviejų vienodos formos kablių, mažesnių kablių matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis ): (26 x 15)/ (22 x 15) mm; didesnių kablių matmenys (gylis x plotis/gylis x plotis): (39 x 15)/ (43 x 15) mm, rankena su kiauryme. Katalogas p.d. 17, 17 psl. | BT041R |
| 18. | Kabliukas | Volkmann tipo (arba lygiavertis), trinagis, pusiau aštrus, kablių išmatavimai (gylis x plotis): (8,5x13) ±0,4 mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 220±3 mm | 4 | Volkmann tipo, trinagis, pusiau aštrus, kablių išmatavimai (gylis x plotis): (8,5x13) mm, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 220 mm. Katalogas p.d. 17, 18 psl. | BT259R |
| 19. | Hemostatinis spaustukas | Rochester-Pean tipo (arba lygiavertis), lenktas, galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dantytos dalies ilgis 44±1 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 160± 3 mm | 5 | Rochester-Pean tipo, lenktas, galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dantytos dalies ilgis 44 mm, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 160 mm. Katalogas p.d. 17, 19 psl. | BH443R |
| 20. | Hemostatinis spaustukas | Dunhill tipo (arba lygiavertis), tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dantytos dalies ilgis 27±1 mm, dantyta ne per visa ilgį, bendras ilgis 125± 3 mm | 10 | Dunhill tipo, tiesus, galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dantytos dalies ilgis 27 mm, dantyta ne per visa ilgį, bendras ilgis 125 mm. Katalogas p.d. 17, 20 psl. | BH123R |
| 21. | Adatkotis | De Bakey tipo (arba lygiavertis), darbinės dalys su karbido įdėklais, galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 10,5±0,5 mm, 0,4 mm žingsnis, skirtas 4/0 – 6/0 siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 165±3 mm | 5 | De Bakey tipo, darbinės dalys su karbido įdėklais, galiukai tolygiai užapvalinti, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 10,5 mm, 0,4 mm žingsnis, skirtas 4/0 – 6/0 siūlams, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 165 mm. Katalogas p.d. 17, 21-22 psl. | BM033R |
| 22. | Anatominis pincetas | Standartinio modelio, tolygiai užapvalinti galiukai, plokščios rankenos, banguotu išoriniu paviršiumi, 130± 3 mm ilgio | 3 | Standartinio modelio, tolygiai užapvalinti galiukai, plokščios rankenos, banguotu išoriniu paviršiumi, 130 mm ilgio. Katalogas p.d. 17, 23 psl. | BD045R |
| 23. | Chirurginis pincetas | Tiesus, darbinės dalys standartinio modelio, skersai dantytos, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, banguotu išoriniu paviršiumi, 130±3 mm ilgio | 3 | Tiesus, darbinės dalys standartinio modelio, skersai dantytos, su dantukais 1x2, rankenos plokščios, banguotu išoriniu paviršiumi, 130 mm ilgio. Katalogas p.d. 17, 24 psl. | BD555R |

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Siūlomi instrumentai turi būti vieno gamintojo, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių neapdirbtų instrumento dalių), skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui, privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas. Būtinas siūlomų instrumentų CE, prekės kodo, gamintojo ir kitų kodų ženklinimas ilgalaikio žymėjimo (lazerinio išgraviravimo) būdu.