Specialiųjų sutarties sąlygų

1 priedas

MOBILIOSIOS GYVENVIETĖS STOVYKLOS 36 ŠEIMOMS ĮRENGIMAS

BORODIANKOS MIESTO TIPO GYVENVIETĖJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendra informacija apie pirkimą |  |  |  |
| 1. | Pirkėjas | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (Lietuva) |  |
| 2. | Pirkimo pavadinimas | Mobiliosios gyvenvietės stovyklos 36 šeimoms įrengimas Borodiankos miesto tipo gyvenvietėje |  |
| 3. | Prekių pristatymo adresas | Borodianka (Ukraina) | Tikslią vietą nurodo Ukrainos Borodiankos kaimo tarybos (Ukraina) atstovas. |
| - Perkamų prekių apimtis |  |  |  |
| 4.1 | Perkamų prekių apimtis | Perkama modulinių namelių gyvenvietė, kurią sudaro sumontuoti ir eksploatacijai paruošti moduliniai nameliai bei kita įranga (kitos priemonės ir veiklos) užtikrinanti minimalias gyvenimo sąlygas: - Gyvenamosios patalpos (gyvenimui po 4 žmones) – 36 vnt.; - Sanitarinės patalpos (dušai su prausyklomis) 2 vnt.; - Sanitarinės patalpos (WC) – 2 vnt. ; - Skalbyklos patalpa – 1 vnt.; - Laisvalaikio patalpų blokas – 2 vnt.; - Maisto ruošimo blokas – 2 vnt.; - Koridorius sudarytas iš jungiamųjų konteinerių – 1 vnt.; - Budėtojo patalpa – 1 vnt.; - Rūkymo stoginė – 1 vnt.; - Vaikų žaidimo aikštelė – 1 vnt.; - Laikini vaikščiojimo takai – min 300 m2 ; - Teritorijos apšvietimo žibintai – min 15 vnt.; - Žaibolaidžio sistema – 1 vnt.; - Vėliavų stiebai su vėliavomis – 3 vnt.; - Gesintuvų komplektas – 2 vnt.; - Gyvenamųjų patalpų baldinės įrangos komplektas – 36 vnt.; - Laisvalaikio patalpų bloko baldinės įrangos komplektas – 2 vnt.; - Maisto ruošimo patalpų bloko baldinės įrangos komplektas – 2 vnt.; - Budėtojo patalpų baldinės įrangos komplektas – 1 vnt.. |  |
| 4.1. | kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su prekės įsigijimu | - Pristatyti prekes į Pirkėjo nurodytą vietą. - Sumontuoti prekes (taip pat atlikti papildomus eksploatacijai būtinus darbus) pilnai eksploatacijai. - Apmokyti prekių naudotojo atstovą prižiūrėti konteinerius. | Prekių eksploatacijai būtini papildomi darbai išvardinti 8.20 papunktyje. Prekių naudotoją nurodys Pirkėjas. |
| 5. | Prekių teikimo pradžia ir trukmė | Pradžia – Sutarties pasirašymo diena Trukmė – 30-60 d. kalendorinių dienų (įskaitant prastovas pasienyje) |  |
| - Reikalavimai prekėms |  |  |  |
| 6. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai | - Gyvenamosios patalpos – 36 vnt. (1 patalpa - 1 konteineris); - Sanitarinės patalpos (dušai su prausyklomis) – 2 vnt. (1 patalpa - 1 konteineris; - Sanitarinės patalpos (WC) – 2 vnt. (1 patalpa - 1 konteineris); - Skalbyklos patalpa – 1 vnt. (1 patalpa - 1 konteineris); - Laisvalaikio patalpų blokai– 2 vnt. (1 blokas - 2 sujungti konteineriai); - Maisto ruošimo blokai – 2 vnt. (1 blokas - 2 sujungti konteineriai); - Koridorius sudarytas iš jungiamųjų konteinerių – 1 vnt., kurį sudaro 9 sujungti konteineriai; - Budėtojo patalpa - 1 vnt. (1 patalpa - 1 konteineris); - Rūkymo stoginė - 1 vnt.; - Vaikų žaidimo aikštelė (lauke) - 1 vnt.; - Laikini vaikščiojimo takai – min. 300 m2; - Teritorijos apšvietimo žibintai – min. 15 vnt.; - Žaibolaidžio sistema - visoje laikino apgyvendinimo gyvenvietėje; - 3 vėliavų stiebai su vėliavomis; - Gesintuvų komplektas – 2 vnt.; - Gyvenamųjų patalpų baldinės įrangos komplektas– 36 vnt.; - Laisvalaikio patalpų bloko baldinės įrangos komplektas – 2 vnt.; - Maisto ruošimo patalpų bloko baldinės įrangos komplektas – 2 vnt.; - Budėtojo patalpų baldinės įrangos komplektas – 1 vnt. |  |
| 7. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Visų lygybės – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai. |  |
| 8. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal sprendinių dalis |  |  |
| 8.1. | Gyvenamosios patalpos | Minimalūs reikalavimai 1 konteineriui: - konteinerio bendras vidinis plotas ne mažesnis kaip 13 m2; - vidaus patalpos aukštis ne mažesnis kaip 2,5 m; - konteinerio išorės medžiaga – daugiasluoksnio padengimo plieno lakštai; - konteinerio vidaus apdaila: gipso kartono plokštė / plieno lakštas; - išorės spalva: pilka (artima RAL 9002); - vidaus patalpų spalva – balta (artima RAL 9010); - konteineris turi būti apšiltintas, įskaitant grindis ir lubas, dėl garso ir šilumos izoliacijos: konteinerio sienų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,51 W/m2K; lubų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,3 W/m2K; grindų –šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,55 W/m2K; - ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis iš išorės, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; - 1 aklinos durys su rakinama spyna (3 raktai) ir rankena; - ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; - ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose (pageidautina, kiek lovų, tiek elektros kištukinių lizdų); - konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; - šildymo/vėsinimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo priemones, kaip tai užtikrins); - konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis. | Konteineris turi būti įjungtas į bendrą stovyklos elektros tinklą. |
| 8.2. | Sanitarinės patalpos (dušai su prausyklomis) | Minimalūs reikalavimai 1 konteineriui : - konteinerio bendras vidinis plotas ne mažesnis kaip 13 m2; - vidaus patalpos aukštis ne mažesnis kaip 2,5 m; - konteinerio išorės medžiaga – daugiasluoksnio padengimo plieno lakštai; - konteinerio vidaus apdaila: gipso kartono plokštė / plieno lakštas; - išorės spalva: pilka (artima RAL 9002); - vidaus patalpų spalva – balta (artima RAL 9010); - konteineris turi būti apšiltintas, įskaitant grindis ir lubas, dėl garso ir šilumos izoliacijos: konteinerio sienų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,51 W/m2K; lubų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,3 W/m2K; grindų –šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,55 W/m2K; - konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35ºC; - ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis iš išorės, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; - sumontuotos ne mažiau kaip 6 (iš kurių viena pritaikyta žmonėms su specialiaisiais poreikiais) dušo kabinos su visa praustis reikalinga įranga (maišytuvu, dušo komplektu); - įmontuotas muilo laikiklis kiekvienoje dušo kabinoje; - įmontuota lentynėlė kempinei kiekvienoje dušo kabinoje; - sumontuotos ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su įmontuotais praustuvo maišytuvais; - įmontuotas laikiklis popieriniams rankšluosčiams (ne mažiau 2 vnt.); - įmontuota kabykla medžiaginiams rankšluosčiams besinaudojantiems kriauklėmis (ne mažiau kaip 4 kabliukų); - įmontuota šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; - virš kiekvienos kriauklės pritvirtintas veidrodis, - virš kiekvienos kriauklės pritvirtintas skysto muilo dozatorius; - pritvirtinta kabykla drabužiams (ne mažiau kaip 4 kabliukų); - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą (ne mažiau kaip 2 boileriai po 300 l). - ištraukiamoji ventiliacija; - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; - kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); - šildymo/vėsinimo įrenginiai turi palaikyti 24ºC ±2 ºC temperatūrą (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo priemones, kaip tai užtikrins); - konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; - konteinerio išorėje turi būti apšiltinti nuotekų išvadai į nuotekų surinkimo tinklus; - konteinerio išorėje turi būti apšiltintas vandens įvadas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų; - konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis. | Konteineris turi būti įjungtas į bendrą stovyklos elektros tinklą; bendrą vandentiekio ir nuotekų tinklą. |
| 8.3. | Sanitarinės patalpos (WC) | Minimalūs reikalavimai 1 konteineriui: - konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 13 m2; - vidaus patalpos aukštis ne mažesnis kaip 2,5 m; - konteinerio išorės medžiaga – daugiasluoksnio padengimo plieno lakštai; - konteinerio vidaus apdaila: gipso kartono plokštė / plieno lakštas; - išorės spalva: pilka (artima RAL 9002); - vidaus patalpų spalva – balta (artima RAL 9010); - konteineris turi būti apšiltintas, įskaitant grindis ir lubas, dėl garso ir šilumos izoliacijos: konteinerio sienų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,51 W/m2K; lubų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,3 W/m2K; grindų –šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,55 W/m2K; - konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35ºC; - ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis iš išorės, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; - sumontuotos ne mažiau kaip 6 (iš kurių bent viena skirta žmonėms su spec. poreikiais) tualetų kabinos su visa įranga (unitazas su dangčiu, įmontuotas šepetys klozetui valyti, įmontuotas laikiklis tualetiniam popieriui, įmontuota šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu, įmontuotas kabliukas pasikabinti rūbams/daiktams; kabinoje su spec. poreikiais -įmontuota įranga būtina pritaikant tualetą naudojimuisi žmonėms su spec. poreikiais); - sumontuotos ne mažiau kaip 4 kriauklės su įmontuotais praustuvo maišytuvais; - įmontuotas laikiklis popieriniams rankšluosčiams (ne mažiau 2 vnt.); - įmontuota kabykla medžiaginiams rankšluosčiams besinaudojantiems kriauklėmis (ne mažiau kaip 4 kabliukų); - įmontuota šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; - virš kiekvienos kriauklės pritvirtintas veidrodis, - virš kiekvienos kriauklės pritvirtintas skysto muilo dozatorius; - prie kiekvienos kriauklės turi būti reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55°C) vandens tiekimą; - ištraukiamoji ventiliacija; - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; - kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); - šildymo/vėsinimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 22ºC ±2 ºC temperatūrą (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo priemones, kaip tai užtikrins); - konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; - konteinerio išorėje turi būti apšiltinti nuotekų išvadai į nuotekų surinkimo tinklus; - konteinerio išorėje turi būti apšiltintas vandens įvadas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų; - konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis. | Konteineris turi būti įjungtas į bendrą stovyklos elektros tinklą; bendrą vandentiekio ir nuotekų tinklą. |
| 8.4. | Skalbyklos patalpa | Minimalūs reikalavimai 1 konteineriui: - konteinerio bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 13 m2; - vidaus patalpos aukštis ne mažesnis kaip 2,5 m; - konteinerio išorės medžiaga – daugiasluoksnio padengimo plieno lakštai; - konteinerio vidaus apdaila: gipso kartono plokštė / plieno lakštas; - išorės spalva: pilka (artima RAL 9002); - vidaus patalpų spalva – balta (artima RAL 9010); - konteineris turi būti apšiltintas, įskaitant grindis ir lubas, dėl garso ir šilumos izoliacijos: konteinerio sienų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,51 W/m2K; lubų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,3 W/m2K; grindų –šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,55 W/m2K; - ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis iš išorės, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; - konteineris turi būti tinkamas naudoti temperatūrai esant nuo -25 iki+35ºC (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo priemones, kaip tai užtikrins); - šildymo/vėdinimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo priemones, kaip tai užtikrins); - įmontuotos ne mažiau kaip 6 (ne mažiau kaip 5 kg rūbų talpos) skalbimo mašinos (pro.grupės); - įmontuotos ne mažiau kaip 6 (ne mažiau kaip 5 kg rūbų talpos) skalbinių džiovinimo mašinos (pro.grupės); - įmontuotos 6 lentynos/spintos/stelažai rūbams pasidėti; - turi būti izoterminis korpusas; - ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu; - ne mažiau kaip 1 durys; - ne mažiau kaip 150 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; - ne mažiau kaip 16 įžemintų elektros kištukinių lizdų; - ištraukiamoji ventiliacija; - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; - konteinerio išorėje turi būti apšiltinti nuotekų išvadai į nuotekų surinkimo tinklus; - konteinerio išorėje turi būti apšiltintas vandens įvadas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų; - konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis. | Konteineris turi būti įjungtas į bendrą stovyklos elektros tinklą; bendrą vandentiekio ir nuotekų tinklą. |
| 8.5. | Laisvalaikio patalpų blokas | Minimalūs reikalavimai 1 blokui (2 sujungtiems konteineriams): - bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 26 m2; - vidaus patalpos aukštis ne mažesnis kaip 2,5 m; - konteinerio išorės medžiaga – daugiasluoksnio padengimo plieno lakštai; - konteinerio vidaus apdaila: gipso kartono plokštė / plieno lakštas; - išorės spalva: pilka (artima RAL 9002); - vidaus patalpų spalva – balta (artima RAL 9010); - konteineris turi būti apšiltintas, įskaitant grindis ir lubas, dėl garso ir šilumos izoliacijos: konteinerio sienų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,51 W/m2K; lubų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,3 W/m2K; grindų –šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,55 W/m2K; - ne mažiau kaip 2 varstomi langai su dvigubo stiklo paketais, tinkleliais nuo vabzdžių ir žaliuzėmis iš išorės, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; - šildymo/vėdinimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo priemones, kaip tai užtikrins); - ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; - konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai (lizdai skirtingose vietose). | Konteineris turi būti įjungtas į bendrą stovyklos elektros tinklą. |
| 8.6. | Maisto ruošimo blokas | Minimalūs reikalavimai 1 blokui (2 sujungtiems konteineriams): - bendras vidinis plotas – ne mažesnis kaip 26 m2; - vidaus patalpos aukštis ne mažesnis kaip 2,5 m; - konteinerio išorės medžiaga – daugiasluoksnio padengimo plieno lakštai; - konteinerio vidaus apdaila: gipso kartono plokštė / plieno lakštas; - išorės spalva: pilka (artima RAL 9002); - vidaus patalpų spalva – balta (artima RAL 9010); - konteineris turi būti apšiltintas, įskaitant grindis ir lubas, dėl garso ir šilumos izoliacijos: konteinerio sienų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,51 W/m2K; lubų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,3 W/m2K; grindų –šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,55 W/m2K; - ne mažiau kaip 2 varstomi langai su dvigubo stiklo paketais, tinkleliais nuo vabzdžių ir žaliuzėmis iš išorės, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; - šildymo/vėdinimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo priemones, kaip tai užtikrins); - ne mažiau kaip 300 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; - ne mažiau kaip 10 įžemintų elektros kištukinių lizdų; - kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; - turi būti sumontuoti priešgaisriniai davikliai; - įmontuotos 2 šiukšlių dėžės (ne mažiau 10 litrų talpos); - įmontuoti 2 buitiniai šaldytuvai su šaldymo kameromis (aukštis ne mažesnis nei 160 cm, ne žemesnės kaip A energetinės klasės); - įmontuotos 2 kriauklės su maišytuvais; - įmontuotos 2 elektrinės viryklės (ne mažiau 4 kaitinimo zonų) su orkaitėmis; - įmontuoti 2 gartraukiai; - turi būti apšiltinti nuotekų išvadai į nuotekų surinkimo tinklus; - turi būti apšiltintas vandens įvadas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų; - konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis. | Konteineris turi būti įjungtas į bendrą stovyklos elektros tinklą; bendrą vandentiekio ir nuotekų tinklą. |
| 8.7. | Koridorius sudarytas iš jungiamųjų konteinerių | Minimalūs reikalavimai jungiamiesiems konteineriams (9 sujungtiems konteineriams): - jungiamojo konteinerio plotis ne mažesnis 2,4 m; - vidaus patalpos aukštis ne mažesnis kaip 2,5 m; - konteinerio išorės medžiaga – daugiasluoksnio padengimo plieno lakštai; - konteinerio vidaus apdaila: gipso kartono plokštė / plieno lakštas; - išorės spalva: pilka (artima RAL 9002); - vidaus patalpų spalva – balta (artima RAL 9010); - konteineris turi būti apšiltintas, įskaitant grindis ir lubas, dėl garso ir šilumos izoliacijos: konteinerio sienų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,51 W/m2K; lubų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,3 W/m2K; grindų –šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,55 W/m2K; - kieta danga, tinkama aktyviam judėjimui; - turi būti sumontuoti priešgaisriniai davikliai; - ne mažiau kaip 100 lx dirbtinis apšvietimas/ vienam konteineriui su judesio davikliu; - evakuacijos rodyklės (dingus elektrai su laiko palaikymu ne mažiau 30 min.); - konteinerio durų zonoje turi būti oro srauto sustabdymo žaliuzės. | Konteineris turi būti įjungtas į bendrą stovyklos elektros tinklą. |
| 8.8. | Budėtojo patalpa | Minimalūs reikalavimai: - konteinerio bendras vidinis plotas ne mažesnis kaip 12 m2 - vidaus patalpos aukštis ne mažesnis kaip 2,5 m; - konteinerio išorės medžiaga – daugiasluoksnio padengimo plieno lakštai; - konteinerio vidaus apdaila: gipso kartono plokštė / plieno lakštas; - išorės spalva: pilka (artima RAL 9002); - vidaus patalpų spalva – balta (artima RAL 9010); - konteineris turi būti apšiltintas, įskaitant grindis ir lubas, dėl garso ir šilumos izoliacijos: konteinerio sienų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,51 W/m2K; lubų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,3 W/m2K; grindų –šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis nei 0,55 W/m2K; - ne mažiau kaip 1 varstomas langas su dvigubo stiklo paketu, tinkleliu nuo vabzdžių ir žaliuzėmis iš išorės, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; - 1 aklinos durys su rakinama spyna (3 raktai) ir rankena; - ne mažiau kaip 200 lx dirbtinis apšvietimas, jungikliai; - ne mažiau kaip 2 įžeminti elektros kištukiniai lizdai skirtingose vietose; - konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas; - šildymo/vėdinimo įrenginiai turi gebėti palaikyti 21ºC ±2 ºC temperatūrą (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo priemones, kaip tai užtikrins); - konteineryje turi būti sumontuotas priešgaisrinis daviklis. | Konteineris turi būti įjungtas į bendrą stovyklos elektros tinklą. |
| 8.9. | Rūkymo stoginė | Minimalūs reikalavimai: - Stoginės zona skirta stovėti ne mažiau 8 asmenims; - 1 įmontuotas suolas; - 1 įmontuota nedegi peleninė/urna. |  |
| 8.10. | Vaikų žaidimo aikštelė | Minimalūs reikalavimai: - Plieninis daugiafunkcinis vaikų žaidimų aikštelių įrenginys; - Gaminį sudaro bet neapsiribojant: bokšteliai su stogeliais; tinklinis tiltelis; landžiojimo tunelis; pasviros kopėtėlės; alpinizmo sienelė; nusileidimo vamzdis; čiuožykla. - Reikalavimai medžiagoms: - metaliniai gaminiai yra cinkuoti ir/arba dažyti milteliniu būdu; - aštrūs išsikišimai uždengti saugiais guminiais dangteliais; - platformos ir laipiojimo sienos gaminamos iš tvirtos praslydimui atsparios plokštės; - visi varžtai uždengti spalvingais dangteliais; - visos aštrios briaunos užapvalintos. Nėra siaurų tarpų kur būtu galima įkišti pirštus ar kitas kūno vietas ir užstrigti; - armuotas lynas su polipropilenu sujungti su lanksčiais plastikiniais elementais; - čiuožyklos iš nerūdijančio plieno su HDPE plokštės bortais; - landžiojimo tuneliai gaminami dvisieniai iš polipropileno PP. - Vaikų žaidimo aikštelės danga turi būti saugi (pvz. gumos granulių trinkelės arba analogas). |  |
| 8.11. | Laikini vaikščiojimo takai | Minimalūs reikalavimai: - Stovyklos pėsčiųjų judėjimo keliai turi būti sujungti laikinais plastikiniais (gali būti plastiko ir gumos kompozitas arba analogiškos medžiagos) vaikščiojimo takais, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,4 m. |  |
| 8.12. | Teritorijos apšvietimo žibintai | Minimalūs reikalavimai: Apšvietimo žibintai su automatiniu režimu montuojami ant modulių. |  |
| 8.13. | Žaibolaidžio sistema | Visoje laikino apgyvendinimo gyvenvietėje turi būti įrengta apsauga nuo žaibo. |  |
| 8.14. | Vėliavų stiebai su vėliavomis | Minimalūs reikalavimai: - Vėliavų stiebai ne žemesni kaip 6 m aukščio; - Vėliavos: Lietuvos, Ukrainos, Europos Sąjungos Vėliavų dydis: santykis 3:5 (1,3x2,2 m). |  |
| 8.15. | Gesintuvų komplektas | Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: - 1 komplektą sudaro 1 dėžė, kurioje yra 8 gesintuvai; - Gesintuvo parametrai: miltelinis, tinkamas A, B, C gaisro klasei gesinti, ne mažiau 4 kg. |  |
| 8.16. | Gyvenamųjų patalpų baldinės įrangos komplektas | Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: - 1 stalas (stalas turi būti tvirtos konstrukcijos - uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti. Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm); - 4 kėdės (kėdė turi būti sulankstoma, tvirtos konstrukcijos – išlaikanti iki 110 kg svorio); - 1 dviejų durų daiktų saugojimo spinta (turi būti vieta susidėti batams, pakabinti viršutiniams rūbams ir keli skyriai kitiems daiktams susidėti. Spinta turi būti rakinama - spynelėje turi būti 1 raktas); - 4 daiktų saugojimo dėžės po lovomis (išmatavimai ne mažesni kaip (plotis x ilgis) apie 30cm x 45cm, saugojimo dėžės aukštis – atitinkantis siūlomą lovą; medžiaga – plastikas/mediena/plieno lakštas); - 4 lovos (lova – metalinės konstrukcijos, vieno/dviejų aukštų. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Į lovos komplektą įeina 10 cm storio čiužinys su užvalkalu). | Baldinė įranga turi tikti naudojimui gyvenamosiose patalpose |
| 8.17 | Laisvalaikio patalpų bloko baldinės įrangos komplektas | Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: - 4 stalai (stalas turi būti tvirtos konstrukcijos - uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti. Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm); - 8 kėdės (kėdė turi būti sulankstoma, tvirtos konstrukcijos – išlaikanti iki 110 kg svorio). | Baldinė įranga turi tikti naudojimui laisvalaikio patalpose |
| 8.18. | Maisto ruošimo patalpų bloko baldinės įrangos komplektas | Minimalūs reikalavimai 1 komplektui: - ne mažiau kaip 2 darbo stalai (ne mažiau kaip 120x60cm); - 4 kėdės (kėdė turi būti sulankstoma, tvirtos konstrukcijos – išlaikanti iki 110 kg svorio); - ne mažiau kaip 2 daiktų spintos (ne mažesnės kaip 0,40x0,30x1,80 m). | Baldinė įranga turi tikti naudojimui maisto ruošimo patalpose |
| 8.19. | Budėtojo patalpų baldinės įrangos komplektas | Minimalūs reikalavimai: - 2 stalai (stalas turi būti tvirtos konstrukcijos - uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti. Minimalus stalo ilgis – apie 1600 mm, minimalus plotis – apie 750 mm); - 4 kėdės (kėdė turi būti sulankstoma, tvirtos konstrukcijos – išlaikanti iki 110 kg svorio); - sandėliavimo lentynos/stelažai (min 2 vnt, ne mažesnių parametrų kaip 0,4x0,8x1,80 m). | Baldinė įranga turi tikti naudojimui budėtojo patalpose |
| 8.20. | Papildomi darbai | Tiekėjas: - sumontuoja modulinius namelius ir kitą įrangą; - gyvenvietę (jos modulinius namelius) pajungia prie esamų elektros tinklų; - gyvenvietę (ir jos elementus, kurių reikia) pajungia prie atvestų iki gyvenvietės vandentiekio tinklų; - gyvenvietę (ir jos elementus, kurių reikia) pajungia prie atvestų iki gyvenvietės nuotekų tinklų; - įrengia rūkymo stoginę; - įrengia vaikų žaidimo aikštelę; - įrengia laikino vaikščiojimo takus; - įrengia teritorijos apšvietimą; - įrengia vėliavų stovus; - įrengia lietaus nuotekų nuvedimą nuo modulinių namelių/ modulinių namelių komplekso teritorijos; - įrengia apsaugą nuo žaibo . Pastaba: Visi papildomi darbai turi būti įtraukti į kainą. | Konkreti pasijungimo vieta nurodoma vietoje. |
| 9. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Pateikti modulinių namelių (konteinerių), visos juose sumontuotos įrangos, kitos įrangos (pateiktos kaip prekės) technines specifikacijas/ montavimo instrukcijas /naudojimo instrukcijų originalus ir (arba) kopijas po 1 popierinį egzempliorių lietuvių, anglų ir/ar ukrainiečių kalbomis. |  |
| 10. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Modulinių namelių montavimo darbams, komplektuojamai įrangai turi būti taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, arba turi būti pažymėti I tipo ekologinius ženklu arba taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus |  |

PRIDEDAMA:

1 priedas „Modulinių namelių išdėstymo principinė schema“.