Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

KELTUVŲ ASMENIMS SU NEGALIA PIRKIMO IR MONTAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Visagino savivaldybės administracija (toliau vadinama - Perkančioji organizacija) įgyvendina „Būsto pritaikymą asmenims su negalia Visagino mieste“ programą ir numato įsigyti ir įrengti 6 keltuvus asmenims su negalia naudojimuisi (toliau – Įranga) šiais adresais:

Kosmoso g. 34, Visagine, elektromechaninio nuožulnaus keltuvo įrengimas (viduje);

Kosmoso g. 34, Visagine, vertikalaus keltuvo įrengimas (lauke);

Sedulinos al. 4, Visagine, elektromechaninio nuožulnaus keltuvo įrengimas (viduje);

Parko g. 15, Visagine, elektromechaninio nuožulnaus keltuvo įrengimas (viduje);

Taikos pr. 54, Visagine, elektromechaninio nuožulnaus keltuvo įrengimas (viduje);

Parko g. 1, Visagine, elektromechaninio nuožulnaus keltuvo įrengimas (lauke).

ĮRANGOS TECHNINIAI RODIKLIAI

Elektromechaninio nuožulnaus keltuvo techniniai rodikliai: Keliamoji galia – nuo 225 iki 250 kg; Tvirtinimo tipas – turėklinis į esamus laiptus; Eksploatuojamas – vidaus ir lauko sąlygomis; Maitinimo šaltinis – 230V/vienfazis, AC, 50Hz / 24V keltuvo baterija; Variklis – 0,5 – 0,7 kW; Važiavimo greitis – 0,1-0,11 m/s; Platformos atkėlimas – automatinis; Sustojimų skaičius – 2; Parkavimas apačioje – sulankstomas; Parkavimas viršuje – aukšte ties paskutiniu laiptu; Platformos gabaritai – matmenys: 800 x 900 mm., eiga nuožulni apie 4000 mm. (tikslinama vietoje); Prekė turi būti nauja ir atitikti CE standartui.

Vertikalaus keltuvo techniniai rodikliai: Kėlimo aukštis – 1000 mm.; Sustojimų skaičius – 2; Keliamoji galia – 250 - 300 kg; Kėlimo greitis – 0,1 - 0,15 m/s; Platformos dydis 1100 x 1400 mm.; Išoriniai matmenys 1450 x 1450 mm.; Vartelių matmenys 900x1100 mm.; Kėlimo tipas Hidraulika; Elektros įvadas 220–240 V, 1 fazė, 25 A; Avarinis nuleidimas – elektrinis avarinis nuleidimas; Apsaugos sistema – atstumo jutiklis platformos apačioje; Spynos – elektromechaninės; Valdymas – mygtukų paspaudimu; Grindys – neslidi metalinė nelygaus paviršiaus plokštė; Valdymas – mygtukai su Brailio raštu; Varteliai – rankiniu būdu atsidarantys varteliai; Vartelių vieta – Aapatiniame ir viršutiniame sustojime; Keltuvo spalva – RAL 9006; Išėjimo kryptis 180 laipsnių išėjimas; Prekė turi būti nauja ir atitikti CE standartui.

Įrangai turi būti suteikta ne mažiau negu 24 mėnesių garantija.

Tiekėjas turi savo jėgomis atlikti visus darbus, įrangą, pajungti ją prie elektros srovės, atlikti visus reikiamus bandymus, prijungimus ir pridavimus gaunant teigiamą techninės būklės patikrinimo ataskaitą iš akredituotos inspekcijos.

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, dėl objektų apžiūros kreiptis į Visagino Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybai Aleksejų Gergelį, tel. +370 386 61 212, mob. +370 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.

Esamos situacijos fotofiksacija pridedama atskirai.

Prekių pristatymo, montavimo, pajungimo ir bandymų terminas 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Parengė: Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai Aleksej Gergel, tel. +370 386 61 212, mob. +370 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.