| Parengė: | inž. technologė | E.Žitkevičienė | 2020-09-20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Suderino: | vyr. technologė | D.Mickeliūnienė | 2020-09-20 |
| Tvirtino: | maisto saugos grupės vadovas | S.Šilinytė | 2020-09-20 |

- PAGRINDINĖ INFORMACIJA

| 1.1 | Produktų rūšių pavadinimai (asortimentas) | Glaistyti varškės sūreliai NYKŠTUKAS 45g: - su vanilinu, - su braškėmis, - su kondensuotu pienu, - šokoladinis su šokolado gabaliukais, - su aguonomis, - su vanilinu ir kepintais migdolais, -kokosinis baltame glaiste su kepintais migdolais, - vanilinis su karamelės įdaru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Produktui taikomi reglamentuojantys teisės aktai, Įmonės technologiniai dokumentai | Europos Reglamentas Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (reglamento pakeitimai 2076/2005, 1662/2006, 1020/2008) ; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/ 2004 dėl maisto produktų higienos ; EB Reglamentas 1935 / 2004 „Dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu“, HN-16 „Dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai “; LR Higienos norma HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“; Europos parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams; Europos parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) NR. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB ; LR higienos norma HN 15: 2005 Maisto higiena ; Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1441/2007 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2073/2005 „Dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų“; Dėl tam tikrų teršalų maisto produktuose: ES Nr. 1881/2006 su pakeitimais, Nr. ES 165/2010, ES Nr. 835/2011, ES Nr. 1259/2011, ES Nr. 488/2014, ES Nr. 696/2014, ES Nr. 1005/2015, ES Nr. 1933/2015; HN 54-2008 (LR higienos norma) ; Dėl pesticidų: ES Nr. 1259/2011 ; Dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų: ES Nr. 37/2010 su pakeitimais; Dėl radiacinės taršos: Tarybos reglamentas Euratom 2016/52; Genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai: EB Nr. 1829/2003, EB Nr. 1830/2003, EB Nr. 2015/2283; Informacija apie maistą vartotojams, alergenai: EB Nr.1169/2011 su paketimais; HN 119 (LR higienos norma) ; Maisto priedai: EB Nr. 1333/2008, EB Nr. 1334/2008; Dėl kvapiųjų medžiagų: EB Nr. 1334/2008 ; Dėl jonizuojančios spinduliuotės: 1999/2/ES, 1999/3/ES; Privalomieji varškės ir varškės gaminių reikalavimai , patv. 2005-05-06 LR ŽŪ ministro įsakymu Nr. 3D-259 ; TI –PP-014 ; Kokybės kontrolės procesas P-PP-3.9 « Produkto kokybės valdymas » |  |  |
| 1.3 | Produkto sudėtis (mažėjimo tvarka), sudedamųjų dalių kilmė | Sudedamoji dalis |  | Kilmės šalis |
|  |  | 1 priedas |  |  |
| 1.4 | Produkto įpakavimas (nurodyti pakavimo būdus, pvz. pakeista atmosfera, vakuumas ir pakuotės medžiagą bei tipą, tūrį/svorį, vienetų skaičių grupinėje pakuotėje, transportavimo pakuotę) | EB Reglamentas 1935 / 2004 „Dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu“; HN-16 „Dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai “. Pirminė pakuotė – laminuota polipropileno plėvelė PP; Antrinė (grupinė) pakuotė –kartoninės dėžės, po 12 vnt/dėž. (0,045 x 12 =0,54kg); Tretinė (transportavimo pakuotė) – mediniai padėklai , apvynioti tampria plėvele, 180 dėžučių/1padėklas); Šaldyti sūreliai eksportui: Antrinė pakuotė -kartoninės dėžės, po 12 dėžučių / 1dėžėje ( 0,54 x 12=6,48 kg); Tretinė (transportavimo pakuotė)- mediniai padėklai, apvynioti tampria polimerine plėvele, 63 dėžės-408,3 kg / 1padėklas) |  |  |
| 1.5 | Produkto svoris/tūris pakuotėje, leistina neigiama paklaida | Vardinis produkto kiekis | Leidžiama neigiama paklaida |  |
|  |  | 45 g | 9 %- 4,05 g |  |
| 1.6 | Ženklinimas (nurodoma visa etiketėje (dizaine) pateikiama informacija, įskaitant su maisto sauga susijusią informaciją (pvz. vartojimo nurodymai, sveikumo ženklas ir pan.), ženklinimą reglamentuojantys teisės aktai | Etiketėje pateikiama informacija pagal ženklinimą reglamentuojančius teisės aktus: LR Higienos norma HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, Europos parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011. Ant pirminės pakuotės užrašyta: - gamintojo pavadinimas ir adresas; - produkto pavadinimas; - sudedamosios dalys mažėjančia tvarka, pažymėti alergenai; - įmonės identifikavimo ženklas (LT 27-01 P EB); - produkto grynasis kiekis; - „Tinka vartoti iki…(žr. ant plėvelės)- data - laikymo sąlygos; - maistingumo deklaracija. |  |  |
| 1.7 | Instrukcija, kaip iššifruoti gamybos partiją (prekės atsekamumui užtikrinti) | XX- YY- ZZZZ B DD LL:LL (tinka vartoti iki: diena, mėnuo, metai- partijos numeris- pagaminimo valanda, minutė) |  |  |
| 1.8 | Transportavimo sąlygos (reikalavimai transporto priemonei ir temperatūriniai transportavimo režimai) | Gabenama izoterminiu transportu, laikantis HN 15: 2005, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/ 2004 reikalavimų. Laikyti (0+6) ºC temperatūroje, užšaldytus- ne aukštesnėje kaip -18 ºC. |  |  |
| 1.9 | Produkto realizacija (realizavimo rinkos/ šalys) | Lietuva, ES šalys, kitos: JAV, Kanada, Izraelis ir kt. |  |  |
| 1.10 | Produkto paskirtis, vartotojų grupės, | Paruoštas tiesioginiam vartojimui, neskirtas jautrioms vartotojų grupėms |  |  |
| 1.11 | Paruošimas ir (arba) apdorojimas prieš vartojimą, vartojimo instrukcijos | Nereikalingas |  |  |
| 1.12 | Informacija apie potencialų neteisingą produkto vartojimą/laikymą | Pažeidus laikymo temperatūrą, pasikeičia produkto juslinės, fizikinės ir cheminės, mikrobiologinės savybės, dėl kurių gali sutrikti vartotojo sveikata. Toks produktas nesaugus ir netinkamas vartoti. |  |  |

- PRODUKTO LAIKYMAS IR TINKAMUMO VARTOTI TERMINAS

|  | Laikymo sąlygos | Pakuotė | Tinkamumo vartoti terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Atšaldyti – (0+6) ºC temperatūroje | Pirminė- laminuota polipropileno plėvelė Antrinė- kartono dėžutė Tretinė –medinis padėklas | 14 parų |
| 2.2 | Užšaldyti- ne aukštesnėje kaip -18 ºC temperatūroje | Pirminė- laminuota polipr. plėvelė Antrinė- kartono dėžutė , kartoninė dėžė, Tretinė- medinis padėklas, aptrauktas tampria polimerine plėvele | 6÷8 mėn., pagal atskiras sutartis suderinus su pirkėju, šaldytų sūrelių tinkamumo vartoti terminas gali būti iki 12 mėn. Atšildžius (0+6) ºC temp. tinka vartoti ne ilgiau kaip 14 parų |

- SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI

|  | 3.1 JUSLINIAI (ORGANOLEPTINIAI) REIKALAVIMAI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rodiklis | Aprašymas |
| 3.1.1 | Išvaizda ir forma | Stačiakampio forma, įpakavimas be pažeidimų, sūrelių paviršius padengtas glaistu, apatinėje dalyje galimas netolygus glaisto pasiskirstymas, gali matytis transporterio žymės. |
| 3.1.2 | Skonis ir kvapas | Grynas, pienarūgštis, juntamas įdėto priedo ar įdaro, glaisto skonis ir aromatas |
| 3.1.3 | Konsistencija | Vienalytė, švelni. Leidžiamas miltingumas, atskirais atvejais nedideli glaisto trupinėliai |
| 3.1.4. | Spalva | Rudas kakavinis glaistas su sviestu, varškės masės spalva būdinga įdėto priedo spalvai: su vanilinu- baltai gelsva, su braškėmis- rausva su raudonais braškių gabaliukais, su kondensuotu pienu- balta, šokoladinio su šokolado gabaliukais- kakavinė su tamsiai rudais šokolado gabaliukais, su aguonomis- balta su juodais aguonų grūdeliais, su kepintais migdolais – baltai gelsva su rudu kakaviniu glaistu su migdolais, kokosinio- balta, padengta baltu pieniniu glaistu su gelsvais kep. migdolų gabaliukais; su karamelės įdaru- balta masė viduryje per visą ilgį- rudos spalvos karamelinis įdaras |

| 3.2 FIZIKINIAI CHEMINIAI RODIKLIAI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis, jo matavimo vienetas | Reikšmė |  |  | Tyrimo metodas | Reikalavimus rodikliui pagrindžiantis teisės aktas |
|  |  | Min | Vid. | Max |  |  |
| 3.2.1 | Pieno riebalai, % | 20,5 | 21 | 21,5 | ISO 2446, ISO 21543 | TI –PP-014 |
| 3.2.2 | Sausosios medžiagos, ne mažiau kaip, % | 52 |  |  | DILC-01(LST EN ISO 5534:2005), ISO 21543 |  |
| 3.2.3 | Titruojamasis rūgštingumas, ºT ne daugiau kaip | 220 |  |  | DILT -02 |  |
| 3.2.4 | Titruojamasis rūgštingumas, perskaičiuotas pieno rūgšties proc., ne daugiau kaip | 1,98 |  |  | DILT -01 |  |
| 3.2.5. | Fizinės ir organinės priemaišos | Neturi būti |  |  |  |  |

| 3.3 MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis, jo matavimo vienetas | Riba |  | Tyrimo metodas | Reikalavimus rodikliui pagrindžiantis teisės aktas |
|  |  | m | M |  |  |
| 3.3.1 | E.coli, KSV/g | 100 | 1000 | LST ISO 16649-2:2002/P:2009 | Komisijos reglamentas ( EB) Nr. 1441 / 2007 |
| 3.3.2 | S. aureus, KSV/g | 10 | 100 | LST EN ISO 6888-1+AI:2005 |  |
| 3.3.3 | L. monocytogenes, 25 g | Neturi būti | Neturi būti | LST EN ISO 11290-1 :2017 |  |

| 3.4 TERŠALŲ IR PESTICIDŲ LIKUČIAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis, jo matavimo vienetas | Riba, ne daugiau kaip | Tyrimo metodas | Reikalavimus rodikliui pagrindžiantis teisės aktas |
| 3.4.1 | Dioksinai- DLN- pg / g riebalų | 3,0 | BIOR-T-012-100-2008 | HN 54:2008 Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“. EB Komisijos reglamentas Nr. 1881/ 2006. |
| 3.4.2 | Dioksinų ir dioksinų tipo PCB suma - pg / g riebalų | 6,0 | BIOR-T-012-100-2008 |  |
| 3.4.3 | Švinas (Pb) | 0,020 mg/kg drėgno prod-to svorio | MYK 4.1.986-00 LST EN 15763:2010 | HN 54:2008 Komisijos reglamentas (EB) Nr.1881/ 2006 |
| 3.4.4 | Aflatoksinai | 0,050µg/kg | SDP 5.4.4.Ch21 | HN 54:2008 Komisijos reglamentas (EB) Nr.1881 2006, HN54:2008 |
| 3.4.5 | Pesticidai | α-HCH≤0,004mg/kg β-HCH≤0,003 mg/kg | LST EN 1528-1:2001; LST EN 1258-2:2006; LST EN 1528-3:2000; LST EN 1528-4:2000 | HN 54:2008 Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“. EB Komisijos reglamentas Nr. 1881/ 2006. |
|  | PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180 suma | ≤0,04 mg/kg |  |  |
|  | DDT izomerų suma , išreikšta kaip DDT | ≤0,04 mg/kg |  |  |
| 3.4.6 | Chloramfenikolis | Neturi būti | SDP 5.4.4.Ch.196 | Komisijos reglamentas (ES) Nr.37/2010 |
| 3.4.7 | Penicilinas | 4 µg/kg | BIOR-T-012-109-2009 | Komisijos reglamentas (ES) Nr.37/2010 |
| 3.4.8 | Streptomicinas | 200 µg/kg | BIOR-T-012-109-2009 | Komisijos reglamentas (ES) Nr.37/2010 |
| 3.4.9 | Tetraciklinas | 100 µg/kg | SDP5.4.4.Ch167 | Komisijos reglamentas (ES) Nr.37/2010 |
| 3.4.10 | Oksitetraciklinas | 100 µg/kg | SDP5.4.4.Ch167 | Komisijos reglamentas (ES) Nr.37/2010 |
| 3.4.11 | Chlortetraciklinas | 100 µg/kg | SDP5.4.4.Ch167 | Komisijos reglamentas (ES) Nr.37/2010 |

| 3.5 RADIOAKTYVUMO LYGIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis, jo matavimo vienetas | Riba, ne daugiau kaip | Tyrimo metodas | Reikalavimus rodikliui pagrindžiantis teisės aktas |
| 3.5.1 | Stroncis Sr-90 | 125 Bq/kg | MYK 2.6.1194-03 SDP 5.4.4.R.01:2014 | TARYBOS REGLAMENTAS (Euratomas) 2016/52 |
| 3.5.2 | Cezis Cs-137 | 1000 Bq/kg | MYK 2.6.1194-03 SDP 5.4.4.R.02:2014 | TARYBOS REGLAMENTAS (Euratomas) 2016/52 |

|  |  | 3.6 INFORMACIJA APIE 100 g/100 ml VIDUTINĮ MAISTINGUMĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodiklis |  | su vanilinu | su braškėmis | su kondensuotu pienu | šokoladinis su šokolado gabaliukais | su aguonomis | su vanilinu ir kepintais migdolais | Kokosinis baltame gl.su kep. migdoalis | su karamelės įdaru |
| 3.6.1 | Riebalai,g iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių |  | 23,9/16,1 | 23,8/16,2 | 24,1/16,4 | 23,9/15,3 | 25,6/15,6 | 25,7/15,6 | 24,9/15,9 | 21,8/14,8 |
| 3.6.2 | Baltymai, g |  | 10,7 | 9,4 | 9,7 | 9,4 | 10,7 | 10,9 | 12,4 | 9,2 |
| 3.6.3 | Angliavandeniai, g |  | 25,2 | 27,8 | 25,8 | 30,6 | 25,3 | 24,6 | 23,5 | 30,3 |
| 3.6.4 | Iš kurių cukrų, g |  | 23,8 | 25,8 | 23,7 | 28,9 | 23,8 | 23,1 | 22,5 | 28,6 |
| 3.6.5 | Druska*, g |  | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,09 |
| 3.6.6 | Energinė vertė, kJ |  | 1486 | 1513 | 1495 | 1564 | 1559 | 1554 | 1533 | 1478 |
| 3.6.7 | Energinė vertė, kcal |  | 357 | 363 | 359 | 375 | 374 | 373 | 368 | 354 |
|  |  | *Produkte esantį druskos kiekį nulemia tik natūraliai jame esantis natris. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 3.7 INFORMACIJA APIE ALERGENUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALERGENŲ BENDRAS SĄRAŠAS (vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011) |  | YRA ar NĖRA | GALIMI PĖDSAKAI (TAIP/NE) | KOMPONENTAS* (Jei TAIP, nurodyti konkretų) |
| 3.7.1 | Glitimo turintys javai (t.y. kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, kviečiai spelta, kamutas arba jų sukryžmintos atmainos) ir jų produktai |  | Nėra | Ne |  |
| 3.7.2 | Vėžiagyviai ir jų produktai |  | Nėra | Ne |  |
| 3.7.3 | Kiaušiniai ir jų produktai |  | Nėra | Ne |  |
| 3.7.4 | Žuvis ir jos produktai |  | Nėra | Ne |  |
| 3.7.5 | Žemės riešutai ir jų produktai |  | Nėra | Ne |  |
| 3.7.6 | Sojų pupelės ir jų produktai |  | Yra | Ne | Sojų lecitinas |
| 3.7.7 | Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę) |  | Yra |  | Varškė, sviestas |
| 3.7.8 | Riešutai: - migdolai (Amygdalus communis L.), - lazdyno riešutai (Corylus avellana), - graikiniai riešutai (Juglans regia), - anakardžių riešutai (Anakardium occidentale), - pekano riešutai (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), - bertoletijos (Bertholletia excelsa), - pistacijos (Pistacia vera), - makadamijų riešutai ir Kvinslendo riešutai (Macadamia ternifolia) bei jų produktai |  | Yra | Yra | Migdolai |
| 3.7.9 | Salierai ir jų produktai |  | Nėra | Ne |  |
| 3.7.10 | Garstyčios ir jų produktai |  | Nėra | Ne |  |
| 3.7.11 | Sezamo sėklos ir jų produktai |  | Nėra | Ne |  |
| 3.7.12 | Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10mg/kg arba 10 mg/l, išreikšti kaip SO2 |  | Nėra | Ne |  |

| 3.7.13 | Lubinai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.14 | Moliuskai ir jų produktai | Nėra | Ne |  |

KOMPONENTAS* - nurodomas sudėties komponentas, kuriame yra alergenas arba jo pėdsakai

| 3.8. INFORMACIJA APIE GMO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAIP Jei TAIP, nurodyti sudedamąją dalį ir jos kiekį, % | NE |
| Tai prekė, kuriai galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai 1829/2003/EB ir 1830/2003/ EB |  | NE |

| 3.9. INFORMACIJA APIE JONIZUOJANČIĄJĄ SPINDULIUOTĘ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAIP | NE |
| Tai prekė, kuriai galioja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/2/EB, dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorotais maisto produktais ir jų ingredientais, suderinimo |  | NE |

| 3.10. INFORMACIJA APIE ATITIKIMĄ SPECIALIEMS REIKALAVIMAMS |  |
| --- | --- |
|  | Reikalavimus nustatantis dokumentas (teisės aktas, sutartis ir kt.) |
| ISO 9001 | Sertifikuota |
| ISO 14001 | Sertifikuota |
| FSSC 22000 | Sertifikuota |
| IFS Food | Sertifikuota |
| Kosher (košerinis ženklas) | - |
| Halal (tinkamas islamo religijai) | - |
| Ekologiškas produktas | - |
| Privatūs ženklai | - |

Priedas 1

| Glaistytas varškės sūrelis NYKŠTUKAS su vanilinu |  |
| --- | --- |
| Sudedamoji dalis | Kilmės šalis |
| Varškės masė 85%: |  |
| varškė 70% | Lietuva |
| cukrus | Lietuva |
| sviestas | Lietuva |
| kvapioji medžiaga vanilinas | Švedija |
| Kakavinis glaistas su sviestu 15% ( cukrus, kokosų riebalai,, mažesnio riebumo kakavos milteliai, kakavos masė , sviestas10%, emulsiklis rapsų lecitinas, kvapiosioji medžiaga) | Latvija |
| Glaistytas varškės sūrelis NYKŠTUKAS su braškėmis |  |
| Sudedamoji dalis |  |
| Varškės masė 85%: |  |
| varškė 65% | Latvija |
| cukrus | Lietuva |
| sviestas | Lietuva |
| braškių priedas 4% (cukrus, braškės 20%, raudonųjų burokėlių koncentratas, tirštiklis pektinas, natūralios kvapiosios medžiagos) | Latvija |
| Kakavinis glaistas su sviestu 15% ( cukrus, kokosų riebalai,, mažesnio riebumo kakavos milteliai, kakavos masė , sviestas10%, emulsiklis rapsų lecitinas, kvapiosioji medžiaga) | Latvija |
| Glaistytas varškės sūrelis NYKŠTUKAS su kondensuotu pienu |  |
| Sudedamoji dalis |  |
| Varškės masė 85%: |  |
| varškė 67% | Lietuva |
| cukrus | Latvija |
| sviestas | Lietuva |
| kondensuoto pieno priedas 6% (gliukozės-fruktozės sirupas, cukrus, saldintas sutirštintas pienas 18%, sviestas , tirštiklis pektinas, druska, deginto cukraus sirupas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga trinatrio citratas, kvapioji medžiaga) | Latvija |
| Kakavinis glaistas su sviestu 15% ( cukrus, kokosų riebalai,, mažesnio riebumo kakavos milteliai, kakavos masė , sviestas10%, emulsiklis rapsų lecitinas, kvapiosioji medžiaga) | Latvija |
| Glaistytas šokoladinis varškės sūrelis NYKŠTUKAS su šokolado gabaliukais |  |
| Sudedamoji dalis |  |
| Varškės masė 85%: |  |
| varškė 57% | Lietuva |
| cukrus | Latvija |
| sviestas | Lietuva |
| šokolado gabaliukai 9,0% (cukrus, kakavos masė 29,5%,sacharozėsir gliukozės sirupas, mažesnio riebumo kakavos milteliai 5%, kakavos sviestas, emulsiklis sojų lecitinas) | Belgija |
| mažesnio riebumo kakavos milteliai 29,5% | Olandija |
| šokolado kvapioji medžiaga | Italija |
| Kakavinis glaistas su sviestu 15% ( cukrus, kokosų riebalai,, mažesnio riebumo kakavos milteliai, kakavos masė , sviestas10%, emulsiklis rapsų lecitinas, kvapiosioji medžiaga) | Latvija |
| Glaistytas varškės sūrelis NYKŠTUKAS su aguonomis |  |
| Sudedamoji dalis |  |
| Varškės masė 85%: |  |
| varškė 63% | Lietuva |
| cukrus | Latvija |
| sviestas | Lietuva |
| aguonos 8% | Čekija |
| kvapioji medžiaga vanilinas | Švedija |
| Kakavinis glaistas su sviestu 15% ( cukrus, kokosų riebalai,, mažesnio riebumo kakavos milteliai, kakavos masė , sviestas10%, emulsiklis rapsų lecitinas, kvapiosioji medžiaga) | Latvija |
| Glaistytas varškės sūrelis NYKŠTUKAS su vanilinu ir kepintais migdolais |  |
| Sudedamoji dalis |  |
| Varškės masė 85%: |  |
| varškė 70% | Lietuva |
| cukrus | Lietuva |
| sviestas | Lietuva |
| kvapioji medžiaga vanilinas | Švedija |
| Kakavinis glaistas su sviestu ir migdolais 20% ( cukrus, migdolai 26%, kokosų riebalai,, mažesnio riebumo kakavos milteliai, kakavos masė , sviestas 7,5%, emulsiklis rapsų lecitinas, kvapiosioji medžiaga) | Glaistas- Latvija, migdolai- Ispanija |

| Kokosinis varškės sūrelis NYKŠTUKAS baltame pieniniame glaiste su kepintais migdolais |  |
| --- | --- |
| Sudedamoji dalis | Kilmės šalis |
| Varškės masė 80% (varškė 72%, cukrus, sviestas, kokoso drožlės 4,2%, kokosų milteliai 2,1% (koksų pienas, maltodekstrinas,natrio kazeinatas), kokosų kvapioji medžiaga) | Varškė, sviestas, cukrus- Lietuva ; kokoso drožlės- Indonezija, Vietnamas, Šri lanka; kokoso grietinėlės milteliai-Vokietija |
| baltas pieninis glaistas su kepintais migdolais 20% (cukrus, migdolai 24%,kokosų riebalai, nugriebto pieno milteliai , išrūgų milteliai, sviestas, kakavos sviestas, rapsų riebalai, emulsikliai (rapsų lecitinas, poliglicerolio poliricinoleatas), kvapioji medžiaga | Glaistas -Latvija ; migdolai -Ispanija |
| Glaistytas vanilinis varškės sūrelis NYKŠTUKAS su karamelės įdaru |  |
| Sudedamoji dalis |  |
| Varškės masė 72% (varškė 70%, cukrus, sviestas, kvapioji medžiaga vanilinas ) | Varškė, sviestas, cukrus- Lietuva, vanilinas- Švedija |
| Kakavinis glaistas su sviestu 15% ( cukrus, kokosų riebalai,, mažesnio riebumo kakavos milteliai, kakavos masė , sviestas10%, emulsiklis rapsų lecitinas, kvapiosioji medžiaga) | Latvija |
| Karamelės įdaras 13% ( gliukozės ir fruktozės sirupas, cukrus, nugriebto pieno milteliai, sviestas, modifikuotas krakmolas, tirštiklis pektinas, karamelizuoto cukraus sirupas, druska, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, karamelės kvapioji medžiaga) | Latvija |

Šis dokumentas galioja be atsakingų asmenų parašų.