1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius:

Cheminio preparato (mišinio) pavadinimas: 	Cementiniai statybiniai mišiniai

Kiti pavadinimai:- įprastinio kietėjimo plytelių klijai (tipas C, 1  klasė pagal  LST EN 12004: 2007 ) :  B1 BRIKO,   B2  BRIKO,  ;

- įprastinio kietėjimo elastingi plytelių klijai  (tipas C, klasė 2,T E, S1   pagal LST EN 12004:2007) B3 BRIKO ‚ B4  BRIKO

- plonasluoksnis mūro mišinys B-F BRIKO( LST EN 998-2:2003)

- sausasis smulkiagrūdis betonas vidaus ir lauko darbams   SB  BRIKO

1.2. Preparato (mišinio) nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:		paskirtis ir naudojimo būdas nurodyti ant pakuotės.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:

Gamintojas):		UAB “Kesko Senukai Lithuania”

Adresas:		Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas.

Telefonas:  		+370 700 11119.

1.4. Pagalbos telefono numeris:	Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, Šiltnamių 29, LT-2043 Vilnius, telefonas. 8~ 5 236 20 52, faksas 8~ 5 236 21 42 el. paštas info@tox.lt 	(visą parą).

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Preparato (mišinio) klasifikavimas

| Pavojaus klasė |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pavojingumo klasės ir kategorijos | Pavojingumo frazių kodai |
| Smarkus akių pažeidimas/dirginimas | Eye Dam 1: | H318 Smarkiai pažedžia akis |
| Odos ėsdinimas/dirginimas | Skin Irrit. 2: | H315 Dirgina odą |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui ( vienkartinis poveikis | Skin Sens 1 | H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją |
| Kvėpavimo takų / odos jautrumas | STOT. SE 3: | H335 Gali dirginti kvėpavimo takus |

Pastaba: 	pavojingumo simbolių ir kategorijų, rizikos ir pavojingumo frazių tekstai nurodomi 2.2. poskirsnyje.

2.2. Ženklinimo elementai

Cheminės medžiagos ar preparato (mišinio) ženklinimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB

| Informacija apie pavojingus komponentus: | netaikoma |
| --- | --- |
| Signalinis žodis: | Wng. ATSARGIAI |
| Pavojaus piktogramos: |  |
|  | GHS07 |

Pavojingumo frazės:

H315		Dirgina odą

H319		Sukelia smarkų akių dirginimą.

H335		Gali dirginti kvėpavimo takus.

Papildoma informacija apie pavojų:	netaikoma.

Atsargumo frazės:

P102		Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P261		Stengtis neįkvėpti dulkių.

P262		Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

P280		Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 				priemones.

P302+P352	PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.

P305+P351+	PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius,

P338		jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337 + P313	Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

2.3. Kiti pavojai

PBT ar vPvB kriterijai:					neatitinka – neorganinės medžiagos.

Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe: 	nedegūs ir nesprogūs.

Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: 		patekęs į vandenį ar dirvožemį, pažeidžia pH balansą (lokalinis šarminės terpės susidarymas).

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai ir komponentai, kuriems nustatyti ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore:

| EB Nr. | CAS Nr. | Cheminis pavadinimas | Koncentracija masės% | Klasifikacija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pagal 1272/2008/EB |  |
| 266-043-4 | 65997-15-1 | cementas, portlando*, (šarmų kiekis pagal Na2O ekvivalentą < 0,8 %) | 25 - 35 | Dirgina odą Gali sukelti alerginę odos reakciją Smarkiai pažeidžia akis Gali dirginti kvėpavimo takus | H315 H317 H318 H335 |
| 215-137-3 | 1305-62-0 | kalcio dihidroksidas (gesintos kalkės) | 5 - 10 | Dirgina odą Smarkiai pažeidžia akis Gali dirginti kvėpavimo takus | H315 H318 H335 |

*tirpiojo chromo VI koncentracija cemente mažesnė kaip 0,0002 %.

Pastaba: 	pavojingumo simbolių ir rizikos frazių tekstai, pavojingumo klasių tekstai ir kategorijos, pavojingumo frazių tekstai nurodomi 2 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija:	visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52.

Patekimo į organizmą būdas:

Įkvėpus dulkių:		 grynas oras, poilsis.  Praplauti nosį vandeniu. Jeigu nukentėjusiam sunku kvėpuoti, kviesti gydytoją.

Patekus ant odos: 	nuvalyti užterštus rūbus, po to nurengti, odą plauti vandeniu su muilu.

Patekus į akis: 		nedelsiant plauti akis vandeniu ne trumpiau kaip 10 – 15 minučių, atsargiai pakeliant ir nuleidžiant vokus. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Neplauti stipria vandens srove, kad išvengti mechaninių akių pažeidimų. Plauti ir veidą. Nedelsiant kviesti gydytoją.

Prarijus: 		burną gerai praskalauti vandeniu, nesukelti vėmimo, kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):		Cementui reaguojant su vandeniu vyksta šarminės reakcijos. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Įkvėpus sukelia kosulį, peršėjimą gerklėje. Dažnas didelio kiekio cemento ir smėlio dulkių įkvėpimas per ilgą laiką didina pavojų plaučių ligų išsivystymui. Patekęs ant odos – ją sausina, gali sukelti raudonį. Užsitęsęs odos kontaktas su šlapiu cementu gali sukelti rimtus nudegimus, dermatitą. Patekus cementui į akis – dirginimas, skausmas, galimi mechaniniai akių pažeidimai. Prarijus – deginantis pojūtis, pilvo skausmas (daugiau informacijos – žiūr. 11 sk.).

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: specialių gydymo priemonių nėra, taikomas simptomatinis gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės:	mišiniai nedegūs, gaisro metu gesinimo priemonės turi būti parenkamos įvertinant aplink degančių medžiagų savybes.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:	realiai nėra.

5.3. Patarimai gaisrininkams:	užsidegusias cementinių mišinių pakuotes galima gesinti bet kokiomis gesinimo priemonėmis.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:	išbyrėjus, vengti patekimo ant odos ir į akis, vengti dulkėjimo, naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:	išbyrėjus, neleisti, kad patektų į kanalizacijos šulinius, gruntinius vandenis, ant dirvožemio.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:	išbyrėjusius cementinius mišinius sušluoti ir susemti į sandarius maišus ar kitą tarą. Vengti dulkėjimo. Surinktą mišinį, jeigu jis sudrėko ar užsiteršė pašalinėmis medžiagomis, naudoti pagal paskirtį nerekomenduojama.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius:	tinkamos asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje, atliekų šalinimas – žiūr. 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:		naudoti pagal ant pakuotės pateiktą instrukciją. Dirbti gerai vėdinamose vietose. Vengti dulkėjimo. Naudojant preparatą, negerti, nevalgyti ir nerūkyti. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Mūvėti pirštines. Nusiplauti rankas po darbo.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:	sandėliuoti sausose patalpose originaliose gamyklinėse pakuotėse, jų nepažeisti. Drėgmė sugadina produktus, juose gali padidėti alergiją sukeliančio tirpaus chromo VI koncentracija. Garantinis saugojimo laikas (ilgaamžiškumas) 12 mėnesių nuo pagaminimo datos , nurodytos ant pakuočių.  Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos:  stiprios ir lakios, rūgštys.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai):	nurodyta poskirsnyje 1.2.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Cheminės medžiagos poveikio ribinis dydis darbo aplinkos ore: 	HN 23:2011 duomenys:

| Cheminė medžiaga |  | Ribinis dydis |  |  |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD) |  | Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD) |  | Neviršytinas ribinis dydis (NRD) |  |  |
| Pavadinimas | CAS | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |  |
| Cemento dulkės: |  |  |  |  |  |  |  | Žiūrėti HN 23:2011 1 priedo 3 punktą. |
| - įkvepiamoji frakcija |  | 10 | - | - | - | - | - |  |
| - alveolinė frakcija |  | 5 | - | - | - | - | - |  |
| Kvarcas, silicio dioksido atmaina, - alveolinė frakcija | 14808-60-7 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |

8.2. Poveikio kontrolė

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės:	 	ventiliacija, ruošiant skiedinį ar surenkant išbyrėjusį produktą - vengti dulkėjimo, kad ore nesusidarytų dulkių koncentracija, viršijanti leistiną.

8.2.2. Asmeninės apsauginės priemonės:

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės:	 apsisaugojimui nuo dulkių turi būti naudojamos puskaukės su filtru, apsaugančiu nuo dulkių – P1 arba P2 pagal LST EN 143, respiratoriai FFP1 arba FFP2 pagal LST EN 149.

Rankų ir odos apsauginės priemonės:	apsauginės pirštinės pagal LST EN 374-1, atsparios šarmams, iš PVC, chloropreninės, natūralios  ar  nitrilinės gumos.

Akių apsauginės priemonės:	esant galimybei patekti į akis, dirbti su akiniais.

Kitos odos apsauginės priemonės (darbo drabužiai, avalynė ir kt.):		darbo rūbai, visą pėdą dengianti avalynė.

Akių apsauginės priemonės :	 hermetiški akiniai, apsauginis skydelis.

Kitos odos apsauginės priemonės (darbo drabužiai, avalynė ir kt.): 	darbiniai rūbai, visą pėdą dengianti avalynė.

Terminiai pavojai:	šiluma išsiskiria maišant su vandeniu, ypač – reaguojant su rūgštimis.

Asmens higienos priemonės:  apsauginiai odos kremai, muilas ir vanduo. Nevalgyti, nerūkyti, negerti darbo vietoje. Periodiškai keisti darbo drabužius. Plauti rankas prieš valgį. Akių plovimo priemonės turi būti prieinamos.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė:	vengti išbyrėjimo, patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda (agregatinė būsena, spalva):		kieta, mišinys pilkų, gelsvų ir baltų miltelių.

Vandenilio jonų koncentracija, pH:  		netaikoma, sumaišius su vandeniu – 11-13

Lydymosi/užšalimo temperatūra, oC:		> 1200

Virimo temperatūros intervalas, oC:		netaikoma

Specifinė masė, tankis, g/cm3:			nereglamentuojamas, piltinis tankis – > 1,7

Tirpumas:					vandenyje tirpsta sudėtyje esantys kai kurie funkciniai 							priedai, reaguoja su vandeniu – kietėja.

Pasiskirstymo koeficientas  (n-oktanolis /vanduo):	netaikoma.

Oksidacinės savybės:				neturi

9.2. Kita informacija:	garų slėgis, garų tankis, garavimo greitis, užšalimo temperatūra, klampumas - netaikomi

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas:			cementas reaguoja su vandeniu, rūgštimis. Sumaišytas su vandeniu, miėinys sukietėja į stabilią masę, kuri nėra reaktyvi.

10.2. Cheminis stabilumas:		stabilus laikant sausose patalpose.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė:	reaguojant su rūgštimis – egzoterminė reakcija.

10.4. Vengtinos sąlygos:			drėgmė, sąveika su vandeniu, rūgštimis. Cementas reaguoja su amonio druskomis, aliuminiu.

10.5. Nesuderinamos medžiagos:		stiprios ir lakios rūgštys.

10.6. Pavojingi skilimo produktai:	nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Pavojingumo klasės

Ūmus toksiškumas:	remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:	dėl cemento sudėtyje esančių šarmų, klasifikuojamas kaip dirginantis.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:	dėl cemento sudėtyje esančių šarmų, klasifikuojamas kaip dirginantis - sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:	nustatyta, kad esant dideliems šešiavalenčio chromo kiekiams cemente, sukelia alergines reakcijas. Jei cemente yra vandenyje tirpų Cr (VI) redukuojanti medžiaga, ir jei ant pakuotės nurodyta laikymo trukmė neviršijama, jautrinantis poveikis nesukeliamas.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, Kancerogeniškumas, Toksiškumas reprodukcijai:   remiantis turimais duomenimis komponentai neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Specifinis toksiškumas konkrečiam STOT – vienkartinis poveikis – dulkės dirgina kvėpavimo takus.

Aspiracijos pavojus:	netaikoma.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus, su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai:

Įkvėpus:	 įkvėpus dulkių, galimas nosies gleivinės ir kvėpavimo takų dirginimas. Pernelyg didelis dulkių įkvėpimas gali sąlygoti skausmą gerklėje, kosėjimą, čiaudėjimą ir dusimą.

Patekus į akis:	 stipriai dirgina, skausmas, ašarojimas, gali sukelti akies ragenos pažeidimus. Akys ypač gali būti pažeistos būnant užsimerkus.

Patekus ant odos: 	gali stipriai sudirginti odą ir sukelti raudonį. Sausina odą. Užsitęsęs ar pakartotinas poveikis gali sukelti dermatitą.

Prarijus: 	pilvo skausmai, gerklės perštėjimas, vėmimas.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu):	kai kuriems asmenims gali išsivystyti egzema dėl šlapio cemento aukšto pH, kuris sukelia dermatitą. Gali pasireikšti įvairiais būdais: nuo lengvų išbėrimų iki sunkaus dermatito. Tikslią diagnozę dažnai sunku įvertinti.

Kita informacija:		nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas:		neklasifikuojami kaip aplinkai pavojingi. Dideli cemento kiekiai, patekę į vandenį, sukelia trumpalaikį lokalinį vandens šarmingumo padidėjimą. Reaguodami su vandeniu ar oro drėgme, milteliai sukietėja į luitus, kurie nusėda ant dugno.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas:	reaguodami su vandeniu ar oro drėgme, milteliai sukietėja į luitus, kurie nusėda ant dugno.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas:	netaikoma.

12.4. Judrumas dirvožemyje:		netaikoma – mišiniai netirpūs vandenyje.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:	netaikoma.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis:	duomenų nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai:		atliekas draudžiama pilti į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio. cementinių mišinių atliekas, pagamintų skiedinių likučius (kodai 	10 13 11 - sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10) – galima gabenti į statybinių atliekų sąvartyną. Cementinių mišinių atliekas, prieš gabenant į sąvartyną, rekomenduojama užpilti vandeniu, kad jos sukietėtų. Tuščios pakuotės -  (15 01 01 - popieriaus ir kartono pakuotės arba 15 01 05 - kombinuotosios pakuotės) – perdirbamos arba gabenamos į sąvartyną.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą (RID/ADR)

14.1. JT numeris:				netaikoma.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:		netaikoma.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s):		netaikoma.

14.4. Pakuotės grupė:				netaikoma.

14.5. Pavojus aplinkai:				netaikoma

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	apsaugoti pakuotes nuo mechaninio pažeidimo.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą:	 netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL, Nr. L 396,  30.12.2006, klaidų atitaisymas – OL Nr. L 136/3, 2007 5 29 ).

-KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. gegužės 20 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). (OL 2010, L 133/1, p.1)

- 2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1)

- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).

- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19d. įsakymu Nr. 532/742, 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 345/313 patvirtinta redakcija (Žin., 2002, Nr. 81-3501, ). Pakeitimai: Žin., 2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517.

- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d įsakymu Nr. 599, Žin., 2002, Nr. 115-5161, 2008, 53-1989 ).

- HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos  ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-824/A1-389,  Žin., 2011, Nr. 112-5274).

- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503).

- Atliekų tvarkymo taisyklės. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d.  įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. Nr. 57-2721).

- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr123-5055).

15.2. Cheminės saugos vertinimas:	mišiniams neatliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojingumo simbolių, rizikos frazių, pavojingumo klasių tekstai ir kitų žymenų, nurodytų 2 ir 3 skirsnyje išaiškinimai: 	nurodyti 2 skirsnyje.

Papildomi saugos duomenų lapo pildymo šaltiniai:		UAB „Heidelbergcement Klaipėda“ portlandcemenčio saugos duomenų lapas

Šis saugos duomenų lapas peržiūrėtas atsižvelgiant į naujus reikalavimus saugos duomenų lapams, nurodytus reglamente Nr. 453/2010/EB bei įvertinant naują cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą pagal CLP/GHS reglamentą Nr. 1272/2008/EB. 2 skirsnis papildytas mišinių ženklinimo elementais pagal CLP reglamentą.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie chemines medžiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.

Saugos duomenų lapo pabaiga