Protokolo 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### M3 KLASĖS TARPMIESTINIS MIKROAUTOBUSAS

Pirkimo objektas – 1 (vienas) vnt. naujas, M3 klasės mikroautobusas, skirtas keleiviams vežti tarpmiestinio (tolimojo) susisiekimo maršrutais. Autobusas turi būti naujas, neeksploatuotas ir ne senesnis nei 2025 m. (pirmoji registracija), privalo turėti ne mažiau kaip 21 sėdimą vietą, įskaitant vairuotojo ir gido vietas bei ne mažiau kaip 6 vietas stovintiems keleiviams.

Pasiūlymo kainą privalo sudaryti bendra transporto priemonės, atitinkančios techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, kaina, įskaitant techninėje specifikacijoje nurodytos papildomos įrangos kainą bei visus mokesčius ir autobuso pristatymo išlaidas. Kaina turi būti nurodyta eurais, įskaitant PVM.

Tiekėjo siūlomas autobusas privalo atitikti visus žemiau nurodytus techninius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimų aprašymas |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametro aprašas arba nurodomi konkretūs parametrai (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pildo Tiekėjas |  |
| 1. | Transporto priemonės tipas ir kiti reikalavimai | 1.1. Naujas, M3 klasės, tarpmiestinio tipo autobusas, pagamintas ne anksčiau nei 2025 m. (pirmoji registracija), varomas dyzeliniu kuru. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti autobuso techninius parametrus įrodantys dokumentai (registracijos liudijimas ar techninis pasas, ar COC sertifikatas, ar gamintojo sertifikatas, ar kt. lygiavertis techninis dokumentas, kuriame aiškiai matomi duomenys). 1.2. Autobuso rida turi būti ne didesnė nei 6000 km. 1.3. Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +35ºC) temperatūros sąlygomis. | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nurodo tiekėjas 3. Nepildoma |  |
| 2. | Perkamas kiekis | 1 (vienas) vnt. | Nepildoma |  |
| 3. | Bendras ilgis | Ne daugiau 7800 | Nurodo tiekėjas |  |
| 4. | Plotis | Ne daugiau 2200 mm | Nurodo tiekėjas |  |
| 5. | Aukštis | Ne daugiau nei 3200 mm | Nurodo tiekėjas |  |
| 6. | Sėdimų ir stovimų vietų skaičius | 6.1. Ne mažiau kaip 21 sėdima vieta, įskaitant vairuotojo ir gido vietas 6.2. Ne mažiau kaip 6 vietos stovintiems keleiviams. | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nurodo tiekėjas |  |
| 7. | Keleivių įlipimo durys | 7.1. Vienos panoraminės (ne mažiau kaip 70 % stiklas) keleivių įlipimo/išlipimo durys valdomos oru arba elektra, atsidarančios iš kairės pusės, link galinės ašies. 7.2. Atskiros vairuotojo durys kairėje pusėje 7.3. Galinės dvivėrės durys su stiklais. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma |  |
| 8. | Bendra didžiausia leistina masė | Ne daugiau kaip 6000 kg | Nurodo tiekėjas |  |
| 9. | Varančiosios ašies apkrova | Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. | Nurodo tiekėjas |  |
| 10. | Ašys | 2 (dvi) | Nepildoma |  |
| 11. | Jėgos agregatas | 11.1. Vidaus degimo, varomas dyzeliniu kuru. 11.2. Privalo atitikti ne žemesnį nei Euro 6 emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus. 11.3. Variklio galia – ne mažesnė kaip 120 kW. 11.4. Variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 2200 kubinių centimetrų. | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nurodo tiekėjas 3. Nurodo tiekėjas 4. Nurodo tiekėjas |  |
| 12. | Pavarų dėžė | 12.1. Automatinė | Nurodo tiekėjas |  |
| 13. | Ratai ir padangos | 13.1. Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt. 13.2. Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. 13.3. Padangų išmatavimai turi atitikti autobuso gamintojo nurodytus matmenis. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma |  |
| 14. | Pakaba | Linginė arba pneumatinė pakaba. | Nurodo tiekėjas |  |
| 15. | Stabdžiai | 15.1. Visi stabdžiai – diskinio tipo. 15.2. ABS (angl. Anti-lock Braking System) sistema. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma |  |
| 16. | Vairavimo sistema | 16.1. Sistema su stiprintuvu. 16.2. Vairas kairėje pusėje. 16.3. Vairo padėtis reguliuojama. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma |  |
| 17. | Elektros sistema | 17.1. Darbinė įtampa – 24 V DC. 17.2. Ne mažiau nei 10 USB jungčių keleivių salone. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma |  |
| 18. | Akumuliatoriai | Akumuliatorių masės jungiklis. | 1. Nepildoma |  |
| 19. | Aušinimo sistema | 19.1. Variklis aušinamas aušinimo skysčiu. | 1. Nepildoma |  |
| 20. | Kuro bakas (-ai) | 20.1. Kuro bako talpa ne mažiau nei 70 litrų. | Nurodo tiekėjas |  |
| 21. | Autobuso greitis | Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas. Maksimalus greitis turi būti apribotas iki 100 km/h. | Nurodo tiekėjas |  |
| 22. | Keleivių salono ventiliacija ir šildymas | Individualus ventiliacijos reguliavimas virš kiekvienos keleivių sėdimos vietos. | 1. Nepildoma |  |
| 23. | Šildymas | 23.1. Autonominis šildymas (webasto arba analogiškas). 23.2. Konvektoriniai radiatoriai abiejose salono pusėse ne mažiau kaip 2000 mm ilgio kiekvienas. 23.3. Atskiras vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymas. | 1. Nepildoma 2. Nurodo tiekėjas 3. Nepildoma |  |
| 24. | Oro kondicionavimo sistema | 24.1. Turi būti įrengta ne mažesnė nei 10 kW galingumo kondicionavimo sistema keleiviams. 24.2. Atskirai valdoma vairuotojo darbo vietos kondicionavimo sistema. | 1. Nurodo tiekėjas 2. Nepildoma |  |
| 25. | Vairuotojo darbo vieta | 25.1. Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais. 25.2. Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras. 25.3. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. 25.4. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. 25.5. Variklis užvedamas iš vairuotojo darbo vietos. 25.6. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas II kartos išmanusis G2V2 tachografas. 25.7. Autobuso salono temperatūros rodmenų pateikimas vairuotojo darbo vietoje. 25.8. Radijo/garso sistema. Mikrofonas, skirtas keleivių informacijai pranešti. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma 6. Nepildoma 7. Nepildoma 8. Nepildoma |  |
| 26. | Keleivių sėdynės | 26.1. Keleivių sėdynės individualios, aukštos, minkštos, atlenkiamos atgal, su porankiu. 26.2. Keleivių sėdynės su saugos diržais. 26.3. Sėdynių apmušalai tamsaus audinio. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma |  |
| 27. | Apsaugos, gelbėjimo įranga | 27.1. Lengvai prieinami ir pažymėti 2 milteliniai ugnies gesintuvai. 27.2. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. 27.3. Ne mažiau kaip 2 (dvi) ratų atsparos. 27.4. Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės. 27.5. Pritvirtinti avariniai plaktukai. 27.6. Pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė) pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 patvirtintą aprašą (aktuali redakcija). | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma 6. Nepildoma |  |
| 28. | Priekinio lango stiklas | Priekinio lango stiklas apipučiamas oru. | Nepildoma |  |
| 29. | Langai | 29.1. Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai – dvigubų stiklų paketo, neskilę ar kitaip nepažeisti, neužrasoję. | Nepildoma |  |
| 30. | Avariniai išėjimai | 30.1. Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“. 30.2. Šalia avarinio išėjimo patikimai pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui sudaužyti. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma |  |
| 31. | Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai | 31.1. Ne mažiau dviejų lygių salono apšvietimas, reguliuojamas iš vairuotojo darbo vietos. 31.2. Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje. 31.3. Keleivių salono personaliniai šviestuvai. 31.4. Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos. 31.5. Artimųjų, tolimųjų ir dienos šviesos žibintai. 31.6. Priešrūkiniai žibintai. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma 4. Nepildoma 5. Nepildoma 6. Nepildoma |  |
| 32. | Veidrodžiai | 32.1. Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi arba vaizdo kameros atliekančios išorinių veidrodžių funkciją. 32.2. Mechaniškai reguliuojamas veidrodis salone. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma |  |
| 33. | Užrašai | Visi užrašai ir informacija salone tik lietuvių kalba. | Nepildoma |  |
| 34. | Grindys | 34.1. Atspari dilimui grindų danga autobuso viduje. | Nepildoma |  |
| 35. | Vidaus ir keleivių salono papildoma įranga | 35.1. Vaizdo / garso grotuvas. 35.2. Keleivių salono langų užuolaidos. 35.3. Bagažo lentynos virš sėdynių. | 1. Nepildoma 2. Nepildoma 3. Nepildoma |  |
| 36. | Išorės įranga | Įgilintas bagažo skyrius autobuso gale. | Nepildoma |  |
| 37. | Išorės dažymas | Kėbulas privalo būti vienspalvis, baltos arba sidabrinės spalvos. | Nepildoma |  |
| 38. | Kita privaloma įranga | Privalo būti atsarginis ratas, keltuvas, ratui pakeisti reikalingi įrankiai. | Nepildoma |  |
| 39. | Registracijos dokumentai ir pristatymas | Autobusas turi būti užregistruotas Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre ir pristatytas su visais privalomais dokumentais, ne vėliau kaip per 3 mėnesius po sutarties pasirašymo datos. Autobuso pristatymo vieta: Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda, Lietuva. Autobuso pristatymo termino pratęsimas – nenumatytas. | Nepildoma |  |
| 40. | Garantija | Garantija viskam - ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | Nurodo tiekėjas |  |
| 41. | Papildomi reikalavimai | Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi atitikti Europos standartus bei Europos standartą perimantį Lietuvos standartą. | Nepildoma |  |
| 42. | Vaizdinė medžiaga | 42.1. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti vaizdinę medžiagą (pvz., nuotraukos ar bukletai, ar nuorodos į elektroninėje erdvėje esančią informaciją), kurioje būtų matoma: 42.1.1. autobuso išorė iš visų pusių, 42.1.2. autobuso sėdimų vietų išdėstymas. | 1. Pateikiami dokumentai / nuorodos. 2. Pateikiami dokumentai / nuorodos. |  |