[image: image1.png]NNNNNNNNNNN




Acid etching gel
[image: image2.jpg]



ADVANTAGES:
· Thixotropic 38% phosphoric acid;

· Optimum level of viscosity;

· Can not drain onto uncovered tissue;
· Package: 12g to the syringe;


[image: image3.png]NNNNNNNNNNN




Vertimas iš anglų kalbos
ĖSDINTOJAS
[image: image4.jpg]



SAVYBĖS:

· Tiksotrofinė fosforo rūgštis 38%
· Optimalus klampumas;
· Nenuteka ant nepridengtų audinių;
· Pakuotė : 12g švirkšte;
BLUE ETCH
Stomatologinis ėsdiklis
PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINAI SUSIPAŽINKITE SU ŠIA INSTRUKCIJA 
GAMINYS SKIRTAS TIK GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ NAUDOJIMUI
SUDĖTIS: 38% fosforo rūgštis, bazinis gelis, dažiklis.
PASKIRTIS

BLUE ETCH ėsdiklis naudojamas emalio ir dentino ėsdinimui prieš kompozitinių medžiagų, lakų taikymą.
PARUOŠIMAS NAUDOTI 

(10 ml ir 50 ml variantams)
1. Atsukite baltą švirkšto su ėsdikliu dangtelį.
2. Vietoje dangtelio prisukite jungtį.
3. Atsukite mėlyną jungties dangtelį ir į jo vietą pritvirtinkite dozatorių - pridėtą mažesnį švirkštą.
4. Nuspauskite didžiojo švirkšto stūmoklį ir išspauskite reikalingą preparato kiekį į dozatorių, bet ne daugiau nei 2 ml. Jei preparatas neišsispaudžia, pabandykite pajudinti pagrindinio švirkšto stūmoklį. Preparatas pasižymi toksotropinėmis savybėmis, todėl turėtu suminkštėti.
5. Nuimkite pripildytą dozatorių ir prie jo galo pritvirtinkite aplikatorių (pridėtą buką adatą). Preparatas paruoštas naudoti.
6. Jungtį palikite pritvirtintą ant pagrindinės pakuotės ir užsukite mėlynuoju dangte liu.
NAUDOJIMO BŪDAS

Prieš pradedant procedūrą aplikatorių pamerkti spirite (etilo alkoholis), po to patalpinti švirkšte. Ant nusausinto paviršiaus tepti ploną ėsdintojo sluoksnį. Palikti veikti ne ilgiau nei 60 sekundžių. Nuplauti stipriu oro ir vandens srautu (apie 15-20 sekundžių). Vengti perdžiovinimo. Jei danties emalis nešvarus, procesą pakartokite. Gaminys skirtas daugkartiniam naudojimui, o aplikatorius yra vienkartinis. Daugkartinis aplikatoriaus naudojimas sukelia antrinės infekcijos riziką.
KONTRAINDIKACIJOS

Negalima skirti pacientams jautriems preparato sudedamosioms dalims.
ATSARGUMO PRIEMONĖS

Dirgina burnos gleivinę, odą ir akis. Kontakto su geliu atveju tučtuojau kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Prarijus neskatinkite vėmimo. Gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją. Dirbdami su preparatu naudokite koferdamą. Naudokite pirštines, apsauginius akinius ir drabužius. 
LAIKYMAS

Laikyti originalioje pakuotėje ne žemesnėje nei 25° C temperatūroje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.Galiojimo terminas nurodytas ant pirminės pakuotės. Atidarius pakuotę galiojimo terminas nesikeičia, jei po kiekvieno naudojimo pakuotė sandariai uždaroma.
PRODUKTO PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Panaudotas pakuotes utilizuoti arba grąžinti gamintojui.
