| Sekusept Aktiv Sudėtis: natrio perkarbonatas. Panaudojimo sritis: visų medicininių instrumentų, pagamintų iš metalo-chromo-nikelio-plieno, gumos-plastmasės, taip pat ir lanksčių endoskopų, skirtų nejautrai, urologijai ir chirurgijai, valymui ir dezinfekcijai, Taip pat tinka dantų protezams ir ultragarsinėms vonioms. Ši priemonė netinka medicininiams instrumentams, kurie yra mechaniškai pažeisti. Naudojimas: Tiksli tirpalo koncentracija lengvai paruošiama su komplekte esančiu matavimo ąsočiu (30 ml = 20 g miltelių). Įpilkite norimą vandens kiekį į indą. Kad gauti 2 % tirpalą, įdėkite 20 g Sekusept Aktiv 1 litrui vandens. Pamaišykite tirpalą keletą kartų su maišymo šaukšteliu, nešildykite. Po 15 min. tirpalas yra paruoštas naudojimui. Įdėkite instrumentus, endoskopus ar nejautrai skirtus reikmenis į Sekusept Aktiv tirpalą. Svarbu, kad visos instrumentų dalys būtų šlapios. Po rekomenduojamo valymo, dezinfekcijos ar cheminės sterilizacijos laiko ištraukite instrumentus ir praskalaukite juos geriamu vandeniu (geriau naudoti sterilų distiliuotą ar dejonizuotą vandenį). Gamintojas: Ecolab GmbH & Co. OHG Postfach 13406, D-40554 Dusseldorf Atstovas Lietuvoje: UAB „Vitrolab“ Baltų pr. 36-11, Kaunas Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29 PAKUOTĖS TŪRIS: ____________ GALIOJIMAS: žiūrėti ant įpakavimo. | Sekusept Aktiv Sudėtis: natrio perkarbonatas. Panaudojimo sritis: visų medicininių instrumentų, pagamintų iš metalo-chromo-nikelio-plieno, gumos-plastmasės, taip pat ir lanksčių endoskopų, skirtų nejautrai, urologijai ir chirurgijai, valymui ir dezinfekcijai, Taip pat tinka dantų protezams ir ultragarsinėms vonioms. Ši priemonė netinka medicininiams instrumentams, kurie yra mechaniškai pažeisti. Naudojimas: Tiksli tirpalo koncentracija lengvai paruošiama su komplekte esančiu matavimo ąsočiu (30 ml = 20 g miltelių). Įpilkite norimą vandens kiekį į indą. Kad gauti 2 % tirpalą, įdėkite 20 g Sekusept Aktiv 1 litrui vandens. Pamaišykite tirpalą keletą kartų su maišymo šaukšteliu, nešildykite. Po 15 min. tirpalas yra paruoštas naudojimui. Įdėkite instrumentus, endoskopus ar nejautrai skirtus reikmenis į Sekusept Aktiv tirpalą. Svarbu, kad visos instrumentų dalys būtų šlapios. Po rekomenduojamo valymo, dezinfekcijos ar cheminės sterilizacijos laiko ištraukite instrumentus ir praskalaukite juos geriamu vandeniu (geriau naudoti sterilų distiliuotą ar dejonizuotą vandenį). Gamintojas: Ecolab GmbH & Co. OHG Postfach 13406, D-40554 Dusseldorf Atstovas Lietuvoje: UAB „Vitrolab“ Baltų pr. 36-11, Kaunas Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29 PAKUOTĖS TŪRIS: ____________ GALIOJIMAS: žiūrėti ant įpakavimo. | Sekusept Aktiv Sudėtis: natrio perkarbonatas. Panaudojimo sritis: visų medicininių instrumentų, pagamintų iš metalo-chromo-nikelio-plieno, gumos-plastmasės, taip pat ir lanksčių endoskopų, skirtų nejautrai, urologijai ir chirurgijai, valymui ir dezinfekcijai, Taip pat tinka dantų protezams ir ultragarsinėms vonioms. Ši priemonė netinka medicininiams instrumentams, kurie yra mechaniškai pažeisti. Naudojimas: Tiksli tirpalo koncentracija lengvai paruošiama su komplekte esančiu matavimo ąsočiu (30 ml = 20 g miltelių). Įpilkite norimą vandens kiekį į indą. Kad gauti 2 % tirpalą, įdėkite 20 g Sekusept Aktiv 1 litrui vandens. Pamaišykite tirpalą keletą kartų su maišymo šaukšteliu, nešildykite. Po 15 min. tirpalas yra paruoštas naudojimui. Įdėkite instrumentus, endoskopus ar nejautrai skirtus reikmenis į Sekusept Aktiv tirpalą. Svarbu, kad visos instrumentų dalys būtų šlapios. Po rekomenduojamo valymo, dezinfekcijos ar cheminės sterilizacijos laiko ištraukite instrumentus ir praskalaukite juos geriamu vandeniu (geriau naudoti sterilų distiliuotą ar dejonizuotą vandenį). Gamintojas: Ecolab GmbH & Co. OHG Postfach 13406, D-40554 Dusseldorf Atstovas Lietuvoje: UAB „Vitrolab“ Baltų pr. 36-11, Kaunas Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29 PAKUOTĖS TŪRIS: ____________ GALIOJIMAS: žiūrėti ant įpakavimo. Sekusept Aktiv Sudėtis: natrio perkarbonatas. Panaudojimo sritis: visų medicininių instrumentų, pagamintų iš metalo-chromo-nikelio-plieno, gumos-plastmasės, taip pat ir lanksčių endoskopų, skirtų nejautrai, urologijai ir chirurgijai, valymui ir dezinfekcijai, Taip pat tinka dantų protezams ir ultragarsinėms vonioms. Ši priemonė netinka medicininiams instrumentams, kurie yra mechaniškai pažeisti. Naudojimas: Tiksli tirpalo koncentracija lengvai paruošiama su komplekte esančiu matavimo ąsočiu (30 ml = 20 g miltelių). Įpilkite norimą vandens kiekį į indą. Kad gauti 2 % tirpalą, įdėkite 20 g Sekusept Aktiv 1 litrui vandens. Pamaišykite tirpalą keletą kartų su maišymo šaukšteliu, nešildykite. Po 15 min. tirpalas yra paruoštas naudojimui. Įdėkite instrumentus, endoskopus ar nejautrai skirtus reikmenis į Sekusept Aktiv tirpalą. Svarbu, kad visos instrumentų dalys būtų šlapios. Po rekomenduojamo valymo, dezinfekcijos ar cheminės sterilizacijos laiko ištraukite instrumentus ir praskalaukite juos geriamu vandeniu (geriau naudoti sterilų distiliuotą ar dejonizuotą vandenį). Gamintojas: Ecolab GmbH & Co. OHG Postfach 13406, D-40554 Dusseldorf Atstovas Lietuvoje: UAB „Vitrolab“ Baltų pr. 36-11, Kaunas Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29 PAKUOTĖS TŪRIS: ____________ GALIOJIMAS: žiūrėti ant įpakavimo. |  |
| --- | --- | --- | --- |