PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2025 m. d. įsakymu Nr.

PĖSČIŲJŲ TUNELIO SU ATRAMINĖMIS SIENUTĖMIS VINGIO G. GRIOVIMO DARBŲ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| I. BENDRA INFORMACIJA APIE OBJEKTUS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) | Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistas Karolis Šakarnis, tel. +370 46 396095, el. p. karolis.sakarnis@klaipeda.lt . |
| 2. | STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS) | Pėsčiųjų tunelis su atraminėmis sienutėmis Vingio g. |
| 3. | STATINIO ADRESAS | Pėsčiųjų tunelis po Vingio g. šalia Vingio g. 14. |
| 4. | STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS | Kelių (gatvių) paskirties statinys pėsčiųjų tunelis su atraminėmis sienutėmis. |
| 5. | STATINIO APIBŪDINIMAS,ESAMA PADĖTIS | Pėsčiųjų tunelis su atraminėmis sienutėmis yra 27,5 m ilgio, surinktas iš gelžbetoninių surenkamų konstrukcijų 3,42x3,42 x1 m. Tunelis yra avarinės būklės ir kelia pavojų pėsčiųjų saugumui. |
| 6. | STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAS | Techninis darbo projektas. Projekto tipą patikslina projektuotojas. |
| 7. | STATINIO KATEGORIJA | Kelių (gatvių) paskirties statinys pėsčiųjų tunelis su atraminėmis sienutėmis – ypatingas statinys. Statinio kategoriją patikslina projektuotojas. |
| 8. | STATINIO STATYBOS RŪŠIS | Statinių griovimas |
| 9. | LĖŠŲ POBŪDIS | Savivaldybės biudžeto lėšos |

| - PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | PROJEKTO SUDĖTIS | Statinių griovimo projekto sudėtis nurodyta statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais statybos techniniais reglamentais bei norminiais teisės aktais ir sutartimi. Griovimo projektą sudaro: - titulinis lapas; - aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai; - griovimo darbų organizavimo projektas, kuriame nurodomi griovimo darbų organizavimo sprendiniai, rengiami pagal pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto dalies rengimo principus. |
| 11. | PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS | Perkamų paslaugų apimtis: - griovimo projektas (numatyti tinkamiausią statinio griovimo būdą); - būtinų dokumentų parengimas ir statybą leidžiančio dokumento pateikimas (pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“); - projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 11.1. Parengti statinių griovimo sprendinius. Griovimo darbus sudaro: - esamo statinio griovimas / išardymas (požeminės ir antžeminės dalies), išardant (demontuojant) visas statinio konstrukcijas (esant poreikiui), statinių inžinerines sistemas; - inžinerinių tinklų demontavimas (atšakų užsandarinimas); - sklypo dalies sutvarkymas. 11.2. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. 11.3. Pateikti griovimo darbų organizavimo projektą: eismo organizavimo schemą, medžiagų sandėliavimo vietų planus, kurie būtų suderinti su užsakovu, nurodyti griovimo darbų trukmę. 11.4. Parengti darbų kiekių žiniaraščius ir nustatyti skaičiuojamąją statybos darbų kainą. 11.5. Vadovaujantis statybos skaičiuojamosios kainos dalimi, parengti darbų kiekių žiniaraščius konkursui dėl darbų, kurie bus atliekami Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu, kur būtų aiškiai išskirta kiekviena darbo pozicija su individualiu eilės numeriu. 11.6. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų statybos (griovimo) metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti daromi Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. |
| 12. | KITOS PAPILDOMOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI | 12.1. Visus išeities duomenis, reikalingus šiam projektui parengti ir įgyvendinti, parengia projektuotojas. Užsakovo pateiktus išeities duomenis, esant poreikiui, patikslina projektuotojas. 12.2. Griovimo projektą rengti vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentų reikalavimais bei galiojančiais statybos techniniais reglamentais. 12.3. Projektuotojas (įgaliotas užsakovo) kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl reikalingų šiam projektui parengti techninių sąlygų (ar kitų sąlygų, specialiųjų reikalavimų) gavimo ir jas gavęs pagal jas rengia griovimo projektą. 12.4. Paaiškėjus, kad būtina patikslinti ar gauti naujas technines sąlygas (prisijungimo, atsijungimo, paveldosaugos ir kitas), kreiptis į atitinkamą instituciją dėl šių sąlygų patikslinimo ar gavimo. 12.5. Parengtiems griovimo projekto sprendiniams projektuotojas turės gauti užsakovo pritarimą. Užsakovas per 5 d. d. pateikia projekto pastabas. 12.6. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai griovimo projekto sprendinius derina reikalingose institucijose rengdami griovimo projektą ir gaudami statybą leidžiantį dokumentą. 12.7. Parengti ir pateikti atsakymus ir paaiškinimus į teikėjų paklausimus (pagal parengtą projektą), vykdant rangos darbų pirkimo procedūras, per 3 d. d. 12.8. Neatlygintinai pakeisti, papildyti ir pataisyti projekto sprendinius, jeigu darbų pirkimo metu ir (ar) darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. 12.9. Projektuotojas turi numatyti visus projektui perengti ir juos patvirtinti reikalingus darbus ir paslaugas, įtraukti juos į bendrą projekto atlikimo kainą. |
| 13. | STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS | - Statinio dalinė (konstrukcijų) ekspertizė - Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašo kopija |

| - REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14. | KITI DERINIMAI, PROJEKTO EKSPERTIZĖ, STATYBOS LEIDIMO GAVIMAS | 14.1. Kiti derinimai: - pristatyti projektą užsakovui iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo suderinimą (priešprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir įforminami protokolu); - parengtą projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su užsakovu ir su atitinkamomis valstybės, savivaldybių institucijomis; - gauti Savivaldybės sutikimą projektuojant statybos darbus valstybės žemėje (esant poreikiui); - pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ suderinti projektą su subjektais, įgaliotais tikrinti. 14.2. Projekto ekspertizė: - Prieš pateikiant projektą griovimą leidžiančiam dokumentui gauti, projektuotojas pateikia projektą ekspertizei (esant poreikiui). - Projektuotojas per 10 dienų nuo ekspertizės akto gavimo dienos privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas. - Projekto ekspertizę užsako ir apmoka užsakovas. - Projekto paveldosauginę ekspertizę (esant poreikiui) užsako ir ją apmoka projektuotojas. Pataisyti projektą pagal projekto paveldosauginės ekspertizės išvadas per 5 d. d. 14.3. Statybą leidžiančio dokumento gavimas: - Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ paslaugos teikėjas (projektuotojas) apmoka (nustatytą įmokos dydį už statybą leidžiančio dokumento gavimą) ir gauna statybą leidžiantį dokumentą. - Projekto įdėjimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. - Statybą leidžiančio dokumento užsakovo vardu gavimas. |
| 15. | PROJEKTO ĮFORMINIMAS | Projektas įforminimas, komplektuojamas ir perduodamas Užsakovui STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Projektas rengiamas valstybine (lietuvių) kalba. Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. |
| 16. | UŽSAKOVUI PATEIKIAMŲ PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS | Iki projekto ekspertizės projektuotojas turi pateikti užsakovui 1 (vieną) egzempliorių projekto popierine forma ir 1 (vieną) egzempliorių skaitmenine forma. Po griovimą leidžiančio dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti užsakovui: - 2 (tris) egzempliorius projekto popierine forma; - 2 (du) egzempliorius statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) popierine forma; - 2 (du) egzempliorius (visų dalių) skaitmenine forma su el. parašais analogiškai suformuotoms popierinėms byloms; - pateikti užsakovui projektą USB laikmenoje redaguojamais – *.docx, *.pdf, *.xlsx, *.dwg., ar kt. analogiško formato failais. Perduodamas projektą, projektuotojas perduoda užsakovui ir visas autoriaus turtines teises į parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti. |

Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.

__________________