TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI APKLAUSOS BŪDU

„Įrenginių apžiūros ir remonto paslaugos”

1.1. Keltuvų ir liftų techninei priežiūrai skirti techninės priežiūros personalą.

1.2. Vykdyti lentelėje nurodytų įrenginių techninį aptarnavimą ir priežiūrą.

1.3. Darbo laiku, nuo 7.30 val. iki 15.45 val. pagal grafiką vieną kartą per mėnesį vykdyti lentelėje nurodytų įrenginių planines technines apžiūras, kurių metu:

- patikrinti įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionavimą;

- patikrinti elektros aparatų veikimą ir, reikalui esant atlikti jų reguliavimą;

- patikrinti keltuvo, lifto sustojimo tikslumą ir jį sureguliuoti;

- patikrinti keltuvo, lifto valdymo ir signalizacijos aparatų tvarkingumą;

- patikrinti keltuvo, lifto kreipiamąsias, atlikti jų reguliavimą;

- apžiūrėti skridinius, patikrinti tepalo lygį reduktoriuose, tepalinėse ir, jei reikia, papildyti juos;

- pakeisti susidėvėjusias smulkias keltuvo, lifto priežiūrai reikalingas detales;

- apie atliktus keltuvo, lifto techninės priežiūros darbus padaryti įrašą techninės priežiūros žurnale.

1.4. Remontuoti keltuvų, liftų įrengimus darbo laiku nuo 07.30 val. iki 15.45 val.

1.5. Paruošti keltuvus, liftus kasmetiniam techniniam patikrinimui – atestacijai. Dalyvauti atestuojant keltuvus ir liftus.

1.6. Pagal poreikį reikalingiems atlikti papildomiems keltuvų, liftų remonto darbams, bei už paruošimą kasmetiniam techniniam patikrinimui – atestacijai paruošti sąmatas ir suderinti su Užsakovu.

1.7. Kartu su kitomis institucijomis dalyvauti tiriant avarijas ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius aptarnaujant ar naudojant keltuvus, liftus.

1.8. Sutarties laikotarpis 12 mėnesių nuo pasirašymo dienos.

1.9. Vykdomas žaliasis pirkimas, todėl Šalys pasirašiusios Sutartį turės laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentai, kurie turi būti pasirašomi, turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (4.4.4 p. pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus (4.4.4.1. p.).

Įrenginių apžiūrų ir remonto

mėnesiniai įkainiai, EUR

| Gamyklinis Nr./ Registracijos Nr. | Adresas | Įrenginio tipas | Aukštai / sustojimų sk. | Kėlimo galia, kg | TA* | Įkainiai už įrenginių apžiūras ir remontą, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF-03-00658 | Miško g. 2, Aknystų k. Debeikių sen., Anykščių raj. | keltuvas | 2 | 400 | 1 |  |
| LF-03-00660 | Miško g. 2, Aknystų k. Debeikių sen., Anykščių raj. | keltuvas | 2 | 400 | 1 |  |
| LF-01-09969 | Miško g. 2, Aknystų k. Debeikių sen., Anykščių raj. | keleivinis liftas | 2 | 630 | 1 |  |
| LF-03-00659 | Mokyklos g. 5, Rubikių k., Anykščių raj. | keltuvas | 2 | 400 | 1 |  |
| 78662 | Ilgoji g. 6, Leliūnų k., Debeikių sen., Anykščių raj. | mažas krovininis liftas | 2 | 100 | 1 |  |
| 94019 | Miško g. 2, Aknystų k. Debeikių sen., Anykščių raj | mažas krovininis liftas | 2 | 100 | 1 |  |
| XLI01695PV | Kalvelių g. 4, Kalvelių k., Debeikių sen., Anykščių raj. | keleivinis liftas | 2 | 630 | 1 |  |
| XLI01696PV | Ilgoji g. 6, Leliūnų k., Debeikių sen., Anykščių raj. | keleivinis liftas | 2 | 630 | 1 |  |

Iš viso:

PVM 21 ℅:

Iš viso suma su PVM:

* - Įrenginių apžiūrų ir remonto periodiškumas (1 kartas per mėnesį)