Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO ŽALVARNIO PASTATO IR VOLJERŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo pavadinimas.

Lietuvos zoologijos sodo Žalvarnio pastato ir voljerų techninio darbo projekto parengimo paslaugos.

2. Pirkimo objekto apibūdinimas.

Lietuvos zoologijos sode (toliau – LZS) įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Europinio žalvarnio (Coracias garrulus) būklės gerinimas Lietuvoje“ projektuojamas pastatas su voljerais tinkamais Europinio žalvarnio (toliau – Žalvarnis) veisimui. Projektuotojo pasiūlyti sprendiniai turi būti šiuolaikiški, ekonomiški, racionalūs, derantys prie Lietuvos zoologijos sodo gamtinės aplinkos, išsauganti vertingą Lietuvos zoologijos sodo gamtinę aplinką, augaliją, reljefo ypatumus.

Rengiant techninį darbo projektą (toliau – TDP) vadovautis LR gyvūnų laikymo nelaisvėje ir gyvūnų gerovės teisės aktų reikalavimais, numatytais Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46424/asr), atsižvelgiant į Europos Tarybos direktyvą 1999/22/EB dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose, kuria siekiama apsaugoti laukinę fauną ir stiprinti zoologijos sodų vaidmenį biologinės įvairovės išsaugojimo srityje, Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. D1-262 patvirtintų Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių II, IX skyrius, 5 priedas, 2 lentelė (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9dc7db6030a211eea0b6cad9848a9596/asr), taip pat atsižvelgti į Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos EAZA (https://www.eaza.net/assets/Uploads/
EAZA-Documents-2022/2022-04-EAZA-Standards-for-Accomodation-and-Care.pdf), 2022-04-07 (1.2;1.7;1.6) rekomendacijas.

3. Perkamoms pastatų projektavimo paslaugoms yra taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.

Rengiant TDP ir vykdant statinių statybas Vadovautis Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas) 4.1 punktu. Numatant kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

3.1. Aprašo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“;

3.2. Aprašo XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“;

3.3. Aprašo XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“;

3.4. Aprašo XVI skyrius „Vandens šildytuvai“.

4. Užduotis.

Atsižvelgiant į nurodytus teisės aktus, parengti TDP ,,Kitos paskirties statinių; Žalvarnių pastato ir lauko voljerų Radvilėnų pl. 21, Kaune statybos projektą“ ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Planuojamos lėšos statybos darbams – ne daugiau kaip 401 587,00 eurų (su PVM).

Reikalavimai projektuojamiems statiniams:

Užsakyti ir gauti statybos sklypo inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, trasų, inžinerinių-geodezinių, topografinių tyrinėjimų dokumentus.

Atlikti geologinius tyrimus planuojamoje statyti Žalvarnių pastato ir lauko voljerų sklypo dalyje.

Gauti prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus.

Nuodugniai ištirti inžinerines sistemas, esant poreikiui atlikti tam tikrų sistemų ekspertizę.

TDP suderinimų, tyrimų, dokumentų, kokių gali prireikti TDP koregavimui, darbų atlikimui ir sutarties įvykdymui gavimas ir atlikimas priklauso Paslaugų teikėjui nedidinant sutartyje nustatytos kainos.

Projekto ekspertizės paslaugų teikėją parenka Užsakovas;

TDP pataisymas pagal Užsakovo ir ekspertizės pastabas;

Esant poreikiui, kitų sklype esančių komunikacijų, inžinerinių tinklų iškėlimo, paklojimo, perklojimo projektų parengimas ir suderinimas. TDP turi užtikrinti teritorijos sutvarkymą įskaitant visus reikiamus darbus teritorijoje bei už jos ribų (esant poreikiui);

TDP suderinimas su derinančiais subjektais, projekto įkėlimas į Infostatybos sistemą ir statybą leidžiančio dokumento gavimas.

Zoologijos sodo pastatams, skirtiems laikyti gyvūnus, yra keliami specifiniai reikalavimai, todėl nėra galimybės pilnai įgyvendinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ dėl gyvūnams judėti skirtų durų, jos metalo konstrukcijos, sustiprintos, atidarinėjamos nuotoliniu būdu trosų ir skriemulių sistemos pagalba iš aptarnavimo koridorių, todėl nėra galimybių jų pagaminti, kad atitiktų reikiamą šilumos laidumo koeficientą. Visos kitos atitvaros (šildomų pastatų) projektuojamos pagal A++ energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus.

PASTATUI:

Pamatai – gelžbetonio;

Sienų ir stogo metalo konstrukcija – apsiūtos daugiasluoksnėmis „Sandwich“ plokštėmis;

Vidaus voljerai – įrengiami kaip atskiros patalpos, galinčios turėti savo mikroklimatą, dėl virusinių infekcijų prevencijos;

Suprojektuoti vidaus VN tinklus, ŠVOK bei vidaus elektrotechnikos tinklus,

Gyvūnų priežiūrai būtiniausių funkcijų užtikrinimui numatyti nepriklausomą el. tiekimą (generatorius).

LAUKO VOLJERAMS:

Lauko voljerai ir aptarnavimo koridorius: sienos ir lubos – metalinio tinklo, sienų tinklai įkasti, sienose elektrinė apsauga nuo plėšrių gyvūnų. Pertvaros pralaidžios šviesai bet ne permatomos.

Suprojektuoti VN ir prijungti prie esamų LZS tinklų;

Suprojektuoti elektros įvadą prijungiant prie esamų LZS tinklų;

Suprojektuoti darbuotojų priėjimo takus prie pastato ir lauko voljerų, tiltelį per Girstupio upelį nedarant įtakos upelio vagai;

Suprojektuoti lauko elektrotechnikos tinklus.

Suprojektuoti lauko ir vidaus elektroninių ryšių tinklus pagal patalpų paskirtį, numatomą įrangą, technologiją. Numatant ŠVOK su automatiniu valdymu. Bei vaizdo patalpų ir voljerų stebėjimu.

5. Parengtas projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų, netinkamų, neišsamių projekto sprendinių atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant tiekėjo kaltei) atsiradusius nuostolius, dėl kurių nebus galima pilnai įgyvendinti planuojamų funkcinių, eksploatacinių ar kitų svarbių pastato reikalavimų.

6. Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas (įskaitant projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrą), projekto parengimas ir kt.).

7. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.

8. Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus.

9. TDP sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Taip pat vengtinas statybos taisyklių ar mokslo vadovėlių standartinių statybos darbų technologinių procesų, procedūrų, praktikos nuostatų, kurios nesusijusius su konkrečiais projekto sprendiniais, kopijavimas. Tokie aprašymai paprastai gali būti įtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingų atitinkamų technologijų.

10. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai.

11. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų).

12. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.

13. Technologinė užduotis TDP parengimui.

| PAVADINIMAS | REIKALAVIMAI |
| --- | --- |
| Paukščio pavadinimas ir kiekis | Europinis žalvarnis (Coracias garrulus), 12-20 individų |
| Pastato pavadinimas | Kitos paskirties Žalvarnio pastatas ir lauko voljerai |
| Statybos rūšis | Nauja |
| Vidaus voljerų kiekis ir plotas | 8 vnt. po ≥10 m2 |
| Klimatinės sąlygos vidaus voljeruose | Oro temperatūra (vasara/žiema): šaltuoju metų laiku nuo +20Cº iki +26 Cº , vasarą nevėsinama Oro drėgnumas: Nereguliuojama Oro apykaita: Būtina Dirbtinis apšvietimas: Būtinas su laikmačiu Natūralus apšvietimas: Būtinas. |
| Vidaus voljerų įrengimas | Patalpos aukštis: ne mažiau 3,0 m (skirtas gyvūnams) Grindys: visose patalpose daromos lygios, betoninės (aukštos klasės ir agresyviai aplinkai atspariu betonu) su nuolydžiais į vandens surinkimo trapus iš kiekvieno vidaus voljero bei patalpos, be slenksčių ir pakopų (išsikišimų). Grindys turi būti lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos, medžiagos atsparios dezinfekcinėms priemonėms. Sienos, lubos: Sandwich (vidaus ir išorės spalva RAL 9006). Turi būti lygios (be aštrių iškilimų) lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos, medžiagos atsparios dezinfekcinėms priemonėms. Pertvaros tarp voljerų turi būti lygios (be tarpų, be aštrių iškilimų) lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos, medžiagos atsparios drėgmei, vandeniui, dezinfekcinėms priemonėms (kaip pvz; sandwich, jūrinė fanera, pvc, ir t.t.). Viršutinė dalis pertvarų nuo 30% iki 25% pralaidi šviesai bet ne permatoma. Vanduo: šaltas, šiltas visose patalpose išskyrus sandėlį. Voljerų aptarnavimo koridoriuje numatyti (ne mažiau) 2 vandens rutulinius kranus su ritėmis ir laistymo žarnomis (automatinėmis ritėmis po 20m) voljerų plovimui Nuotekos: grindys su nuolydžiais į kiekvienos patalpos ir vidaus voljero nuotekų vandens surinkimo trapus Elektra: aptarnavimo koridoriuje (ne mažiau) 2 rozetės 220V plovimo įrenginiams pajungti, (ne mažiau) 3 rozetės 220 V papildomiems šildymo prietaisams pajungti su apsauga nuo vandens patekimo. Apšvietimas: būtinas natūralus ir dirbtinis su laikmačiu. Intensyvumas reguliuojamas, halogeninės (led) lempos – didelio CRI spalvų perteikimo indekso – 92-95, spalvų temperatūros indeksas – 5000 K, blankus naktinis apšvietimas (ne daugiau kaip 25W). Šildymas: šaltuoju laikotarpiu palaikyti nuo +20º iki +26 Cº Vėdinimas: šiltuoju metu nereguliuojama, šaltuoju metu nuo +20Cº iki +26 Cº gyvūnų patalpų vėdinimui (oro apykaita nuo 8 iki 10 kartų gyvūnų laikymo patalpose). Numatant galimybę kiekvienos patalpos vėdinimo atjungimą atskirai. Kondicionavimas: nenumatomas Durys gyvūnams (valdymas): (ne mažiau) 65 x65 cm perskridimo švari anga tarp vidaus voljerų, uždaros metalinės konstrukcijos, metaliniu trosu pakeliama-nuleidžiama sistema su fiksavimu ir valdymu iš aptarnavimo koridoriaus. Rakinama. Durys personalui: (ne mažiau) 90 cm pločio. Rakinamos. Langai: stogo dalyje – stoglangiai 8-10 vnt., sienų langai – PVC (RAL 9006). Vidaus voljero įrengimas: Specialūs reikalavimai vidaus voljerams: - 8 vidiniai voljerai, - aptarnavimo koridorius (ne mažiau) 1,5 m pločio. - vidaus vieno voljero plotas nuo 10 m² iki 14 m². - tarp voljerų pertvaros ištisos, turi užtikrinti atskirų patalpų (voljerų) mikroklimatą, be aštrių briaunų ar atsikišimų. - 25% -30% viršutinė pertvarų dalis pralaidi šviesai, bet nepermatoma - metalinių konstrukcijų medžiagiškumas: cinkuotas metalas dažytas milteliniu būdu. - Grindyse įrengiama duobės dirbtiniams medžiams (nuo D300 iki D200) 50 cm (± 5cm)gylio arba stuobrių laikikliai (16 vnt.) Specialūs reikalavimai vidaus voljerams: - kiekviename voljere UVB spindulių fluorescencinės lempos – 8 vnt., paviršiaus apšvieta nuo 50 iki 60 lx, UVB lempos galia nuo14 ik 18 W, temperatūra – 7000K, šviestuvai su reflektoriumi, lempos spindulių UVA 10 – 12%, UVB – 2,4 %. Rekomendacijos „EAZA Hornbill Management and Husbandry Guidelines“ • šakų laikikliai (metaliniai, vamzdžio diametras nuo 3 iki 6 cm) – 8 vnt., - laikikliai laktoms (metaliniai, diametras nuo 3 iki 5 cm) – 32 vnt., - inkilų laikikliai (metaliniai, virbo diametras nuo 0,6 iki 0,8 cm) – 16 vnt., - nerūdijančio plieno (arba dažyto metalo) lentynos maistui, vandeniui (100 x 30 (±20) x 0,3 cm, lenktais, užapvalintais į viršų kraštais) – 8 vnt. Foto asociatyvi - plastikinės kraiko dėžės – 8 vnt. (97,5 x 97,5 x 25 cm (±5cm)). Foto asociatyvi - tarp voljerų tinklo sienos dengtos skaidria nepermatoma ar kita danga, suderinus su užsakovu. - langai ir stoglangiai paukščių zonoje iš vidaus dengti tinklu arba spec. plėvele skirta nuo paukščių atsitrenkimo. |
| Personalo patalpos | Patalpos: Paukščių inkubatorinės patalpa: ne mažiau 15 m². Ši patalpa įrengiama taip, jog išoriniai atmosferiniai bei kitokie poveikiai nedarytų didelės įtakos vidinėms sąlygoms. Ant inkubatorių neturi patekti saulės šviesa, jei yra langai, jie turi būti su užtraukiamomis žaliuzėmis. Virtuvėlė: nuo 8 m2 iki 12 m2 Sandėlis: ne mažiau 10 m2 Koridorius: ne mažiau 1,5 m pločio Vanduo: Paukščių inkubatorinės patalpa: karštas/šaltas, kriauklė rankoms nusiplauti. Virtuvėlė: Nerūdijančio plieno stalas (2,5 m x 0,6 m (±0,02m), h-0,9 m (±0,03m)) su lentyna, stalčiumi ir gilia (ne mažiau 50 cm (±3cm) gylio) kriaukle bei aukštu maišytuvu – 1 kompl. Nuotekos: visose patalpose grindyse trapai. Elektra: - Paukščių inkubatorinės patalpa: Užtikrinti bet kokiomis sąlygomis nepertraukiamą elektros tiekimą inkubatoriui (1 vnt.) ir augintuvei (1 vnt.), tam numatant elektros generatorių ir vietą jam. Elektros rozetės – kiekvienam inkubatoriui ir augintuvėms atitinkamai ne mažiau 3 rozečių blokai po 3 vnt., jonizatoriui ne mažiau – 1 vnt., ne mažiau 2 rozečių blokai po 3 vnt. darbo vietai, elektros srovės lygintuvai – ne mažiau 4 vnt. - Virtuvėlė: ne mažiau 2 elektros rozečių blokai po 3 vnt. - Koridorius: 1 rozetė 360 V Apšvietimas: būtinas visose patalpose. Šildymas: - Paukščių inkubatorinės patalpa: turi būti palaikoma pastovi temperatūra nuo +20ºC iki +26ºC. Patalpoje NIEKADA negali nukristi žemiau +20ºC. - Kitos patalpos: šaltuoju laiku nuo +20Cº iki +26Cº Vėdinimas: - Paukščių inkubatorinės patalpa: temperatūros reguliavimo ir ventiliacijos sistemos turi būti įrengtos taip, kad į patalpas patektų reikiamos temperatūros oras. Paduodamas oras turi būti švarus, filtruojamas. Ventiliacinės sistemos turi būti pritaikytos periodiškam valymui. Langai, ventiliacijos angos turi būti įrengtos taip, kad apsaugotų perkylą nuo vabzdžių patekimo. - Kitos patalpos: numatyti vėdinimą. Kondicionavimas: - Paukščių inkubatorinės patalpa: Būtina. Turi būti palaikoma pastovi temperatūra nuo +21 iki +26ºC - Kitos patalpos: vėdinamos Durys: lengvai plaunamos iš atsparios dezinfekcinėms medžiagoms. Iš koridoriaus į vidaus voljerus su stiklu. Rakinamos. Patalpų įranga: - Paukščių inkubatorinės patalpa: Pasieniais sumontuoti stalai inkubatoriams padėti. lygiais lengvai valomais paviršiais. Su keletu stalčių smulkiam inkubatorinės inventoriui sudėti (ovoskopui, svarstyklėms, termometrams, inkubatorių priedams). Vieno inkubatoriaus ar augintuvės užimamas ilgis – 60 cm, stalo plotis 60 (±2 cm)cm, aukštis nuo grindų 90 cm. (± 2cm) Visiems 4 įrengimams stalo (stalų) ilgis ne mažiau – 450 cm. - Virtuvėlė: plotas nuo 8 m²iki 12 m2, nerūdijančio plieno stelažas, kurio bendras ilgis 2,5 m (± 0,1m), plotis 0,6 m (±2 cm) (išplautų inkubatorių, augintuvių dalių džiovinimui, gyvo pašaro dėžėms sudėti). Specialūs reikalavimai; - Privalomas įrengti pastato ŠVOK dalies monitoringas. |
| Lauko voljerų kiekis ir plotas | 8 lauko voljerai, vieno plotas nuo 20 m² iki 30 m², nuo 4,0 iki 4,5 m aukščio, lauko voljerų aptarnavimo koridorius (ne mažiau) 1,5 m pločio ir (ne mažiau) (2,5 m aukščio. |
| Lauko voljerų įrengimas | Aptvaras (aukštis, gylis neprasikasimui, pasviręs apsauginis barjeras, tinklo akies dydis ir storis, elektrinis piemuo): - voljerų nuo grunto pagrindo – nuo 4,5 iki 5,0 m aukščio - voljerai dengti metaliniu tinklu: - sienų, lubų tinklas – nerūdijančio plieno lynų tinklas (arba taškiniu būdu virintas, cinkuotas; dažytas milteliniu būdu ar dengtas PVC), be aštrių briaunų ar atsikišimų. - tinklo akučių dydis 15 x 15 mm, (± 2mm) vielos storis 1,5 mm. (± 0,1mm) - konstrukcijų medžiagiškumas: metalas cinkuotas, dažytas milteliniu būdu. - ne mažiau ¼ lauko voljerų lubų tinklo dengta stogu – skaidri stiklo pluošto stogo danga (pvz. kaip polikarbonatas ar kita danga nuo kritulių ir saulėkaitos). - tarp visų lauko voljerų (dėl paukščių kontakto ir konfliktų veisimo metu) tinklo sienų dengta skaidri, bet nepermatoma (pvz. kaip polikarbonatas ar kita) danga, suderinus su užsakovu. - visu lauko voljerų išoriniu perimetru prie sienų įrengiama elektrinė 6 juostų (4 apačioje ir 2 viršuje) apsauga nuo kiaunių ir plėšrių paukščių atakų naktį. - visu lauko voljerų išoriniu perimetru įkasamas į žemę nerūdijančio plieno lynų tinklas (arba taškiniu būdu virintas, cinkuotas dažytas milteliniu būdu ar dengtas PVC) nemažiau kaip 50 cm (±5 cm) gylio ir lenktas į išorę (50 cm (±5 cm)) ir kurio akutės 15 x 15 mm, (± 2mm) vielos storis 2 mm (± 0,1mm) (per kurį į voljerus nepatektų kiaunės ir graužikai). Kaip antrinis apsauginis barjeras gali būti – 0,5 m perimetru horizontaliai išklotos plytelės. - tambūras (koridorius) voljerų aptarnavimui ne mažiau 1,5 m pločio ir ne mažiau 2,5 m aukščio, sienos ir stogas dengtas nerūdijančio plieno lynų tinklu (arba taškiniu būdu virintas, cinkuotas dažytas milteliniu būdu ar dengtas PVC), kurio akies matmenys 15 x 15 (± 2mm) vielos storio 1,5 mm. (± 0,1mm) - Varteliai (anga) gyvūnams (valdymas): Ne mažiau 65 x 65 cm (perskridimo švari anga) tarp vidaus voljerų, uždaros metalinės konstrukcijos, metaliniu trosu pakeliama-nuleidžiama sistema su fiksavimu ir valdymu iš aptarnavimo koridoriaus. Rakinama. - Varteliai personalui: lauko voljerų ir aptarnavimo koridoriaus varteliai ne mažiau 90 cm pločio ir ne mažiau 2 m aukščio švari anga rakinami su spyna, varstymo kryptis į voljero vidų. Specialūs reikalavimai voljero pagrindams: - natūralus gruntas apie 30%, geotekstilė, natūralus smėlis apie 70% voljerų plote ir (15 cm (± 3cm) gylio), plastikinės kraiko dėžės (pakelta lysvė) gyvam pašarui slėpti. - plastikinės kraiko dėžės – 8 vnt., 150 x 75 x 30 cm.(± 5cm) Foto asociatyvi Specialūs reikalavimai lauko voljerams: - lauko voljerai integruojami į esamų medžių bei želdinių visumą siekiant juos išsaugoti. - laikikliai laktoms (metaliniai, diametras nuo 3 iki 5 cm) – 32 vnt., - inkilų laikikliai (metaliniai, virbo diametras nuo 0,6 iki 0,8 cm) – 16 vnt., Foto asociatyvi - stuobrių laikikliai su pamatu – 16 vnt., (Brėžinys Foto asociatyvus) - šakų laikikliai (metaliniai, vamzdžio diametras 3-6 cm) – 16 vnt., Foto Foto asociatyvi - elektrinė apsauga nuo graužikų bei plėšriųjų gyvūnų. 4 eilės prie žemės ir 2 eilės viršuje. |
| Pastabos | Visus sprendinius privaloma derinti su užsakovu |

Ši Techninė projektavimo užduotis nelaikoma viršesniu dokumentu už teisės aktus. Šioje užduotyje nepaminėti keitimai ir (ar) papildymai, ir (ar) veiksmai, būtini tinkamai atlikti paslaugą pagal teisės aktus, nebus laikomi keitimais ir (ar) papildymais, ir (ar) veiksmais keičiančiais šią techninę užduotį.

PRIDEDAMA. Sklypo situacijos planas, 1 lapas.

____________________