TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

2025-02-

TRIUKŠMĄ SLOPINANČIOS SIENUTĖS KLAIPĖDOS RAJ. DOVILŲ SENIŪNIJOJE, KETVERGIŲ K., KLAIPĖDOS G. 31 PRIE „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR.2202 KLAIPĖDA –VEIVIRŽĖNAI – ENDRIEJAVAS“ RUOŽE NUO 9,600 IKI 9,760 KM MOKYKLOS SKLYPE (UNIKALUSNR. 5544-0005-0054), NAUJOS STATYBOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| UŽSAKOVAS | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai į. k. 188773688 |  |
| --- | --- | --- |
| STATYTOJAS | Klaipėdos raj. savivaldybė, Klaipėdos 2, LT96130 Gargždai, kodas 111103732 |  |
| PROJEKTO VYKDYMO VIETA | Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Klaipėdos raj., Dovilų sen., Ketvergių kaimas, Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda –Veiviržėnai – Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos sklype |  |
| DARBŲ PAVADINIMAS | Triukšmą slopinančios sienutės Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje, Ketvergių k., Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda –Veiviržėnai – Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos sklype (unikalus Nr. 5544-0005-0054), nauja statyba. |  |
| PROJEKTO PAVADINIMAS | Triukšmą slopinančios sienutės Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje, Ketvergių k., Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda –Veiviržėnai – Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos sklype (unikalus Nr. 5544-0005-0054), nauja statyba. |  |
| STATYBOS RŪŠIS | Nauja statyba |  |
| PASKIRTIS | Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai |  |
| STATINIO KATEGORIJA | Neypatingas statinys |  |
| TRIUKŠMĄ SLOPINANČIOS SIENUTĖS DARBŲ APRAŠYMAS IR ORGANIZAVIMAS | Atlikti Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje, Ketvergių k., Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda –Veiviržėnai – Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos sklype (unikalus Nr. 5544-0005-0054) triukšmą slopinančios sienutės` statybos darbus. - Sklypo sutvarkymo dalis: - paruošiamieji ir žemės darbai ; - pėsčiųjų takų dangų atnaujinimo darbai; - nesurištųjų mineralinių medžiagųdangos atnaujinimo darbai. - Statinio konstrukcijų dalis: - žemės darbai; - monolitinio gelžbetonio darbai; - surenkamo gelžbetonio darbai; - plieno darbai; - triukšmą absorbuojantys elementai; - kita Projektas įgyvendinamas pilna apimtimi, vadovaujantis techniniu darbo projektu „Triukšmą slopinančios sienutės Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje, Ketvergių k., Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda –Veiviržėnai – Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos sklype (unikalus Nr. 5544-0005-0054), Nr. SR2023-168 CPO258243-TDP, 2024 m. Bendrieji statinio rodikliai: Triukšmą slopinanti sienutė ( Neypatingas statinys): - Sklypo plotas 19513 m2; - Sklypo užstatymas 97,7 %; - Triukšmą slopinančios sienutės bendras ilgis 108 m; Darbai atliekami pagal pateiktą techninį darbo projektą Nr. SR2023-168 CPO258243-TDP , 2024 m. Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų pagal KET reikalavimų. Statybos darbams turi vadovauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka atestuotas darbų vadovas, kurį paskiria rangovas. Rangovas, įvykdęs darbus, turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visus pakeitimus, papildymus, padarytus vykdant statybą ir pateikti kadastrinių matavimų bylas. Išpildomoji dokumentacija bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą galima būtų įregistruotos VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta atspaudais ir parašais). Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją, susijusią sau statybos užbaigimu bei parengti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją). Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu. Rangovas turės apmokėti už Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentus per IS „Infostatyba“. Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę. |  |
| REIKALAVIMAI NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS | Statyboje naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, kuriose būtų pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų sertifikatus. Standartizuoti gaminiai privalo atitikti LST EN; LST standartus Sankasų įrengimui vadovautis ST188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“. Dangai naudojamas nesurištasis mišinys turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, išduotas remiantis reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.01:2013 „Statybos produktų kuriems nėra darniųjų techninių specifikacijų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“. Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“, aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimais. |  |
| APLINKOS APSAUGA | Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). Rekonstravimo darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse. Atliekant gatvės rekonstrukcijos darbus galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaikė cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Statybų metu, siekiant išvengti laikinos taršos dulkėmis, rekomenduojama darbų vietas laistyti. |  |
| APLINKOS APSAUGA | Projekto įgyvendinimo metu vadovautis 2011-06-28 d. priimto AM įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija (nuo 2024-11-01), XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ Pagal punktą Nr.26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams reikalavimus, taikyti papunkčiuose Nr.26.2.1 ir Nr.26.2.2 pateiktus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Įrengiant kelio ženklus ir atliekant kelio ženklinimo darbus būtina vadovautis punkto Nr.27 papunkčių Nr.27.1 ir Nr.27.2 reikalavimais. |  |
| DARBŲ APMOKĖJIMAS | Darbų apmokėjimui rangovas pateikia: „Atliktų darbų aktas“ forma F-2; „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo P A Ž Y M A“ forma F-3; sąskaitą faktūrą. |  |
| PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA | Prieš pradedant darbus Užsakovas Rangovui perduoda techninį darbo projektą, el. statybos darbų žurnalą. Per numatytą sutartyje laiką Rangovas Užsakovui pateikia lokalinę sąmatą, pasirašytą statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, įkainotos veiklos planą (darbų grafiką). Atlikus darbus Rangovas Užsakovui pateikia darbų priėmimo – perdavimo aktą, išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinių matavimų bylą, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas. |  |
| GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS | Darbų trukmė negali viršyti 12 mėnesių. Darbai galės būti įvykdyti per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į finansavimo lėšas ir Rangovo techninius pajėgumus. |  |

Priedai: Nr.1 Perkamų darbų orientaciniai kiekių žiniaraščiai;

Nr.2  Atliktų darbų akto forma (F-2);

Nr.3  Pažymos forma (F-3);

Nr.4  Darbų grafiko forma (pavyzdys);

Nr.5  Stendas (pavyzdys);

Nr.6  Papildomų ir nevykdomų darbų aktas (pavyzdys);

Nr.7 Pasitarimo protokolas (pavyzdys).

Situacijos schema:

Vedėjas									Algirdas Ronkus

Vitas Ramanauskas, tel. (8 673) 28949  el.paštas vitas.ramanauskas@klaipedos-r.lt

PRIEDAI

Priedas Nr.1

PERKAMI DARBAI (sąnaudų kiekių žiniaraščiai)

| Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina | Suma | Nuoroda į TS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKLYPO SUTVARKYMO DARBAI |  |  |  |  |  |
|  | 1. Paruošiamieji darbai ir žemės darbai |  |  |  |  |  |
|  | Darbo zonos nužymėjimas | m | 108 |  |  | 2.1 |
|  | Požeminių komunikacijų nužymėjimas vietoje, statant medines gaires kas 10 m | vnt | 10 |  |  | 2.1 |
|  | Retų krūmų (jaunuolyno)pašalinimas | ha | 0,01 |  |  | 2.4 |
|  | Minkštų veislių medžių 35 cm skersmens kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas | vnt. | 1 |  |  | 2.4 |
|  | Minkštų veislių medžių 52-59 cm skersmens kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas | vnt. | 2 |  |  | 2.4 |
|  | Kietų veislių medžių 14-21 cm skersmens kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas | vnt. | 4 |  |  | 2,4 |
|  | Kietų veislių medžių 27-28 cm skersmens kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas | vnt. | 3 |  |  | 2.4 |
|  | Minkštų veislių medžių 40 cm skersmens kelmų rovimas, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 300m atstumu | vnt. | 1 |  |  | 2.4 |
|  | Minkštų veislių medžių did. kaip 56 cm skersmens kelmų rovimas, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 300m atstumu | vnt. | 2 |  |  | 2.4 |
|  | Kietų veislių medžių 16-18 cm skersmens kelmų rovimas, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 300m atstumu | vnt. | 2 |  |  | 2.4 |
|  | Kietų veislių medžių 29-30 cm skersmens kelmų rovimas, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 300m atstumu | vnt. | 3 |  |  | 2,4 |
|  | Minkštų veislių medžių šakų genėjimas | m3 | 3,2 |  |  | 2.4 |
|  | Medžių, krūmų, kelmų, šakų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu* | t | 11,4 |  |  | 2,4 |
|  | Esamos segmentinės tvoros su vartais išardymas, paliekant Statytojui teisę spręsti apie medžiagų išsaugojimą` | m | 86 |  |  | 2.2 |
|  | Dalies esamos metalinės tvoros išardymas, paliekant Statytojui teisę spręsti apie medžiagų išsaugojimą | m | 6.4 |  |  | 2.2 |
|  | Tvoros betoninių pamatų ardymas | m3 | 1.7 |  |  | 2.2 |
|  | Statybinių šiukšlių(betono) mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu** | t | 3.7 |  |  | 2.2 |
|  | Augalinio dirvožemio sluoksnio h = 15 cm nukasimas ekskavatoriais, sandėliuojant vietoje | m3 | 48 |  |  | 2.3 |
|  | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu požeminių komunikacijų apsaugos zonose | m3 | 2.5 |  |  | 2.7 |
|  | Sudedamo PE d110 kabelių apsaugos vamzdžio paklojimas sutvirtintoje tranšėjoje | m | 3 |  |  | 2.5 |
|  | Tranšėjos kasimas drenuojančio sluoksnio įrengimui prie triukšmo užtvaro rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius, vežimas rangovo pasirinktu atstumu*** | m3 | 28 |  |  | 3,1 |
|  | Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas | m2 | 165 |  |  | 3.2 |
|  | Drenuojančio sluoksnio tranšėjos užpylimas skaldele 5/16 | m3 | 28 |  |  | 3.1 |
|  | Pažeistų plotų atstatymas užpilant dirvožemiu, h 6-15 cm ir apsėjant žole | m2 | 455 |  |  | 6 |
|  | Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio | m2 | 340 |  |  | 6 |
|  | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | m2 | 340 |  |  | 6 |
|  | Pažeistų plotų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 795 |  |  | 6 |
|  | Pėsčiųjų takų dangų atnaujinimo darbai |  |  |  |  |  |
|  | Dangos sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/11 įrengimas h=0-10 cm | m2 | 40 |  |  | 5 |
|  | Nesurištųjų mineralinių medžiagų dangos atnaujinimo darbai |  |  |  |  |  |
|  | Dangos sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/16 įrengimas , h= 0 – 10 cm | m2 | 258 |  |  | 5 |
|  | STATINIO KONSTRUKCIJOS |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Augalinio sluoksnio nustūmimas ir sandėliavimas vietoje, Rekultivacija h=200 mm | m3/m2 | 54/270 |  |  |  |
| 1.2 | Grunto ties galvenomis ir cokolinėmis plokštėmis atkasimas ir išvežimas Mechanizuotai Rankiniu b8du | m3 m3 | 29 3 |  |  |  |
| 1.3 | Smėlio – žvyro mišinio 0/32 sutankinto pasluoksnio įrengimas po cokolinėmis plokštėmis, h=10 cm | m3 | 15 |  |  |  |
| 1.4 | Galvenų užpylimas garai drenuojančiu gruntu ir sutankinimas Mechanizuotai Rankiniu būdu | m3 m3 | 18 2 |  |  |  |
| 2 | Monolitinio gelžbetonio darbai |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CFA polių įrengimas,D500 L=5000 BetonasC30/37 su priedais Armatūra B500B | Vnt m3 kg | 30 30 6030 |  |  |  |
| 2.2 | G/b monolitinės galvenos įrengimas Betonas C35/45 su priedais Armatūra B500B | Vnt m3 kg | 29 12,0 1200 |  |  |  |
| 2.3 | G/b monolitinio pagrindo įrengimas Betonas C35/45 su priedais Armatūra B500B | Vnt m3 kg | 1 0,25 10 |  |  |  |
| 2.4 | Kolonų lizdų , tarpų tarp cokolinių plokščių ir nuolydžių betonavimas | m3 | 4 |  |  |  |
| 3. | Surenkamo gelžbetonio darbai |  |  |  |  |  |
| 3.1 | B/b surenkamos cokolinės plokštės BetonasC35/45 su priedais Armatūra B500B Elastomeriniai atraminiai guoliai 160x200x5 | Vnt m3 kg vnt | 27 11,4 1100 54 |  |  |  |
|  | Plieno darbai |  |  |  |  |  |
|  | Plieninių statramsčių įrengimas – HEA220, UPE 220 ir lakštinis plienas S355J2 | Vnt t | 30 6,35 |  |  |  |
|  | Plieninių išilginių elementų įrengimas UPE180, S355J2 Varžtų komplektai M 14x55 8,8 kl. Pagal LST EN15048 | vnt t vnt | 1 0,03 8 |  |  |  |
|  | Plieninių dvivėrių vartų įrengimas – UPE160 ir lakštinis plienas – S355J2 Spyna(pagal pasirinktą gamintoją) Lankstai(GATEMASTE SUPERHINGE SDH30 arba ne prastesnių savybių analogai Kaiščiai (uždarytiems vartams užfiksuoti į pamatą) (pagal pasirinktą gamintoją) | Kompl t vnt vnt vnt | 1 0,75 1 8 1 |  |  |  |
|  | Triukšmą absorbuojantys elementai |  |  |  |  |  |
|  | Triukšmą sugeriantys elementai h=3000 mm (montavimo laisvumai neįvertinti) | m2 | 58,5 |  |  |  |
|  | Triukšmą atspindintys elementai h=3000 mm (montavimo laisvumai neįvertinti) | m2 | 207 |  |  |  |
|  | Triukšmą atspindintys elementai h=870 mm (montavimo laisvumai neįvertinti) | m2 | 1,3 |  |  |  |
|  | Triukšmą atspindintis vartų varčių užpildas | m2 | 13,6 |  |  |  |
|  | Kita |  |  |  |  |  |
|  | Vartelių įrengimas 1200x2500 (rangovas siūlydamas statybos kainą turi įsivertinti visus varteliams reikalingus elementus – lankstus, spynas .... bei pačių vartelių projektavimą ir brėžinių parengimą) | vnt. | 1 |  |  |  |
|  | IŠPILDOMOJI DOKUMENTACIJA |  |  |  |  |  |
| 1. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | vnt | 1 |  |  |  |
| 2. | Statinio kadastrinės matavimų bylos parengimas | vnt | 1 |  |  |  |
|  | REKLAMINIS STENDAS SU ĮRENGIMU | vnt | 1 |  |  |  |

Priedas Nr.2

KLAIPĖDOS RAJONO, PRIEKULĖS SENIŪNIJOS MARIŲ G. (  KL1277) REKONSTRUKCIJOS DARBAI

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Darbų vykdymo grafikas (žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas)

| Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Iš viso | Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM |  | Darbo (etapo) kaina (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I mėnuo | ...mėnuo |  |
| Sklypo sutvarkymo darbai |  |  |  |  |  |
| 1. | Paruošiamieji ir žemės darbai |  |  |  |  |
| 2. | Pėsčiųjų takų dangų atnaujinimo darbai |  |  |  |  |
| 3. | Nesurištųjų mineralinių medžiagų dangos atnaujinimo darbai |  |  |  |  |
| Statinio konstrukcijosTATINIO KONSTRUKCIJOS |  |  |  |  |  |
| 1 | Žemės darbai |  |  |  |  |
| 2 | Monolitinio gelžbetonio darbai |  |  |  |  |
| 3 | Surenkamo gelžbetonio darbai |  |  |  |  |
| 4 | Plieno darbai |  |  |  |  |
| 5 | Triukšmą absorbuojantys elementai |  |  |  |  |
| 6 | Kita |  |  |  |  |
| Išpildomoji dokumentacijaTINIO KONSTRUKCIJOS |  |  |  |  |  |
| 1 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas |  |  |  |  |
| 2 | Statinio kadastrinės matavimų bylos parengimas |  |  |  |  |
|  | BENDRA KAINA, Eur be PVM: |  |  |  |  |
|  | PVM [ 21 %] suma: |  |  |  |  |
|  | BENDRA KAINA, Eur su PVM: |  |  |  |  |

Suderinta :           -------------------------------------------------------------------------

(Rangovo, arba jo įgalioto asmens  vardas, pavardė, parašas

Priedas Nr.3

(atliktų darbų akto forma)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

(data) Nr. (akto numeris)

(vieta)

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už laikotarpį nuo (data) iki (data)

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą] |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma be PVM (Eur): |  |  |
|  |  |  | PVM [tarifas]: : |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |

Priedas Nr.4

F-3

Užsakovas:	……………………………………………………..

Rangovas:		…………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr.

2024 m.  ……………………………  mėn.

(eurais, ct)

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Sutarties su KAM Nr. | Rangos sutarties Nr. | Objekto kaina | Atlikta darbų |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nuo statybos pradžios | Nuo metų pradžios |  |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Darbų vertė | PVM | Iš viso | Darbų vertė | PVM | Iš viso |
| 1 |  | S- 2025-00-00 | AS-000 2025-00-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..								Rangovas:	…………………………………….

A. V.													A. V.

2025 m. ………………….. mėn. ……. d.								2025 m. ………………….. mėn. ……. d														.

Krašto Apsaugos Ministerijos

kontroliuojantis asmuo:		.

...........................................................

2025 m. ………………….. mėn. …….

Priedas Nr.5

PAVADINIMAS DARBAI FINANSUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, IŠ SURENKAMŲ MOKESČIŲ, LĖŠOMIS PROJEKTO VYKDYTOJAS; RANGOVAS; STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA; PROJEKTUOTOJAS. Klaipėdos rajono savivaldybė. Darbų pradžia: Darbų pabaiga:

Informacinio viešinimo stendo išmatavimai apie 700x1000 mm. Medžiagiškumas – skydo plokštės iš aliuminio skardos lakšto ne mažiau 0,5 mm, padengto PVC plėvele. Stendo kokybinės savybės turi nekisti ilgą laiką

Priedas Nr.6

PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS NR.

20.. m. ............ ___ d.

Vieta

Rangos darbų sutartis:  Nr. AS-                       data

Objekto pavadinimas: Triukšmą slopinančios sienutės Klaipėdos raj. Dovilų seniūnijoje, Ketvergių k., Klaipėdos g. 31 prie „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2202 Klaipėda –Veiviržėnai – Endriejavas“ ruože nuo 9,600 iki 9,760 km mokyklos sklype (unikalus Nr. 5544-0005-0054), nauja statyba.

Komisija, sudaryta iš:

Apžiūrėjusi ir įvertinusi objekte vykdomus darbus, pateiktus dokumentus nustatė, kad:

- (Darbų aprašas);

Komisija siūlo:

- Projekto vykdymo priežiūros vadovui pateikti vykdomų – nevykdomų darbų kiekius, o rangovui parengti sąmatinius skaičiavimus šiems darbams ir pateikia (su techninės priežiūros vadovo pasirašytu pritarimu) užsakovui tvirtinti.

- Iki statybos darbų užbaigimo Projekto vykdymo priežiūros vadovui parengti rekonstrukcijos darbų laidą „A“, įvertinant akte aprašytus darbų pakeitimus.

Parašai:

Priedas Nr.7

Gamybinio pasitarimo protokolas

Data

Vieta

Dalyvavo:

Problema ...................

Nutarta .......................

Dalyvių parašai: